Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

ACORD DE MEDIU

NR. 1 DIN 25.01.2016

Ca urmare a cererii adresate de  SC OVOEST SRL, cu sediul in  localitatea Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr.7, jud Timis, inregistrata la APM Timis cu nr.  6855RP din 26.08.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM cu nr. 10005RP/08.12.2015, în urma analizarii documentelor transmise şi a verificarii amplasamentului, in baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare , a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „Modernizare si echipare 5 hale, amenajare colector oua si construire uscatoare dejectii in cadrul fermei de gaini ouatoare Boldur” propus a fi amplasat in Boldur, CF 400065 (18 837 mp), CF 400066 (19 785 mp), CF 400068 (19 847 mp), Cf 400069 (35 980 mp), suprafata totala 94 449 mp, judetul Timis, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuiesc respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

I Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile şi echipamentele (conform documentatiei si a actelor de reglementare emise de alte autoritati, anexate):

| Suprafata teren | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Supratata construita la sol | 24 280 | 25,71 | 24 280 | 25.71 |
| Platforme betonate si cai de acces | 18 089 | 19.15 | 18 089 | 19.15 |
| Spatii verzi | 52 080 | 55.14 | 52 080 | 55.14 |
| Suprafata totala teren | 94 449 | 100 | 94 449 | 100 |

Accesul la obiectiv se face din DJ 592 Timisoara – Buzias - Lugoj, prin DC 141,  pe  drum de acces existent.

Vecinatati :

Nord : SC EUROVO ROMANIA SRL ;

Sud : teren liber ;

Vest : HCn 772-6m ; teren arabil ;

Est : DC 141 ; teren arabil ;

Ferma zootehnica Boldur este situata in extravilanul localitatii, la  distanta D = 1,0 km fata de ultima gospodarie.

Pe amplasament in prezent este in functiune ferma de gaini ouatoare SC OVOEST SRL avand o capacitate de 300 000 locuri gaini ouatoare adapostite in 11 hale.

Prin popularea celor 5 hale existente, capacitatea maxima a fermei va fi de 441 316 locuri gaini ouatoare.

Halele H1-H4, din punct de vedere constructiv sunt reabilitate si modernizate, dar neechipate, in interior nu sunt montate sistemele metalice de crestere cu intreaga dotare necesara functionarii in conditii optime.

Obiectivul este delimitat de urmatoarele coordonate in sistem de proiectie STEREO’70:

| Nr. pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 469 666.85 | 250202.43 |
| 2 | 469442.42 | 250444.94 |
| 3 | 469294.60 | 250440.13 |
| 4 | 469288.31 | 250304.83 |
| 5 | 469390.23 | 250144.00 |

Pe amplasamentul fermei Ovoest, exista constructii zootehnice pentru spatii de productie si auxiliare, drumuri si platforme, specifice activitatiilor zootehnice de crestere a pasarilor.

Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei:

| Nr. crt. | Utilizare suprafata | Dimensiune [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11 hale gaini ouatoare (in functiune) | 12 580 |
| 2 | 4 hala neechipata (propuse spre echipare) | 5 118 |
| 3 | 1 hala colector oua (se modifica in hala pasari) | 1 200 |
| 4 | Hala depozit dejectii | 1 316 |
| 5 | Filtru sanitar+cam. necropsie | 286 |
| 6 | Constructii anexe | 3780 |
| 7 | Total suprafata construita | 24280 |
| 8 | Cai de acces si platforme | 18 089 |
| 9 | Suprafata libera | 52 080 |
| 10 | Total suprafata | 94 449 |

Prin proiect se propun urmatoarele :

- Montarea sistemelor de crestere in halele H1 – H4 si H12;

- Reamenajarea halei H12 din colector oua in adapost pasari;

- Reabilitarea si modernizarea noului colector de oua ;

- Extinderea utilitatilor la noul colector de oua ;

- Uscatoarele de dejectii - vor face obiectul altei proceduri de obtinere a acordului de mediu.

Sistemele de crestere montate in H1-H4 si H12:

Cresterea pasarilor se va face in sistem liber prin procedeul  alternativ la sol, cu voliere avand maxim 3 nivele si benzi transportare dejectii. Se va asigura o densitate de cazare de 9 gaini/m2.

Fiecare hala va dispune de:

- linii de furajare suspendate cu hranitoare liniare;

- linii de adapare prevazute cu cupe;

- unitate de dozare medicamente;

- instalatii de microclimat : 10 ventilatoare pe fiecare hala, avand un volum de admisie aer de  41 000 m3/h, prevazute cu clapete mobile pentru admisie aer.

- calculator pentru reglarea parametrilor de microclimat, actionarea sistemului de ventilatie, asigurarea consumului de apa.

- benzi pentru colectare si transport oua;

- benzi pentru colectare si transport dejectii.

In imediata apropiere a halelor sa  amplasa cate un siloz metalic pe fiecare hala ( in total 5 silozuri), pentru depozitarea furajelor si alimentarea liniilor de furajare. Capacitatea silozurilor: V=19,60 t/buc, cu incarcare pneumatica.

Reamenajarea halei H12 din colector de oua in adapost de gaini ouatoare:

Hala H12 este realizata din prefabricate portante din beton armat, dispuse vertical, cu lungimea de 3.00 m, inaltimea de 3.00 m si grosimea de 18 cm, cu acoperis din elementele prefabricate din beton armat precomprimat de tip ECP, dispuse transversal. Fiecare panou prefabricat are cate un gol de fereastra in partea superioara de 0.70 x 0.50 m, prin care se va asigura admisia de aer proaspat in hale si in care se vor monta clapete reglabile comandate centralizat, automatizat.

Frontoanele sunt realizate din zidarie din corpuri ceramice cu stalpi, grinzi si monolitizari din BA.

Pardoseala este din beton cu grosimea de 15 cm, peste care s-a realizat o suprabetonare cu grosimea de 10 cm, sclivisita.

Acoperisul este realizat din elemente prefabricate din beton armat, cu lungimea de 12 m. si latimea de 1.00 m, dispuse transversal. Dimensiunile interioare ale halei H12, dupa eliminarea peretilor despartitori realizati din elemente usoare pentru compartimentare ca si colector de oua, vor fi de 102.20 x 11.70 m. Inaltime libera a halei este de 3.26 m.

Hala va avea aceceasi functiune ca si  halele H1- H4.

Reabilitarea si modernizarea noului colector de oua :

Colectorul de oua pentru ferma SC OVOEST SRL se va muta in cladirea C5, actualmente reabilitata din punct de vedere constructiv, dar fara o functiune.

Constructia C5 existenta, cu dimensiunile exterioare de 30,43 x 9.26 x h 3.45 m, este realizata din cadre transversale si longitudinale cu stalpi si grinzi prefabricate din beton armat, cu inchideri si frontoane din zidarie din caramida si partial panouri b.a, cu acoperis din elemente prefabricate din beton armat precomprimat de tip ECP - 9.00 m, dispuse transversal. Fundatiile sunt izolate, de tip pahar si grinzi de fundatie. Pardoseala,  beton simplu,  grosime 15 cm, sclivisit, gresie ceramica.

Spatiul interior este impartit in doua incaperi mari, prima cu suprafata de 148.40 mp, este destinata colectarii si paletizarii oualor, in interior fiind amplasate cele 2 masini de colectare MOBA - MOPACK 100, mutate din hala H12.

Ouale colectate din halele de productie cu ajutorul celor 2 benzi transportoare sunt verificate vizual de catre personalul de desevire, sunt eliminate sparturile iar masinile au rolul de a pune automat ouale in cofraje speciale din material plastic (de uz intern) si care imediat sunt paletizate.

Al doilea spatiu in suprafata de 97 mp, este destinat depozitarii temporare a oualor in cofraje, pe paleti, pe durata a cateva ore, pana la realizarea unei cantitati optime, ce poate fi preluata de o masina si transportate la Colectorul de oua central, amplasat in alta incinta alaturata si unde ouale vor fi sortate, inscriptionate si ambalate in vederea expedierii si comercializarii lor.

In aceasta incapere, prin intermediul unor aparate de aer conditionat, (mutate din hala H12), se va asigura o temperatura interioara de max. 15ºC.

In perioada rece, incalzirea colectorului de oua si prepararea apei calde se va face prin intermediul a doua centrale termice murale si a unor suflante cu aer cald (mutate deasemenea din hala H12).

In aceasta cladire exista un grup sanitar amenajat pentru uzul curent, dotat cu wc, chiuveta, dus.

Proces tehnologic

Hranirea gainilor se face in ficare hala prin intermediul liniei de furajare cu snec, suspendata prevazuta cu hranitoare liniare, unde se  asigura cel putin 10 cm front furajare/pasare si care vor fi alimentate cu hrana din silozurile exterioare. Fiecare  hala  dispune de cate 1 siloz  metalic (total 16 buc/ferma), montate in exterior, avand  Ø = 2.75 m, h = 7,75 m, V= 19,6 t/buc pentru depozitarea furajelor. Furajele provin de la terti. Incarcarea silozurilor se face pneumatic, pe la partea superioara printr-o  legatura etansa, astfel incat sa se evite risipa de furaje si mai ales rapandirea pulberilor in atmosfera.

Adaparea  pasarilor se va face  din forajele existente prin intermediul liniei de adapare continua astfel dimensionata incat sa  asigure un front de adapare de cel putin 2,5 cm/pasare. Pe fiecare nivel al modulului metalic se va monta o linie de adapare cu cupe ce asigura adaparea a 10 gaini/cupa.

Cuibarele vor fi montate in grup asigurandu-se 1 m2 din spatiul de cuib pentru maxim  120 gaini. In sistemul utilizat, crestere in sistem integrat la sol, pasarile se pot misca liber in interiorul halei si intre nivele. Distanta libera intre niveluri este cuprinsa intre 45 si 55 cm, gratarele fiind usor inclinate cu o panta max. de 12%.

Colectarea oualor  se va face cu 2 benzi de oua/nivel. Ouale se colecteaza la capatul halei de unde sunt preluate si transportate automat de o banda transportoare exterioara, montata suprateran si inchisa spre un spatiu destinat colectarii si depozitarii oualor.

Stocarea hranei se va realizeaza in 5 silozuri exterioare, V=19,6 t/buc ;

Alimentarea silozurilor se face o data pe saptamana.

Hrana se produce in alta locatie, transportul se face cu mijloace de transport inchiriate. Mijloacele de transport sunt dotate cu furtun care se cupleaza etans la partea superioara a silozurilor pentru a evita raspandirea particulelor fine in atmosfera si risipa de hrana.

Microclimatul

Aerul viciat din hale va fi exhaustat cu ajutorul ventilatoarelor montate in peretele frontal, cate 10 buc/hala,  avand urmatoarele caracteristici : P=1.5 kw,  debit aer 41 000 m3 /h. Pornirea si oprirea instalatiei de ventilatie va fi comandata automat functie de temperatura din hale. Ventilatoarele sunt montate in peretele frontal, iar golurile prin care se asigura admisia  aerului proaspat sunt amplasate pe pereti longitudinali, protejate cu clapeta mobila.  Miscarea maselor de aer in interiorul halei  contribuie si la zvantarea dejectiilor depuse pe banzile colectoare de sub modulele metalice.

Incalzirea halelor

Halele destinate gaini ouatoare nu se incalzesc.

Instalatia de iluminat

Iluminatul se realizaeaza artificial cu ajutorul unor corpuri de iluminat de tip bara cu LED-uri, economice, putere de 5,5 W.

La capatul halelor unde se afla benzile de oua si cele de colectare dejectii, iluminatul se asigura cu corpuri fluorescente cu putere de 2x58 W.

Tabloul de comanda electrica

Racordul de alimentare cu energie electrica se face de la LEA 20 KV existent in zona, cu post de transformare propriu, 20/0.4KV -1000 KVA. In caz de avarie pe retea, ferma dispune de 2 grupuri electrogene existente, avnad 1000 kVA, respectiv 400kVA ,  cu motor Diesel si pornire automata.

Cantitati maxime anuale de materii prime utilizate la capacitatea maxima:

- Nutreturi combinate: 19 330 tone/an;

- Gaini: 441 316 capete ;

- Apa: 48613 mc/an ;

- Energie electrica : 271 646 kwh

- Medicamente: nu se utilizeaza la gainile ouatoare;

- Materiale dezinfectante : 400 kg/an .

Dupa echiparea si popularea halelor H1 – H4 si H12, capacitatea fermei se va majora cu 141 316 locuri, adica capacitatea maxima va deveni de 441 316 locuri.

Eliminarea mortalitatilor

Ferma dispune de un container frigorific, V=40 m3 amplasat in spatele constructiei filtru sanitar unde este amenajata si camera de necropsie. Mortalitatile vor fi incinerate la societati specializate autorizate. Apele de spalare din spatiile de ecarisaj se vor colecta separat intr-un bazin vidanjabil, V=2.0 m3existent, de unde se vidanjeaza de societati specializate autorizate.

În zona containerului frigorific şi a spaţiului de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

Managementul dejectiilor

Dejectiile provenite din halele destinate gainilor ouatoare vor fi colectate prin intermediul benzilor transportoare amenajate sub fiecare nivel al echipamentelor si transportate la capatul fiecarei hale.  Prin intermediul unei benzi transportoare exterioare acoperite asezata transversal pe hala, vor fi transferate si incarcate  in remorca auto si transportate la depozitul de dejectii existent.

Dejectiile provenite din halele de gaini ouatoare sunt mentinute in depozitul de dejectii existent in ferma cu V=1316 mc; iar apoi in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 7/27.08.2015, incheiat cu EUROAGRICOOP COPERATIVA AGRICOLA dejectiile uscate sunt comercializate.

Utilitati:

Alimentarea cu apa se realizeaza din  2 foraje de adancime, existente, astfel:

- F2 situat in incinta fermei de gaini ouatoare, SC OVOEST SRL avand H2=150 m,  Ø=225 mm, echipat cu pompa submersibila tip PEDROLLO 4SR15/13  avind caracteristicele : Q2 =16 m3/h, P2=4 kW; H=47 mCA;

- F3 situat in incinta Centrului de colectare oua, avand H3 = 150 m, Ø=225 mm, echipat cu pompa submersibila tip PEDROLLO 4SR15/18 cu urmatoarele caracteristici: Q3=18 m3/h, P3=5,5 kW, H3=55 mCA.

Gospodaria de apa dispune de un bazin de inmagazinare, V=120 m3 pentru compensare zilnica si care  va asigura si rezerva intangibila de incendiu.

Apa se utilizeaza pentru:

- apa de baut pentru pasari,

- spalarea halelor,

Consumul total de apa este de 343 m3/an.

Managementul apei uzate tehnologice:

- 5 bazine existente pentru stocare apa uzate rezultata de la spalare hale cu V= 2 m3 fiecare;

Apele uzate menajere de la colectorul de oua se vor colecta intr-un bazin etans vidanjabil existent de  Vutil =5 m3, de unde se vidanjeaza de societati specializate autorizate.

FLUX TEHNOLOGIC pentru cresterea gaini ouatoare

Sistemul de crestere este la sol cu voliere.

Etapele fluxului tehnologic :

- pregătirea halelor în vederea populării: eliminarea dejecţiilor, spălarea cu apă sub presiune şi cu soluţie dezinfectantă, aerisirea, dezinfecţia cu soluţii apoase de dezinfectant,vidul sanitar;

- popularea cu gaini ouatoare;

- creşterea şi întreţinerea păsărilor, prin asigurarea condiţiilor de microclimat, furajarea şi adăparea corespunzătoare intr-un ciclu de 15 de luni;

- hrana necesară păsărilor se va prepara în alta locatie conform retetarului stabilit de specialişti, pe baza tehnologiei de creştere. Furajele vor fi stocate in 2 silozuri exterioare,  V =2 x 19.6 t/buc. Incarcarea silozurilor se face saptamanal.

- adăparea păsărilor se va face cu apă potabilă provenita din sursa proprie, din rezervorul de stocare prin intermediul liniei de adapare continua astfel dimensionata incat sa  asigure un front de adapare de cel putin 2,5 cm/pasare. Pe fiecare nivel al modulului metalic exista o linie de adapare cu cupe ce asigura adaparea a 10 gaini/cupa.

- ventilaţia halei se va realiza prin gurile de admisie aer şi ventilatoare;

- halele de adapostire gaini ouatoare  sunt  dotate cu senzori de temperatura si umiditate care  menţin şi regleaza microclimatului în hala prin comanda automata;

- eliminarea dejecţiilor din hale se va realiza cu benzile transportatoare amplasate sub fiecare nivel al volierei (3 nivele), transferate apoi la capatul halei pe o alta banda transportoare, exterioara,  montata in canal betonat,  pozitionat transversal  pe capatul halelor. De aici dejectiile vor fi descarcate direct in remorca auto si   transportate la depozitul de dejectii. Acestea sunt comercializate in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 7/27.08.2015, incheiat cu EUROAGRICOOP COPERATIVA AGRICOLA.

Capacitatea maxima de productie :

-51 579 975 oua pe an ;

-dejectii gaini -  1215 t/an.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului si ale participarii publicului:

Proiectul intra sub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in :

- Anexa nr. 1 la H.G. nr. 445/2009,  pct 17. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor avand a) 85.000 locuri pentru cresterea pasarilor de carne, respeciv 60.000 de locuri pentru pasari ouatoare;

Anexa nr. 2, punctul 13 –litera a  - Orice modificari sau extinderi, altele dacat cele prevazute la punctul 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Motivele/criteriile pe baza cǎrora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologicǎ si de amplasament sunt urmǎtoarele:

- procesul tehnologic, sistemul de crestere propus, tipurile de echipamente si modul de colectare, evacuare si tratare a dejectiilor sunt în concordantǎ cu cele mai bune tehnici disponibile prevǎzute în documentele de referintǎ BAT/BREF;

- încadrarea consumului de apă în cerintele BAT/BREF ( 0.301 l/cap/zi la gaini ouatoare);

- încadrarea consumului de energie electrică în cerintele BAT/BREF (0,00168 kWh/cap/zi);

- sunt respectate cerintele Directivei 2010/75/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluării transpusa prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- sunt respectate prevederile Directivelor 91/676/CEE privind protectia apelor împotriva poluǎrii cu nitrati proveniti din surse agricole si 86/278/CEE privind protectia mediului, transpusa prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- tehnicile de nutritie propuse respectǎ cerintele BAT/BREF în acest fel asigurându-se dejectii cu un continut scǎzut de azot si fosfor;

- existenta unei capacităti de stocare a dejectiilor suficiente, rǎspunde obiectivelor de protectie a mediului pentru factorii de mediu sol si  apa.

In cadrul Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului s-au studiat 3 variante:

- Var. ,,0’’ se refera la starea initiala, in alternativa nerealizarii investitiei.

Principalele disfunctiuni ale alternative ,,o’’ sunt urmatoarele:

- spatii amenajate special pentru productie cu echipare tehnico-edilitara existenta raman  neutilizate;

- anularea posibilitatilor de dezvoltare durabila a zonei si a titularului;

- nerespectarea documentelor de reglementare urbanistica;

- renuntarea la noi oportunitati pentru locuitori din zona.

- Var.,1’’ se refera la montarea sistemelor integrate pentru cresterea la sol a gainilor ouatoare in cinci hale reabilitate, existente in cadrul fermei SC OVOEST SRL;

Elementele care genereaza alternativa 1 sunt :

- Respectarea functiuni prevazute in PUG Boldur;

- Valorificarea superioara a spatiilor amenajate ;

- Utilizarea resursei umane locale ;

- Dezvoltarea infrastructurii;

- Noi oportunitati pentru locuitori din zona’;

- Aplicarea tehnicii BAT

- Var.,,II’’ se refera la montarea sistemelor integrate pentru cresterea la sol a gainilor ouatoare in cinci hale reabilitate, existente in cadrul fermei SC OVOEST SRL, precum si montarea a patru uscatoare de dejectii amplasate la gura de evacuare a aerului viciat din hale.

Principalele disfunctiuni ale alternative ..II’’: valoarea de investitii depaseste posibilitatile actuale ale titularului.

Elementele care genereaza alternativa II sunt :

- Respectarea functiuni prevazute in PUG Boldur;

- Valorificarea superioara a spatiilor amenajate ;

- Utilizarea resursei umane locale ;

- Dezvoltarea infrastructurii;

- Noi oportunitati pentru locuitori din zona’;

- Aplicarea tehnicii BAT

Compararea variantelor

Din analiza variantelor studiate s-a optat pentru var. ,,I”, din motive tehnico-economice. Aceasta varianta  aplica tehnica BAT.

Descrierea rezumativa a impactului inclusiv al impactului cumulat cu activitatea existenta :

- impactul asupra populatiei – redus, proiectul este amplasat la o distanta de aproximativ 1,0 km  fata de intravilanul localitatii Boldur .

- impactul asupra sanatatii umane - fara impact negativ asupra sanatatii umane;

- impactul asupra faunei şi florei – nu are un impact asupra florei, proiectul nepresupunand decopertari de sol ;

- impactul asupra solului - existã surse de poluanti pentru sol şi subsol in zona depozitarii deseurilor si in zona stocarii dejectiilor;

- impactul asupra calitatii şi regimului cantitativ al apei –  impactul asupra apei este cel generat de eventualele exfiltratii din bazinele vidanjabile de la filtru sanitar , camerele de necropsie si bazinele de colectare a apelor meteorice posibil contaminate de pe platforma betonata din fata halei de stocare dejectii;

- impactul asupra calitatii aerului este cel generat de  halele de productie ;

- impactul asupra zgomotelor şi vibratiilor redus la nivelul perimetrului de lucru si cu grad de propagare redus in vecinatate, datorita topografiei teritoriului;

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual – impact redus, nu se realizeaza constructii noi

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interactiunilor dintre aceste elemente– fara impact, deoarece în zona nu exista şi nu au fost identificate obiective de patrimoniu istoric si cultural;

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se preconizeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona şi din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local;

- magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general redus, limitat la incinta si la zona imediat invecinata;

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – sunt propuse masuri de reducere a impactului asupra apei, aerului si solului in timpul realizarii proiectului.

# Motivele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

Concluzii ale Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului:

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorilor de mediu aer, apa şi sol, activitatea de pe amplasamentul studiat, nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare, daca se respecta conditiile impuse.

Incadrarea in BREF /BAT

Activitatea se va incadra dupa realizarea proiectului sub  prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor, avand o capacitate mai mare de:

a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege.

păsări de curte: găinile, curcile, bibilicile, rațele, gâstele, prepelițele, porumbeii, fazanii și potârnichile, crescute sau ținute în captivitate pentru reproducere, pentru producția de carne sau de ouă pentru consum sau pentru completarea stocului de vânat, conform Directivei 90/539/CEE.

Tehnologia de crestere se regaseste ca si tehnica in documentele  de referinta BREF- BAT,

Compatibilitatea cu obiectvele de protectie a siturilor Natura 2000, dupa caz;

In vecinatatea amplasamentului nu se afla arii naturale protejate,  si nici sit  Natura 2000.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala :

- evidenta cantitatii de deseuri, frecventa colectarii, modul de colectare si  eliminare este in concordanta cu Directiva 2008/98/CE  privind deseurile transpusa in legislatia nationala prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata ;

- un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune - Directiva privind responsabilitatea pentru prevenirea si remedierea daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusa in legislatia nationala prin OUG 68/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin, Ord. MMP/MAI/MADR/MDRT. nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mensionată.

III. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului (stabilite ca urmare a documentatiei/studiilor/avizelor emise de institutiile sau autoritatile competente):

a) Masuri în timpul realizarii proiectului si efectul implementarii acestora:

Pentru factorul de mediu aer:

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe si zgomote, în stare bună de functionare si cu toate reviziile efectuate la zi;

- umectarea suprafetelor în scopul evitării dispersiei prafului;

- curătirea zilnică a căilor de acces;

- management corespunzător al deseurilor conform legislatiei de mediu.

Pentru factorul de mediu apă:

- spatiu special amenajat destinat depozitării deseurilor generate;

- un depozit pentru materialele care urmează a fi utilizate pentru constructii;

- utilizarea grupurilor sociale existente in ferma:

- prevenirea evacuarilor necontrolate de ape uzate.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- lucrările de constructii se vor realiza de firme specializate, autorizate;

- societătile care asigura montajul sistemelor specifice îsi asuma sarcina de a colecta si elimina sau reutiliza deseurile specifice rezultate;

- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate de deseuri;

- la finalizarea lucrărilor terenul va fi curătat si eliberat de deseuri;

- circulatia se va realiza pe drumuri deja existente, minimizând astfel impactul asupra solului;

- înlăturarea imediată a deseurilor si materialelor depozitate direct pe sol.

Pentru zgomot, vibratii, radiatii:

- activitătile generatoare de zgomot se vor desfăsura numai pe durata zilei si înafara zilelor de sărbătoare legală;

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot si pentru care s-a realizat revizia tehnică.

Pentru deseuri:

- deseurile generate vor fi colectate selectiv si depozitate temporar corespunzător prevederilor legislatiei specifice, în spatii special amenajate, în vederea eliminării/valorificării;

- deseurile menajere si cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către societăti autorizate;

- deseurile refolosibile vor fi valorificate.

Deseurile generate în perioada de constructie : nu e cazul

Pentru protecţia biodiversităţii

Investiţia nu se situează în zone protejate din punct de vedere al biodiversităţii.

Pentru sănătatea populaţiei:

- activitatea de montare a sistemelor de crestere in hale se desfasoara in spatii inchise ;

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală;

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot;

- spălarea vehiculelor care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei;

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe şi zgomote;

- umectarea suprafeţelor în scopul evitării dispersiei prafului.

Pentru patrimoniu cultural şi istoric:

În zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural şi istoric care să fie afectate de implementarea proiectului.

b) Măsuri în timpul exploatării si efectul implementării acestora:

Pentru factorul de mediu aer

- aplicarea tehnicilor de hrănire conform BAT-BREF pentru reducerea continutului de azot si fosfor din dejectii si care asigură reducerea emisiilor de amoniac;

- utilizarea ventilatiei fortate a halelor în scopul reducerii emisiilor difuze de metan, protoxid de azot, amoniac;

- evacuarea ritmica a dejectiilor din hale si intretinerea curateniei in adaposturi;

- asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente;

- curătarea zilnică a căilor de acces;

- mentinerea în bună stare a căilor rutiere în zonă.

Pentru factorul de mediu apă:

- curatarea halelor si a utilajelor cu apă sub presiune în vederea asigurării reducerii consumului de apă;

- calibrarea permanenta a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- contorizarea consumului de apă;

- controlul permanent al retelelor de alimentare cu apă si de evacuare a apelor uzate pentru detectarea si repararea posibilelor pierderi prin scurgere;

- reducerea impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzator al dejectiilor;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol;

- asigurarea materialelor absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere;

- controlul si asigurarea etanseitătii bazinelor aferente retelei de canalizare pentru prevenirea impurificarii apelor subterane;

- monitorizarea periodica a calitătii apei subterane prin intermediul a 2 foraje de observatie amplasate amonte si aval de platformele de stocare dejectii;

- nu se vor evacua necontrolat de pe amplasament ape tehnologice si menajere uzate;

- depozitarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deseuri conform prevederilor legislatiei specifice pentru evitarea contaminării apei.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- furajarea animalelor conform unor tehnici nutritionale care reduc cantitătile de nutrienti din dejecţii;

- planificarea operaţiilor de întreţinere şi reparare pentru instalatiile/echipamentele şi amenajările din halele de crestere a pasarilor;

- verificarea permanentă a etanşeităţii  bazinelor de stocare a apelor uzate;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întretinere şi reparare a instalaţiilor de colectare, transport  a apelor uzate;

- staţionarea mijloacelor de transport şi efectuarea lucrărilor de reparaţii, în cazuri deosebite, numai pe platformă betonată, în scopul evitării poluării solului/subsolului;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

Pentru zgomot, vibraţii, radiaţii:

- mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, o planificare adecvata a activităţii în ferma, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot;

- folosirea tehnicilor de control a zgomotului care sa asigure ca zgomotul produs de instalaţie nu conduce la cauze rezonabile de sesizări ale populaţiei din zona;

- utilizarea de ventilatoare silenţioase cu turaţie reglabilă;

- manipularea şi manevrarea dispozitivelor de încărcare a remorcilor din afara clădirii ar trebui organizate astfel încât sa se reducă amploarea operării maşinilor;

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai „sensibile" (viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5dB);

- conducere preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână).

Pentru deşeuri:

- monitorizarea utilizării eficiente a materialelor;

- identificarea continuă şi punerea în practică a posibilităţilor de prevenire a generării deşeurilor;

- participarea activă şi angajamentul personalului de la toate nivelurile cu privire la minimizarea generării deşeurilor;

- deşeurile generate ca urmare a desfăşurării activităţii vor fi colectate selectiv şi stocate temporar, corespunzător prevederilor legislaţiei specifice, în spaţiile special amenajate, în vederea eliminării/valorificării;

- asigurarea unei capacităţi de stocare suficiente a dejecţiilor ;

- depozitarea corespunzătoare a deseurilor generate pe amplasament.

Deşeurile generate în perioada de funcţionare vor fi gestionate conform tabelului:

| Nr. Crt. | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitati anuale ( t) | Periculo-zitate, conf. Anexei 4 din Legea 211/2011 | Gestiunea deseurilor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1. | 02 01 02 | Cadavre pasari | 35 t/ an | Nepericulos | Se depoziteaza temporar in camera frigorifica de pe amplasamen tul fermei | - | Incinerate la societati specializate autorizate. |
| 2. | 20 03 01 | Deşeuri menajere | #### 1,022 t/an | Nepericulos | Se colectează în containere | - | Deponeul autorizat |
| 3. | 15 01 02 | Ambalaje plastic | 12 buc bidoane 10 l/buc; 5 buc bidoane 25 l/buc | Nepericulos | Se depoziteaza temporar in loc special amenajat | Se predau la societati specializate autoriza te |  |

Pentru siguranta instalaţiei.

Societatea va întocmi Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

In cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timis, APM

Timis.

Pentru protectia biodiversitatii:

- interzicerea utilizării de substanţe chimice care să afecteze fauna şi microfauna din zonă;

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitare a terenului în vederea utilizării ulterioare şi efectul implementării acestora

Se va elabora Planul de inchidere a instalatiei în vederea aducerii amplasamentului  la stadiul de funcţionalitate avut anterior, bazat pe urmatoarele elemente:

- punerea în siguranţă a instalaţiei;

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaze naturale şi apă;

- golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane;

- la demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- evitarea traseului de transport a materialelor de construcţii sau a deşeurilor generate în urma activităţii de dezafectare în interiorul localităţii, în zona locuită;

- anunţarea oricărui eveniment la A.P.M. Timis şi G.N.M. Comisariatul Judeţean Timis.

IV. Conditii care trebuie respectate:

1. In timpul realizarii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (romanesti sau comunitare), dupa caz:

- titularul are obligatia de-a lua masuri de prevenire a evacuarilor necontrolate de ape uzate in perioada de executie a investitiei;

- asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

- investitia se va realiza cu respectarea legislatiei privind protectia mediului în vigoare şi a tuturor conditiilor impuse prin  avizele de specialitate mentionate în Certificatul de urbanism nr. 09/23.07.2015, eliberat de Primaria Boldur;

- executarea lucrarilor se va face cu respectarea conditiilor din prezentul act administrativ si a documentatiei tehnice depuse.

Pentru reglementarea activitatii se vor respecta urmatoarele:

- Avizul de Gospodărire a Apelor nr.  ABAB - 163/21.09.2015, emis de Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Notificarea nr. 353/C/31.08.2015  emisa de Directia de Sanatate Publica a judetului Timis;

- Notificarea nr.01/15.10.2015, emisa de Directia Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

- contract de livrare a dejectiilor de pasare nr. 7/27.02.2015, incheiat cu Euroagricoop Cooperativa Agricola SA Timisoara, privind cumpararea dejectiilor de pasare de la SC Ovoest SA;

- contract nr. 4072/18.08.2015, incheiat cu Meridian 22 SA Lugoj, privind preluarea apelor menajere in statia de epurare de la Jabar;

- contract de prestari servicii nr. 1408057 din 08.08.2014, incheiat cu ANIF Timis privind evacuarea apelor pluviale in canalelel de desecare T19 si T1;

b) conditii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreaza concluziile evaluarii adecvate, dupa caz: - nu este cazul.

c) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier:

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

- organizarea de santier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp si pe terenul aferent investitiei;

- organizarea de santier se va amplasa în incinta fermei la o distantă cât mai mare fată de zonele rezidentiale;

- organizarea de santier nu se va amplasa în zonele de protectie sanitară a forajelor de alimentare cu apă;

- se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

- circulatia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

- operatiile de întretinere, alimentare cu combustibil sau curătare a vehiculelor si utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locatii cu dotări adecvate;

- vor fi luate măsuri de depozitare separată a substantelor periculoase (uleiuri, lubrifianti) care să asigure managementul eficient al acestora si protectia mediului;

- gestiunea deseurilor se va realiza cu respectarea legislatiei specifice în vigoare;

d) Planul de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: nu este cazul.

2. In timpul exploatarii:

- conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice:

- capacitatea proiectată pe fiecare sector de productie va respecta prevederile legislatiei în vigoare cu privire la standardele minime pentru protectia pasarilor;

- sistemul constructiv al halei va respecta cerintele BAT/BREF;

- sistemul de evacuare al dejectiilor din halele de productie va respecta cerintele BAT/BREF;

- gestionarea dejectiilor, a apelor tehnologice uzate  din bazine se va realiza în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

AER INCONJURATOR:

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 mg/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 mg/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 mg/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 mg/m3 |

APE UZATE MENAJERE

Apele uzate vidanjate descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificata prin H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

APA SUBTERANA

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune pentru forajele de control din incinta fermei.

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |  |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din pragul de interventie), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A).

Pentru MIROS

Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire pasari | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Platforme de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii pasarilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si H2S si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

- conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice, dupa caz:

- proiectul se va realiza tinand cont de legislatia in vigoare si de toate conditiile impuse prin actele de reglemnetare;

- aplicarea tehnicilor nutritionale in vederea scaderii cantitatii de azot si fosfor din dejectii;

- curatarea halelor de crestere si a echipamentelor cu curatitoare de inalta presiune in vederea reducerii consumului de apa ;

- reducerea continutului proteic in vederea reducerii emisiilor de amoniac ;

- optimizarea sistemului de aerisire;

- utilizarea sistemului de iluminare  cu consum redus de energie;

- curatarea adaposturilor de pasari,  dupa fiecare ciclu de productie;

- calibrarea regulata a instalatiilor de baut apa, pentru a evita risipa;

- inregistrarea consumului de apa prin apometre;

- detectarea si repararea scurgerilor;

- utilizarea in completare si a ventilatiei naturale;

- evitarea rezistentei in cadrul sistemelor de ventilatie mecanica prin inspectii  regulate si prin curatirea conductelor si ventilatoarelor;

- proiectarea instalatiilor de depozitare a dejectiilor, provenite din ferma, la o capacitate suficienta, astfel incat sa se poata stoca pe o peroada de max. 4- 6 luni;

c) pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii:

- studierea permanentǎ a progreselor în domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- functionarea si întretinerea eficientǎ a sistemului de ventilatie a halelor în scopul asigurǎrii microclimatului optim;

- izolarea corespunzǎtoare a clǎdirilor;

- iluminarea halelor cu sisteme care utilizeazǎ un consum redus de energie;

- utilizarea de instalatii automatizate pentru controlul microclimatului;

- folosirea sistemelor de adǎpare cu pierderi cât mai reduse;

- calibrarea periodică a instalatiilor pentru apa de bǎut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- contorizarea consumului de apǎ;

- respectarea tehnicilor de nutritie care tin seama de vârsta animalelor;

- aplicarea unor tehnici nutritionale care să minimizeze cantitatea de fosfor si de azot din dejectii;

- evidenta lunară a consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare;

- reducerea consumului de apǎ prin utilizarea apei sub presiune la igienizarea halelor;

- reducerea pierderilor de apǎ prin neetanseitǎtile sistemului, respectiv detectarea si remedierea scurgerilor;

- planificarea operatiilor de verificare si întretinere/reparare a instalatiilor din fermă;

- stocarea temporară a dejectiilor pe platforme betonate  cu capacitate suficientǎ pentru perioadele când acestea nu se pot aplica pe teren.

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii:

- OUG nr. 195/2005  privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana“ – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- - O.M. nr. 462/1993 conditii tehnice privind protectia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produşi de surse stationare;

- prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

- este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- se interzice amestecarea  deseurilor nepericuloase cu deseuri periculoase;

- evidenta deseurilor, precum si valorificarea sau eliminarea  se face conform Legii 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata;

- la inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

Monitorizarea mediului în perioada de functionare a proiectului:

AER  INCONJURATOR

Titularul are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabelul urmator , astfel:

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2. | H2S | Anual* | STAS 10814 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

APA

Apa subterana va fi monitorizata semestrial, in incinta fermei.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabelul

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj din incinta fermei | pH | Anual | SR EN ISO 10523 |
|  | CCOCr | Anual | SR ISO 6060 |
|  | NH4+ | Anual | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Anual | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Anual | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Anual | SREN ISO 6878 |
|  | Materii in suspensie | Anual | STAS 6953-81 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de punerea in functiune), date indicate in Raportul de amplasament  pentru forajele din incinta fermei.

Monitorizarea calitatii apelor pluviale evacuate in canalul ANIF, se va face conform tabelului:

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa pluviala evacuata in canalul ANIF | pH | semestrial | SE EN ISO 10523 |
|  | Materii in suspensie | semestrial | STAS 6953 |
|  | Substante extractibile | semestrial | SR 7587 |
|  | Produse petroliere | semestrial | SR EN ISO 9377 SR 7877-2 |

SOL

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona depozitului de dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Tabel

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR ISO 10390 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată la circa 1,0 km fata de cea mai apropiata localitate, intr-o zona industriala,  iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus, datorita amplasarii fermei la distanta de intravilan (1,0 km fata de localitatea Boldur). Daca vor fi reclamatii, se vor planta perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitate.

3. In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:
  a )  conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare:

La incetarea activitatii de crestere a pasarilor urmeaza a se parcurge urmatoarele etape:

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatii anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- evacuarea intregii cantitatii de dejectii din hale;

- spalarea si dezinfectarea halelor;

- evacuarea  apelor uzate rezultate din spalarea retelei de canalizare;

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului: conform Planului de refacere a mediului.

c)planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

- testarea solului si a apei subterane  pentru  constatarea gradului de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei asa cum este definita initial.

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:

APM Timis a asigurat  accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, asfel:

a) etapa de depunere a solicitarii - anunt depunere solicitare acord de mediu

- anunt in ziarul “Renasterea banateana”- 19.09.2015

- anunt la Primaria Boldur nr. 185/19.09.2015

- anunt la sediul OVOEST SRL nr. 183/19.09.2015

- anunt pe pagina de internet a APM Timis din data de 17.09.2015

b) etapa de incadrare si definire a domeniului evaluarii:

-site-ul APM Timis -indrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 24.09.2015

d) sedinta de dezbatere publica :

- anunt  pe site-ul APM Timis: 07.12.2015;

- anunt in mass-media  -07.12.2015;

- anunt la sediul primariei   Boldur nr. 3570/07.12.2015;

- anunt la sediul OVOEST SRL nr. 354/07.12.2015;

- desfasurarea sedintei la sediul Primariei Boldur: 28.12.2015;

- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe  site-ul APM Timis din data de 03.12.2015,  pana la sedinta de dezbatere publica;

- nu s-au inregistrat observatii sau propuneri din partea publicului.

e) decizia de emitere a acordului de mediu :

-  afisare pe site-ul APM Timis a proiectului de  acord de mediu: 12.01.2016;

- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat in ziarul

-anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediul Primariei Boldur in data de ;

- anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediu titularului, in data de;

Nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Dispozitii finale:

Prezentul acord de mediu îşi păsrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, conform OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului art. 16 alin. (1), aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 265/2006,  cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la finalizarea lucrărilor de construcţie şi la punerea în funcţiune, titularul investiţiei are obligaţia să solicite eliberarea autorizaţiei integrate de mediu pentru obiectiv.

- La finalizarea lucrărilor se va anunţa APM Timis pentru intocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul acord, proces verbal care se va anexa la documentaţia pentru solicitarea   autorizaţiei integrate de mediu.

Titularul proiectului sau al activităţii va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu.

Acordul de mediu se revizuieşte daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage dupa sine suspendarea sau anularea acestuia, dupa caz.

Mentiuni despre procedura de contestare administrativǎ şi contencios administrativ

- Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

- Prezentul acord de mediu contine 20 (douazeci)   pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE,ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT

Loredana CIOCARLIE