Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

PROIECT

Operator:  CIOBANU MIRCEA GABRIEL I.I.

Sediu social: localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr.22, Ap.1 judeţul Timiș

Denumirea instalaţíei:  Ferma  nr. 1 - Ferma de creştere pui de carne

Punct de lucru: Comuna Cenad, localitatea Cenad, CF403829, jud. Timiș

Locaţia activităţii: Comuna Cenad, localitatea Cenad, CF403829, jud. Timiș

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.6. a) | Creşterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste: - 40 000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7.a (i) | Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40000 pasari. |

Clasificarea activităţilor din economia naţională CAEN (rev.2)  :

0147 – Cresterea pasarilor;

8121 – activităţi generale de curatenie a cladirilor (igienizare fermă);

8122 –  activitati specializate de curatenie;

3811 – colectarea deseurilor nepericuloase;

Emisă de: Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii TIMIȘ

Prezenta autorizație integrată de mediu îşi păstreaza valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, anual, cu maximum 90 de zile şi cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzatoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu, operatorul va solicita autorităţii de mediu competente obținerea vizei anuale.

- DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: CIOBANU MIRCEA GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Sediul social: localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr.22, Ap.1, judeţul Timiș

Număr de ordine în registrul comerţului: F35/700/2013;

Cod unic de înregistrare:  31543708

Certificat de înregistrare: emis la data de 22.04.2013

Date de contact ale societăţii:

- Tel 0721200121

- e-mail:  mircea_quattro@yahoo.com

Administrator: CIOBANU MIRCEA GABRIEL

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de CIOBANU MIRCEA GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu sediul în localitatea localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr.22, Ap.1, judeţul Timiș, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș, cu nr. 2291RP /21.03.2023 şi completările ulterioare depuse de titular, înregistrate cu nr. 3392/02.05.2023 şi nr. xxx/xx.0x.2023;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului si a dezbaterii publice a documentatiei;

- şi în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,  modificata si completata prin OUG nr. 101/14.12.2017;

- in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare,

- în baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană si  Ordinului MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu ;

- în baza O.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu compleările și modificările ulterioare;

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de :

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,  modificata si completata prin OUG nr. 101/14.12.2017;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu ;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- SR 10009/2017/C91/2020 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambieantal;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- Ordinului nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Legea Apelor nr. 107/1996 modificată şi completată cu Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006 , modificată şi completată de OUG nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- Hotărârea nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți;

- Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Ordonanta nr. 1/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- OU nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- <LLNK 832014D0955           29>Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a <LLNK 832000D0532           20>Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul <LLNK 832008L0098           21>Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 (*republicata*) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH – consolidat) – privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice REACH, de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a regulamentului CEE 793/1993 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000,

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. 15/2009;

- Regulamentul nr. 142/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;

- O.M. nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005, pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- O.G. nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- Ordin nr. 1182/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

- Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul nr.1234/2006.

Ţinând cont de prevederilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 2017; Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations – august 2018.

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu,

Se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Operator: de CIOBANU MIRCEA GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Denumirea instalaţiei: FERMĂ CREȘTERE PUI CARNE- COMUNA CENAD, SAT CENAD, CF 403892, TEREN EXTRAVILAN, FERMA PUI, JUDETUL TIMIS

Amplasamentul instalatiei: Comuna Cenad, localitatea Cenad, CF403829, jud. Timiș

“Această autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017 şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie înteleasă ca anuland alte obligaţii sau cerinţe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activităţii autorizate.”

Autorizaţia integrată de mediu include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform O.U.G nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, art.17, alin. (3), (4) şi (5), autorizaţia integrată de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfaşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pe amplasament până la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

Activitatea desfăşurata de CIOBANU MIRCEA GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ se încadrează în prevederile Anexei nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG nr. 101/14.12.2017, cu următoarele categorii de activitate:

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.6. a) Creşterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste: - 40 000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege | 48.000 6-7 336.000 | Locuri serii/an pui/an |

Instalația cuprinde un numar de 2 hale de productie, relativ identice, cu suprafaţa construita de cca 2126  mp/ BUCAT şi suprafaţa utila de 1000 mp fiecare.

Regim de lucru:  365 zile/an, 24 ore/zi;

Autorizaţia integrată de mediu se referă la instalaţia delimitată conform planului de situatie general al societăţii, anexă la documentaţia de solicitare.

4.DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentaţia depusa de CIOBANU MIRCEA GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  pentru obtinerea autorizaţiei integrate de mediu:

- Formular de solicitare si Raport de amplasament întocmite de S.C.  PHOEBUS ADVISER S.R.L.;

- Documente doveditoare privind mediatizarea repetată a solicitării autorizaţiei integrate, a etapelor procedurii de autorizare;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 86/28.04.2023 emisa de AN Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa BANAT;

- Autorizatie sanitar veterinara nr. ....... emisa de A.N.S.V.S.A. Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timiș;

- Certificat de înregistrare F35/700/22.04.2013, CUI 31543708, seria B nr. 3042375 din 2013 pentru CIOBANU MIRCEA GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ emis de ORC de pe langa Tribunalul TIMIȘ;

- Certificat constatator nr. 2599887/08.03.2023;

- Contract de prestari servicii nr.387/13.03.2023 pentru incinerare cadavre, incheiat intre CIOBANU MIRCEA GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ si S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA;

- Notificare de certificare a conformității de sănătate publică Nr. 6407/16.03.2023 emisă de Direcția de Sănătate a Județului Timiș

- Contract de prestari servicii  din 07.03.2023 cu S.C. AGROBILAN S.R.L. pentru valorificare dejectii pasari;

- Contract de PRESTĂRI SERVICII  din 13.03.2023 cu nr. S.C. GAGEA IOAN S.R.L. pentru asistență de specialitate veterinară;

Anexe:

- Plan de incadrare în zonă;

- Scheme tehnologice şi planuri de situaţie;

- Fişe cu date de securitate pentru substantele chimice utilizate.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Operatorul nu are implementat sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005.

Conform prevederilor celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se desfăşoară cu personal specializat atât pe linie de protecţia muncii cât şi pe linie de protecţia mediului.

În conformitate cu BAT 1 - pentru a îmbunătăți performanța globală a fermei, titularul  are pus in aplicare un sistem de management de mediu (EMS) nestandardizat care încorporează toate caracteristicile următoare:

- angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

- definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

- planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

- punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: structurii și responsabilității; formării, conștientizării și competenței; comunicării; implicării angajaților; documentației; controlului eficient al proceselor; programelor de întreținere; pregătirii și intervenției în caz de urgență; garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

- verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială:

-  monitorizării și măsurării emisiilor în aer și în apă provenite de la instalație;

-  măsurilor corective și preventive;

-  păstrării evidențelor;

- auditului intern sau extern independent, pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

- revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

- urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

- luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a  instalației;

- aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (documentul sectorial de  referință EMAS);

- punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului daca va fi cazul.

In conformitate cu BAT 2 - Buna organizare interna, pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, in ferma sunt utilizate  toate  tehnicile indicate mai jos:

- educarea și formarea personalului, în special pentru:

- creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor;

-   transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere;

-   planificarea activităților;

-   planificarea și gestionarea situațiilor de urgență;

-   repararea și întreținerea echipamentelor.

- operatorul are elaborat  un plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute. Acesta include:

- un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți;

- planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgerea necontrolată din bazinul colectare ape spalare hale, scurgeri de combustibil);

- echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare.

- verificarea, repararea și întreținerea periodică a urmatoarelor structuri și echipamente:

- sistemele de aprovizionare cu apă și furaje;

- sistemul de ventilație și senzorii de temperatură;

- silozurile și echipamentele de transport.

- depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Timiș si GNM – CJ Timiț;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Timiș o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pîană la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. (BAT1). SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din O.U. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Responsabilităţi

5.3.1.  Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, CIOBANU MIRCEA GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora.  Operatorul are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului  „poluatorul plăteşte”. Se vor respecta prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

În cazul producerii unui prejudiciu, definit conform OUG 68/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, operatorul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Timiș, Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului;

c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;

d) cauzele care au generat prejudiciul;

e) elementele de mediu afectate;

f) măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului;

g) alte informaţii considerate relevante de operator.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform OUG 68/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze A.P.M. Timiș, Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu.

Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor se referă la:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.

În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficienţa măsurilor luate, APM Timiș si Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

5.4. Raportări

5.4.1. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre date privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

5.4.2. Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4.3. Declaraţia privind emisiile rezultate din activitatea desfăşurată, conform Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (PRTR), va fi transmisă autorităţii competente,  prin înregistrare în SIM, la termenul stabilit conform capitolului 14, precum şi ca parte a RAM. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Ghidul pentru Implementarea PRTR la nivel european.

5.4.4. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite autorităţii competente pentru protecţia mediului raportările solicitate la datele stabilite, conform prevederilor capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

5.4.5. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate, prin acceptul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. Operatorul are obligaţia anunţării A.P.M. Timiș, G.N.M. – Comisariatul Judeţean Timiș şi Primăria Comunei Cenad, în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Operatorul trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate

pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea incidentului, operatorul trebuie să depună la sediul A.P.M. Timiș raportul privind incidentul. Un

raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Timiș, ca parte a RAM.

5.5.3. În cazul unor situaţii de urgenţă, se vor respecta prevederile art. V din OUG nr. 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta precum si pentru modificarea si completarea O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobată prin Legea nr. 15/2005. Va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, in conformitate cu prevederile art.14 alin (1) din O.U.G. 21/2004.

5.5.4. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare scrisă către A.P.M. Timiș, G.N.M. – Comisariatul Judeţean Timiș, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea activităţii provizorie a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea operatorului instalaţiei;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

5.5.5. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare sau concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, dispoziţiile art. 15, alin. (2), lit. a) se aplică în mod corespunzător.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris către A.P.M. Timiș si G.N.M. – Comisariatul Judeţean Timiș obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite în cadrul procedurilor au caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

5.5.6. Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fară a fi reglementata conform prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile si modificarile ulterioare.

6. Materii prime şi auxiliare

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate/ UM | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Pui de 1 zi | Materii Prime | Max. 48.000 pui/serie, 7serii pui/an | Proces tehnologic | 2 hale; sistem de crestere la sol, pe asternut de paie | nepericulos |
| Alte materii | Furaje: Porumb, grau, srot de soia modificat genetic, grasime vegetala, calciu furajer, fosfor, sodiu, proteine, celuloza, lizina, metionina, Fe, Cu, Zn, Se, vitamine, antioxidant natural | Materii prime | 1453,2 t/an | Proces tehnologic | In 2 silozuri de 10 t, cate 1 aferente fiecarei hale | nepericulos |
| Alte materii | Produse de farmacie veterinara: Vitamine, suplimente nutritive, antibiotice, vaccinuri | Materiale auxiliare | In functie de necesitati | Tratamente curative | Stocate in zona administrativa, in ambalaje originale | nepericulos |
| Alte materii | Asternut (pat de crestere) – paie uscate/rumeguș | Materiale auxiliare | 168 t/an | Proces tehnologic | Halelor de crestere a pasarilor | nepericulos |
| Produse pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare |  |  |  |  |  |  |
| Alte materii | Dezinfectanti: Virocid DM CID CID 2000 Formaldehida Hypoclorit INSECTICID Sulfat de cupru | Materiale auxiliare | 142 l/an; 80 kg/an | Igienizare hale crestere pasari | Se stochează în ambalajele originale, în magazie amenajata. Se utilizează conform specificaţiilor din fişa cu date de securitate. | R 10;R 20/21/22, R 34, R42/44, R 50 R 31,34,35,50 R 07, R 20/22, R34 H 301;H 311 ;H 331 ; H 341;H 314;H 317;H 335 ; R31;R35;R50 R 22 |
| Alte materii | Var hidratat | Materiale auxiliare | 3000 KG/an | Igienizare hale crestere pasari | Se stochează în ambalajele originale,in anexa fiecarei hale. | H315, H318, H335 |
| Alte materii | Motorina | Materiale auxiliare | In functie de necesar | Utilaje/ generator | Nu se stochează pe amplasament, se achizitioneaza doar in momentul utilizarii. Capacitatea rezervorului 200 l aferenta generatorului. | H351 |
| Alte materii | Peleti lemn | Combustibil | 370.000 mc/an 4200 MWh | Incalzire hale | Nu se stocheaza pe amplasament. Se preia din reteaua de gaz | H220 |

6.2. Operatorul va menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime, materialele şi substanţele chimice utilizate, în vederea reducerii impactului asupra mediului.

6.3. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.4. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.5. Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite păsărilor şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie.

6.6. In conformitate cu BAT 3 - Managementul nutrițional - Pentru a reduce azotul total excretat și prin urmare emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, ferma de crestere a puilor de carne  utilizeaza un regim alimentar și aplica o strategie nutriționala care include una dintre tehnicile indicate în documentul de referință (reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili, hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție, utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat) sau a unei combinații a acestora.

In conformitate cu BAT 4 - Managementul nutrițional - Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, ferma utilizeaza un regim alimentar și aplica o strategie nutriționale care include una dintre tehnicile indicate în documentul de referință (hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție, utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totala de fosfor excretat) sau a unei combinații a acestora.

Începând cu data de 21.02.2021, pentru pui de carne, azotul total excretat asociat BAT 3  va fi curpins între 0,2 - 0,6 kg de N excretat/spaţiu pentru animal/an, iar fosforul total excretat asociat BAT 4  va fi cuprins între 0,05 - 0, 25 kg de P2O5 excretat/spaţiu pentru animal/an.

6.7.  Utilizarea  materiilor  prime  şi  a  materialelor  va  urmări  respectarea  practicilor  BAT  în domeniu:

- conform prevederilor BAT 3 si BAT 4, furajele vor fi preparate cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii; furajele cu care sunt hrănite păsările au un conţinut redus de proteine brute şi au în compoziţie aminoacizi digestibili.

- hrănirea păsărilor se va face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor; hrănirea păsărilor se face fazial, cu diete specifice, în funcţie de stadiul de dezvoltare.

- se va aplica un management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului, hrănirea cu diete succesive bazate pe nutrienţi digerabili, cu proteine şi fosfor reduse, cu supliment de aminoacizi şi supliment fitasic. În cadrul fermei nu se utilizează aminoacizi în hrana păsărilor, utilizânduse fosfaţi/fitase anorganice foarte digerabile.

- se va ţine o evidenţă lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

- se va face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

- studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime şi materialelor auxiliare cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul;

- personalul va fi instruit în ceea ce priveşte riscurile derivate din manipularea şi stocarea substanţelor periculoase pe amplasament, vor fi elaborate proceduri specifice de gestionare şi instrucţiuni   de   lucru   privind   substanţele   de   dezinfecţie,   documente   de   informare   a personalului, vor exista toate fişele cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate pe amplasament.

6.9. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Trebuie actualizat

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate/ UM | Fraza de pericol | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | Vaccinuri | 700.000 fiole/an |  | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati Nu există risc de accident. |
|  | Acidifiant – Versal sau sub alta denumire | 1.5t | R34 Cauzează arsuri | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati Nu există risc de accident. |
|  | Formaldehida/ dezinfectant adăposturi şi aşternut Formaldehidă 37% | 100l/an | R23/24/25-34-40-43 | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati |
|  | Hipoclorit | XX l | R31 R35 R50 | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati |
|  | Sulfat de cupru | 30 kg l | R22 | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati Nu există risc de accident. |
|  | Virocid | 150 kg | R10, R20/21/22, R34, R42/43 R50 | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati Nu există risc de accident. |
|  | DM-CID | 35 kg/an | R31,34,35,50 | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati Nu există risc de accident. |
|  | CID 2000 | 115 kg/an | R 07, R20/22 R34 | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati Nu există risc de accident. |
|  | Insecticid | 22 litri/an | R 07, R20/22 R34 | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Ffurnizori autorizati Nu există risc de accident. |
|  | Var | 33000kg/an | R41, R34, R36/37/38, R41 | Bidoane de 50 kg |
|  | Motorina | xxx | R 20, R 38, R 40, R51/53,R 60. | Nu se stocheaza |

6.9.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform:

-Regulamentului(UE) 830/2015, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

6.9.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.9.3. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi amestecuri periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

- 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

  - Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 86/28.04.2023, valabila până la 28.04.2024, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administratia Bazinala de Apa Banat.

7.1.1  Alimentarea cu apă

Sursa: Alimentarea cu apa pentru consum igienico – sanitar si pentru consum tehnologic pentru Ferma de pui de carne se face din subteran, foraj de  adancime H= 53 m,Q=1,66 l/sș Ns=12 m, Nd=25 m.  Cod corp de apă subteran ROBA 18. Apa se inmagazineaza intr-un rezervor metalic suprateran V= 150 mc.  Distribuția apei se realizează prin rețeaua de  conducte din PE- HD, L=310 m, și prin grupul de pompare care asigură presiunea apei in retea, grup pompare Pedrollo CP 210 B, modul compact  dotat cu o pompa 1A+1r CU CARACTERISTICELE H=53- 54 m , Q= 50- 270 l/min, P= 3 kw.

Rețeaua de distribuție a apei pentru incendiu cuprinde: instalatie hidranti exterior ( 3 hidranti exterior supraterani) cu L= 350m si un grup pompare Pedrollo CP 220A, model compact dotat cu doua pompe electrice 1A+1R cu caracteris H=48,5- 25m CA,Q= 50-100 l/min. Rezervor intangibil de incendiu:V= 108 mc.

Apa consumata este contorizata.

Apa este utilizată în următoarele scopuri:

- în scop menajer pentru  personalul angajat

- pentru consumul păsărilor, umidificarea spaţiilor, igienizarea utilajelor şi prepararea soluţiilor pentru tratamente

- pentru întreţinerea curăţeniei spaţiilor tehnologice, a vestiarelor şi grupurilor sanitare.

Volume de apa autorizate:

- zilnic maxim: 14,62 mc/zi

- zilnic mediu:  12,11 mc/zi

- zilnic minim: 6,06 mc/zi.

Norma de apa pentru principalele produse:

- 0,2 l/pasare/serie/zi – crestere pui;

- 10 l/mp/serie- igenizare hale;

- 60 l/om.zi – 6 angajati;

- 1,5 mc/an-igenizare hale( 1 ciclu/an);

- 20-2000 l/h – 2x8 linii de adapare- sistem picuratori (2x2750);

- 18-25 l/min- aparat curatare sub presiune.

Apa captata nu se trateaza.

Gradul de recirculare internă a apei:  nu se recirculă apă in cadrul fermei.

7.1.2. Prevederi BAT referitoare la consumul de apa in unitate:

| Folosinţa | Detalierea consumului | Cerinţa BAT |
| --- | --- | --- |
| Apa pentru | 8, 218 l/ pui x 7 serii/ an = 2.761,248 mc/ an | - raţia medie apă-furaj: 1,7-1,9 l |
| adăpare |  | apă/kg furaj consumat; |
|  |  | -consumul de apă per serie: 4,5- 11 l/cap, serie; |
| Apa pentru |  | - folosit pentru spălare: 0,005-0,008 mc/mp hala spălat; |
| spălare hale | 3026 mp x 0,02 mc/mp x 7 serii/ an = 423,6 mc/ an. |  |

7.1.3. In conformitate cu BAT 5 - Tehnici aplicate de operator pentru utilizarea eficientă a apei, in ferma sunt utilizate toate tehnicile indicate mai jos:

- menţinerea unei evidenţe a utilizării apei;

- detectarea si remedierea scurgerilor de apa;

- utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor;

- folosirea unui sistem performant de adăpare pentru păsări – picurători cu niplu si cupa suspendate cu consumuri mai mici şi pierderi minime, cu dozarea automată a medicamentelor în apă;

- verificarea si ajustarea, dupa caz, in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile.

7.1.4. Operatorul de activitate are obligaţia realizării unui studiu privind eficienţa utilizării apei, la fiecare 3 ani. Studiul va identifica toate oportunităţile pentru creşterea eficienţei utilizării apei, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de  modernizare, dupa caz.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

    - Alimentare cu energie electrică şi gaze naturale

Alimentarea cu energie electrica a fermei se face de la reteaua de distributie existenta in zona.  Consumul de energie electrica la cap. maxima a fermei: 3000 kWh/an.

Consumul  specific  de  energie  estimat  pentru  activitatea  de  creştere  a  păsărilor  pe amplasament se încadrează în limitele prevazute de BREF ILF.

| Specii de pasari | Unitate de masura | Estimat in cadrul fermei | Nivel indicativ conform BREF ILF |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui de carne | KWH/pasare/an | 0,17 kWh/pasare/an | 0,4 – 0,7 kWh/pasare/an |

7.2.2. In conformitate cu BAT 8 – Utilizarea eficienta a energiei, in ferma sunt utilizate tehnicile indicate mai jos:

- Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată;

- Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora;

- Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale;

- Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic.

7.2.3.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.4. Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a studiului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Primul audit energetic se va realiza in cursul anului 2023 si se va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului 2024.

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| SISTEM PROIECTIE STEREO ‘70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.punct | Latitudine nordica X (m) | Longitudine estica Y(m) |
| 1 | 524227 | 154070 |
| 2 | 524322 | 154088 |
| 3 | 524237 | 154495 |
| 4 | 524192 | 154484 |

Terenul are o suprafata de S=30.200 m2 si se situează în extravilanul localității Cenad, la o distanță de ~3.10 km față de limita intravilanului, la nord de DN 6, care face legatura intre localitatea Cenad si vama.

Frontul stradal are o lungime de 92,68 m și se poziționează pe latura vestică a parcelei.

- Vecinătăți:

- Sud: drum național DN 6;

- Nord: parcelă privată nr. top A 468/34;

- Vest: drum de exploatare DE 467 cu prospect de 4 m;

- Est: canalul HCn 469 și parcelă privată;

- Distanța până la proxima locuință pe următoarele direcții:

- La S: 8,96 km;

- La N: 9,15 km;

- La V: 5,47 km;

- La E: 3,20 km;

Accesul auto și accesul pietonal se va face pe latura vestică a parcelei, pe drumul existent DE 467.

Bilant teritorial :

Suprafata teren = 30200 mp

C1-hala crestere pui, parter-Sc=2126 mp;

C2- hala crestere pui, parter-Sc=2125 mp;

C3-platforma dejectii, parter-Sc=301mp;

C4-cantar auto-Sc-88mp;

C5-cladire birouri-, parter Sc-80 mp;

C6-casa pompa, parter, Sc=8mp;

C7-platforma betonata pentru centrala termica mobila puffer, Sc=106mp;

C8-rezervor apa subterana, parter  Sc=46mp

-suprafata construita totala-4880mp

-suprafața spații verzi amenajate						 1105.00 m2

-suprafața circulatii si platforme						3965.00 m2

-suprafața neconstruita						            20250.00 m2

- Total amplasament:     30200.00 mp

HALE CRESTERE PUI

Halele se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

Hala  1 este sub formă de dreptunghi cu dimensiuni generale de 80,20m x 25,25m cu latura scurtă paralelă cu frontul stradal, iar latura lungă perpendiculară pe acesta.

Hala 2 este sub formă de dreptunghi cu dimensiuni generale de 60,20m x 25,25m cu latura scurtă paralelă cu frontul stradal, iar latura lungă perpendiculară pe acesta.

Accesul principal se realizează pe latura scurtă paralelă frontului, printr-un corp separat structural, cu rol de filtru al accesului. Dimensiunile generale ale filtrului sunt de 4,90m x 5,70m, latura de 5,70m fiind paralelă cu fațada halei principale. Filtrul se regăsește în partea de acces a fiecărui modul.°

Inchiderile exterioare sunt realizate cu ajutorul unor panouri sandwich avand o grosime de 10 cm, amplasate pe partea interioara a suprastructurii.

Pe  suprafetele  verticale  este  prevazut  sistemul  de  ventilare  format  din  trape  de  ventilare  si  ventilatoare care asigura aportul de aer proaspat si evacuarea aerului viciat.

Acoperisul este format din 2 tipuri de inchideri, una la intradosul grinzilor din otel si una deservind ca si invelitoare. Invelitoarea este realizata din table cutata fixate mecanic pe panele longitudinala de tip Z200 asezata pe cadrele principale ale suprastructurii. Panourile sandwich sunt mulate pe conturul interior al cadrelor transversal.

Adaposturile au prevazute pe latura lunga o platforma betonata ce gazduieste silozurile aferente

sistemului de furajare.

Pardoseala este realizata din beton armat cu o grosime de 15 cm, avand perimetral un parapet inalt de 20 cm formand o cuva necesare asezarii stratului de paie folosit in procesul de crestere a puilor.

Inventarul spatiilor interioare:

- Adapost pui              ‐ 2009.82 mp

- Zona murdara           ‐       8.12 mp

- Filtru access              ‐       7.98 mp

- Spatiu tehnic              ‐       4.37 mp  .

- Cantar hrana              ‐       3.66 mp

INSTALATII SI ECHIPAMENTE  HALE

Toate halele sunt echipate identic

Sistem furajare

Hala este prevazuta cu un sistem de hranire format din :

- 8 Linii de furajare

- Lungime linie furajare – 75m

- Hranitoare– 650 buc/ hala

Stocarea furajului in exterior se realizeaza in buncar de stocare furaj cu capacitatea de 50 mc si umplere pneumatica.

Sistemul de adapare

Sistemul de adapare este format din :

- 8 Linii de adapare

- Picuratori / hala– 2.750 buc

- Debit unitate de racord :20 – 2.000 (l/h)

- Dozator de medicamente 0,2-2%

- Sistem computerizat de clatire a liniilor de adapare

Iluminat :

3 linii de lampi suspendate

- Lampi cu LED cu intensitate reglabila 0 -100

Ventilatie :

- 100 clapete de admisie aer proaspat izolate termic, echipate cu placuta directionare aer si plase antipasari, dispuse pe peretii longitudinali, actionate la comanda de modulul de control, capacitate totala admisie minim 400.000 m³/h

- Sistem de alarma cu sirena

- Volum de aer/pasare (m³/h): 14 – 20

- Sonde temperatura (buc.): 4 – 6

- Senzor umiditate (buc.): 1 – 2

    - Sistem de control

    - 9 ventilatoare Fan BD Fan BD-V130-3-1  de capacitate 44700 mc/h fiecare

Sistem de incalzire :

- Radiatoare cu apa calda (buc): 4 – 6

Putere / radiator (Kw): 50 – 100

Instalatie de racire cu pompa de inalta  presiune si duze de pulverizare care creaza efectul de ceata.

- Linii de racire suspendate de tavan si fixe pe perete

- Duze in hala  – 350  buc

Toate instalatiile sunt controlate de un calculator de climatizare VIPER TOUCH.

Instalatia este dotata si cu un sistem de avertizare obligatoriu dpdv al bunastarii pasarilor.

Platforma de dejectii

Platforma de dejectii este amplasata in zona estica a parcelei , este o platformă tip radier beton-armat, cu pereți perimetrali pe 3 laturi – diafragme de beton, grosime minimă de 25cm.

Platforma este neacoperită, are formă dreptunghiulară cu laturile de 15,00 m x 20,00 m, inaltime 2 m,  este betonata si impermeabilizata, cu rigola de colectare a scurgerilor. Capacitatea depozitului de dejecţii este de  550 mc (20 x 15 x 2 m) si asigura stocarea deşeurilor pentru sase luni de zile.

Accesul se va realiza liber pe toată lungimea uneia din laturile lungi.

Scurgerile de pe platforma de dejectii se colecteaza in bazinul V=20 mc.

- 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| produs | Pui de carne | 48.000 336.000 pui | Pui/serie Pui/an | Livrare la beneficiari |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Fazele procesului tehnologic | Descriere |
| --- | --- |
| Pregătirea halelor pentru populare şi vidul sanitar | - curăţarea mecanică prin îndepărtarea resturilor şi altor materiale grosiere din hale; spălarea pardoselilor şi echipamentelor cu pompa sub presiune; revizii şi reparaţii; văruirea pereţilor; uscarea halelor; deratizare şi dezinfecţie – recoltare şi trimitere probe la laborator; funcţie de rezultat repetarea dezinfecţiei - aplicarea aşternutului de paie |
| Popularea halor cu pui de o zi | Popularea halei de creştere se face cu puii de 1 zi din hibridul ROSS aduşi de la Staţii de incubaţie. Puii sunt adusi de la staţia de incubaţie imediat după terminarea ecloziunii şi efectuării vaccinurilor prescrise de organele sanitare, cu autospeciala izoterma. Densitatea maxima la populare poate fi de max. 39 kg/mp / serie, cu 6-7 serii/ an. Operatorul va popula la o capacitate de Capacitatea utilizata a fermei va fi de 48 000 capete/serie, 7 serii /an , respectiv total pui populati – 336.000 pui. |
| Creşterea puilor de carne | - asigurarea furajării, adăpării şi medicaţiei corespunzătoare vârstei efectivului; - asigurarea condiţiilor de microclimat în hale; - depopularea halelor la sfârşitul unei serii de creştere; - livrarea puilor. Sistem creştere: tehnologia de creştere a puilor de carne este la sol pe aşternut permanent - cu o densitate de aprox 35 kg/mp, respective 14 pui/mp., crescuţi în 5.8 cicluri/an. Furajare: sistem de furajare automatizat - asigurat de 2 buncăre exterioare de 10 to si 8 linii de furajare cu 650 buc/hala. Adăpare: 8 linii de adăpare cu 260 picurători/linie . Sistem de încălzire automatizat este asigurat prin radiante c u apa calda 4- 6 Buc, putere/radiator Kw 50- 100. Sistem de iluminare automatizat: instalatii de iluminat cu LED pentru fiecare hala. Sistem de ventilaţie automatizat 100 clapete de admisie aer proaspat izolate termic, echipate cu placuta directionare aer si plase antipasari, dispuse pe peretii longitudinali, actionate la comanda de modulul de control, capacitate totala admisie minim 400.000 m³/h; Sistem de control, monitorizare şi avertizare computerizat – in cazul oricărei defecţiuni sistemul este prevăzut cu avertizare vizuală şi sonoră şi fiecare echipament independent poate fi acţionat şi manual. Sistem de evacuare al dejecţiilor - dejecţiile evacuate din hale se prezintă sub forma unui amestec omogen cu aşternutul aplicat înainte de populare. Evacuarea se face la 40-42 de zile – cu etapele: evacuarea asternutului de crestere uzat din hale se face mecanic si manual, stocarea temporara a asternutului uzat pe platforma betonata cap = 550 mc până la valorificare ca îngrășământ pe terenuri agricole. |
| Depopularea halelor | La încheierea ciclului de creştere se evacuează puii din hale, se încarcă în mijloace auto speciale şi se transportă la abatorizare. |

Dotări şi activităţi auxiliare

Toate instalatiile vor fi controlate de un calculator de climatizare.

Instalatia va fi dotata si cu un sistem de avertizare d.p.d.v. al bunastarii pasarilor.

Alte dotari pe amplasament:

- o lada frigorifica de stocare cadavre, cu o capacitate de 400 l, pentru ambele  hale;

-centrala cu boiler de 700 kW dotata cu boiler apa calda, camera de ardere baloti paie, cos evacuare gaze de ardere, avand H cos =12 m, d cos= 300 mm, consum combustibil (paie)- 25 kg/h;

- cantar auto- capacitate nominala  – 80 t;

- transformator electric 120 kVA;

- generator electric trifazic

- Putere (kVA): 80 – 120

- Motor diesel 3 – 6 cilindri

- Capacitate rezervor motorina 200 l.

Motorina se aduce pe amplasament in canistra metalica si se depoziteaza direct in rezervorul generatorului.

- aparat de curatat cu presiune, cu apa rece

- Debit (l/min): 18 – 25

- Putere (W): 1200 – 1500

- Furtun de inalta presiune

- Lance cu jet ajustabil.

- lama de impins dejectiile din hale;

- maturatoare dejectii;

- incarcator telescopic.

8.3. Tehnici aplicate de operator pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

- operatorul are pus in aplicare un sistem de management de mediu nestandardizat, care incorporeaza tehnicile prevazute de BAT 1 (vezi pct.5)

- operatorul aplica tehnicile prevazute de BAT 2 pentru buna organizare interna a fermei (vezi pct. 5);

- operatorul aplica un regim alimentar și o strategie nutriționala care include tehnici pentru a reduce azotul total excretat și prin urmare emisiile de amoniac, prevazute de BAT 3 (vezi pct. 6.6);

- operatorul aplica un regim alimentar și  o strategie nutriționala care include tehnici pentru a reduce fosforul total excretat, prevazute de BAT 4 (vezi pct. 6.6);

- operatorul aplica tehnici pentru utilizarea eficientă a apei in ferma, prevazute de BAT 5 (vezi pct. 7.1.3.);

- operatorul aplica tehnici Pentru a reduce producerea de ape uzate, prevazute de BAT 6; (vezi pct. 9.2.5)

- operatorul aplica tehnici pentru reducerea emisiilor in apa provenite din apele uzate, prevazute de BAT 7 (vezi pct. 9.2.6) ;

- operatorul aplica tehnici pentru utilizarea eficientă a energiei in ferma, prevazute de BAT 8 (vezi pct. 7.2.2);

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile de zgomot, prevazute de BAT10 (vezi pct. 10.5.1)  ;

- operatorul aplica tehnici pentru reducerea emisiilor de pulberi provenite din adaposturile pentru animale, prevazute de BAT 11 (vezi pct. 9.1.1);

- in cazul in care se preconizează și/sau se dovedeste  neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili din vecinatatea fermei , operatorul va elabora si pune in aplicare un plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu, conform prevederilor BAT12 (vezi pct. 9.1.1) ;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de ferma, prevazute de BAT13 (vezi pct. 9.1.1.) ;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, prevazute de BAT14 (vezi pct. 9.1.2) ;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, prevazute de BAT 15 (vezi pct. 9.3.2) ;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din fiecare adapost pentru puii de carne, prevazute de BAT 32 (vezi pct.9.1.1).

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA  POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ

9.1. Emisii in atmosfera

Surse generatoare de emisii în atmosferă:

─    procese metabolice -  halele de creştere păsări: pui de carne

─    fermentaţia dejecţiilor

─	sistemele de incalzire (radianti) pe  gaz  metan  pentru hale,  centrală  termică  pe  peleti  pentru:  încălzire hale,  spaţiu  aferent birourilor şi preparare apă caldă menajeră la filtru sanitar

─	activităţi  auxiliare:  circulaţia  mijloacelor  de  transport,  descărcare  furaje,  întreţinere incintă

9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme şi măsuri de reducere

| Faza de proces | Poluanţi | Sistem de reţinere poluanţi/punctul de emisie | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Creşterea puilor | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi, CO2 | Ventilatoare, fără sistem de reţinere a poluanţilor, care asigură exhaustarea forţată a aerului din interior/ Sistemul de ventilaţie al halei. | Vezi Nota*) |
| Încălzirea adăposturilor cu ajutorul aerotermemelor | SOx CO NOx pulberi | Nu se utilizează instalaţii de depoluare a aerului exhaustat din hale/ Sistemul de ventilaţie al fiecarei hale. | Utilizarea în cele mai bune condiţii a radiantilor. |

* )Nota :

Tehnici aplicate de operator pentru reducerea emisiilor in aer:

In conformitate cu BAT 3 - operatorul aplica un regim alimentar și o strategie nutriționala care include tehnici pentru a reduce azotul total excretat și prin urmare emisiile de amoniac (vezi pct. 6.6);

In conformitate cu BAT 11 - pentru reducerea emisiilor de pulberi provenite din adaposturile pentru animale, in ferma sunt utilizate  toate  tehnicile indicate mai jos:

- utilizarea unui material de așternut mai gros;

- aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi;

- alimentarea ad libitum;

- utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate;

- montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice;

- operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost.

In conformitate cu BAT 12 – in situatia in care se preconizează și/sau se dovedesc  neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili din vecinatatea fermei, operatorul va elabora si pune in aplicare un plan de gestionare a mirosurilor pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de ferma.

In conformitate cu BAT 13 - pentru reducerea emisiilor de mirosuri provenite de la ferma, operatorul utilizeaza in ferma  tehnicile indicate mai jos:

- menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate;

- evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere situat în exterior;

- scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere;

- optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturi

In conformitate cu BAT 32 - pentru reducerea emisiilor de amoniac in aer provenite din fiecare adapost, in ferma se utilizeaza urmatoarea tehnica:

- Ventilație forțată și un sistem de adăpare anti-scurgere.

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate in aer:

| Sursa | Poluanţi | Tehnici aplicate de operator pentru reducerea emisiilor fugitive |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la manipularea şi depozitarea temporară a dejecţiilor solide | NH3 Miros CH4 N2O CO2 pulberi | - In conformitate cu BAT 14 - pentru reducerea emisiilor de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, in ferma se utilizeaza urmatoarele tehnici: - reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide; - depozitarea dejectiilor solide pe o suprafata impermeabila echipata cu un system de scurgere si un bazin ce colectare a scurgerilor. - transportul dejecţiilor solide cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi prin miros; - valorificarea ritmică a dejecţiilor solide către terţi. |
| Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului | praf | - întreţinerea corespunzatoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/descărcare |
| Emisii fugitive de la sistemul de canalizare tehnologică | miros | - controlul permanent al etanseitatii sistemului de canalizare |
| Emisii de la mijloacele de transport | Oxid de carbon, hidrocar-buri, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide | - pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor. - curăţarea tuturor căilor de acces - igienizarea suprafeţelor exterioare |

9.1.3.  Operatorul are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere şi depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor şi ieşirilor din proces.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Se vor curăţa şi stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.

9.1.6. În cazul în care operatorul intenţionează efectuarea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.1.7. Operatorul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

9.1.8. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi  realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.2.  Emisii în apă

Acest capitol este conform cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 86 din 28.04.2023, valabila până la 28.04.2024, emisă de Administraţia Naţională « Apele Române » - Administraţia Bazinală de Apă BANAT.

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice rezultate de la igienizarea celor 2 hale |  | Se colecteazaintr-un bazin etans vidanjabil cu capacitate V2=60 mc si se vidanjeaza de catre S.C. AGROBILAN S.R.L in vederea imprastierii pe terenuri agricole. |
| Ape uzate menajere |  | Sunt colectate prin intermediul conductelor L=10 m, intr-un bazin etans vidanjabil cu capacitatea V=2 mc si se vidanjeaza la statia de epurare Sannicolau Mare aflata in operarea Aquatim SA- Suc.Sannicolau Mare. |
| Apele uzate tehnologice provenite de la dezinfectorul rutier |  | Se colecteaza intr-un bazin etans vidanjabil din polipropilena,montat subteran orizontal cu V=12 mc si se vidanjeaza periodic in baza contractului incheiat intre beneficiar si AQUATIM S.A. |
| Ape pluviale de pe platforma de dejectii |  | Se colecteazaintr-un bazin etans vidanjabil cu capacitate V2=60 mc si se vidanjeaza de catre S.C. AGROBILAN S.R.L in vederea imprastierii pe terenuri agricole. |
| Ape pluviale de pe parcare | pH, Produse petroliere, materii in suspensii, substante extractibile cu solventi organici | Sunt trecute prin decantor separator si stocate in bazin de retentie V=6 mc,utilizate apoi la intretinere spatii verzi. |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

nr. 86 din 28.04.2023, valabila până la 28.04.2024, emisă de Administraţia Naţională « Apele Române » - Administraţia Bazinală de Apă BANAT, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (m3 |  |  |  |
|  |  | maxim | mediu | minim | Anual mii m3 |
| Ape uzate menajere | Bazin etans vidanjabil V=2 m3- ( statia de epurare Sannicolau Mare | 1,17 | 0,90 | 0,45 | 0,330 |
| Ape uzate tehnologice ( ape spalare hale pui | Bazin etans vidanjabil V=60 m3 Fertilizare terenuri | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,006 |
| Ape uzate tehnologice Dezinfector rutier | Bazin etans vidanjabil V=12 m3-(statia de epurare Sannicolau Mare | 1,80 | 1,50 | 0,75 | 0,550 |
| Ape pluviale de pe platforma de dejectii | Bazin etans vidanjabil V=20 m3 Fertilizare terenuri | Qpl1=3,25 l/s |  |  |  |
| Ape pluviale de pe parcare | Decantor separator de hidrocarburi- BR cu V=6 m3 | Qpl1=0,09 l/s |  |  |  |

9.2.3.  Emisii de ape uzate din surse punctiforme

| Sursa de apă uzată | Metode de minimizare |  | Metode de | Punctul de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | epurare | evacuare |
| Pierderi accidentale | Detectarea şi repararea scurgerilor |  | Apele uzate sunt colectate intr-un bazin vidanjabil , V = 2 mc | Apele uzate fecaloid-menajere si tehnologice colectate in bazine sunt vidanjate si transportate la statia de epurare SEAU Sannicolau Mare |
| din utilizarea apei în scopuri igienico – sanitare |  |  |  |  |
| Pierderi accidentale de dezinfectorul rutier | Detectarea şi repararea scurgerilor |  | Apele uzate sunt colectate intr-un bazin vidanjabil , V = 12 mc |  |
| din utilizarea apei în scopuri igienico – sanitare | - | măsurarea consumului de apă | Apele uzate sunt colectate in bazin vidanjabil, V = 60 mc ; |  |
| datorate utilizării apei pentru igienizarea halelor de creştere păsări | - - - | utilizată în fermă igienizarea halelor prin utilizarea unui utilaj de spălare cu apă la presiune înaltă sistemul de adăpare aduce apa în cantitate suficientă eliminând pierderile şi risipa de apă detectarea şi repararea scurgerilor |  |  |

9.2.4. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5. In conformitate cu BAT 6 – pentru a reduce producerea de ape uzate, in ferma sunt utilizate tehnicile indicate mai jos:

- menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil;

- reducerea la minimum a consumului de apă.

- separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate.

9.2.6. In conformitate cu BAT 7 – pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, in ferma sunt utilizate tehnicile indicate mai jos:

- scurgerea apelor uzate către un container special (bazin betonat impermeabil);

- epurarea apelor uzate (vidanjare la o statie de epurare autorizata).

9.2.7. Obligatii ale operatorului:

- Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

- Operatorul are obligaţia de a exploata construcţiile şi instalaţiile de colectare şi evacuare a apelor uzate, precum şi dispozitivele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

- Operatorul trebuie să reactualizeze, ori de câte ori este necesar, Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materialele necesare de intervenţie, operative, în caz de poluare accidentală şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus.

- Operatorul trebuie să întreţină construcţiile şi instalaţiile de  folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

- În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere sau încetare provizorie sau definitivă a utilizării surselor de apă trebuie înştiinţate autoritatea de gospodărire a apelor şi autoritatea pentru protecţia mediului.

- În cazul provocării unor poluări accidentale, operatorul va anunţa imediat autorităţile competente, respectiv Administratia Bazinala de Apa Banat, SC AQUATIM S.A, Comisariatul Judeţean Timis, al Gărzii Naţionale de Mediu, Agentia pentru Protectia Mediului Timiș, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timiș.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare

- gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime si materialelor

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale.

- depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu codul bunelor practici  agricole.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

In conformitate cu BAT 15 – pentru a reduce emisiile in sol si in apa subterana, in ferma sunt utilizate tehnicile indicate mai jos:

- depozitarea dejecțiilor solide pe o suprafata  solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor;

- alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora;

- reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții animaliere.

9.3.3. Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu,  cu  excepţia  celor  acceptate  legal.  Operatorul  se  va  asigura  că  operaţiile  de  pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6. a) | Coş de dispersie centrală termică pe lemne pentru incalzire hale | CO NOx SO2 pulberi | 100 500 500 50 | mg/Nmc | T = 273 K; P = 101,3 kPa; gaz uscat; continut de 3% O2. |

10.1.3.  Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

– emisiile de amoniac din halele de creştere

– emisiile corespunzătoare gestionării dejecţiilor

– emisii secundare de H2S în halele de creştere

10.1.4. Masuri de reducere a mirosului aplicate in ferma:

- In conformitate cu BAT 13 - pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la fermă, operatorul utilizeaza in ferma tehnicile indicate mai jos:

- menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate;

- evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere situat în exterior;

- scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere;

- optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturi (evacuarea aerului din

hale se face prin coşuri amplasate pe acoperişul acestora).

- In conformitate cu BAT 12 – Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri, in situatia in care se preconizează și/sau se dovedesc  neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili din vecinatatea fermei, operatorul va elabora si pune in aplicare un plan de gestionare a mirosurilor pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de ferma.

- instruirea personalului care operează instalaţia pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;

- hrănirea corespunzătoare a păsărilor, fără excedent de proteine în vederea reducerii emisiilor şi mirosului de amoniac, conform BAT 3.

- operatorul îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecţii, ape uzate tehnologice, lucrări de întreţinere),  ţinând cont de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăştierii mirosului la distanţe mari de amplasament.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Conform BAT 32 – emisiile de amoniac provenite din adaposturile (halele) pentru pui de carne trebuie sa fie cuprinse intre 0,01 - 0,08 kg de amoniac excretat/spațiu pentru animal/an.

Concentraţii  maxim  admise  pentru  amoniac  în  aerul  înconjurător,  care  vor  sta  la  baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări:

| Substanţa poluantă | CMA conform STAS 12574/87 la 30 min (mg/mc) | CMA conform STAS 12574/87 zilnică (mg/mc) | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0,3 | 0,1 | standardizata |

- 10.3.   Apa

10.3.1. Se vor respecta prevederile din autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 86 din 28.04.2023, valabila până la 28.04.2024 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Banat . Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate fecaloid menajere si tehnologice uzate vidanjate, inainte de descarcarea in reteaua de canalizare / statie de epurare nu vor depasi limitele admisibile stabilite prin HG 188/2002 (NTPA 002) cu completarile sau modificarile ulterioare sau alte limite stabilite de administratorul retelei de canalizare/statiei de epurare in care se face descarcarea vidanjei. Monitorizarea evacuarii apelor uzate este sarcina si obligatia operatorului instalatiei.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Monitorizarea calităţii apelor din subterana - se realizează  prin 2 foraje de control  situate în amonte si aval de amplasament, pe sensul de curgere al apelor freatice.

Rezultatele analizelor pentru probele prelevate din freatic efectuate dupa punerea in functiune in anul 2023 reprezinta valori de referinta pentru următoarele determinări.

| Indicator de calitate | U.M. | CMA (valori referinta)/ Loc de prelevare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 - Foraj amonte de amplasament amplasamentamplasament | F2 -Foraj aval de amplasament |
| pH | UpH |  |  |
| NH4/ N amoniacal | mg/l |  |  |
| CCO-Cr | mg/l |  |  |
| PO4 / P | mg/l |  |  |
| NO2 | mg/l |  |  |
| NO3 | mg/l |  |  |

Rezultatele determinarilor pentru probele prelevate din freatic se vor compara cu valorile de referinta. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

- 10.4.2. Valori admise pentru sol

Puncte de monitorizare:

- proba S1 –;

- proba S2 –

Rezultatele determinarilor pentru investigarea calităţii solului in anul 2023 reprezinta valori de referinta pentru următoarele determinări.

| Parametru 0-30 cm | S1 | S2 |
| --- | --- | --- |
| PH |  |  |
| Azot total(mg/kg) |  |  |
| COT (%) |  |  |
| PARAMETRU 30-60 cm |  |  |
| PH |  |  |
| Azot total(mg/kg) |  |  |
| COT (%) |  |  |

Rezultatele determinarilor viitoare pentru urme de poluanti in sol se vor compara cu valorile de referinta din anul 2024. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

10.5. Zgomot şi vibraţii

Surse generatoare de zgomot:

–       funcţionarea ventilatoarelor din hale

–       funcţionarea utilajelor de transport şi livrare hrană, materii prime şi

materiale auxiliare

–       utilaje pentru încărcarea şi transportul păsărilor, igienizarea halelor

–       funcţionarea utilajelor de încărcat şi transport a dejecţiilor

–       manipularea dejecţiilor (mijloace de transport)

10.5.1. Masuri de reducere a zgomotului aplicate in ferma:

In conformitate cu BAT 10 -  Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, operatorul utilizeaza in ferma tehnicile indicate mai jos:

- măsuri operaționale:

- închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii;

- utilizarea echipamentului de către personal cu experiență;

- evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil;

- măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere;

- amplasarea  echipamentelor  generatoare  de  zgomot  în  spatii închise;

- utilizarea echipamentelor performante cu nivel de zgomot redus;

- măsuri de întreţinere a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibil;

- izolarea fonica a cladirilor.

In conformitate cu BAT 9 - pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili din vecinatatea fermei, operatorul va elabora și va pune în aplicare un plan de gestionare a zgomotului.

Planul de gestionare a zgomotului va cuprinde:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea zgomotului;

- un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate;

- un program de reducere a zgomotului, conceput, pentru a identifica  sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore.

10.5.2. Valoarea admisă a zgomotului la limita zonei functionale, nu va depăşi nivelul de zgomot de 65 dB, conform SR 10009/2017/ C91/2020.

10.5.3. Înainte de instalarea unor utilaje şi echipamente noi operatorul va demonstra autorităţii  de  mediu  respectarea  condiţiilor  privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

- 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale (cadavre, de pui) | Proces tehnologic | 15 | t/an | eliminare | D10 | Se incinereaza La SC PRO AIR CLEAN |
| 02 01 06 | dejectii animaliere (materii fecale, inclusiv resturi de asternut) | Proces tehnologic | 1600 | t/an | valorificare | R 10 | tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică |
| 20 01 01 | deseu hartie carton | administrativ | 200 | Kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | administrativ | 100 | kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Deşeuri de sticla de punctul farmaceutic | Tratamentul pasarilor | 100 | kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Ambalaje substante chimice | 200 | kg/an | Valorificare | R 12 | Stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente | Lucrari de intretinere | 24 | Kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 01 12 | Cenusa | de la incinerator Avis Collection SRL | 200 | Kg/an | valorificare | R 10 | tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică |
| 20 03 01 | deseuri menajere | administrativ | 15 | mc/an | eliminare | D5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea |

11.2. Deşeuri colectate: -

11.3. Deşeuri stocate temporar: -

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale (cadavre, de pui) | Proces tehnologic | 2 | t/an | eliminare | D10 | Se incinereaza LA SC PRO AIR CLEAN |
| 02 01 06 | dejectii animaliere (materii fecale, inclusiv resturi de asternut) | Proces tehnologic | 816 | t/an | valorificare | R 10 | tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | administrativ | 20 | kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | Deşeuri de sticla de punctul farmaceutic | Tratamentul pasarilor | 10 | kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Ambalaje substante chimice | 100 | kg/an | Valorificare | D10 | Stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 20 01 21* | Surse de iluminat | Lucrari de intretinere | 50 | Kg/an | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deseuri menajere | administrativ | 0,75 | t/an | eliminare | D5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea |

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor O.U. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei.

11.10. Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spaţii decât cele autorizate.

11.11. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

11.12. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.13. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.17. Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase  au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.18. Conform O.U. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit <LLNK 832014D0955           29>Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a <LLNK 832000D0532           20>Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul <LLNK 832008L0098           21>Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

11.19. Raportarea datelor şi evidenţa gestionării deşeurilor se realizează potrivit <LLNK 12002   856 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

11.20. Transportul deşeurilor veterinare de către producător se va face în condiţii de siguranţă pentru sănătatea personalului şi a populaţiei, în ambalajul indicat de DSV.

11.21. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea din adaposturi:

Dejecţiile  amestecate cu aşternutul   sunt evacuate mecanizat si manual la finalul fiecărui ciclu de creştere pui.

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

- asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut,

acoperite;

- igienizarea  exteriorului  autovehiculului  utilizat  pentru  transport  înainte  de  părăsirea

fermei;

Preluarea dejecţiilor animaliere după perioada de fermentare se realizează de către SC AGROBILAN SRL în vederea valorificării ca fertilizant pe terenuri agricole în baza contractelor de prestări servicii încheiate CU  Ciobanu Mircea Gabriel Intreprindere Individuala.

Depozitarea:

La depopularea halelor de crestere pasari, dejectiile impreuna cu asternutul uzat se incarca direct in masinile de transport ale beneficiarilor cu care SC AGROBILAN SRL sau se stocheaza pe platforma de dejectii S= 300 m3  V= 480-816 t/an, situata in interiorul amplasamentului.

Capacitatea platformei satisface cerinţele de depozitare pentru minim 6 luni, pe perioada interdicţiei de aplicare pe terenuri agricole, în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, parte din Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 şi M.A.P.D.R. nr. 1270/2005, modificat şi completat de Ordin M.M.A.P. nr. 990/2015privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole precum şi de riscurile datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile.

11.22. Operatorul instalației are obligaţia ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în RAM.

- 11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, cu completarile şi modificarile ulterioare

-  H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea  substantelor  şi  a  amestecurilor,  de  modificare  şi  abrogare  a  Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH – consolidat) – privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice REACH, de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru   Produse   Chimice,   de   modificare   a   Directivei   1999/45/CE   şi   de   abrogare   a regulamentului CEE 793/1993 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1. Unitatea nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.4. Operatorul instalației va respecta regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor. Orice defecţiune constatată prin monitorizarea tehnologică a instalaţiilor va fi analizată şi se vor lua măsurile de protecţie corespunzătoare.

12.5. Operatorul instalației are obligaţia să înregistreze în formă scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de  substanţe  nocive  eliberate,  urmările  defecţiunii  atât  în  interiorul  obiectivului  cât  şi  în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII:

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea:

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului, in cadrul RAM-ului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registru special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autoritatii de mediu să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces,respectiv monitorizarea post – închidere,  în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1  Conform BAT 24 – operatorul va monitoriza cantitatea de azot și fosfor total excretat din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

- Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor;

- Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total.

Frecvența de monitorizare - anuală;

13.2.2. Conform BAT 25 – operatorul va monitoriza emisiile de amoniac în aer, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

- Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amonia- cal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere;

- Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă;

- Estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

Frecvența de monitorizare - anuală;

13.2.3. Conform BAT 27 – operatorul va monitoriza emisiile de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:

- Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă;

- Estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

Frecvența de monitorizare - anuală;

13.2.4. Conform BAT 26 - în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili din vecinatatea fermei, operatorul va monitoriza periodic emisiile de mirosuri în aer.

Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea:

- Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu

standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).

- În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

13.2.5. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate punctele de prelevare a probelor, determinarile, masuratorile efectuate.

13.2.6. Operatorul instalatiei se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

13.2.7. Modificarea frecvenţei de monitorizare se va face numai cu acordul autorităţii de mediu.

- 13.3. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.3.1. Monitorizarea apei

Se vor respecta prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 86 din 28.04.2023 emisă de A.N. “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Banat.

Pentru apele uzate vidanjate, operatorul va ţine o evidenţă în scris, într-un registru, ce va cuprinde:

- data descărcarii vidanjei;

- provenienta apei uzate;

- tipul apei uzate descarcate (fecaloid menajera sau tehnologica);

- numărul de vidanje transportate/ volumul total de apă uzată transportat.

13.3.2.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 - Foraj amonte de amplasament | pH, NH4 , CCOCr; NO2-; NO3-; fosfor total; | discontinua | anual | standard |
| F2 -Foraj aval de amplasament | pH, NH4 , CCOCr; NO2-; NO3-; fosfor total; | discontinua | anual | Standard |

Rezultatele analizelor pentru probele prelevate din freatic în 2023 reprezinta valori de referinta pentru următoarele determinări.

Rezultatele monitorizarilor  pentru apa freatica se vor compara cu valorile de referinta. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

13.4. Monitorizarea solului

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proba 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5/30 cm 30-60 cm | toti indicatorii de la pct. 10.4.2. | discontinua | o data la 10 ani | Standard |

Masuratorile realizate pentru investigarea calităţii solului in anul 2023 reprezinta valori de referinţă pentru următoarele determinări.

Rezultatele analizelor monitorizarilor pentru urme de poluanti in sol se vor compara cu valorile de referinta. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Conform BAT 29 – operatorul  va monitoriza anual urmatorii parametrii de proces:

- consumul de apa,

- consumul de energie electrica,

- consumul de combustibil,

- efectivul de animale, inclusiv mortalitatile,

- consumul de furaje,

- generarea de dejectii animaliere.

13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în O.U. nr. 92/2021 şi să o transmită anual Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, pana la data de 15 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport de hartie cat si electronic. Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase si nepericuloase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 din O.U. nr. 92/2021 şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

13.7.1.3. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.9.   Monitorizarea post – închidere

13.9.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

13.9.2. Refacerea, analizelor pentru sol şi apelor subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

- 14. RAPORTĂRI la autoritatea competentĂ pentru protecŢia mediului ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport al incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în cursul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente.

14.5. Înregistrările şi raportările solicitate prin prezenta autorizatie integrata de mediu vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţiea mediului, la datele stabilite.

14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.7. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care operatorul instalatiei le consideră adecvate.

14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de către conducerea unităţii sau de către altă persoană desemnată de către managerul instalaţiei.

14.9. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.10. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu, art. 26).

14.11.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.11.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.11.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.11.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.11.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.11.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.11.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  care trebuie raportati în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt cei prevazuti in Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi.

14.11.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.12. Raportari:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea la care se face raportarea / Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform Legii 278/2013 si OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare | anual | 31 martie pentru anul anterior raportării | APM TIMIȘ GNM – CJ TIMIȘ |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul PRTR | anual | 30 aprilie pentru anul anterior raportării | APM TIMIȘ si in cadrul RAM Aplicatia SIM: http://raportare.anpm.ro Registrul Integrat: PRTR |
| Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 martie | Aplicatia SIM: http://raportare.anpm.ro Inventare locale de emisii |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor conform O.U. nr. 92/2021 | anual | 15 martie | APM TIMIȘ |
| Statistica deşeurilor SIM: Chestionar 4: PRODDES | anual | La deschiderea sesiunii | Aplicatia SIM: http://raportare.anpm.ro |
| Reclamaţii (dacă ele exista), OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare | când există | În luna următoare primirii acesteia | APM TIMIȘ GNM – CJ TIMIȘ |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu, conform OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare | periodic | În luna următoare realizării acestora | APM TIMIȘ GNM – CJ TIMIȘ |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane, conform OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare | O dată la 3 ani | La o lună după realizare | APM TIMIȘ |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | În cadrul RAM | APM TIMIȘ |
| Planul de management al mirosului | In cazul unor sesizari privind disconfortul olfactiv la nivelul receptorilor sensibili | La o lună după realizare | APM TIMIȘ |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Prima raportare în cadrul RAM -ului aferent anului 2021 | A.P.M. TIMIȘ |
| Audit privind eficienţa utilizării apei pe amplasament | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM -ului aferent anului 2021 | A.P.M. TIMIȘ |
| Audit privind minimizarea deşeurilor, conform Legii 278/2013, | 2 ani | Prima raportare în cadrul RAM -ului aferent anului 2021 | A.P.M. TIMIȘ |

NOTA: RAM-ul va fi întocmit în conformitate cu ghidul întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la Agenţia pentru Protecţia Mediului TIMIȘ, Comisariatul Judeţean TIMIȘ al Gărzii Naţionale de Mediu

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

- 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1.Exploatarea instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Operatorul va respecta condiţiile din autorizaţia integrată de mediu privind modul de exploatare a instalaţiei.

15.4. Operatorul este obligat să informeze autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice schimbare pe care doreşte să o aducă instalaţiei sau procesului tehnologic şi asupra modificărilor planificate în exploatarea instalaţiei.

15.5. Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fară a fi reglementata conform prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017.

15.6. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia ce face obiectul prezentei autorizatii integrate de mediu,  în termen de 14 zile de la primire.

15.7. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zona, anexe la solicitare.

15.8. Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfaşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricaror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

15.9. Operatorul are obligaţia furnizării de informaţii, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului în vederea întocmirii programelor de reducere a emisiilor la nivel local.

15.10. Conform H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informaţia privind mediul, în scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorul are obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului.

15.11. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale operatorului sau cerinţele altor acte juridice sau reglementari.

15.12. Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, cu completarile si modificarile ulterioare.

15.13. În caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de încetare provizorie sau definitiva a activitatii, operatorul este obligat sa efectueze notificările care se impun către autoritatea de mediu şi autoritatea de gospodărirea apelor.

15.14. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.15. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM TIMIȘ sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003, cu completarile si modificarile ulterioare,  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI ŞI AL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul instalatiei cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheiere uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public. Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit de operator şi agreat de APM TIMIȘ. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- spălarea şi dezinfectarea halelor de productie;

- golirea continutului din toate structurile subterane si supraterane: fose septice, conducte si bazine colectoare;

- spălarea şi igienizarea structurilor subterane si supraterane;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane;

- demolarea cladirilor in conformitate cu normele de securitate specifice;

- ambalarea deseurilor si valorificarea/ eliminarea acestora;

- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale;

- testarea solului şi a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creştere a păsărilor.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. Operatorul va înştiinţa autorităţile competente pentru protecţia mediului cu 30 de zile înainte de implementarea planului de închidere.

16.5. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.6. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

16.7. Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect.

16.8. La încetarea activităţii se vor respecta prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017 art. 22, alin. 6), 7), 8):  operatorul va evalua starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de

referință elaborat la solicitarea autorizatiei integrate de mediu, operatorul va lua măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul initial privind situația de referință. În cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfăurării activităților autorizate, operatorul va lua măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislației specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

17. FUNCŢIONAREA ÎN AFARA CONDIŢIILOR NORMALE DE LUCRU

17.1. Operatorul va respecta în cazul apariţiei unor situaţii accidentale prevederile din Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală si Planul operativ de management al situatiilor de urgenta, întocmite de operator şi aprobate de APM TIMIȘ.

17.2. În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/ local. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.

18. VALABILITATE

Prezenţa autorizaţie integrata  de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul   acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. 2(21) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006 , cu modificariel si completarile ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.

A.P.M. Timiș își rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile și imisiile de poluanți datorate activității, în funcție de evoluția procesului de transpunere a legislației Comunității Europene în legislația națională.

In conformitate cu art. 21 alin. 4 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, aveti obligatia ca in termen de 4 ani de la data publicarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei (din 21 noiembrie 2017) si Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei (din 30 mai 2016) sa luati masurile necesare in vederea conformarii cu decizia de mai sus.

- 19. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BREF | Document de referinta privind BAT |
| 6 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 7 | Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot din surse individuale sau difuze ale instalatii in aer, apa sau sol |
| 8 | Imisie | Aparitie si nivel al unei substante poluante, miros sau zgomot in mediu |
| 9 | Valori limita de emisie (VLE) | Masa, exprimata in parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu trebuie depasite pe una sau mai multe perioade de timp |
| 10 | Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36/2004 |
| 11 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 12 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 13 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 14 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 16 | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | - R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | H | Fraza de pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate; |
| 23 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 24 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 25 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 26 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 27 | - Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 28 | - Ameninţare iminentă - cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat |

Prezenta autorizatie contine 49  (patru zeci si noua  ) pagini si a fost emisa in 3 exemplare originale din care unul se elibereaza titularului, 2 exemplare pentru APM Timis.

DIRECTOR EXECUTIV,

- Lavinia Alina CĂLUŞERU

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații - Loredana CIOCÂRLIE

Întocmit: Simona ROMAN