Ministerul Mediului, Apelor si  Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 5   din 03.11.2021

Revizuita la data de......... 2023

PROIECT

Operator: S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L

Adresa: Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, municipiul Timisoara, jud. Timis

Punct de lucru: S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L

Locaţia activităţii: Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, municipiul Timisoara, jud. Timis

Categoria de activitate conform:

Anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Clasificării activităților din economia națională CAEN, Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 ul Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză) |  |  |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 4 (a) (viii) | Industria chimică. Materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză) |

Cod CAEN 2651– Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

Cod CAEN 3811– Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN 3832– Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod NOSE-P:  105.09- Procesarea compușilor chimici organici (industria chimică)

Cod SNAP2:  -  0405

Emisă de:  APM Timiș

Prezenţa autorizaţie integrata  de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul   acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. 2(21) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006 , cu modificarile  si completarile ulterioare).

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apa

7.1.2. Ape subterane

7.1.3. Evacuarea apelor uzate

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. GAZE NATURALE

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ZGOMOT

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN

MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii

10.1.2. Calitatea aerului

10.2. APA (inclusiv in apa subterana daca este cazul)

10.3. SOL

10.4. ZGOMOT

10.5. MIROS

10.6. PROTECTIA MUNCII SI SANATATEA PUBLICA

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. DESEURI PRODUSE

11.2. DESEURI STOCATE TEMPORAR

11.3. DESEURI TRATATE

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.2. AER

13.3. APA (inclusiv apa subterana daca este cazul)

13.4. SOL

13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICA

13.6. DESEURI

13.7. AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE

13.8. ZGOMOT

13.9. MIROSURI

13.10. SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

13.11. MONITORIZAREA POST-INCHIDERE

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

17. VALABILITATE

18. GLOSAR DE TERMENI

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L,

# Sediul social: Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, municipiul Timisoara, jud. Timis

Cod unic de înregistrare: RO13551362

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J35/7/2008

Telefon  :0356407141 ; 0729592119 / 0356407400,

Responsabil protecţia mediului-

Adresa de e-mail:

Punct de lucru: : Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, municipiul Timisoara, jud. Timis

2. TEMEIUL LEGAL

# Ca urmare a cererii de solicitare a autorizației integrate de mediu adresate de S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L cu sediul în Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, municipiul Timisoara, jud. Timis , înregistrată la APM Timiș cu nr. 773RP/04.02.2019, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 9123RP/11.02.2029,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării obtinerii Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de .......... şi în lipsa oricărui comentariu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

-în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- ținând cont de recomandarile documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Documentul de referinţă BREF privind mai bune tehnici disponibile (BAT) în producţia polimerilor, august 2007;

- Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) Document de referinţă pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari, 2017;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului ;

    - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari;

- Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru emisiile din stocare (iulie 2006);

- Document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru eficiența energetică (februarie 2009);

- Document de referință privind principiile generale de monitorizare (iulie 2003).

se revizuieste:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Operator: S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L

# Adresa: Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, municipiul Timisoara, jud. Timis

Punct de lucru: S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L

# Locaţia activităţii: Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, municipiul Timisoara, jud. Timis

Autorizaţia include condiţiile pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

- se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

- nu se generează nicio poluare semnificativă;

- se previne generarea deşeurilor,

- în situaţia în care se generează deşeuri, în ordinea priorităţii, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

- se utilizează eficient energia;

- sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare şi ia în considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, , cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completările si modificările ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

• STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”;

• Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

• Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

• Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

• NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005 si HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

NTPA 001/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

• Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

• HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

• SR nr. 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;

• Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

• OUG92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobata prin Legea nr.17/2023;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificarile si completarile ulterioare;

• O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

• Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

• Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

• HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

• Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

• Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

•Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, modificata prin Legea nr. 349/2011, cu modificările și competările ulterioare;

• Legea nr. 360/2003 republicată, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

• Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

• Hotărârea nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului;

• Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

•Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

• OUG. nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

# • Ordinul nr. 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

# • ORDIN  Nr. 1150/2020 din 27 mai 2020  privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Încălcarea prevederilor legislației de mai sus atrage raspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate, conform Anexei I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la poziția:

4.1. - Producerea compusilor chimici organici, cum sunt:

h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză).

Cod CAEN 2651– Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

Cod CAEN 3811– Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN 3832– Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod NOSE-P:  105.09- Procesarea compușilor chimici organici (industria chimică)

Cod SNAP2:  -  0405

Capacitatea maximă de producţie este:

| Numele procesului | Numele produsului | Cantitatea de produs |
| --- | --- | --- |
| Procesul tehnologic de producere a dispozitivelor de montare, montare-verificare, verificare | Dispozitive de verificare | Dispozitive de verificare-84600 buc/an |
| Procesul tehnologic pentru producerea staţiilor de verificare pentru cablaje auto | Stații verificare | 270 buc/an |
| Procesul tehnologic de producere a dispozitivelor de montare, montare-verificare, verificare | Piese frezate | 360 000 buc/an |
| Imprimare 3 D | Piese imprimate | 52000 piese/an |

In cadrul activitatii de Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie are loc faza de turnare a reperelor din rezorim prin amestecul celor doua componente poliol si izocianat.

Datorita acestei reactii chimice si formarea de polimer, aceasta activitate se incadreaza in anexa 1 la Legea 278/2013 la punctul 4.1. Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt:

h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză);

Restul activitatilor desfasurate pe amplasament nu intra sub incidenta Legii 278/2013.

Prezenta autorizație integrată se aplică tuturor activităților, desfășurate sub controlul operatorului, de la recepția materiilor prime și a materialelor pe amplasament, până la expedierea produselor finite.

Regimul de lucru se realizeaza pe sectii si anume:

- Atelier prelucrare CNC: 3 schimburi a cate 8 ore/schimb, 5 zile pe saptamana, 280 de zile pe an;

- Sectia Asamblare: 2 sau 3 schimburi (in functie de necesitati) a cate 8 ore/schimb, 5 zile pe saptamana, 280 de zile pe an;

- Program personalul TESA: 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, 280 de zile pe an.

4.  DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

-Cererea nr. ..... pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L

-Anunţ de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu publicat în ......................

-Proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de ..................;

-Raport de amplasament elaborat de SC PHOEBUS  ADVISER  SRL –Aurelia POMPARAU – elaborator;

-Formular de solicitare întocmit de SC PHOEBUS  ADVISER  SRL –Aurelia POMPARAU – elaborator;

-...............................................

...............................................

..........................................

-Piese desenate: plan de amplasare cu pozitionarea surselor de emisii, punctelor prelevare sol, punctelor masurare nivel zgomot; plan de situatie, plan cu echiparea edilitara, schema fluxului tehnologic;

-Plan de incadrare in zona;

-Plan de situatie;

-Plan retele apa potabila/incendiu – canalizare din incintă;

-Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale,;

-OP.............................

SCOPUL

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum  s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu se emite în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

•  Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timiș.

• Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

• Nicio modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timiș.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

S.C. DPR DRÄXLMAIER PROCESE DE PRODUCȚIE ROMANIA S.R.L respectă standardele ISO 14001 şi asigură elementele unui sistem de management de mediu eficient.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului -in cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul  de depozitare.

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R)[1] | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D)[2] Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % in produs |  |  |  |
|  |  |  | % in apa de suprafata |  |  |  |
|  |  |  | % in canalizare |  |  |  |
|  |  |  | % in deseuri/pe sol |  |  |  |
|  |  |  | % in aer |  |  |  |
| Biresin® RG56 (A) Poliol | Amestec cu continut de compusi organici si oxid de titan H319 | 130500 kg / an | 95% în produs finit, 5% in deseu | Nu este cazul daca este utilizat si manipulat conform instructiunilor. | Nu e cazul | - in ambalaj original - bidon metalic (20 kg) - in depozitul de chimicale - pe cuva |
| Biresin® U5 (B) Izocianat | Difenil metan di isocianat H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 | 82500 kg /an | 95% în produs finit, 5% in deseu | Nu este cazul daca este utilizat si manipulat conform instructiunilor. | Nu e cazul | - in ambalaj original - bidon metalic (20 kg) - in depozitul de chimicale - pe cuva |
| Pulbere imprimanta 3D | Amestec cu continut de compusi organici | 12675 kg / an | 95% în produs finit, 5% in deseu | Fara impact | Nu e cazul | - in ambalaj original - cutie - in camera imprimantei 3D |
| Agenti lichizi imprimanta 3D | Amestec cu continut de compusi organici H317, H360 | 400 kg / an | 100 % in produs finit | Fara impact | Nu e cazul | - in ambalaj original - flacon (1 litru) - in camera imprimantei 3D |
| Agenti de curatare - aerosoli | Amestec cu continut de compusi organici H222, H229, H315, H336, H411 | 291 kg / an | 10% in aer 90% in deseuri | Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) | Nu e cazul | - in ambalaj original - spray de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Agenti de curatare - lichizi | Amestec cu continut de compusi organici H290, H315, H319 | 9536 kg / an | 1 % in aer 99% in deseuri | Nu este cazul daca este utilizat si manipulat conform instructiunilor. | Nu e cazul | - in ambalaj original - flacon / bidon de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Agenti de racire (emulsii si antigel) | Amestec cu continut de compusi organici (hidrocarburi) H302, H373 | 13600 kg / an | 5 % in produs finit 95% in deseuri | Nu este cazul daca este utilizat si manipulat conform instructiunilor. | Nu e cazul | - in ambalaj original - butoi (200 litri) sau bidon de diverse capacitati - in depozitul de chimicale - pe cuva (butoiul) - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase (bidonul) |
| Solventi degresanti | Amestec cu continut de compusi organici H225, H319, H336, H412 | 3230 kg / an | 15 % in aer 85% in deseuri | Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) | Nu e cazul | - in ambalaj original - bidon de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Agenti decofranti | Amestec cu continut de compusi organici H222, H229, H315, H336, H411 | 139 kg / an | 30% in aer 70% in deseuri | Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) | Nu e cazul | - in ambalaj original - spray de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Lubrifianti aerosoli | Amestec cu continut de compusi organici H222, H229, H315, H336, H411 | 143 kg / an | 35% in aer 75% in deseuri | Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) | Nu e cazul | - in ambalaj original - spray de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Lubrifianti lichizi | Amestec cu continut de compusi organici H412 | 4600 kg / an | 5 % in produs finit 95% in deseuri | Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) | Nu e cazul | - in ambalaj original - bidon de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Produse pentru tratarea suprafeţelor metalice - aerosoli | Amestec cu continut de compusi organici H222, H229, H319, H336 | 16 kg / an | 30% in aer 70% in deseuri | Fara impact | Nu e cazul | - in ambalaj original - spray de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Produse pentru tratarea suprafeţelor metalice - lichide | Amestec cu continut de compusi organici H315, H318, H412 | 629 kg / an | 95% în produs finit, 5% in deseu | Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) | Nu e cazul | - in ambalaj original - bidon de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Agent de impermeabilizare / adezivi | Amestec cu continut de compusi organici H315, H319, H335 | 151 kg / an | 95% în produs finit, 5% in deseu | Fara impact | Nu e cazul | - in ambalaj original - flacon de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Cerneala / lacuri / vopseluri | Amestec cu continut de compusi organici H225, H319, H336 | 144 kg / an | 95% în produs finit, 5% in deseu | Fara impact | Nu e cazul | - in ambalaj original - bidon de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Agenti antiaderenta | Amestec cu continut de compusi organici H222, H229, H304, H315, H336, H412 | 1200 kg / an | 85% in produs finit 15% in aer | Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) | Nu e cazul | - in ambalaj original - spray de diverse capacitati - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| Gaz petrolier lichefiat | Amestec cu continut de compusi organici H220, H280 | 8 kg / an | 100% in produs | Fara impact | Nu e cazul | - in ambalaj original - minibutelie - in dulapul pentru stocarea temporara a substantelor periculoase |
| aluminiu | - | 25950 buc / an | 95% in produs , 5 % deseu | Nu are impact | Nu este cazul | In hala de productie |
| Rame de aluminiu | - | 750 buc /an | 95% in produs , 5 % deseu | Nu are impact. | Nu este cazul | In hala pe europaleti |
| Monitoare | - | 600 buc /an | 95% in produs , 5 % deseu | Nu are impact. | Nu este cazul | In hala pe rafturi |
| Calculatoare |  | 300 buc / an | 100 % in produs finit | Nu are impact. | Nu este cazul | In hala pe rafturi |
| Imprimante |  | 150 buc / an | 100 % in produs finit | Nu are impact. | Nu este cazul | In hala pe rafturi |
| Cositor | - | 45 kg /an | 100 % in produs finit | Nu are impact. | Nu este cazul | In hala pe rafturi |
| Cabluri |  | 466650 buc /an | 100 % in produs finit | Nu are impact. | Nu este cazul | In cutii de carton pe rafturi |
| Tub PVC |  | 384300 m / an | 100 % in produs finit | Nu are impact. | Nu este cazul | Pe rafturi in hala |
| Placi imprimate |  | 9900 buc / an | 100 % in produs finit | Nu are impact. | Nu este cazul | Pe rafturi in hala |
| Elemente metalice, suruburi, piulite |  | 2210850 buc / an | 100 % in produs finit | Nu are impact. | Nu este cazul | In cutii de carton , pe rafturi in hala |
| Surse de tensiune |  | 300 buc / an | 100 % in produs finit | Nu are impact. | Nu este cazul | In cutii de carton , pe rafturi in hala |

Ambalaje folosite pentru expedierea produselor - considerând capacitatea maximă de producție

| Tip ambalaj | Cantitate utilizată (t/an) |
| --- | --- |
| Ambalaje de hartie/carton | 52,5 |
| Ambalaje plastic | 31,5 |
| Ambalaje lemn | 52,5 |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6.. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice folosite în procesul de producţie :

| Materiale / Utilizari / Incadrare | Natura chimica/ compozitie (Fraze de pericol H) | Procent COV | Capacitate de stocare (T) | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent de impermeabilizare / adezivi - Silikon E-COLL | - | 2% | 0.0055 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - Tub 310 ml |
| Agent decofrant - Sika® Liquid Spray-872 | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 2 | 88% | 0.0150 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - spray a 400 ml |
| Agent imprimanta 3D - V1Q60Series | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii cat. 1 H360 Poate dăuna fertilității sau fătului cat. 1 | 29% | 0.0050 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (1 litru) |
| Agent imprimanta 3D - V1Q61Series | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii cat. 1 H360 Poate dăuna fertilității sau fătului cat. 1 | 15% | 0.0050 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (1 litru) |
| Agent imprimanta 3D - V1R10Series | - | 0% | 0.2600 | Depozitul de chimicale - in ambalaj original - cutie carton cu 4 rezervoare (130 kg) |
| Agenti antiaderenta - OKS 1511 | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii cat. 1 H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H412 Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 3 | 85% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - - spray a 400 ml |
| Agenti de curatare - 9592DL DIVINOL HP Cleaner 1434 | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 | 0% | 0.2000 | Dulap pentru chimicale - - bidon de plastic (25 Litri) |
| Agenti de curatare - Brake & Parts Cleaner | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 2 | 94% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - spray a 600 de ml |
| Agenti de curatare - CS-CLEANER | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii cat. 1 H318 Provoacă leziuni oculare grave cat. 1 | 0% | 0.0250 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (20 litri) |
| Agenti de curatare - Dr. Schutz Floor Cleaner R 1000 | - | 7% | 0.0050 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (5 litri) |
| Agenti de curatare - Erodier-Maschinenreiniger VP 143 | P -PERICOLE FIZICE H290 Poate fi coroziv pentru metale H -PERICOLE PENTRU SANATATE H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 | 5% | 0.0050 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (5 litri) |
| Agenti de curatare - K302 Aerosol pentru curățarea mecanismelor | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 2 | 98% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - - spray a 400 ml |
| Agenti de curatare - K303 Aerosol pentru curățarea cu spumă activă | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 | 23% | 0.0060 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - spray a 600 de ml |
| Agenti de curatare - LOCTITE SF 7039 | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 2 | 76% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - tub (400 ml) |
| Agenti de curatare - RF 11 | P -PERICOLE FIZICE H225 Lichid și vapori foarte inflamabili cat. 2 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 | 99% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (1 litru) |
| Agenti de curatare - KEM-SEPT KS 40 | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H318 Provoacă leziuni oculare grave cat. 1 | 0% | 0.0200 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (10 litri) |
| Agenti de racire (emulsii si antigel) - Blasocut BC 25 MD | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H412 Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 3 | 0% | 0.3800 | Depozitul de chimicale - pe cuva - in ambalaj original - butoi metalic (200 litri) |
| Agenti de racire (emulsii si antigel) - COOL-CORE READY PLUS | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H302 Nociv în caz de înghițire cat. 4 H373 Poate provoca leziuni ale organelor cat. 2 | 0% | 0.2000 | Depozitul de chimicale - pe cuva - in ambalaj original - butoi metalic (200 litri) |
| Agenti de racire (emulsii si antigel) - CS Antifreeze G11 | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H302 Nociv în caz de înghițire cat. 4 H373 Poate provoca leziuni ale organelor cat. 2 | 0% | 0.0050 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (5 litri) |
| Agenti de racire (emulsii si antigel) - GLACELF AUTO SUPRA (TOTAL) | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H302 Nociv în caz de înghițire cat. 4 H361 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului cat. 2 H373 Poate provoca leziuni ale organelor cat. 2 | 0% | 0.0020 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - flacon 1 litru |
| Agenti de racire (emulsii si antigel) - MOBIL DTE 26 | - | 0% | 0.0200 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (20 litri) |
| Cauciuc siliconic lichid - Silicone rubber GLS-50 | - | 0% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - Tub 70 g |
| Cerneala / lacuri / vopseluri - DUPLI-COLOR Color Spray Quality Paint (glossy) | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii | 0% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - spray a 400 ml |
| Cerneala / lacuri / vopseluri - MFP 71-YE | P -PERICOLE FIZICE H225 Lichid și vapori foarte inflamabili cat. 2 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 | 96% | 0.0080 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (1 litru) |
| Detector de scurgeri - LOCTITE SF 7100 | P -PERICOLE FIZICE H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 | 15% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - spray a 400 ml |
| Elastomer - ELASTOSIL® M 4514 | - | 0% | 0.0030 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (5 KG / 250 ml) |
| Gaz petrolier lichefiat - Gaz petrolier lichefiat (Multigas 300) | P -PERICOLE FIZICE H220 Gaz extrem de inflamabil cat. 1 H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire | 100% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - tub 600 ml/332 g |
| Lubrifianti - 25490 Divinol Lithogrease 2B/300 | H -PERICOLE PENTRU SANATATE EUH208 Poate provoca o reacţie alergică | 0% | 0.0011 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - tub 500 g |
| Lubrifianti - 48861 Divinol HLP ISO 32 | - | 0% | 0.0500 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon metalic (25 litri) |
| Lubrifianti - 73680 - SLIDEWAY POWER 68 | E -PERICOLE PENTRU MEDIU H412 Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 3 | 0% | 0.2000 | Depozitul de chimicale - pe cuva - in ambalaj original - butoi metalic (200 litri) |
| Lubrifianti - Haas Liquid Grease | - | 0% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - flacon 0.75 l |
| Lubrifianti - KEMTEK K202 AEROSOL LUBRIFIANT | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H412 Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 3 H -PERICOLE PENTRU SANATATE EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii | 65% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - spray a 500 ml |
| Lubrifianti - MOBIL VACTRA OIL NO. 2 | EUH208 Poate provoca o reacţie alergică | 0% | 0.1000 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (20 litri) |
| Lubrifianti - MOBIL VACTRA OIL NO. 4 | EUH208 Poate provoca o reacţie alergică | 0% | 0.0020 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (20 litri) |
| Lubrifianti - SYN-setral-CA/C2-400 FD Spray | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii E -PERICOLE PENTRU MEDIU H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 2 | 100% | 0.0010 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - spray a 300 ml |
| Produse pentru tratarea suprafeţelor metalice - Compound ZF 113 | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H318 Provoacă leziuni oculare grave cat. 1 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H412 Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 3 | 0% | 0.0500 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (10 litri) |
| Produse pentru tratarea suprafeţelor metalice - MR® 2000 Anti-Reflex L (Aerosol) | P -PERICOLE FIZICE H222 Aerosol extrem de inflamabil cat. 1 H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit cat. 1 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii | 94% | 0.0013 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - spray a 500 ml |
| Rasini - Biresin® RG56 (A) grey | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 | 0% | 1.0000 | Depozitul de chimicale - pe cuva - in ambalaj original - bidon metalic (20 litri) |
| Rasini - Biresin® U5 (B) | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H315 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii cat. 1 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 H332 Nociv în caz de inhalare cat. 4 H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare cat. 1 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii cat. 3 H351 Susceptibil de a provoca cancer cat. 2 H373 Poate provoca leziuni ale organelor cat. 2 EUH204 Conține izocianați. Poate provoca o reacție alergică | 0% | 0.7500 | Depozitul de chimicale - pe cuva - in ambalaj original - bidon metalic (20 litri) |
| Solventi degresanti - ALCOOL IZOPROPILIC | P -PERICOLE FIZICE H225 Lichid și vapori foarte inflamabili cat. 2 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 | 100% | 0.0100 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original, ermetic inchis - bidon de plastic (1 litru) |
| Solventi degresanti - DECANOL AAE | P -PERICOLE FIZICE H225 Lichid și vapori foarte inflamabili cat. 2 H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală cat. 3 EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii | 0% | 0.0200 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (20 litri) |
| Solventi degresanti - Interflon Degreaser EM56+ | H -PERICOLE PENTRU SANATATE H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor cat. 2 H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii cat. 1 E -PERICOLE PENTRU MEDIU H412 Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată (cronic) cat. 3 | 99% | 0.0110 | Dulap pentru chimicale - in ambalaj original - bidon de plastic (15 litri) |

Conform calculelor efectuate, prin tipurile și cantităţile de substanţe, amestecuri chimice periculoase, societatea S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L nu se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (care transpune Directiva 2012/18/UE Seveso).

Operatorul S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L deţine “Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, care cuprinde masurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului.

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Referitor la stocarea, manipularea și utilizarea materiilor prime, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) din  Documentul de referință privind emisiile din stocare -(iulie 2006).

Conformarea cu BAT este prezentata in tabelul de  mai jos:

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate in instalatie |
| --- | --- |
| Depozitarea lichidelor si gazelor lichefiate |  |
| Forma recipientului de stocare BAT are în vedere: - proprietățile fizico-chimice ale substanței stocate - cum este operata stocarea, ce nivel de instrumente este nevoie, cât de mulți operatori sunt necesari si care va fi volumul lor de munca - modul în care operatorii sunt informați cu privire la abaterile de la condițiile normale de proces (alarme) - modul in care stocarea este protejata impotriva abaterilor de la conditiile normale de proces (instructiuni de siguranta, sisteme de blocare, dispozitive de reducere a presiunii, detectare a scurgerilor si izolare, etc.) - ce echipament trebuie să fie instalat, ținând seama in mare masura de experiențele trecute ale produsului (materiale de constructii, calitate supapă, etc.) - ce fel de plan de intretinere si inspectie trebuie sa fie implementat si cum se pot usura lucrarile de intretinere si inspectie (acces, dispunere, etc.) - modul in care se face fata situatiilor de urgent (distante la alte rezervoare, facilitate si la limita, protectie impotriva incendiilor, acces la serviciile de urgenta cum ar fi pompierii, etc.) | Depozitarea preparatelor chimice se realizează astfel: -poliol și izocianatul în recipientele originale, poziționate pe cuve de retenție în dulap metalic, amplasat în interiorul halei de producție -Restul chimicalelor sunt depozitate in dulap metalic in hala de productie. Depozitarea se realizează în conformitate cu prevederile legale și cu indicațiile din fișele cu date de securitate. Depozitarea se realizează în spații ventilate. Recipienții în care se găsesc preparatele chimice sunt originale și întreținute în bună stare – nu suferă deformări sau loviri. Doar un nr. restrâns de angajați au acces la chimicale, acestea fiind instruite cu privire la pericole, modalități de manipulare și depozitare. Pentru situațiile de urgență societatea este dotată cu stingătoare de incendiu, nisip, găleți, lopeți, saci, butoaie. |
| Inspectie si mentenanta BAT are în vedere: instrumente pentru a determina planurile proactive de întreținere și elaborarea de planuri de inspectie bazate pe risc, cum ar fi abordarea intretinerii bazata pe factorii de risc și fiabilitate (inspecții de rutină, inspecțiile externe in-service și inspectiile interne out-of-service) | Toate echipamentele sunt inspectate periodic, de personalul angajat. |
| Locatie si dispunere BAT are în vedere: - localizarea unui rezervor care operează la, sau aproape de presiunea atmosferică, deasupra solului - rezervoare subterane de stocare a lichidelor inflamabile pe un site cu spațiu restrains - unitati de dezpozitare subterane sferice sau de alta natura pentru gaze lichefiate | Nu este cazul. |
| Culoarea recipientului de stocare BAT are în vedere: - culoare rezervoare cu o reflectivitate de radiație termică sau lumina de cel puțin 70%, - scut solar pe rezervoarele de suprafață care conțin substanțe volatile | Nu este cazul |
| Minimizarea emisiilor rezervoarelor de stocare, transfer si manipulare |  |
| Emisii ce provin de la depozitarea in rezervoare, transfer si manipulare cu efect negativ semnificativ asupra mediului BAT constă în reducerea emisiilor provenite de la depozitarea, transferul și manipularea rezervoarelor, care au un efect negativ semnificativ asupra mediului. | Preparatele chimice sunt stocate in bidoane, cubitainere, recipiente sub presiune (spray-uri). Nu există sisteme de transport. Presa extrage poliolul si izocianatul fara a avea emisii in aer. Restul preparatelor chimice sunt utilizate direct din recipientele originale. |
| Emisii in aer BAT are în vedere: - instalarea si folosirea unor tehnologii adaptate special produselor depozitate (si manipulate), prevenind si reducand astfel emisiile in mod eficient si eficace (în general nu se aplică la instalațiile de depozitare în care rezervoarele sunt utilizate pentru depozitare pe termen scurt sau mediu a diferitelor produse) - considerente de siguranta ar putea impune restrictii in reducerile de emisii | Toate echipamentele instalate pe platforma respecta cerintele mentionate in fisa tehnica a materialelor pe care le contin. Acestea sunt supuse unui plan riguros de inspectie si intretinerea pentru a evita scurgerile accidentale de produs. |
| Emisii in sol BAT are în vedere: - măsuri organizatorice și măsuri tehnice adecvate aplicate rezervoarelor cu un risc potențial de poluare noua a solului - controlarea sau indepartarea poluantilor existenti pentru a preveni dispersia lor. | Toate vasele care contin material sub forma lichida sunt dotate cu cuve de retentie. De asemenea, in apropierea acestor vase se afla si kit-ul de indepartare a scurgerilor. |
| Emisii in apa BAT are în vedere: - masuri tehnice de prevenire a aparitiei apelor uzate - măsuri organizatorice, formarea personalului, implementarea unui sistem de management de mediu - măsuri suplimentare pentru substanțe problematice - dispunerea de capacitati de stocare suficiente a apelor de incendiu contaminate. | In cazul apei contaminate în urma stingerii unui incendiu exista posibilitatea de a bloca iesirea caminului final. Astfel, apa se poate extrage prin pompare si se transvazează in recipiente colectoare, in vederea trimiterii spre incinerare. Modul de acţiune in cazul scurgerilor accidentale este cuprins in procedurile specifice de lucru. Toti angajatii care efectueaza activitati care ar putea genera in mod accidental scurgeri de chimicale sunt instruiti cu aceste proceduri. Datorită cantităților utilizate și a modului de depozitare și manipulare, precum și a faptului că toată suprafața este betonată riscul unor scurgeri accidentale este aproape inexistent. |
| Deseuri BAT are în vedere: măsuri organizatorice și optimizarea regimului de întreținere, pentru prevenirea aparitiei de deșeuri. | Toate activitatile de intretinere din fabrica sunt planificate si urmarite. Deseurile generate de aceste activitati sunt colectate selectiv si eliminate prin reciclare (daca este posibil) respectiv incinerare (deseurile periculoase). |
| Consideratii specifice rezervoarelor de stocare |  |
| Rezervoare orizontale atmosferice Pentru depozitarea de substanțe volatile care sunt toxice (T), foarte toxice (T +), sau categoriile CMR 1 și 2 într-un rezervor atmosferic orizontal, sunt de asemenea BAT Pentru alte substanțe, BAT este de a face tot, sau o combinație, dintre următoarele tehnici, în funcție de substanțele depozitate: - aplică supape de evacuare presiune vid - Rata de până la 56 de mbar - Aplica echilibrare a vaporilor - Foloseste rezervor de retinere a vaporilor, sau - Aplica un tratament al vaporilor | Nu este cazul. |
| Stocare sub presiune BAT pentru drenare depinde de tipul de rezervor, dar poate fi aplicarea unui sistem închis, sistem de drenare conectat la o instalație de tratare a vaporilor | Nu se stochează sub presiune chimicale periculoase. |
| Rezervoare cu acoperis ridicabil Pentru emisiile în aer, BAT este de a: - aplica un rezervor cu diafragmă flexibilă echipat cu supape de eliminare presiune /vid, sau - aplicarea unui rezervor de acoperiș de ridicare dotat cu supape de eliminare presiune /vid și conectat la o instalație de tratare a vaporilor | Nu este cazul |
| Rezervoare frigorifice BAT reprezintă să nu existe emisii semnificative faţă de funcționarea normală. | Nu este cazul |
| Actiuni preventive incidente si accidente majore |  |
| Managementul sigurantei si a riscului BAT reprezintă aplicarea unui sistem de management al siguranței | Societatea are constituit departament specific care inglobeaza serviciile de Securitate si Sanatatea Muncii, Protectia Muncii precum si Prevenirea si Stingerea Incendiilor. |
| Proceduri operaționale și de formare (training) BAT reprezintă aplicarea de măsuri organizatorice și permiterea formarii și instrucției de salariati, pentru funcționare sigură și responsabilă a instalației | Instructajul angajatilor are la baza procedurile operationale standard aplicabile locului de munca, respectiv proceduri de protectia muncii specifice locului de munca si/sau departamentului. |
| Scurgeri ca urmare a coroziunii si/sau eroziunii BAT reprezintă: -selectarea de materiale de constructii care sunt rezistente la produsele depozitate -aplicarea unor metode adecvate de constructie -prevenirea apelor de ploaie sau apelor subterane sa intre in bazin, si daca este necesar indepartarea apei care s-a acumulat in rezervor -aplicarea unui management al apelor de ploaie cailor de drenaj -aplicarea unei intretineri preventive si, daca este cazul adaugarea de inhibitori de coroziune sau aplicare de protectie catodica pe interiorul rezervorului. | Scurgerile cauzate de coroziune / eroziune sunt evitate prin utilizarea in constructia vaselor a unor materiale rezistente la produsele pe care urmeaza sa le contina (conform fisei tehnice de securitate), respectiv a metodelor de constructie portivite. Preparatele chimice nu sunt depozitate în aer liber, ci în dulapuri metalice. |
| Instrumentație și automatizare pentru detectarea scurgerilor BAT reprezintă aplicarea de detectare a scurgerilor de pe rezervoarele de stocare care conțin lichide care pot cauza poluarea solului | Toate vasele de stocare de pe amplasamentul fabricii sunt dotate cu cuve de retentie. Nu sunt disponibile mijloace automate de detectie a scurgerilor. |
| Abordare bazata pe riscul emisiilor in sol sub rezervoare BAT reprezintă atingerea unui "nivel de risc neglijabil" de poluare a solului din conexiunile de jos și de jos în perete cu rezervoare de stocare supraterane | Nu există risc. |
| Proceduri operaționale și instrumentare pentru a preveni supraincarcarea BAT reprezintă implementarea si mentinerea de proceduri operationale pentru a se asigura ca: -este instalata instrumentatie de nivel inalt sau de inalta presiune cu setări de alarmă și / sau închiderea automată de supape -sunt aplicate instructiuni de utilizare adecvate pentru a preveni supraîncărcarea în timpul unei operațiuni de umplere rezervor, și -este disponibil suficient rulaj pentru a primi o umplere de lot. | Instalația de producere a poliuretanului este dotată cu alarme pentru toate tipurile de funcționări anormale. Pentru restul produselor chimice nu este cazul. |
| Protectia solului din jurul rezervoarelor - izolare BAT reprezintă: -aplicarea unei bariere complete, impermeabile la construirea unor rezervoare cu un singur perete ce conțin lichide care prezintă un risc pentru poluare semnificativă a solului sau o poluare semnificativă a cursurilor de apă adiacente -aplicarea unei abordari bazate pe factorul de risc pentru rezervoarele existente, avand in vedere gradul de risc de scurgeri de produs la sol, pentru a determina daca si care bariera este cea mai buna. - folosirea unui rezervor cu pereti dubli cu detectare a scurgerilor sau rezervor cu un singur perete cu retentie secundara si detectare de scurgeri in cazul rezervoarelor subterane continand produse care pot cauza contaminarea solului. | Nu este cazul.. |
| Depozitarea substantelor periculoase ambalate (inclusiv solide) |  |
| Management de risc si siguranta BAT reprezintă aplicarea unui sistem de management al siguranței. Nivelul minim este de a evalua riscurile de accidente și incidente in locatie. | Societatea are implementat un sistem de management intern care inglobeaza serviciile de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului si prevenirea si stingerea incendiilor. Parte din acest sistem este evaluarea riscurilor care se aplica pentru toate activitatiile efectuate in fabrica respectiv pentru toate echipamentele si instalatiile aferente. |
| Training si responsabilitati BAT reprezintă: -numirea unui sistem de persoana la persoana relativ la cine este/sunt responsabilii pentru functionarea depozitului -oferirea unei pregătiri specifice și recalificare în procedurile de urgență și informarea altor categorii de personal din locatie privind riscurile de depozitare a substanțelor periculoase și măsurile de precauție necesare pentru a stoca în siguranță substanțe care prezinta diferite pericole persoanei(elor) responsabile | Responsabilitatile legate de functionarea depozitului sunt transmise de la un schimb de lucru la altul prin intermediul sedintelor de predare-preluare schimb. Persoanele care supervizeaza si coordoneaza activitatea depozitului sunt managerul depozitului si sefii de schimb. Tot personalul depozitului este instruit periodic in privinta activitatilor (atat cele de rutina cat si cele de urgenta), riscurilor de depozitare a substantelor, masuri de precautie si responsabilitatilor legate de locul de munca. |
| Zona de stocare BAT reprezintă: folosirea unei cladiri de depozitare si/sau unei zone de depozitare in aer liber prevazuta cu acoperi; - folosirea unei celule de stocare pentru stocarea de cantități de mai puțin de 2500 litri sau kilograme substanțe periculoase | Materiile prime se stocheaza in interiorul unei cladiri in dulapuri de chimicale. |
| Separare si segregare BAT reprezintă: Separarea si/sau segregarea substantelor incompatibile (separarea depozitarii substantelor periculoase in zone diferite fata de alte materiale, de surse inflamabile si de alte cladiri prin folosirea unei distante corespunzatoare iar uneori in combinatie cu pereti rezistenti la foc) | Nu este cazul. |
| Izolarea scurgerilor si materialului extinctor contaminat BAT reprezintă: - instalarea unui rezervor etanș, care poate conține toate sau o parte din lichidele periculoase depozitate peste un astfel de rezervor -instalarea unor extinctoare etanse in zonele sau cladirile de depozitare | Pe amplasamentul fabricii nu se efectueaza operatii de mentenanta/incarcare/descarcare a extinctoarelor. Aceste operatii sunt realizate de o companie cu care societatea are incheiat contract pentru aceste servicii. In zonele sau cladirile de depozitare sunt instalate extinctoare etanșe. |
| Echipamente de combatere a incendiilor BAT reprezintă: - aplicarea unui nivel de protecție adecvat de prevenire a incendiilor și măsuri de combatere a incendiilor | In vederea prevenirii si combaterii incendiilor fabrica este dotata cu instalatii de semnalizare-avertizare, cu instalatii de stingere. |
| Prevenirea incendiilor BAT reprezintă: prevenirea formarii de incendii la sursa | Operatorul se conformează. In vederea prevenirii formarii incendiilor la sursa exista intern procedurat Serviciul de rond, prin care cadrul tehnic PSI zilnic efectueaza verificari vizuale ale tuturor potentialelor surse. De asemenea, conform graficelor se face mentenanta si inspectie la sistemele de semnalizare / avertizare, stingere (hidranti, stingatoare, pompe, sprinklere).. Formele activitatii de prevenire in cadrul Companiei sunt: controlul si instruirea preventiva a lucratorilor si controlul efectuat periodic ca cel mai sus amintit. |
| Transferul si manipularea lichidelor și a gazelor lichide Principii generale pentru prevenirea si reducerea emisiilor |  |
| Inspectia si mentenanta BAT reprezintă: aplică un instrument pentru a determina planurile proactive de întreținere și se elaboreaza planuri de inspecție în funcție de risc, cum ar fi abordarea fiabilitatii bazata pe intretinere. | Fiecărui echipament îi este alocat un responsabil care se asigură de buna funcționare a acestuia. Toate echipamentele sunt incluse în planul de inspecție si intretinere periodică. |
| Program de detectia a scurgerilor si repararea acestora BAT reprezintă: aplicare sistem de detecție a scurgerilor și program de reparații pentru instalații mari de depozitare, în conformitate cu proprietățile produselor depozitate | Pentru echipamente: in cadrul programului de inspectie periodica se verifica daca echipamentul prezinta scurgeri. In caz afirmativ, defectiunile gasite sunt trecute pe lista de defecte a echipamentului si prioritizate pentru remediere. Pentru recipiente: exista un program zilnic de inspectie, pentru identificarea deteriorarilor sau scurgerilor de continut. Recipientele sunt etichetate. In cazul unei situatii de urgenta aparute ca urmare a eliberarii in mediu a substantelor chimice, se actioneaza conform masurilor de interventie prevazute in Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si planul de urgenţa internă |
| Principiul minimizarii emisiilor la stocare in bazine BAT reprezintă reducerea emisiilor de la rezervoare de depozitare, de transfer și de manipulare, care au un impact negativ semnificativ asupra mediului | Pe amplasamentul fabrici nu sunt bazine sau rezervoare deschise, materiile prime fiind depozitate in recipiente de stocare inchise |
| Managementul sigurantei si al riscului BAT reprezintă aplicarea unui sistem de management al siguranței | Societatea are implementat un sistem de management, care inglobeaza serviciile de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului precum si prevenirea si stingerea incendiilor. Parte din acest sistem este evaluarea riscurilor, care se aplica pentru toate activitatiile efectuate in fabrica respectiv pentru toate echipamentele si instalatiile aferente. |
| Proceduri operaționale și de formare (training) BAT reprezintă punerea în aplicare și urmarea de măsuri organizatorice adecvate care sa permita formarea și instruirea angajaților pentru o funcționare sigură și responsabilă a instalației | Personalul este instruit periodic in privinta activitatilor de rutina si de urgenta si a responsabilitatilor legate de locul de munca. |
| Consideratii privind tehnici de transfer si manipularea |  |
| Pomparea BAT reprezintă: - conducte supraterane închise în situații noi. - o abordare de risc și de întreținere pe bază de fiabilitate pentru conductele existente in subteran. Flansele filetate si imbinarile sigilate – garnituri sunt o sursă importantă de emisii ușor dispersabile. - reduce numărul de flanșe prin înlocuirea lor cu conexiuni sudate, în limitarea cerințelor operaționale pentru întreținere echipamente sau flexibilitatea sistemului de transfer. Pentru racorduri flanșă cu șuruburi: -ajustarea flanșelor oarbe e folosita frecvent ca accesoriu pentru prevenirea deschiderii accidentale. -folosirea capacelor de capăt sau prizelor pe linii deschise și nu supape - asigurarea faptului ca garniturile sunt selectate adecvat la cererea de proces -asigurarea daca garnitura este instalata corect -asigurarea ca articulația flanșă este asamblata și încărcată corect - în cazul în care substanțele periculoase toxice, cancerigene sau alte sunt transferate, se recomanda montajul garniturilor de mare integritate, cum ar fi rana spirala, kammprofile sau articulațiilor inel. Prevenirea coroziunii prin: - selectarea materialului de constructii, care este rezistent la produs - aplicarea metodelor adecvate de construcții - aplicarea întreținerii preventive, și - acolo unde este cazul se aplică un strat intern sau adăugarea inhibitorilor de coroziune. Se aplică unul, doua sau trei straturi de acoperire, în funcție de condițiile locale specifice pentru a preveni conductele de coroziunea externă. | Toate aspectele mentionate de BAT sunt aplicate in instalaţie (cu exceptia celor referitoare la substanțele periculoase toxice, cancerigene, neexistand pe amplasament astfel de substante). Alegerea materialelor din care sunt construite tevile s-a facut in conformitate cu prevederile mentionate in fisa tehnica de securitate a materialului . |
| Tratarea vaporilor BAT reprezintă: - se aplică echilibrarea vaporilor sau tratarea emisiilor semnificative provenite de la încărcarea și descărcarea de substanțe volatile la (sau de la) camioane, barje și nave | Nu este cazul. |
| Valve BAT reprezintă: - selecția corectă a materialului de ambalare și de construcție pentru aplicarea procesului. - monitorizarea sa se concentreze pe acele supape mai expuse riscului (cum ar fi creșterea supapelor de control tija în funcțiune continuă) - aplicarea supapelor de control rotative sau pompelor cu viteză variabilă în loc de creșterea supapelor de control tijă - în cazul în care sunt implicate substanțe periculoase toxice, cancerigene sau de altă natură, diafragmele se potrivesc cu burduf sau valve cu pereti dublii -restuirea supapelor de siguranta înapoi în sistemul de transfer sau depozitare sau la un sistem de tratare a vaporilor | Nu este cazul. |
| Pompe si compresoare |  |
| Instalarea si mentenanta pompelor si compresoarelor BAT reprezintă: - fixarea corectă a pompei sau compresorului pe placa de baza sau pe cadrul de baza. - sa aiba tevi de conectare conform recomandarilor producatorilor - proiectarea corespunzătoare a conductelor de aspirație pentru a minimiza dezechilibrul hidraulic - alinierea axului și a invelisului cu recomandările producătorilor. - alinierea conducătorului auto / pompă sau cuplarea compresorului cu recomandările producătorilor atunci când este montat. - Nivelul corect de echilibru a pieselor rotative - amorsarea eficientă a pompelor și compresoarelor înainte de start - funcționarea pompei și compresorului se află în raza de performanță recomandata de producători - nivelul capului net de aspiratie pozitiv disponibil trebuie să fie întotdeauna în exces pompei sau compresorului - monitorizarea regulată și întreținerea echipamentelor de etanșare și sisteme de rotație, combinate cu un program de reparație sau înlocuire. | Se aplică toate cerintele referitoare la utilizarea și intreţinerea pompelor si compresoarelor în instalaţie. |
| Sisteme de izolare a pompelor BAT reprezintă: - alegerea corectă a pompei și tipurile de etanșare in aplicare procesului, de preferință pompe care sunt tehnologic proiectate pentru a fi strânse precum motopompele conserve, pompe cuplate magnetic, pompe cu mai multe garnituri mecanice si un sistem de stingere sau tampon, pompe cu mai multe garnituri pentru etanșări mecanice și sigilii, se usucă în atmosferă, pompe diafragma sau pompe de mai jos. | Pompele folosite in fabrica corespund ca si tip de etansare procesului tehnologic. Pompele sunt tehnologic proiectate pentru a fi strânse, precum pompe cuplate magnetic, pompe cu mai multe garnituri mecanice si un sistem de stingere sau tampon, pompe cu mai multe garnituri pentru etanșări mecanice. Toate pompele sunt izolate prin aparatoare si prin etansare pe flansa. In cazul interventiilor la pompe se aplica izolarea prin flansa, prin robinet si prin intrerupator de siguranta. |
| Sisteme de izolare a compresoarelor BAT aplica garnituri unse mecanice pentru transferul de gaze non-toxice prin compresoare. BAT aplică garnituri duble cu o barieră lichid sau gaz și să curețe latura procesului garniturii de izolare cu un gaz inert tampon pentru compresoare,cand transfera gaze toxice BAT aplică un sistem triplu de etanșare in tandem cu servicii de foarte înaltă presiune | In cazul compresoarelor existente in fabrica se aplica cerințele BAT. |
| Conexiuni la prelevare probe BAT aplică o supapă de prelevare de probe tip berbec sau un ventil ac și o supapă bloc pentru puncte de prelevare pentru produsele volatile BAT aplică liniile de prelevare de probe în circuit închis în cazul în care liniile de prelevare de probe necesită epurare. | Neaplicabil - Pe amplasamentul fabricii nu se realizeaza prelevari de probe din produse volatile sau prelevari care sa necesite operatiuni de epurare |
| Depozitarea solidelor |  |
| Depozitare deschisa BAT aplică depozite închise prin utilizarea, de exemplu, de silozuri, buncăre, pâlnii și containere, pentru a elimina influența vântului și pentru a preveni formarea de praf de vânt, pe cât posibil prin masuri primare. BAT efectuează inspecții vizuale regulate sau continue pentru a vedea dacă apar emisiile de praf și de a verifica dacă măsurile de prevenire sunt în stare bună de funcționare. | Toate materiile prime solide depozitate pe teritoriul fabricii sunt păstrate in depozit, in ambalajele originale in care au fost livrate de la furnizor. Pentru a se preveni formarea de praf, toate zonele de depozitare sunt curatate zilnic prin desprafuire si spalare suprafete dintre paleti. Orice scurgere accidentala este inlaturata imediat prin aspirare. |
| Depozite inchise - Aplică depozite închise prin utilizarea, de exemplu, de silozuri (sau depozitare in magazii), buncăre, pâlnii și containere. Pentru silozuri: se aplică un design adecvat pentru a oferi stabilitate și pentru a preveni colapsul silozului. Pentru magazii: se aplică sisteme de ventilație și de filtrare adecvat proiectate si ușile trebuie menținute închise. BAT-urile se aplica pentru reducerea prafului și un nivel al emisiilor BAT asociate de 1 - 10 mg / m3, în funcție de natura / tipul de substanță stocate. - se aplică unui siloz rezistent la explozie, echipat cu o supapă care se închide rapid după explozie pentru a preveni intrarea oxigenului în silozul conținând solide organice | Materialele solide periculoase sunt stocate in depozit inchis, cu acces limitat. Toate cladirile aferente productiei si depozitarii sunt betonate, au acces controlat. Usile depozitului se pastreaza inchise. Magaziile de depozitare a substantelor chimice sunt prevazute cu instalatii de ventilatie mecanica sau naturala, usile se mentin inchise. |
| Prevenirea incidentelor sau accidentelor majore |  |
| Managementul securitatii si al riscului BAT în prevenirea incidentelor și accidentelor aplică un sistem de management al siguranței. | Societatea are implementat un sistem de management intern care inglobeaza serviciile de SSM, protectia mediului si prevenirea si stingerea incendiilor. Prevenirea accidentelor se realizeaza atat prin evaluarii de risc sistematice la nivel de tura, departament sau fabrica cat si prin sistemul global de raportare a accidentelor si reaplicarea invatamintelor din accidentele intamplate in alte fabrici. |
| Transferul si manipularea solidelor |  |
| Abordare generala in minimizarea prafului din transfer si manipulare BAT reprezintă: - prevenirea dispersiei prafului din cauza activităților de încărcare și descărcare în aer liber, prin programarea transferului cât mai mult posibil atunci când viteza vântului este mică. - a face distanțele de transport cât mai scurte posibil și de a aplica, oriunde este posibil, moduri de transport continuu. - reduce înălțimea de cădere și alege cea mai bună poziție în timpul descărcarii într-un camion atunci când se aplică o lopată mecanică; - adapteaza viteza vehiculelor în incintă pentru a evita sau reduce la minimum ca praful să fie învârtit în sus. - Curățarea pneurilor vehiculelor (frecvența de curățare și tip de facilitate de curățare aplicate trebuie să fie decisă de la caz la caz). Pentru activitățile de încărcare / descărcare, BAT reprezinta sa se reduca viteza de coborâre și înălțimea căderii libere a produsului. Reducerea vitezei de coborâre poate fi realizată prin următoarele tehnici care sunt BAT: - instalarea șicanelor în interiorul țevilor de umplere - aplicarea unui cap de încărcare la capătul țevii sau tub pentru a regla viteza de ieșire - aplicarea unei cascade (de exemplu, în cascadă tub sau pâlnie), aplicarea unui unghi minim pantă, de exemplu, cu jgheaburi. Pentru a minimiza înălțimea căderii libere a produsului, orificiul de evacuare al deversarii ar trebui să ajungă în jos pe partea de jos a spațiului de marfă sau pe materialele deja îngrămădite.Tehnicile de incarcare care pot realiza acest lucru, și care sunt BAT, sunt: - țevi de umplere reglabile pe înălțime - tuburi de umplere reglabile pe înălțime, și - tuburi cascadă reglabile pe înălțime | Nu este cazul. |
| Consideratii la tehnicile de transfer |  |
| Transportoare și jgheaburi de transfer Pentru toate tipurile de substanțe: proiectare de transportoare și jgheaburi de transfer în așa fel încât scurgerile sa fie reduse la minim. Pentru produse sensibile (S5) foarte puțin purtate de vânt și produse sensibile purtate de vânt moderat, umectabile (S4): se aplică o bandă deschisă și, în plus, în funcție de circumstanțele locale,una sau o combinație adecvată dintre următoarele tehnici: -protectie laterala de vant - pulverizare de apă și pulverizare cu jet la punctele de transfer și / sau -curatarea curelelor Pentru produse sensibile (S1 și S2) foarte purtate de vânt și produse sensibile moderat purtate de vânt, neumectabile(S3): - se aplică transportoare închise, sau tipuri în cazul în care centura în sine sau a doua centura blochează materialul, (transportoare pneumatice, transportoare cu lanț jgheab, transportoare cu șurub, banda transportoare tub, bucla banda transportoare, banda transportoare dublu), sau se aplica benzi transportoare închise, fără sprijin scripeți (cum ar fi: transportoare aerobelt, transportoare cu frecare redusă, transportor cu diabolos). - Se aplică carcasă de protectie pentru transportoare convenționale existente, transportul produselor sensibile (S1 și S2) extrem de purtate de vânt și produse sensibile moderat purtate de vânt, nu umectabile (S3) ; - filtrează fluxul de aer de ieșire atunci când se aplică un sistem de extracție - aplică un design bun benzii transportatoare, inclusiv rotii zimtate, o toleranță precisa a instalației, precum și o centură cu rezistență redusă la rulare pentru a reduce consumul de energie a benzi transportoare. | Nu este cazul. |

7. RESURSE: APĂ , ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Alimentarea cu apa se realizeaza  din sistemul centralizat de alimentare al municipiului Timisoara conform contractului nr.4344/09.12.2020 incheiat intre chiriasul  principal DAR Draxlmaier Automotive SRL si Aquatim SA.

Alimentarea cu apa pentru asigurarea rezervei de incendiu se realizeaza atat din reteaua de alimentare cu apa a localitatii cat si prin intermediul unui foraj cu H= 40 m (diametrul=125 mm, Q=1,15 l/s, H=30 mCA) .

Coordonate GPS ale forajului sunt:

-Y- 000477359 N,

-X- 000209072 E.

Apa de la reteaua de alimentare cu apa oraseneasca este inmagazinata intr-un rezervor de beton cu V=730 mc, amplasat in incinta cladirii tehnice a statiei de pompare. Presiunea este asigurata de un grup de  pompare echipat cu 2 pompe tip Diesel Holzhauer cu Q-113,6 l/s.

Apa este inmagazinata  intr-un rezervor cu V=290 mc deschis, impermeabil , amplasat in vecinatatea cladirii statiei de pompare. Statia de pompare este echipata cu 1A+1E+1P), pompe electrice, tip ETANORM, cu Q=35l/s, respective GRUNDFOS cu Q=1,4 l/s si un hidrofor cu V=80l.

Apa pentru stingerea incendiilor  V=997 mc (V1=267 mc si V2 =730 mc).

Apa este captata din foraj prin intermediul unei electropompe de tip Grundfos (Q=4 m3/h si H=30 mCA), nu se trateaza.

Reteaua de distributie a apei pentru incendiu se realizeaza prin sistemul de conducte  din metal, Pn-5atm, diametrul  30 =mm.

Apa pentru asigurarea rezervei pentru incendiu este stocata in doua rezervoare: V1=290 (Vutil=267 m3) pentru apa asigurata din foraj, respectiv V2=730 m3 pentru apa asigurata de la retea.

Pentru consumul de apa potabila al angajatilor sunt instalate purificatoare de apa, racordate la sistemul de alimentare cu apa de la reteaua localitatii.

- Necesarul total de apa si cerinta totala de apa:

-maxim =35,742 mc/zi (retea)+ 9,678 mc/zi (foraj);

-mediu=32,452 mc/ZI (retea)+4,839 mc/zi (foraj);

-minim=22,788 mc/zi (retea) +2,420 mc/zi (foraj)

7.1.3.1 Rețeaua de canalizare a societății colectează apele uzate menajere si pluviale căzute pe amplasament, în sistem separativ .

Intreaga activitate se desfasoara in cladiri inchise si betonate. Materiile prime se stocheaza in magazii betonate si impermeabilizate.

Rețeaua de canalizare a societății colectează apele uzate menajere si pluviale căzute pe amplasament, în sistem separativ .

Intreaga activitate se desfasoara in cladiri inchise si betonate. Materiile prime se stocheaza in magazii betonate si impermeabilizate.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, impreuna cu apele uzate provenite de la cantina, trecute in prealabil printr-un separator de grasimi, V=14mc, sunt evacuate la reteaua oraseneasca conform  contractului nr. 4344/09.12.2022 incheiat intre chiriasul  principal DAR Draxlmaier Automotive SRL si Aquatim SA. 2308 din 22.09.2010 (atasat), incheiat cu S.C. AQUATIM SA

Apele uzate menajere din zona depozitului colectate in bazinul vidanjabil  V=20mc sunt in canalizarea  municipiului Timisoara.

Pe amplasament nu sunt generate ape uzate tehnologice.

Apele pluviale de pe platforma betonata, alei si acoperisul halelor sunt trecute prin doua decantoare-separatoare de produse petroliere V1=5mc si V2=3,3 mc iar preaplinul este descarcat prin 3 guri de evacuare in canalul adiacent amplasamentului (canalul Subuleasa).

Apele pluviale de pe parcarea nou amenajata , L=85m dotata cu camine de vizitare, guri de scurgere si separator decantor cu V=6,5mc, Q=65l/s   sunt colectate intr-un  bazin de retentie cu V=10mc dotat cu o statie de pompare  echipata cu 2 pompe , Q=10l/s si un camin de linistire din tuburi de beton de unde sunt descarcate in canalizarea oraseneasca     conform Aviz AQUATIM .

Separatoarele si decantoarele sunt igienizate periodic de catre  Hydro-Jet CM SRL.

- Cerinte BAT pentru utilizarea eficientă a apei

Referitor la utilizarea eficienta a apei și gestionarea apelor uzate, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea cerinţelor cuprinse în DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 2. Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă și în aer și reducerea consumului de apă, BAT constă în întocmirea și menținerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale, care să facă parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și să includă elementele următoare: (i) informații despre procesele de producție ale substanțelor, inclusiv: (a) ecuații ale reacțiilor chimice care să indice și produsele secundare; (b) diagrame de flux simplificate ale proceselor care să indice originea emisiilor; (c) descrieri ale tehnicilor integrate în proces și ale tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale performanțelor lor; (ii) informații pe cât posibil complete referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale; (iii) informații cât mai complete posibil referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: (a) valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; (b) concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora (de exemplu, COV, CO, NOX, SOX, clor, HCl); (c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare și superioare, reactivitatea; (d) prezența altor substanțe care ar putea afecta sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranța instalației (de exemplu, oxigen, azot, vapori de apă, praf). | Operatorul întocmește și menține inventare ale fluxurilor de gaze reziduale și de ape uzate, ca parte a sistemului de management de mediu, care include: - informații despre procesele de producție; - informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale. - informaţii referitoare la sursele potenţiale de emisii difuze, măsuri pentru limitarea acestora; - informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale; - informaţii despre sistemele de tratare a apelor pe amplasament. |
| BAT 7. Pentru a reduce consumul de apă și producerea de ape uzate, BAT constă în reducerea volumului și/sau a cantității de poluanți a fluxurilor de ape uzate, creșterea gradului de reutilizare a apelor uzate în procesul de producție, precum și recuperarea și reutilizarea materiilor prime. | Operatorul urmăreşte utilizarea eficientă a apei şi minimizarea consumului de apă proaspătă. Se urmăreşte conformarea cu reducerea consumurilor de apă prin instruirea angajaţilor în scopul controlului şi evitării eventualele pierderi de apă (Proceduri Operaţionale Standard de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor). |
| BAT 8. Pentru a se evita contaminarea apei necontaminate și pentru a se reduce emisiile în apă, BAT constă în separarea fluxurilor de ape reziduale necontaminate de fluxurile de ape reziduale care trebuie tratate. | Apele menajere se evacueaza in canalizarea orasului Timisoara. Apele pluviale sunt colectate prin rigole, trecute prin separatoare de hidrocarburi si evacuate in canalul Subuleasa. |
| BAT 9. Pentru a se evita emisiile necontrolate în apă, BAT constă în furnizarea unei capacități-tampon de stocare adecvate pentru apele reziduale produse în condiții diferite de condițiile normale de funcționare, pe baza unei evaluări a riscurilor (care să ia în considerare, de exemplu, natura poluantului, efectele asupra tratării ulterioare și mediul receptor) și în luarea altor măsuri adecvate (de exemplu, controlul, tratarea, reutilizarea). | Apele menajere se evacueaza in in canalizarea orasului Timisoara. Din activitate nu rezulta ape tehnologice. |

  - Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură. Utilizarea energiei termice şi electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile, declarate de titular.

7.2.3. Operatorul va înregistra consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament. Anual se va întocmi un plan de utilizare eficientă a energiei.

7.2.4. Sursele de energie pentru activitatea desfăşurată sunt: energia electrică și gaz metan.

7.2.4.1. Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrica necesara functionarii aparatelor si utilajelor din dotare, respectiv pentru iluminatul interior si exterior este asigurata de reteaua de energie electrica din zona,  SC MET  conform contractului incheiat cu DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE. - consum: aprox. cca. 550 MWh/luna, 6600MWh/an.

7.2.4.2. GAZ METAN

Incălzirea spaţiilor se face cu centrală termică proprie, cu gaz metan (contract încheiat cu SC MET  conform contractului incheiat cu DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE), doua cazane de inox marca OERTLI, cu arzatoare tip PKR 540 cu focar presurizat, cu puterea 595 kW fiecare, inaltimea celor 2 cosuri de fum din otel inoxidabil este 7 m, iar diametrul de 300 mm.

Centrala termica apartine proprietarului amplasamentului si asigura energia termica necesara pentru toti titularii de activitate de pe amplasament.

Consumul de gaz metan este contorizat.

Monitorizarile emisiilor provenite de la centrala termica intra in responsabilitatea SC DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE conform autorizatiei de mediu nr.11305/27.03.2013 revizuita la data de 14.02.2023.

-Consum : aprox 1700 MW / an.

Cerinţe BAT pentru utilizarea eficienta a energiei cuprinse in Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru eficiența energetică (februarie 2009):

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management a eficienței energetice (ENEMS) care încorporează, în funcție de circumstanțele locale, toate caracteristicile următoare: a. angajamentul managementului superior b. definirea unei politici de eficiență energetică pentru instalaţie de către conducerea de vârf c. planificarea și stabilirea obiectivelor și ţintelor d. punerea în aplicare a procedurilor e. referinţe: identificarea și evaluarea indicatorilor de eficiență energetică în timp și comparații sistematice și regulate cu repere sectoriale, naționale sau regionale privind eficiența energetică, în care sunt disponibile date verificate f. verificarea performanței și luarea de măsuri corective g. revizuirea ENEMS, continua adecvare și eficacientă a acestuia de către conducerea de vârf | Societatea are implementat un sistem de integrat de management al sănătăţii şi securităţii în muncă şi de mediu . Pentru utilizarea judicioasa a energiei, la nivelul societăţii este implementat un Plan de actiune pentru reducerea consumurilor de utilitati, insușit de conducerea de vȃrf. Societatea a elaborat un audit energetic complex. |
| BAT constă în minimizarea permanentă a impactului unei instalații asupra mediului prin planificarea acțiunilor și a investițiilor pe o bază integrată și pe termen scurt, mediu și lung, luând în considerare efectele cost - beneficiu și cross-media | Operarea instalaţiei și dezvoltarea ei se face pe baza planificărilor pe termen scurt, mediu și lung, care au în vedere efecte cost - beneficiu și efecte colaterale. |
| BAT constă în identificarea aspectelor unei instalații care influențează eficiența energetică prin efectuarea unui audit. Atunci când se efectuează un audit, BAT constă în asigurarea că auditul identifică următoarele aspecte: a. utilizarea și tipul de energie din instalație, sistemele și procesele sale componente b. echipamente care utilizează energie, tipul și cantitatea de energie utilizată în instalație c. posibilități de reducere a consumului de energie d. posibilitățile de utilizare a surselor alternative sau utilizarea energiei care este mai eficientă, în particular excedentul de energie din alte procese și / sau sisteme e. posibilități de a aplica surplusul energetic altor procese și / sau sisteme f. posibilități de îmbunătățire a calității sistemelor de furnizare a căldurii | Auditurile privind eficienţa energetică a instalaţiei sunt parte a auditurilor realizate in baza sistemului integrat de management al societăţii. La efectuarea următorului auditului energetic operatorul va avea in vedere identificarea aspectelor precizate de BAT. |
| BAT constă în identificarea oportunităților de optimizare a recuperării energiei, între sisteme din cadrul instalației | Operatorul are în vederere identificarea altor posibilităţi de recuperare și reutilizare a energiei între sisteme din cadrul instalației |
| BAT constă în stabilirea indicatorilor de eficiență energetică prin următoarele acțiuni: a. identificarea unor indicatori adecvați de eficiență energetică pentru instalaţie și, acolo unde este necesar, pentru procese, sisteme și / sau unități individuale și măsurarea schimbării lor în timp sau după punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică b. identificarea și înregistrarea limitelor corespunzătoare asociate indicatorilor c. identificarea și înregistrarea factorilor care pot determina variații ale eficienței energetice a procesulor, sistemelor și / sau unităților relevante | In scopul creșterii eficientei energetice, operatorul va identifica indicatori de eficienţa energetică, conform cerinţelor BAT. |
| BAT constă în a efectua comparații sistematice și regulate cu repere sectoriale, naționale sau regionale, în care sunt disponibile date validate | Operatorul urmărește permanent performanţele sale energetic. |
| BAT constă în a optimiza eficiența energetică atunci când se planifică o nouă instalaţie, sau o retehnologizare semnificativă | La proiectarea și realizarea noilor instalaţii s-a avut în vedere echipamente/sisteme cu eficiența energetică ridicată. |
| BAT constă în încercarea de a optimiza utilizarea energiei între mai multe procese sau sisteme, în cadrul instalației sau cu o terță parte | Nu este cazul. |
| BAT constă în a menține dinamismul programului de eficiență energetică, utilizând tehnici care pot cuprinde: a. implementarea unui sistem specific de management al eficienței energetice b. contabilizarea consumului de energie pe baza unor valori reale (măsurate); c. crearea de centre financiare de profit pentru eficiența energetică d. analiza comparativă e. o privire nouă asupra sistemelor de management existente, cum ar fi utilizarea excelenței operaționale f. folosirea tehnicilor de gestionare a schimbărilor (caracteristică a excelenței operaționale) | Operatorul va avea avea în vedere să realizeze și să actualizeze programul de eficientă energetică, respecȃnd cerinţele BAT |
| BAT constă în menținerea expertizei în domeniul eficienței energetice și a sistemelor care utilizează energie, utilizând tehnici precum recrutarea personalului calificat și / sau formarea personalului; instruirea poate fi realizată de personal intern, de experți externi, prin cursuri formale sau sau studiu / dezvoltare individuală | Intregul personal al fabricii este calificat și instruit permanent, pentru a asigura expertiza în economisirea energiei. |
| BAT constă în a asigura controlul eficient al proceselor, prin tehnici care asigura că procedurile sunt cunoscute, înțelese și respectate, asigură identificarea parametrilor cheie de performanță, documentează sau înregistrează acești parametri | Conducerea și controlul proceselor se asigură prin proceduri operaţionale, care sunt cunoscute, înțelese și respectate, identifică și înregistrează parametri cheie de performanță |
| BAT este de a efectua lucrări de întreținere la instalații pentru a optimiza eficiența energetică | Operatorul asigură întreținere permanentă a instalațiilor, urmărind și optimizarea eficienței energetice |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Amplasamentul este racordat la reteaua de gaz din zona. Consumatorii de gaz sunt centralele termice. Incălzirea spaţiilor se face cu centrală termică proprie, cu gaz metan (contract încheiat cu SC MET  conform contractului incheiat cu DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE), doua cazane de inox marca OERTLI, cu arzatoare tip PKR 540 cu focar presurizat, cu puterea 595 kW fiecare, inaltimea celor 2 cosuri de fum din otel inoxidabil este 7 m, iar diametrul de 300 mm.

Centrala termica apartine proprietarului amplasamentului si asigura energia termica necesara pentru toti titularii de activitate de pe amplasament.

Consumul de gaz metan este contorizat.

Monitorizarile emisiilor provenite de la centrala termica intra in responsabilitatea SC DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE conform autorizatiei de mediu nr.11305/27.03.2013 revizuita la data de 14.02.2023.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul obiectivului si adresa: S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L, are sediul in  Calea Stan Vidrighin, nr. 9A, municipiul Timisoara, jud. Timis.

Accesul la obiectiv se face pe cale rutiera, din strada Calea Stan Vidrighin.

Localizarea amplasamentului este prezentata in planul de incadrare in zona, anexat.

In conformitate cu Planul de amplasare a obiectivului analizat  S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L,  are urmatoarele vecinatati:

- N - canalul Subuleasa, zona industriala

- E - zona industriala

- S - Bulevardul Industriei

- V - Calea Stan Vidrighin

Fata de punctul de lucru cele mai apropiate asezari umane se regasesc la o distanta de aproximativ 150 m.

Punctul de lucru aferent S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L. ocupa o suprafata totala de 3455 mp, din care suprafata totala de productie si depozitare reprezinta 2464,3 m2.

Parcarea, aleile si spatiile verzi, se utilizeaza  impreuna cu proprietarul si alti chiriasi aflati pe amplasamentul proprietatea S.C. LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMANIA S.R.L. Pitesti .

Bilant teritorial:

- Suprafata totala - drumuri, parcari si platforme: 10870,62 m2;

- Suprafata totala - trotuare: 1096,05 m2;

- Suprafata spatii verzi: 29226,69 m2.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

Nu este cazul.

8.2. DOTĂRI (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Dotările și echipamentele tehnologice utilizate in activitate:

|  | 40 | posturi de montaj dotate cu unelte de mână; |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | posturi de asamblare rame stații de verificare; |
|  | 8 | posturi de asamblare stații de verificare; |
|  | 2 | instalații de turnare a reperelor din rezorim (mașină de turnare, masa termostatată încălzită la 50 ºC, pistol de turnare); |
|  | 1 | mașină de răsucit fire; |
|  | 9 | maşini de frezare cu comandă numerică; 1 masina de frezare cu 5 axe |
|  | 4 | freze clasice pentru prelucrare profile de aluminiu , cu sistem de răcire cu emulsie (cu recircularea agentului de răcire); |
|  | 1 | maşină de frezare plană pentru rezorim; |
|  | 2 | maşini de debitat profile (cu disc); |
|  | 2 | maşini de debitat profile (cu bandă metalică); |
|  | 2 | maşini de sablat (pentru curăţarea suprafeţelor aferente pieselor mici şi a formelor de turnare) - din care una este nefuncțională, fiind propusă pentru casare/valorificare; |
|  | 4 | maşini de marcat/imprimat repere turnate; |
|  | 4 | maşini de găurit; |
|  | 4 | strunguri; |
|  | 1 | maşină de şlefuit cu tambur; |
|  | 38 | pistoale de lipit; |
|  | 1 | polizor; |
|  | 2 | mașini de debavurat (cu material ceramic) prin vibrofinisare. |
|  | 2 | maşini de debitat piese cu contur complex, din aluminiu sau oțel (electroeroziune cu fir); |

- Instalații/echipamente  asigurate de proprietarul amplasamentului:

  - Grup electrogen, P=413 kVA, dotat cu 1 rezervor de motorină de capacitate 1200 litri (consumul de combustibil este de 12 litri/oră)

  - Stație de pompare pentru sprinklere (dotată cu 2 pompe tip Diesel Holzhauer, Q=113,6 l/s).

  - O stație de furnizare aer comprimat tehnologic, dotată cu 5 compresoare:

| Tip compresor | Q (m3/min) | Presiune | Nr. Buc. |
| --- | --- | --- | --- |
| CSDX140T | 14 | 8 bar | 2 |
| ASD 37 T | 3,7 | 11 bar | 1 |
| ASD 50T | 5 | 8 bar | 1 |
| ASD 40 TSFC | 3,7 | 8 bar | 1 |

  - 3 unități de tratare aer (instalaţii de climatizare industrială cu răcire (chiller) şi încălzire):

| Echipament | Zona de utilizare | Tip agent de răcire | Cantitate agent de răcire (kg) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ClimaVeneta | Pavilion Administrativ | R 134a | 40+40 (2 circuite) | Echipamente pt. răcirea apei din sistemul secundar |
| DencoHappel | Atelier CNC | R 410a | 12 |  |
| Rooftoop R&H | Hala de producție | R 407c | 6+6 (2 circuite) | Sistemul are o capacitate de răcire prin recirculare pentru V=15000 m3/h. Aportul de aer proaspăt este de 15% din volumul total. |

Mijloace de transport utilizate în activitate:

- 22 autoturisme (leasing operațional)

- 1 electrostivuitor (utilizat în interiorul spațiului de producție)

În cele ce urmează sunt prezentate detalii cu privire la principalele instalații tehnologice utilizate în cadrul obiectivului.

- Mașini de debitare – 6 bucăți

Mașinile utilizate în procesul de debitare pentru obținerea de semifabricate destinate executării reperelor necesare în celelalte etape de producţie sunt:

- mașini de debitat profile cu disc - 2 bucăți

- mașini de debitat profile cu bandă metalică - 2 bucăți

- maşini de debitat piese cu contur complex, din Al sau oțel (electroeroziune cu fir) - 2 bucăți

- Instalații de turnare a reperelor din rezorim – 2 bucăți

În aceste instalații se realizează turnarea în forme standardizate, a reperelor din rezorim.

Instalațiile de turnare sunt prevăzute cu masă termostatată, încălzită la 50ºC și cu pistol de turnare echipat în interior cu spirale din material plastic care omogenizează cele două componente de turnare, raportul de amestecare  fiind de 1 (componenta A) la 0,8 (componenta B).

Pentru vaporii degajați în urma amestecării celor două componente și de ventilare a aerului din atelierul de turnare, acesta este dotat cu sistem de captare (amplasat deasupra meselor de turnare și având un debit de aspirație de 6000 m³/h) și exhaustare printr-o tubulatură cu secțiune dreptunghiulară de 1150/1000 mm (prevazută cu un filtru din material textil) aflată la o înălțime de 9 m.

- Mașini de frezare – 15 bucăți

- 1 maşină de frezare plană pentru rezorim;

- 9 mașini de frezare cu comandă numerică;

- 1 masina de frezare 5 axe

- 4 freze clasice pentru de frezare plană a semifabricatelor, cu sistem de răcire pe bază de emulsie (cu recircularea agentului de răcire).

- Mașini de sablat – 2 bucăți ( dintre care 1 bucată este nefuncțională, fiind propusă pentru casare/valorificare)

Mașina de sablat este utilizată (atunci când este cazul) pentru curăţarea de impurități a suprafeţelor aferente pieselor mici şi a formelor de turnare.

- Mașini de de marcat/imprimat repere turnate – 4 bucăți

Mașinile de marcat/imprimat sunt utilizate pentru inscripționarea prin pansonare a reperelor turnate. Celelate repere, fabricate intern din oțel/aluminiu se inscripționează cu ajutorul mașinilor de inscripționat cu laser.

- Posturi de montaj dotate cu unelte de mână – 40 bucăți

În cadrul acestor posturi de lucru are loc asamblarea elementelor componente ale dispozitivelor de verificare prin montare mecanică și electrică, realizare cablare și circuit pneumatic.

- Posturi de asamblare rame stații de verificare – 5 bucăți

În cadrul acestor posturi de lucru se face îmbinarea mecanică (cu ajutorul uneltelor de mână) a profilelor de aluminiu cu celelalte repere necesare producerii ramelor stațiilor de verificare.

- Posturi de asamblare stații de verificare – 8 bucăți

În cadrul acestor posturi de lucru are loc montarea pe ramele stațiilor de verificare (cu ajutorul uneltelor de mână), a dispozitivelor de verificare, împreună cu celelalte subansambluri achiziționate de la diferiți furnizori (BUS-uri de date, cutii de conexiuni, surse de alimentare etc.).

Imprimare 3D a pieselor

Imprimarea 3D a pieselor are loc intr-o incapere special destinata, dotata cu instalatii de ventilare, climatizare si instalatii tehnologice cu aer comprimat.

Imprimanta 3D este conectata la un sistem de extractie a aerului, avand debitul de aer evacuat de 750 m³/h.

Solutia de climatizare este pe sistem de racire tip split cu unitate interioara si unitate exterioara cu o capacitate de racire de 5kW. Temperatura interioara este mentinuta la valoarea de 23°C.

Echipamentele aferente procesului de imprimare 3D sunt:

-Printer 3D HP

-Unitate de printare

-Statie de procesare

-Lift pentru extractia pieselor

-Unitate de sablare

-Unitate de vibrofinisare

-Aspirator (ATEX)

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Fluxul tehnologic

I. Montare subansamble

Sunt posturi individuale de lucru la care fiecare muncitor este responsabil de comanda pe care o primeste si consta in manufactura produsului de la etapa initiata pana la stadiul de produs finit.

Munca prestata se face in pozitie sezanda cu respectarea unor instructiuni de lucru specifice.

Pentru prestarea corecta a muncii fiecare angajat are nevoie de cunostiinte de lacatuserie, pneumatica, electrotehnica deoarece fiecare post este dotat cu: unelte de mana (surubelnite, clesti, etc), pistol de lipit. Comanda fiecarui produs contine denumirea produsului, cantitatea, materialele componente, desen de ansamblu si caiet de sarcini. In procesul de productie fiecare muncitor este responsabil de verificarea calitatii produsului fabricat atat pe etape cat si in stadiul final. In aceasta etapa se face cositorirea conductorilor folosindu-se aliaj de lipit cu un procent de 40% Pb. În procesul de producţie pentru acest produs nu se folosesc materiale periculoase/dăunătoare pentru mediu sau individ.

Fluxul consta in urmatoarele operatiuni :

-montarea mecanica in carcasele dispozitivelor de verificare cu urmatoarele  componente:

- eclise metalice

- sisteme de asigurare

- bucse filetate ENSAT

- armaturi pentru antene, pentru verificarea etanseitatii sau pentru verificarea codarii

- blocuri de aluminiu

- elemente de testare a liniaritatii

- blocuri superioare (pentru dispozitive de verificare tip Klappbarre)

- insertii asigurare carcasa

- ansambluri cilindru compact

- tije de ghidare

- placi ventil

- placi electronice

-montarea electrica presupune realizarea intregului circuit electric  care cuprinde :

        - montarea  pinilor

        - lipirea firelor pentru pini și elemente de verificare a carcasei

        - izolarea firelor

        - realizarea conexiunilor la circuitul imprimat

-procedura de cablare se realizeaza prin efectuarea legaturilor electrice de la elementele de verificare a carcasei la elementele de comanda, circuit imprimat, etc. si matisarea cu banda a cablurilor si firelor din interiorul dispozitivului de verificare.

Realizarea legaturii conductive a conductorilor cu ajutorul unui aliaj de lipit usorfuzibil (cositor).

-Realizarea circuitului pneumatic pentru asigurarea carcasei si verificarea etanseitatii presupune efectuarea urmatoarelor etape:

- Realizarea ansamblului ventil de cale

- Realizarea ansamblului drosel de cale (droselul de cale regleaza debitul de aer din circuitul in care este montat)

- Montarea cilindrului compact (pentru deplasarea pe pozitia de repaus sau de lucru a unui element mobil al dispozitivului de verificare).

La final se realizeaza aplicarea etichetei de identificare a dispozitivelor de verificare.

II. Asamblarea ramelor de statii de verificare

Asamblarea se face in echipa in pozitie ortostatica. Ramele statiilor de verificare sunt alcatuite din  profile de aluminiu  de diverse forme si lungimi predebitate si prelucrate ce urmeaza a fi imbinate mecanic conform documentatiei tehnice. Profilele de aluminiu sunt achizitionate gata de montare, prelucrarea lor prin frezare sau alte operatiuni se face direct de catre furnizor. In aceasta etapa de constructie a ramelor de statii intra si asamblarea impreuna cu aceste profile si a altor repere( tije, capace, profile, etc). Sunt folosite in acest proces scule de mana. În procesul de producţie pentru acest produs nu se folosesc materiale periculoase/dăunătoare pentru mediu sau individ.

III. Asamblarea statiilor de verificare

In zona de asamblare a statiilor de verificare se lucreaza in pozitie ortostatica. Echipa de asamblare are  sarcina de a monta pe rama statiei dispozitivele de verificare realizate de catre montatorii subansamblelor mentionati la capitolul I, a BUS-urilor de date, a cutiilor de conexiuni, a sursei de alimentare si a unitatii centrale de procesare date. Pentru asamblarea reperelor se folosesc scule de mana  (patent, cleste, surubelnite, aparat de masura). În procesul de producţie pentru acest produs nu se folosesc materiale periculoase/dăunătoare pentru mediu sau individ.

IV. Atelier turnare

Sunt doua instalatii pentru  operatiunea de turnare in forme standardizate, preincalzite la 50 de grade pe masa termostatata. Amestecul de turnare contine 50% poliol si 50% izocianat, amestec realizat in instalatia de turnare.

Amestecul se face automat in circuit inchis, vaporii degajati fiind eliminati prin sistemul de exhaustare deasupra cladirii. Printr-un sistem separat de ventilare se asigura aportul de aer proaspat in atelierul de turnare. Produsele turnate se extrag, se prelucreaza plan pe freza clasica se debavureaza si se inscriptioneaza prin pansonare pe o instalatie pneumatica. Spanul rezultat din frezarea plana a acestor repere este colectat printr-un sistem individual de aspirare intr-un sac din PVC.

Persoana responsabila de turnare este echipata cu echipament de protectie si lucru-dupa caz.

Procesul are loc în Atelierul de turnare având o suprafață de 69,85 m2, și constă în turnarea în forme standardizate, preîncălzite, a amestecului pe bază de poliol și izocianat în vederea obținerii de dispozitive de montare și de testare.

Preîncălzirea formelor și a miezului de turnare la temperatura de lucru de 50°C (± 1°C) se face cu ajutorul unei mese de turnare prevăzută cu termoregulator, într-un interval de timp de circa o oră.

Procesul de turnare este un fenomen ciclic, fiecare ciclu cuprinzând mai multe etape :

- Pregătirea formei de turnare și a miezului de turnare

- Depunerea de strat antiaderent

- Turnarea amestecului bicomponent în forma standardizată

- Solidificarea materialului și extragerea piesei din forma de turnare

- Sablarea (după caz) a miezurilor și a formelor de turnare

- Frezarea și debavurarea reperelor de rezorim

- Realizarea controlului de calitate

Faza premergătoare operației de turnare presupune pregătirea formei de turnare și a miezului de turnare. Această etapă constă în montarea miezului de turnare în forma de turnare și menținerea acestora pe masa de turnare (încălzită în prealabil conform descrierii de mai sus) și depunerea unui strat antiaderent care să favorizeze demularea reperelor ce urmează a fi turnate.

Următoarea etapă este cea de turnare propriu-zisă, prin adăugarea compoziției de rezorim (componenta A + componenta B) în matrița standardizată pentru a obține forma dorită. Cele două componente sunt stocate în ambalajele de livrare (recipiente metalice de 20 kg), amplasate pe cuve de retenție pentru colectarea pierderilor accidentale. Amestecarea celor două componente se face în sistem închis, prin preluarea acestora din recipientele de stocare cu ajutorul unor pompe dedicate, amestecul facându-se în momentul turnării efective în matriță (în capul de turnare).

Atât piesa turnată, cât și miezul de turnare, sunt lăsate timp de 7 minute în cavitatea matriței (pentru întărirea amestecului de formare), după care urmează dezbaterea acestora cu ajutorul unui extractor mecanic special.

După extragerea din forma de turnare, piesele sunt prelucrate mecanic prin frezare plană (pe freza clasică) și debavurare și apoi sunt inscripționate datele de identificare ale acestora (prin pansonare cu ajutorul unei instalații pneumatice). Șpanul rezultat din etapa de frezare plană a acestor repere este colectat printr-un sistem individual de aspirare într-un sac din material PVC în vederea valorificării ulterioare a acestuia prin operatori economici autorizați.

În faza finală a procesului, se efectuează teste de verificare a produselor realizate, comparativ cu referințele de producție (comanda de producție, desenul anexat comenzii de producție, etc.).

După finalizarea procesului de turnare, miezurile și formele de turnare se curăță de impurități (dacă este cazul) cu ajutorul unei mașini de sablare cu nisip, pentru pregătirea următorului ciclu de turnare.

V. Atelier frezare (prelucrari mecanice)

Această activitate are loc în cadrul Atelierului CNC având o suprafață de 659,68 m2, unde se desfășoară diferite operații tehnologice de prelucrare mecanică (debitare, eboșare, frezare de contururi, găurire, filetare, zencuire, finisare) cu ajutorul mașinilor-unelte (mașini de debitare cu disc / bandă / electroeroziune cu fir, mașini de frezat clasic/cu comandă numerică, strunguri cu comandă numerică, mașini de vibrofinisare).

Activitatea specifică de debitare presupune debitarea materiei prime - blocuri de poliuretan de mare densitate, aluminiu și oțel. Această activitate este urmată de cea de frezare (planare) a pieselor debitate, piesele rezultate în urma acestor două procese fiind semifabricate destinate executării reperelor necesare în celelalte etape de producţie. După executarea operațiilor de debitare și planare, piesele semifabricate sunt stocate în depozit, luate în evidență, acestea revenind ulterior pentru efectuarea diferitelor comenzi de prelucrare pe mașinile cu comandă numerică.

Pentru lubrifiere/răcire în procesul de prelucrări mecanice se folosesc lichide emulsionabile pe bază de ulei mineral. Emulsia rezultată este recuperată în bazinele aferente mașinilor cu comandă numerică și refolosită în următoarele cicluri de prelucrare. Când se înlocuieşte în totalitate (la îmbătrânire), emulsia se colectează în butoaie metalice de 200 l sau tip IBC (din HDPE) în vederea valorificării prin agenți economici autorizați.

Separarea emulsiei de deșeurile de șpan rezultate în urma frezării are loc prin strecurare, bazinele aferente mașinilor cu comandă numerică fiind dotate cu site metalice pentru separarea solidelor de lichide. După uscare, șpanul se colectează în saci din polietilenă și se valorifică/reciclează în baza contractului încheiat cu S.C. Remat Invest S.R.L.

Materia primă (semifabricatele) ce urmează a fi prelucrate cu ajutorul mașinilor de prelucrare prin electroeroziune cu fir (debitarea pieselor cu contur complex din plăci de aluminiu sau oțel) și al strungurilor cu comandă numerică (piese de revoluție din aluminiu sau oțel cu degajări interioare, găuri și filete), este achiziționată de la diferiți furnizori specializați.

Pentru obținerea unei prezentări uniforme a suprafeţei pieselor din aluminiu fabricate pe mașinile cu comanda numerică, acestea sunt prelucrate ulterior cu ajutorul mașinilor de debavurat (cu material ceramic) prin vibrofinisare.

Pentru evacuarea noxelor generate de mașinile de prelucrări mecanice, Atelierul CNC este prevăzut cu un ansamblu de exhaustare dotat cu sistem de reținere a pulberilor (un filtru de particule tip G4 și un filtru cu carbon activ) și un sistem separat de ventilare pentru asigurarea aportului de aer proaspăt (având un debitul reglabil între 1000 - 4000 m3/h), legat la o tubulatură cu diametrul de 600x350 mm și o înălțime utilă de 5 m.

Etapele procesului de imprimare 3D sunt:

1.Incarcarea unitatii de printare cu materiile prime

-Unitatea de printare este introdusa in statia de procesare unde materiile prime sunt incarcate in aceasta printr-un proces automatizat, in sistem inchis.

-Unitatea de printare incarcata cu materia prima este introdusa in printer.

2.Printarea propriu-zisa

-Imprimarea 3D este un proces de formare a unui obiect solid tridimensional de orice formă, realizat printr-un proces aditiv, în cazul în care straturi succesive de material sunt stabilite în diferite forme.

-Procedura de imprimare 3D este, în mare parte, automată. În funcție de dimensiunea obiectului, procedura poate dura de la câteva ore până la câteva zile.

3.Racirea pieselor

-Dupa imprimare, unitatea de printare se scoate din printer si se introduce in statia de procesare unde se lasa pana cand piesele printate se racesc.

4.Despachetarea pieselor

-Dupa racire, piesele obtinute se despacheteaza. Resturile de materie prima solida rezultate in aceasta etapa se pot reintroduce in procesul de fabricatie impreuna cu materia prima proaspata.

5.Finisarea pieselor

-Piesele rezultate in urma imprimarii 3D trec apoi printr-un proces de finisare – initial prin sablare, urmat apoi de procesul de vibrofinisare.

6.Mentenanta si curatarea echipamentelor

--Dupa fiecare ciclu de imprimare, echipamentele implicate in proces sunt curatate de resturile de materie prima prin aspirare.

Activitatea corespunzatoare codurilor CAEN 3811 si 3832

Activitatile mentionate conform codurilor CAEN 3811, respectiv 3832 constau in achizitionarea de la clientii societatii a adaptoarelor de testare (PA) provenite de la statiile de testare a echipamentelor aflate la sfarsit de serie (casate/propuse spre dezmembrare) in vederea refolosirii anumitor parti componente in cadrul adaptoarelor de testare fabricate in prezent.

In cazul in care adaptoarele casate nu mai pot fi folosite, se recupereaza materiale din acestea, prin sortarea componentelor, astfel incat sa se asigure un grad corespunzator de reutilizare sau reciclare a acestora.

Operatiunile de valorificare conform Anexei nr. 3 a OUG 92/2021  , aprobata prin Legea 17/2023, privind regimul deseurilor, pentru aceste activitati sunt:

- R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R1;

- R 13 - stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul).

8.2.2. Activităţi conexe

Nu este cazul.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

- Protecția în timpul condițiilor anormale de functionare, cum ar fi pornirile, opririle și întreruperile momentane: în condiţii de funcţionare anormale se opreşte activitatea până la rezolvarea problemelor tehnice, iar în condiţii de funcţionare normale există o monitorizare corespunzătoare.

- Nu este necesară monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi întreruperilor momentane, deoarece este asigurată protecţia în timpul acestor faze.

Cerinţe privind  prevenirea sau reducerea emisiile în aer și în apă care apar în alte condiții de funcționare decât cele normale cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 19. Pentru a preveni sau reduce emisiile în aer și în apă care apar în alte condiții de funcționare decât cele normale, BAT trebuie să pună în aplicare măsuri proporționale cu relevanța emisiilor posibile de poluanți pentru: (i) operațiunile de pornire și oprire; (ii) alte circumstanțe (de exemplu, lucrări de întreținere periodică și extraordinară și operațiuni de curățare a unităților și / sau a sistemului de tratare a gazelor reziduale), inclusiv cele care ar putea afecta buna funcționare a instalației. | nu sunt emisii suplimentare in aer în timpul pornirilor și opririlor instalației de turnare a reperelor de rezorim. . |

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT

Operatorul aplică un sistem de management de mediu, care respectă cerinţele celor mai bune tehnici disponibile prin:

- angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

- o politică de mediu a conducerii care include îmbunătățirea continuă a instalației;

- planificarea și instituirea procedurilor necesare, a obiectivelor și țintelor care trebuie atinse, în strânsă corelare cu planificarea financiară și investițiile;

- punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită următoarelor aspecte: structurii și responsabilității; recrutării, formării, conștientizării și competenței; comunicării; implicării angajaților; documentării; controlului eficace al proceselor; programelor de întreținere; pregătirii și răspunsului în caz de urgență; garantării conformității cu legislația din domeniul mediului;

- verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită:

- monitorizării și măsurării emisiilor în factorii de mediu și parametrilor tehnologici;

- măsurilor corective și preventive;

- păstrării evidențelor;

- auditului intern sau extern independent;

- revizuirea de către conducerea superioară a SMM, pentru a se stabili dacă acesta este în continuare adecvat și eficient;

- urmărirea dezvoltării de tehnologii curate;

- luarea în considerare, atât în etapa de proiectare a instalației, cât și pe durata ciclului său de viață, a efectelor asupra mediului produse de eventuala dezafectare a instalației;

- efectuarea cu regularitate de evaluări sectoriale comparative;

- elaborarea și aplicarea planului de gestionare a deșeurilor;

Operatorul întocmește și menține la inventare ale fluxurilor de gaze reziduale și de ape uzate, ca parte a sistemului de management de mediu, care include:

- informații despre procesele de producție;

- informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, care cuprind: valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora;

- informaţii referitoare la sursele potenţiale de emisii difuze, măsuri pentru limitarea acestora;

- informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Denumire sursă/fază de proces | Sursa de emisie | Conținut gaze reziduale evacuate | Punct de emisie |  | Instalație pentru epurarea noxelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hutil (m) | Secțiune (mm) |  |
| Proces tehnologic - echipamente de testare a componentelor şi sistemelor auto | Instalații de turnare a reperelor din rezorim | Aer viciat (care poate conține particule de diferite dimensiuni) | 9 | 1150/1000 | Înainte de evacuare, aerul este trecut printr-un filtru textil. |
|  | Atelier CNC - freze CNC |  | 5 | 600x350 | Înainte de evacuare, aerul este trecut printr-un filtru de particule G4 și printr-un filtru cu carbon activ |
|  | Atelier CNC - 2 strunguri automate |  |  |  |  |
| Depozitare temporară | Sistem de climatizare depozit |  | 5 | 500 | Înainte de evacuare, aerul este trecut printr-un filtru textil. |
| Climatizare | Sistem de climatizare hală |  | 5 | 800 |  |
| Asigurare energie de rezervă | Grup electrogen | Gaze reziduale în urma arderii motorinei (CO, NOx, PM, HC) | 4 | 100 | - |

9.1.2. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.3. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.4. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.5. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.6. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM- Comisariatul Judeţean Timis, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

Pentru controlul și minimizarea emisiilor în aer, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 15. Pentru a facilita recuperarea compușilor și reducerea emisiilor în aer, BAT constă în izolarea prin închidere a surselor de emisie și în tratarea emisiilor, dacă este posibil. Aplicabilitatea poate fi limitată din considerente legate de operabilitate (accesul la echipamente), siguranță (evitarea concentrațiilor apropiate de limita inferioară de explozie) și sănătate (dacă operatorul trebuie să aibă acces la incintă). | Nu este cazul. |
| 5.2. Tratarea gazelor reziduale BAT 16. Pentru a reduce emisiile în aer, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și de tratare a gazelor reziduale care include tehnici de tratare a gazelor reziduale integrate în proces. Strategia integrată de gestionare și tratare a gazelor reziduale se bazează pe inventarul fluxurilor de gaze reziduale, acordând prioritate tehnicilor integrate în proces. | Nu este cazul.. |
| BAT 19. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiile difuze de COV în aer, BAT constă în utilizarea unei combinații de tehnici: Tehnici legate de proiectarea instalațiilor: -Limitarea numărului surselor de emisii potențiale -Maximizarea caracteristicilor inerente procesului de izolare Selectarea unor echipamente cu integritate ridicată, de exemplu: - valve cu garnituri duble de etanșare; - pompe/compresoare/agitatoare acționate magnetic; - pompe/compresoare/agitatoare echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare; - garnituri cu integritate ridicată (cum ar fi îmbinări în spirală, inelare) pentru aplicații critice; - echipamente rezistente la coroziune -Facilitarea activităților de întreținere prin asigurarea accesului la echipamente potențial neetanșe Tehnici legate de construcția, asamblarea și punerea în funcțiune a instalației/ echipamentelor: -Asigurarea unor proceduri bine definite și cuprinzătoare de construcție și asamblare a instalației/echipamentelor. Aceasta include utilizarea tensiunii garniturii de etanșare proiectate pentru îmbinarea cu flanșă (a se vedea descrierea de la secț. 6.2) -Asigurarea unor proceduri solide de punere în funcțiune și transfer al instalației/ echipamentelor în conformitate cu cerințele de proiectare Tehnici legate de funcționarea instalațiilor: -Asigurarea unei bune întrețineri și a înlocuirii la timp a echipamentelor -Utilizarea unui program de detectare și de reparare a scurgerilor în funcție de riscuri (LDAR) (a se vedea descrierea de la secț. 6.2) -Prevenirea, în limite rezonabile, a emisiilor difuze de COV, colectarea la sursă și tratarea acestora. Tehnici pentru reducerea, limitarea emisiilor difuze de COV: a. Echipamente cu integritate ridicată b. Program de detectare și de reparare a scurgerilor (LDAR) c. Utilizarea tensiunii garniturii de etanșare proiectate pentru îmbinarea cu flanșă; d. Monitorizarea emisiilor difuze de COV | Pentru reducerea, limitarea emisiilor difuze de COV operatorul aplică următoarele: - Instalația de producere a poliuretanului biocomponent este conformă cu standardele în vigoare. Cantitatea COV este sub pragul din Legea 287/2013. Instalatiile de pe amplasament au echipamente cu integritate ridicată, asigurată de: - valve cu garnituri duble de etanșare; - pompe /agitatoare echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare; - garnituri eficiente și sigure pentru tipurile de materiale vehiculate - echipamente rezistente la coroziune Operatorul a stabilit și aplică un program de monitorizare și întreținere a echipamentelor, care include și acţiuni de detecție și reparare a scurgerilor. |
| BAT 20. În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosului, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele următoare: - un protocol care să conțină măsuri și un calendar corespunzător; - un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul în caz de identificare a incidentelor care provoacă mirosuri; (iv) un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora, a măsura/ estima gradul de expunere la mirosuri, a caracteriza contribuțiile surselor și a aplica măsuri de prevenire și/sau de reducere. Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6: olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 Aplicabilitate Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care mirosurile neplăcute pot fi prevăzute sau în care existența acestora poate fi dovedită. | - NU este cazul. |

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara.

Apele pluviale de pe platforma betonata, alei si acoperisul halelor sunt trecute prin doua decantoare-separatoare de produse petroliere V1=5mc si V2=3,3 mc iar preaplinul este descarcat prin 3 guri de evacuare in canalul adiacent amplasamentului (canalul Subuleasa).

Apele pluviale de pe parcarea nou amenajata , L=85m dotata cu camine de vizitare, guri de scurgere si separator decantor cu V=6,5mc, Q=65l/s   sunt colectate intr-un  bazin de retentie cu V=10mc dotat cu o statie de pompare  echipata cu 2 pompe , Q=10l/s si un camin de linistire din tuburi de beton de unde sunt descarcate in canalizarea oraseneasca     conform Aviz AQUATIM.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. Rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa prelevat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului * | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reteaua urbana a municipului Timisoara+ foraj | 14443,05 mc/an din retea; 2607,195 mc/an din foraj | Apa pentru uz menajer, igienizat spatii, stropit spatii verzi | 0 0% | 0 0 |

9.2.3. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.4. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

Pentru controlul și minimizarea emisiilor în apă, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse în DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 10. Pentru a reduce emisiile în apă, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și epurare a apelor uzate, care include o combinație corespunzătoare de tehnici. Descriere Strategia integrată de gestionare și epurare a apelor uzate se bazează pe inventarul fluxurilor de ape uzate | Apele care se evacuează în canalizarea municipală centralizată nu se tratează/epurează pe amplasament. Aceste ape au caracteristici corespunzătoare pentru evacuare în canalizare, valorile indicatorilor specifici se încadrează în prevederile NTPA - 002/2005 |

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Surse posibile de poluare în sol și apă subterană:

-manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

-pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

-exfiltraţii din reţeua de canalizare ape uzate;

-manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

9.3.2.1.Depozitarea substantelor chimice periculoase se realizează în recipienți/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, fără scurgeri, pe suprafețe betonate si cuve  protejate anticoroziv ;

9.3.2.2. Transferul substantelor periculoase lichide de la rezervoarele de depozitare la instalatii se realizeaza prin retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica, etanseitatii si a sigurantei in exploatare.

9.3.2.3. Depozitarea materiilor prime se realizeaza pe suprafete betonate.

9.3.2.4.Depozitarea temporara a deseurilor se realizeaza pe suprafete betonate, special amenajate in acest sens.

9.4.  ZGOMOT

Sursele de poluare fonică sunt: ;

- ventilatoare evacuare aer;

- traficul auto din incintă;

- traficul rutier de pe Calea Vidrighin

Principalele amenajari si masuri de diminuare a zgomotului sunt:

- pastrarea inchisa a usilor si ferestrelor instalatiilor generatoare de zgomot ;

- controlul permanent al functionarii instalatiilor care sunt generatoare de zgomot si asigurarea mentenantei corespunzatoare.

Pentru controlul și minimizarea emisiilor de zgomot, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 22. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include toate elementele de mai jos: - un protocol care să conțină măsuri și un calendar corespunzător; - un protocol pentru monitorizarea zgomotului; - un protocol pentru răspunsul în caz de identificare a incidentelor care provoacă zgomot; - un program de prevenire și reducere a zgomotului destinat să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot, să caracterizeze contribuțiile surselor și să pună în aplicare măsuri de prevenire și/sau de reducere. Aplicabilitate Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care problemele de zgomot pot fi prevăzute sau au fost dovedite. | Societatea are echipamente cu emisii reduse de zgomot, este amplasată pe platformă industrială. |

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Emisii din surse dirijate ( surse punctiforme de poluare a atmosferei )

Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie, stabilite in conformitate cu Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. privind aprobarea „Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei” si „Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare” si in conformitate cu Ordinul nr. 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului care stabileste praguri de alerta (70 % din valorile limita de emisie prevazute in Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M.) si praguri de interventie.

Emisiile in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie:

-Valori limita pentru emisiile tehnologice pulberi  totale- 50 mg/mc

10.1.2. Calitatea aerului (concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător)

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Tabel nr. 12

| Nr. |  | Perioada de mediere | Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| crt. | Indicator |  | Anexa 3 |
| 1 | Dioxid de sulf | Valoarea limita orara | 350 μg/ m3 |
|  |  | Valoare limita zilnica | 125 μg/ m3 |
| 2 | Dioxid de azot si oxizi de azot | Valoarea limita orara | 200 μg/ m3 |
|  |  | Valoare limita anuala | 40 μg/ m3 |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoare limita-maxima zilnica a mediilor / 8 ore | 10 mg/ m3 |
| 4 | Particule in suspensie (PM10) | Valoare limita zilnica | 50 μg/ m3 |
|  |  | Valoare limita anuala | 40 μg/ m3 |

Volumul trebuie exprimat în condiţii standard (temperatură de 293 K şi presiunea de 101,3 kPa).

## 10.2.   Apa

10.2.1. Nicio emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.2.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice şi menajere

Concentratiile poluantilor din apele evacuate in canalizarea municipală nu vor depăşi limitele impuse de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si  HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

| Nr. crt. | Indicator* | U.M. | Concentratii maxime admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unitati pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensie | mg/dm3 | 350 |
| 3 | CBO5 | mgO2/dm3 | 300 |
| 4 | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500 |
| 5 | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
| 6 | Fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
| 7 | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30 |
| 8 | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25 |

*Nota: Indicatorii de calitate vor fi analizati din probe momentane.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se va face de către laboratoare acreditate.

Ceilalţi indicatori de calitate ai acestor ape, nenominalizaţi, se vor încadra în valorile limită admisibile prevazute in normativul NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005.

Pentru apele pluviale evacuate in Canalul Subuleasa concentratiile poluantilor din apele evacuate nu vor depăşi limitele impuse de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori admise (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Apele pluviale evacuate in canalul adiacent | Ph | 6,5-8,5 |
|  | Materii in suspensie | 35 |
|  | Substante extractibile | 20 |
|  | Produse petroliere | 5 |

Apa freatică

Valorile de referinţă pentru urmarirea influentei activității asupra calității apei freatice vor fi reprezentate de valorile obținute la primul set de analize pentru apa freatică.

Valori de prag pentru apa freatică, conform Ordin 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de control |  | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 |  |
| THP | mg/l | <0.66 | <0.66 | W-TPH-IR01 |
| ARSEN | mg/l | <0.006 | <0.006 | W-METAX1 |
| CADMIU | mg/l | <0.0006 | 0.0007 | W-METAX1 |
| CROM | mg/l | 0.0033 | 0.0055 | W-METAX1 |
| CUPRU | mg/l | 0.0095 | 0.0098 | W-METAX1 |
| NICHEL | mg/l | <0.0040 | <0.0040 | W-METAX1 |
| PLUMB | mg/l | <0.0050 | <0.0050 | W-METAX1 |
| ZINC | mg/l | 0.049 | 0.020 | W-METAX1 |
| AMONIUca NH4+ | mg/l | 0.345 | 1.41 | W-NH4-PHO |
| AZOTITI | mg/l | 0.0950 | 0.0790 | W-NO2-PHO |
| INDICE FENOL | mg/l | <0.0050 | 0.0202 | W-PHIm-PHO |
| CLORURI ca Cl- | mg/l | 29.5 | 32.3 | W-CL-TIT |
| FOSFOR ca PO4 | mg/l | <0.220 | 0.330 | W-PTOT-PHO |
| MERCUR | µg/l | <0.020 | 0.028 | W-HG-AFSDG |

10.3.  Sol

10.3.1. Valori admise pentru sol

Titularul autorizatiei are obligatia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti în solul superficial. Prelevarea probelor se va face de la adancimea de 0 – 5 cm si 5 – 30 cm.

Determinarile vor fi efectuate de un laborator specializat, acreditat.

Tabel nr. 14

| Nr. crt. | Indicator | Ord. MAPPM nr. 756/1997 Prag de alerta (mg/kg substanță uscată) | Ord. MAPPM nr. 756/1997 Prag de interventie (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrocarburi totale din petrol | 1.000 | 2.000 |

Conform Ord MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragului de alerta (70 % din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile in ape uzate si in aerul ambiental, precum si ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol) pentru componentele mediului: aer, apa, sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor de poluanti si luarea masurilor de reducere a acestora.

## 10.3.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibilă prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

## 10.4.    Zgomot

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A,  L AeqT = 65 dB.

10.4.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

Masuratorile si calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectând prevederile STAS 6161/3-82.

Determinarea nivelului de zgomot echivalent se va face după cum urmează:

- pe un interval de 8 ore pe timpul zilei (h 7:00 – 23:00)

- pe un interval de 30 de minute pe timpul nopţii (h 23:00 – 7:00)

în cȃte un punct pe fiecare latură a amplasamentului.

10.5. MIROS

Pe amplasament nu se desfasoara activitati generatoare de miros. Nu există constatări sau informaţii înregistrate privind neplăceri produse de miros provenit din activităţile de pe amplasament.

10.6. PROTECTIA MUNCII ŞI SĂNĂTATEA PUBLICĂ (EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA SĂNĂTĂŢII)

În funcție de rezultatul determinarilor de agenţi chimici si zgomot, din interiorul halelor de producție, operatorul va stabili programul de măsuri.

Pe amplasament personalul va purta echipament de lucru și echipament de protectie în funcție de factorii de risc existenți în locul respectiv.

Echipamentele de protectie individuală sunt specificate în instrucțiunile de lucru și de protecția muncii pentru fiecare sector și loc de muncă.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

Managementul deşeurilor se realizeaza prin măsuri de control al poluarii cu deseuri generate de instalații, precum și prin urmărirea gestionării și depozitării acestora.

Se utilizează un sistem de înregistrare a cantităţii, naturii, originii şi unde este important, destinaţia, frecvenţa de colectare, modul de transport şi metoda de tratament a oricarui deşeu care este depozitat sau recuperat.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate pe baza contractelor încheiat cu societăţi autorizate specializate.

| cod deseu conf HG 856 / 2002 | Denumire deseu | Provenienta | Cantitate (tone / an) maxima estimata | Mod de gestionare pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 01 04* | ALȚI SOLVENȚI, SOLUȚII DE SPĂLARE ȘI SOLUȚII-MAMĂ ORGANICE | activitati de productie - turnare in forme standardizate cu generare de solutii de izocianat, poliol | 2.00 | - colectare in recipienti metalici - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri periculoase, pe cuva de retentie |
| 07 02 13 | DEȘEURI DE MATERIALE PLASTICE | activitati de productie - prelucrare mecanica a materialelor plasice cu generare de pasta Rezorim, span Necuron, bucati din plastic (Necuron) | 76.00 | - colectare in recipienti de plastic / metal / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 08 03 18 | DEȘEURI DE TONERE DE IMPRIMANTE, ALTELE DECÂT CELE SPECIFICATE LA 08 03 17 | activitati de productie / administrative (birouri) | 2.25 | - colectare in cutii de carton / recipienti din metal / plastic - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 12 01 01 | PILITURĂ ȘI ȘPAN FEROS | activitati de productie - prelucrare mecanica a materialului metalic (fier) | 34.05 | - colectare in recipienti de metal - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 12 01 03 | PILITURĂ ȘI ȘPAN NEFEROS | activitati de productie - prelucrare mecanica a materialului metalic (aluminiu, alama) | 16.70 | - colectare in recipienti de metal - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 12 01 04 | PRAF ȘI SUSPENSII DE METALE NEFEROASE | activitati de productie si mentenanta - bucati de aluminiu, filtre | 8.75 | - colectare in recipienti de metal - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 12 01 09* | EMULSII ȘI SOLUȚII DE UNGERE UZATE FĂRĂ HALOGENI | activitati de productie - prelucrare mecanica a materialelor urmata de lubrifiere / racire cu generare de emulsie pe baza de ulei mineral | 18.00 | - colectare in IBC-uri de HDPE - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri periculoase, pe cuva de retentie |
| 12 01 10* | ULEIURI SINTETICE DE UNGERE UZATE | activitati de productie si mentenanta | 0.75 | - colectare in recipienti metalici (butoaie) - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri periculoase, pe cuva de retentie |
| 13 01 10* | ULEIURI HIDRAULICE MINERALE NECLORURATE | activitati de productie si mentenanta | 0.75 | - colectare in recipienti metalici (butoaie) - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri periculoase, pe cuva de retentie |
| 13 05 02* | NĂMOLURI DE LA SEPARATOARELE ULEI/APĂ | activitatea cantinei si parcare tiruri | 150 mc | - colectare / depozitare temporara in decantoare de beton |
| 13 05 07* | APE ULEIOASE DE LA SEPARATOARELE ULEI/APĂ | activitatea cantinei si parcare tiruri | 0.30 | - colectare / depozitare temporara in decantoare de beton |
| 15 01 01 | AMBALAJE DE HÂRTIE ȘI CARTON | activitati de productie - dezambalarea materiilor prime si materialelor utilizate in fabrica | 19.00 | - colectare / depozitare temporara in prescontainer |
| 15 01 02 | AMBALAJE DE MATERIALE PLASTICE | activitati de productie - dezambalarea materiilor prime si materialelor utilizate in fabrica | 5.40 | - colectare / depozitare temporara in prescontainer |
| 15 01 03 | AMBALAJE DE LEMN | activitati de productie - dezambalarea materiilor prime si materialelor utilizate in fabrica | 15.50 | - colectare / depozitare temporara in container (32 mc) |
| 15 01 10* | AMBALAJE CARE CONȚIN REZIDUURI DE SUBSTANȚE PERICULOASE SAU SUNT CONTAMINATE CU SUBSTANȚE PERICULOASE | activitati de productie - dezambalarea materiilor prime si auxiliare utilizate in fabrica | 2.00 | - colectare in recipienti de plastic (pubele) - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri periculoase |
| 15 02 02* | ABSORBANȚI, MATERIALE FILTRANTE (INCLUSIV FILTRE DE ULEI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE), MATERIALE DE LUSTRUIRE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE CONTAMINATE CU SUBSTANȚE PERICULOASE | activitati de productie si mentenanta - hartie contaminata, filtre | 2.30 | - colectare in recipienti de plastic (pubele) - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri periculoase |
| 15 02 03 | ABSORBANȚI, MATERIALE FILTRANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, ALTELE DECÂT CELE SPECIFICATE LA 15 02 02 | activitati de productie si mentenanta - burete, filtre de aer si apa | 2.25 | - colectare in recipienti de plastic / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 16 01 18 | METALE NEFEROASE | activitati de productie - montarea de subansamble genereaza deseu de conductori declasati (cupru) | 5.40 | - colectare in recipienti de plastic / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 16 10 01* | DEȘEURI LICHIDE APOASE CU CONȚINUT DE SUBSTANȚE PERICULOASE | activitati de productie - prelucrare mecanica a materialelor urmata de lubrifiere / racire cu generare de apa uzata | 21.00 | - colectare in IBC-uri de HDPE - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri periculoase, pe cuva de retentie |
| 17 04 02 | ALUMINIU | activitati de productie - montarea de subansamble, casarile genereaza deseu de aluminiu | 8.10 | - colectare in recipienti de plastic / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 17 04 05 | FIER ȘI OȚEL | activitati de productie - montarea de subansamble, casarile genereaza deseu de fier si otel | 5.50 | - colectare in recipienti de plastic / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | activitati de productie - montarea de subansamble, casarile genereaza deseu de cabluri cu continut de cupru | 0.61 | - colectare in recipienti de plastic / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 19 12 02 | METALE FEROASE | activitati de recuperare si refolosire materiale reciclabile provenite de la statiile de testare casate / dezmembrate - deseu de fier | 7.50 | - colectare in recipienti de plastic / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 19 12 03 | METALE NEFEROASE | activitati de recuperare si refolosire materiale reciclabile provenite de la statiile de testare casate / dezmembrate - deseu de cupru si aluminiu | 3.00 | - colectare in recipienti de plastic / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 19 12 04 | MATERIALE PLASTICE ȘI DE CAUCIUC | activitati de recuperare si refolosire materiale reciclabile provenite de la statiile de testare casate / dezmembrate - deseu de plastic nereciclabil | 2.60 | - colectare in recipienti de plastic / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 20 01 01 | HÂRTIE ȘI CARTON | activitati de productie / administrative (birouri) cu generare de deseu de hartie cerata / hartie cu continut confidential | 5.03 | - colectare in recipienti de plastic / metal / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 20 01 21* | TUBURI FLUORESCENTE ȘI ALTE DEȘEURI CU CONȚINUT DE MERCUR | activitati de productie si mentenanta dezmembrare / casare echipamente | 2.25 | - colectare / depozitare temporara in recipienti speciali pusi la dispozitie de preluator |
| 20 01 34 | BATERII ȘI ACUMULATOARE, ALTELE DECÂT CELE SPECIFICATE LA 20 01 33 | mentenanta si activitati de birou | 0.15 | - colectare / depozitare temporara in cutii de carton |
| 20 01 36 | ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE CASATE, ALTELE DECÂT CELE SPECIFICATE LA 20 01 21, 20 01 23 ȘI 20 01 35 | - activitati de recuperare si refolosire materiale reciclabile provenite de la statiile de testare casate / dezmembrate - mentenanta echipamentelor electrice si electronice utilizate in cadrul unitatii | 3.00 | - colectare in recipienti de plastic / metal / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 20 01 39 | DEȘEURI DE MATERIALE PLASTICE | activitati de productie / casare echipamente - plastic nereciclabil (plastic cu insertii metalice) | 2.10 | - colectare in recipienti de plastic / metal / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 20 01 40 | METALE | activitati de productie / casare echipamente - amestec de metale | 5.10 | - colectare in recipienti de metal / lemn - depozitare temporara - zona de depozitare deseuri nepericuloase |
| 20 03 01 | DEȘEURI MUNICIPALE AMESTECATE | activitati administrative | 420.60 | - colectare in pubele de 120 / 240 litri - depozitare in eurocontainere de 1.1 mc in zona de deseuri nepericuloase |
| 20 03 04 | NĂMOLUL DIN FOSELE SEPTICE | activitati administrative | 360 mc | - colectare / depozitare temporara in bazinul de linistire al canalizarii unitatii |

Deșeurile menajere provenite de pe întregul amplasament sunt colectate în interiorul secțiilor de producție în europubele cu capacitatea de 120/240 l, iar în afara zonei de producție în eurocontainere cu capacitatea de 1100 l. 
Spațiul de depozitare a deșeurilor menajere este amenajat în exteriorul halei de producție (în partea de sud a amplasamentului, în apropierea porții de acces pentru autovehicule mari), pe o platformă betonată având o suprafață de 7,05 m2 (structură metalică tip copertină, învelitoare din tablă, închidere perimetrală din plasă de sârmă).
Deșeurile menajere sunt ridicate periodic, pe bază de contract incheiat cu chiriasul principal, de către operatorul de salubritate local.
Deșeurile industriale (plastic, metale feroase, metale neferoase, emulsii, etc.) sunt colectate și depozitate pe categorii, în recipiente metalice sau din material plastic (europubele, eurocontainere, chible, containere) sau în cutii din material lemnos (capacitate: 1 mc), inscripționate cu tipul și codul deșeului colectat și amplasate pe platforme betonate. Colectarea se face atât la locul de generare (în arealul secțiilor de producție), cât și în zona pentru depozitarea temporară a deșeurilor (S = 16,64 m2).
Deșeurile de ambalaje de folie și lemn sunt colectate și depozitate în containere metalice de 32 m3.
Deșeurile de carton provenite din ambalajele materiilor prime se sortează și compactează (în container cu presă).
Deșeurile periculoase sunt gospodărite astfel:
• deșeurile solide contaminate (filtre/ambalaje contaminate, etc.) sunt colectate în containere metalice (capacitate recipent: 1,5 mc), amplasate în spațiul de depozitare a deșeurilor periculoase;
• deșeurile de textile/absorbanți contaminate/contaminați se depozitează în containere HDPE tip IBC (capacitate de 1 mc, prevăzute cu protecție metalică și palet integrat);
• uleiul uzat se colectează în recipiente metalice sau din HDPE în spațiul de depozitare a deșeurilor periculoase;
• deșeurile lichide (emulsie de răcire pe bază de ulei mineral) se depozitează în containere HDPE tip IBC (capacitate de 1 mc, prevăzute cu protecție metalică și palet integrat), amplasate în zona de depozitare a deșeurilor periculoase, depozitate pe cuva de retentie pentrntru prevenirea poluarii accidentale;
• sursele de lumină (compacte, liniare) se colectează în recipiente speciale din carton (puse la dispoziție de furnizor) în spațiul de depozitare a deșeurilor periculoase;
• deșeurile de toner de imprimante sunt colectate în cutii din lemn (capacitate: 1 mc) amplasate în zona de depozitare a deșeurilor până la returnarea către furnizor sau alt operator autorizat.
Deșeurile medicale se colectează în recipiente speciale, închise, în cadrul cabinetului medical, fiind predată responsabilitatea gestiunii acestora către MEDICIS.

Spațiul de depozitare a deșeurilor periculoase este amenajat în exteriorul halei de producție (în partea de sud a amplasamentului, în apropierea porții de acces pentru autovehicule mari), pe o platformă betonată având o suprafață de 50,9 m2 (structură metalică tip copertină, învelitoare din tablă, închidere perimetrală din plasă de sârmă) și este dotat cu protecție secundară (cuve de retenție care asigură preluarea unui volum de minim 50% din capacitatea totală a recipientelor amplasate pe acestea) pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale a deșeurilor depozitate temporar.

Deseuri colectate

Deseurile colectate sunt reprezentate de echipamentele casate ( PA).

Echipamente electrice si electronice casate -Cod deseu 20 01 36 -  28,55 t/an (PA-uri neconforme)

Dintre aceste materiale, se estimeaza recuperarea si refolosirea lor ca parti componente ale produselor fabricate a urmatoarelor tipuri si cantitati de materiale:

| Material |  | total kg/an |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alama (cablu de legatura, amortizor zgomot) |  | 600 |  |
| Material | total kg/an |  |  |
| Plastic (racorduri, capace de protectie, circuit imprimat) | 1200 |  |  |
| Aluminiu (placa CDU, armatura DA, cilindru compact, zavor activ, sistem blocare, cilindru blocare) | 2400 |  |  |
| Fier (suruburi, amortizor zgomot, sistem blocare, tija ghidare) | 7500 |  |  |
| Piese electrice si electronice (circuite imprimate, LED standard, LED mobil, senzor culoare) | 750 |  |  |
| Total | 12450 |  |  |

Partile componente neconforme, care nu mai pot  fi utilizate in procesul de productie sunt sortate pe tipuri de materiale si valorificate prin societati specializate autorizate.

Deseurile de echipamente electrice si electronice cod deseu  20 01 36 sunt depozitate in hala in cutii.

Capacitatea de stocare este de 100 t.

Tipurile de echipamente electrice de  deseuri colectate, conform Anexei 2 din OUG nr. 5/2015, sunt cuprinse la categoria 5:

5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice si electronice; echipamente sportive si de agrement; dispozitive medicate; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenti electrici.

Operatiunile de valorificare conform Anexei nr. 3 a OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aceste activitati sunt:

- R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11;

- R 13 - stocarea deseurilor inaintea oricarei operatjuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzand stocarea temporara inaintea  colectarii, la situl unde a fost generat deseul).

11.2. Deşeuri stocate temporar

Echipamente electrice si electronice casate -Cod deseu 20 01 36 -  28,55 t/an (PA-uri neconforme)

11.3. Deşeuri tratate

Echipamente electrice si electronice casate -Cod deseu 20 01 36 -  28,55 t/an (PA-uri neconforme)

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor  aprobata prin Legea nr.17/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii  vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.12.Titularul prezentei autorizatii are obligația intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management ale deseurilor de pe amplasament, registru care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control.

Acest registru trebuie sa contina minimum detalii cu privire la:

- cantitățile și codurile deșeurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expedițiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deșeurilor.

Aceste date trebuie raportate la APM Timiș ca parte a Raportului Anual de Mediu.(RAM).

Cerinţe referitoare la gestionarea deșeurilor cuprinse  în documentul de referinţă: Cele Mai Bune Tehnici Disponibile în Producţia Polimerilor, august 2007.

Cap. 13 – generic BAT

Cerinţe referitoare la gestionarea deșeurilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate in instalatie |
| --- | --- |
| BAT 13. În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în elaborarea și aplicarea unui plan de gestionare a deșeurilor în cadrul sistemului de management de mediu care să asigure, în ordinea priorității, prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau recuperarea în alt mod a deșeurilor. | Operatorul are un plan de gestionare a deșeurilor și proceduri de lucru, care includ și măsuri de minimizare a generării deșeurilor. În vederea gospodăririi corespunzătoare a deşeurilor provenite din activităţile specifice desfăşurate pe amplasament sunt prevăzute măsuri de colectare şi depozitare selectivă a diferitelor tipuri de deşeuri, şi predarea acestora spre valorificare, incinerare sau depozitare. |

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în baza Fişelor tehnice de securitate pentru substanţele periculoase prezente pe amplasament în cantităţi relevante.

Conform calculelor efectuate, amplasamentul S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L nu se încadrează în prevederile Legii 59/2016;

12.1.2. Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase

-sunt descrise la capitolul -dotări.

12.1.3. Situaţii de accidente majore identificate

Nu s-au produs.

12.1.4. Sisteme de siguranţă existente

Pentru minimizarea impactului produs in cazul unor accidente şi avarii, societatea detine planuri de prevenire şi  management al situaţiilor de urgenţă, astfel:

-Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- -Plan de prevenire si stingere a incendiilor

- -Procedură operaţională standard pentru situaţii de urgenţă în cazul incidentelor de mediu.

Pentru limitarea consecintelor in cazul producerii unor incidente s-au prevazut:

- proceduri de interventie in caz de urgenta care descriu modul de actionare a persoanelor responsabile astfel incat sa se previna/ limiteze efectele daunatoare asupra  sanatatii angajatilor precum si a mediului inconjurator,

- stocarea materiilor prime se face numai in recipientele sau ambalajelele originale in care acestea au fost livrate de catre furnizor; descarcarea din acestea se face numai in  momentul utilizarii in spatiul de productie de catre personal calificat;

- materialele periculoase solide sunt stocate in spatii destinate cu acces limitat doar personalului calificat pentru aceste operatii.

- pentru instalatiile de stingere cu apa de la hidranti interiori si exteriori exista o rezerva de apa PSI.

Se asigura respectarea permanenta a procedurilor de lucru si depozitare, precum si dotarea cu echipamentele si instalatiile de interventie necesare in situatii de urgenta.

12.1.6. Operatorul are obligaţia de a informa imediat ACPM în urmǎtoarele situaţii:

- creşterea semnificativǎ a cantitǎţii sau schimbarea semnificativǎ a naturii ori a stǎrii fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricǎrei modificǎri în procesele în care este utilizatǎ aceastǎ substanţǎ periculoasǎ;

- închiderea definitivǎ, temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activitǎţii.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

Identificarea punctelor critice unde pot apărea situaţii de urgenţă, măsurile specifice pentru prevenirea apariţiei lor şi modul de acţionare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, sunt redate în următoarele documente întocmite de societate:

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale), întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 278 din 11.04.1997 pentru  prevenirea poluărilor accidentale şi înlăturarea efectelor lor .

Acestea descriu evenimentele şi scenariile potenţiale caracteristice surselor de risc şi modul de a răspunde pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor, refacerea/reabilitarea factorilor de mediu şi reluarea în condiţii normale a activităţilor productive.

La data efectuării recunoaşterii terenului nu s-au identificat zone poluate cu produse petroliere (scurgeri accidentale).

Eventuale surse posibile pot fi, în cazuri accidentale:

- depozitarea şi manipularea materiilor prime şi în special a percarbonatului de sodiu

- emisiile atmosferice de pe amplasament.

Măsurile stricte privind manipularea materiilor prime şi a carburanţilor, asigurarea mijloacelor de intervenţie în cazul apariţiei eventualelor scurgeri accidentale și procedurile de intervenţie reprezinta garanţia  unui impact potenţia minim asupra solului şi subsolului.

Există de asemenea, posibilitatea modificării calităţii solului pe amplasament datorită emisiilor de poluanţi în atmosferă, poluanţi care pot fi antrenaţi de precipitaţii în sol, în anumite condiţii microclimatice este limitată ca urmare a asigurăii unei dispersii corespunzătoare, cȃt și a reţinerii poluanţilor (pulberi) în filtrele cu care sunt dotate instalaţiile.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de întreţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului la termenele solicitate;

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă si prin laborator propriu.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autoritatii competente pentru protectia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.11. Operatorul are obligaţia să transmita orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror alte informatii pentru verificarea repectarii prevederilor prezentei autorizatii.

13.1.12. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatul monitorizarii emisiilor din instalatie conform raportarilor periodice solicitate la cap.14. si  o data pe an prin RAM (raportul anual de mediu).

13.1.13. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

Tabelele de mai jos fac referire la standarde si normative tehnice care sunt în vigoare la momentul elaborării autorizatiei. Deoarece aceste documente se pot modifica, laboratoarele acreditate ce fac analizele trebuie să aplice variantele în vigoare.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259.

Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor de poluanti in aer pentru  sursele din capitolul 10.1.1, în conformitate cu conditiile stabilite în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Indicatori | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi | Anual pentru: - de la cosul de evacuare a emisiilor tehnologice de la atelierul de turnare, respectiv cosul pentru evacuarea emisiilor de la atelierul CNC | SR EN 13284-1 |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

-punctele de prelevare vor fi la limita incintei, pe cele 4 directii cardinale (la limita cu vecinatatile).

| Nr. crt. | Indicatori | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Particule in suspensie (PM10) | Anual | SR EN 12341 |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

    - Cerinţe referitoare la monitorizarea emisiilor în aer cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari:

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate in instalatie |
| --- | --- |
| BAT 1. BAT reprezintă monitorizarea emisiilor dirijate în aer din cuptoare / încălzitoare de proces în conformitate cu standardele EN și cu cel puțin frecvența minimă indicată în tabelul de mai jos – pentru instalaţii cu putere termică instalată totală între10 și < 50 MWth. | Nu este cazul. |
| BAT 2. BAT reprezintă monitorizarea emisiilor dirijate în aer, altele decât cele din cuptoare/încălzitoare de proces, în conformitate cu standardele EN și cu cel puțin frecvența minimă indicată în tabelul de mai jos. Dacă standardele EN nu sunt disponibile, BAT trebuie să utilizeze standarde ISO, naționale sau alte standarde internaționale care să asigure furnizarea de date cu o calitate științifică echivalentă. Indicator; Frecventa minimă de monitorizare. CO; - Trimestrial*. pulberi; - Trimestrial*. oxizi de azot (NOX); - Trimestrial*. oxizi de sulf (SOX); - Trimestrial*. *Frecvența minimă de monitorizare pentru măsurătorile periodice poate fi redusă la o dată pe an, dacă nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile | Operatorul monitorizează emisiile în aer de pulberi cu frecventa anual*. Monitorizarea se face de către laboratoare acreditate, prin metode standardizate. |

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Pentru apele evacuate în canalizarea municipala   monitorizarea se va realiza de catre DAR Draxlmaier Automotive SRL .

Pentru apele evacuate în canalul Subuleasa    monitorizarea se va realiza de catre DAR Draxlmaier Automotive SRL.

Cerinţe referitoare la monitorizarea emisiilor în apă cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului:

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate in instalatie |
| --- | --- |
| BAT 3. În ceea ce privește emisiile relevante în apă, indicate în inventarul fluxurilor de ape uzate, BAT constă în monitorizarea parametrilor-cheie de proces (inclusiv monitorizarea continuă a debitului, pH-ului și temperaturii apelor uzate) în puncte-cheie (de exemplu, la influentul pre-epurării și la influentul epurării finale). | Se fac monitorizări periodice. |
| BAT 4. BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă în conformitate cu standardele EN, cel puțin cu frecvența minimă indicată. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT prevăd utilizarea standardelor ISO, naționale sau internaționale care garantează obținerea unor date de o calitate științifică echivalentă. Frecvența monitorizării poate fi adaptată,dacă seriile de date demonstrează în mod clar o stabilitate suficientă. | Se fac monitorizări periodice. |

Monitorizarea apei freatice

Conform art.16(3) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, calitatea apei freatice se va analiza cel puţin o dată la 5 ani,  dintr-un foraj de hidroobservație/forajul de alimentare cu apa din incintă, pentru indicatorii specifici corpului de apă subterană ROBA18, conform Ordin 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

13.4. Monitorizarea solului

Se va realiza monitorizarea calităţii solului, prin efectuarea unui set de  analize.

Se vor preleva un numar de 2 probe de sol de pe toate laturile amplasamentului (nord, sud, est, vest).

Rezultatele analizelor vor fi insotite de plansa cu coordonatele STEREO 70 a punctelor de prelevare .

| Nr. Crt. | Indicator | Frecventa* | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrocarburi totale din petrol | cel puţin o dată la 10 ani | SR 7877/2 |

* conform art.16(3) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. deşeuri tehnologice

13.6.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu completarile ulterioare.

13.6.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.7. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

13.8.1. Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare.

13.8.2. Monitorizarea zgomotului se va face anual si obligatoriu la orice modificare a instalatiilor existente.

13.8.3. Monitorizarea anuala consta in masuratori privind zgomotul la limita incintei.

Nu este cazul.

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Timiș, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.1.5. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica, care sa fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele:

- autorizatia integrata de mediu;

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre APM Timis si titularul autorizatiei;

- raportarea anuala catre APM Timis,

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual la ACPM datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 .

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- date de identificare a titularului activitatii ;

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu (sub forma tabelara, pentru fiecare factor de mediu: valoarea determinata si valoarea limita stabilita pentru toti indicatorii); motivarea depasirilor VLE;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor (conform tabelului de la pct.11);

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- costuri de mediu;

-masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari .

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări de mediu

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel:

Rapoarte periodice

| Raport | Frecventa raportarii | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu (RAM) | Anual | 31 martie a fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | Pana la 15 martie a anului urmator celui pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor in aer | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea poluantilor din aerul inconjurator (imisiile) | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea emisiilor in apa | - | - |
| Monitorizarea solului | O data la 10 ani | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea deseurilor | Anual | Inclusa in RAM |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | Pana la 30 aprilie a anului urmator celui pentru care se face raportarea |
| Date referitoare la ambalajele gestionate in conformitate cu Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Anual | 25 februarie a fiecarui an pentru anul precedent |
| Bilant de solventi conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale | Anual | 31 ianuarie a fiecarui an pentru anul precedent |

Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |  |
| --- | --- | --- |
| Reclamatii | Imediat ce se produc | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea ; Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM. |
| Notificare privind poluarile accidentale | Ori de cate ori apar | Maxim o ora de la producere |
| Raportarea incidentelor semnificative | Imediat ce se produce incidentul | In maximum 24 ore de la producere |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |  |
| Plan de inchidere definitivă (dezafectarea instalatiei) | Odata cu notificarea de dezafectare |  |
| Alte raportari | Titularul va transmite, in termenul stabilit, datele solicitate ocazional de autoritatea pentru protectia mediului |  |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiș:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Timiș  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Banat;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea S.C. DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA S.R.L., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform art. 10 alin(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completarile ulterioare.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

-planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

-orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

-măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

-eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

-oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

-demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

-dezafectarea depozitelor;

-determinarea gradului de afectare a solului;

-măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. VALABILITATE

Prezenţa autorizaţie integrata  de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul   acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. 2(21) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006 , cu modificariel si completarile ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.

A.P.M. Timiș își rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile și imisiile de poluanți datorate activității, în funcție de evoluția procesului de transpunere a legislației Comunității Europene în legislația națională.

In conformitate cu art. 21 alin. 4 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, aveti obligatia ca in termen de 4 ani de la data publicarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei (din 21 noiembrie 2017) si Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei (din 30 mai 2016) sa luati masurile necesare in vederea conformarii cu decizia de mai sus.

# 18. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Apelor si Padurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BREF | Document de referinta privind BAT |
| 6 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 7 | Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot din surse individuale sau difuze ale instalatii in aer, apa sau sol |
| 8 | Imisie | Aparitie si nivel al unei substante poluante, miros sau zgomot in mediu |
| 9 | Valori limita de emisie (VLE) | Masa, exprimata in parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu trebuie depasite pe una sau mai multe perioade de timp |
| 10 | Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36/2004 |
| 11 | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 12 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 13 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 14 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 16 | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | ###### R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | H | Fraza de pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate; |
| 23 | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 24 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 25 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 26 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 27 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 28 | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat |

Prezenta autorizatie contine 80  (optzeci) pagini si a fost emisa in 3 exemplare originale din care unul se elibereaza titularului, 2 exemplare pentru APM Timis.

DIRECTOR EXECUTIV,

Lavinia Alina CALUSERU

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana Ciocarlie

Întocmit: Simona ROMAN