Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr.  din xx.zz.2023

Operator: S.C. PROD SUIN  S.R.L.

Adresa:Iecea Mare, nr. 814, jud. Timiş

Punct de lucru: S.C. PROD SUIN  S.R.L.

Locatia activitatii: extravilan ,localitatea Iecea Mare ,CF 40765, comuna Iecea Mare, jud. Timis

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 ul Parlamentului European si al Consiliului din18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg) | 4B | 1004;1005 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7 (a).ii | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor cu 2000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg) |

Cod CAEN:   0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

4623 – comert cu ridicata al animalelor vii

5210 - depozitari

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Emisa de:  APM Timis

Prezenta autorizaţie integrate de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. (21) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Titularul autorizației  va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apa

7.1.2. Ape subterane

7.1.3. Evacuarea apelor uzate

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. GAZE NATURALE

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ZGOMOT

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN

MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii

10.1.2. Calitatea aerului

10.2. APA (inclusiv in apa subterana daca este cazul)

10.3. SOL

10.4. ZGOMOT

10.5. MIROS

10.6. PROTECTIA MUNCII SI SANATATEA PUBLICA

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. DESEURI PRODUSE

11.2. DESEURI STOCATE TEMPORAR

11.3. DESEURI TRATATE

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.2. AER

13.3. APA (inclusiv apa subterana daca este cazul)

13.4. SOL

13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICA

13.6. DESEURI

13.7. AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE

13.8. ZGOMOT

13.9. MIROSURI

13.10. SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

13.11. MONITORIZAREA POST-INCHIDERE

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

17. VALABILITATE

18. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizatia include conditiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament si ia in considerare natura si potentialul transferarii acesteia dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia.

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

# S.C. PROD SUIN  S.R.L.

# Sediul social:  Iecea Mare, nr. 814, jud. Timis

Cod unic de înregistrare: 17861650

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J35/2641/11.08.2002;

Telefon : 0765278077

Responsabil protecţia mediului Aurelia Pomparau

Punctul de lucru: extravilan ,localitatea Iecea Mare ,CF 40765, comuna Iecea Mare,  jud. Timis

Coordonate stereo X=......., Y=............

# TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. PROD SUIN  S.R.L. cu sediul in:Iecea Mare, nr. 814,  jud. Timiş, punct de lucru, extravilan,localitatea Iecea Mare,CF 400765, comuna Iecea Mare, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr.13058RP/06.12.2022, cu ultimele completari nr. ...................,

- in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii de obtinere a Autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii;

- in urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica in data de ............... si a răspunsurilor formulate de beneficiar la comentariile publicului, consemnate în procesul verbal nr. ............... încheiat la Primăria Iecea Mare;

- in urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

- in baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

- tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003;

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017;

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Operator: S.C. PROD SUIN  S.R.L.

Adresa: Iecea Mare, nr. 814, jud. Timis

Punct de lucru: S.C. PROD SUIN  S.R.L.

Locatia activitatii: extravilan ,localitatea Iecea Mare ,CF 40765, comuna Iecea Mare,  jud. Timis

Cu respectarea cerintelor legale prevazute de:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr 265/2006,  cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

• O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

-Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

• HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, modificarile si completarile ulterioare;

• Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala);

• Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata;

• H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

• STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Conditii de calitate”;

• NTPA-002/2002 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat si completat prin HG nr 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate şi HG 210/2007 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

• NTPA-001/2002 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat si completat prin HG nr 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate şi HG 210/2007 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

• HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unoor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

• Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

• HG nr 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului inconjurator;

• SR nr. 10009:2017 - “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;

• HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;

• Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

• Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

• HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

• Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

• Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

• H.G. nr. 964/2000 (M. Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

• Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

• Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

• Ordinul nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

• Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

• Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania;

•Legea nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

•Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica

• OUG nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor.

•Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

•Ordinul nr. 3309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150/2020.

• Ordinul comun nr. 1182/1270 din 2005 al MMGA/MAPDR privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, cu modificarile si completările ulterioare;

• se vor respecta  prevederile « Codului bunelor practici agricole », inclusiv cele privind perioadele de aplicare indicate in functie de fiecare cultura, calendarul de interdictie pentru imprastiere si interdictiile referitoare la conditiile meteorologice si starea solului, distantele fata de cursuri de apa, captari de apa potabila, zone de protectie,  aplicarea pe terenuri in panta, pe terenuri cu exces de apa, pe terenurile aflate in apropierea zonelor  locuite, etc. ;

•se vor  respecta planurile  de fertilizare anuale intocmite pe baza unui studiu agrochimic si pedologic;

•se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1774/2002;

•se vor respecta prevederile Ord. MMDD nr. 1552 şi MADR nr. 743/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole;

•respectarea prevederilor Ordinului nr. 23/717/2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare și/sau îngropare la fața locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie.

In cazul in care aceste acte normative vor suferi modificari sau vor intra in vigoare alte acte normative, titularul activitatii va fi obligat sa respecte conditiile impuse de noua legislatie in vigoare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsa in Anexa I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg ).

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intreg grupul)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intreg grupul)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Produse finite, subproduse

Numar cicluri de productie /an: 2,1.

Productie maxima: 17136, porci livrati la abator.

Rata mortalitate:

Greutate la livrare: 110 kg

Regimul de functionare :

- regim de ferma de crestere – ingrasare WTF,

Capacitatea maxima de populare:

-maxim 8160 capete/serie sau 4080 capte/2 hale calde si 4080 capete /2 hale reci . Se realizeaza 2,1 serii de crestere/an.

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (capete/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea si ingrasarea porcilor (WTF) | Porci 110kg | Abatorizare | 17136 capete/an |

# DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu intocmit de SC PHOEBUS ADVISER SRL;

- Raport de amplasament intocmit de SC PHOEBUS ADVISER SRL;

- Anunt public privind obţinerea Autorizatiei Integrate de Mediu, publicat in ziarul Renasterea Banateana in data de  06.12.2022;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Seria B,  Nr. 2318009, Cod Unic de Inregistrare J35/1403/10.04.2008;

- Certificat constatator nr. 68005/06.05.2022 eliberat de ONRC, ORC de pe lânga Tribunalul Timis

- Extras de carte funciara  nr. 40075 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 140/09.06.20212021, emisa de Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Autorizatie Sanitar Veterinara nr. 478/02.03..2015 pentru exploataţie comercială de porcine-îngrăşătorie, emisa de  Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis;

- Certificat de Înregistrare Sanitara - Veterinara nr. 0322/01.04.2014  emisa de  Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru  activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in ferma proprie;

- Contract de prestari servicii medicale veterinare nr. 2/02.05.2013, incheiat cu SC SMF VETERINARY SERVICES SRL, act adiţional nr. 4/28.12.2022

- Contract prestari servicii eliminare deşeri nr. 738/26.06.2020 încheiat cu Pro Air Clean Ecologic SA.

- Contract de prestarea serviciilor de primire şi tratare a apelor uzate menajere în Staţia de epurare a SC AQUATIM SA nr. JI9010/29.01.2013 închriat între SC PROD SUIN SRL, SC AQUATIM SA şi SC PESCARIU GHEORGHE SRL,

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole nr. 74/01.05.2017 încheiat între SC AGRI MILLO SRL şi SC PROD SUIN SRL

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 1/TM0062369/13.09.2019 încheiat  cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

- Contract prestări servicii de colectate, transport, incinerare a deşeurilor nr. 664/17.06..2022 încheiat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA

- Studiu agrochimic și pedologic pentru utilizarea rațională și eficientă a îngrășămintelor și amendamentelor, 2022, intocmit de OSPA Timisoara;

- Plan de intervenție în caz de epizootii

- Plan de intervenție în caz de incendiu

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Fisă tehnică de securitate GPL

- Rapoarte de încercare

- Autorizaţie integrată de mediu nr. 3/14.05.2013 emisă de APM Timis

- Declaraţie de conformitate material absorbant

- OP nr. 1/05.12.2022, 1/20.02.2023 privind plata tarifului de obţinere a autorizaţiei integrate de  mediu (1000 lei, respectiv 5000 lei) ;

SCOPUL

Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie integrata de mediu.

•  Autorizatia integrata de mediu se revizuieste in conditiile prevazute de legislatia specifica privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

• Reexaminarea si in cazul in care este necesar, actualizarea conditiilor de autorizare este obligatorie in toate situatiile prevazute in art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarille ulterioare.

•  In cazul modificarii actelor de reglementare si a parametrilor pentru care s-a emis autorizatia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

• Nicio modificare sau reconstructie, afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizatia integrata de mediu este emisa de autoritatea competenta in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau, cu respectarea reglementarilor privind calitatea aerului, apei si solului.

• Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pana la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

• In conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) si (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, in cazul in care este necesar, actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;

c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (in situatia in care un standard de calitate a mediului prevede conditii mai stricte decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

(8) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, daca este cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

• In scopul conformarii cu prevederile Legii  nr. 278/2013, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate conditiile din autorizatia integrata de mediu si acolo unde este necesar le actualizeaza.

# MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 25 si nr. 26.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR);

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis.

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia in care se desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

Respectarea Ordinului MS 119/2014 – Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea normelor legislative in vigoare privind urmatoarele articole:

- art. 9 - intre unitati industriale, obiective sau activitati care populeaza factorii de mediu sau produc zgomot, vibratii si teritoriile invecinate se asigura zone de protectie sanitara,

- art. 10 - nocivitatile fizice (zgomot, vibratii), substanetele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare,

- art.11- distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii (complexuri de porci cu peste 10000 de capete: 1500 m).

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de catre A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 25 si Tabelul nr. 26.

# MATERII PRIME SI AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime si auxiliare descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul  de depozitare.

Materiile prime si auxiliare utilizate pe amplasament:

Tabelul nr. 1

| - Materie prima | - Proces tehnologic in care se utilizeaza | - Natura chimica/ - compozitia/ - sursa | - Cantitati anuale | - Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nutreturi combinate | - Hrana animalelor | - Conform reteta: - amestec de cereale, srot, premixuri, vitamino-minerale | - 4935tone/an | - Pe amplasament in cate 2 buncare x16 tone prevazute la fiecare hala de adapostire animale |
| - Medicamente | - tratamente |  | - Buvabile – 300 kg | - Aduse de la furnizator cand este cazul; se depoziteaza temporar in magazia inchisa si securizata |
| - Vaccinuri | - tratamente |  | - 1000 flacoane | - Aduse de la furnizator cand este cazul; se depoiteaza temporara in magazia inchisa si securizata |
| - Materiale dezinfectant, dezinsectie, deratizare - (DDD) | - Dezinfectiaigienizarea halelor dupa fiecare ciclu de productie | - Se utilizeaza alternativ cate un produs la o dezinfectie pentru a evita generarea rezistentei virusilor, bacteriilor la produs | - Produse dezinfectie – 3000 litri/an - Produse deratizare -50 kg/an | - Se aduce cantitatea necesara spalaruii dupa fiecare ciclu de productie si se depoziteaza temporar in magazie inchisa si securizata |
| - apa | - Adapat animale - Umplerea pernei de apa - Spalari hale (de 2 ori/an) - Menajer | - Prelevata din subteran | - 25331mc/an - 607mc/an - 960mc/an - 333mc/an | - 2 foraje de adancime H1=198 m si H2=204 m; amplasate la limita fermei , fiind instituita zona de protectie cu regim sever, imprejmuire gard din plasa cu sarma; - Retea de aductiune si distributie pentru uz tehnologic si menajer din PEHD |
| - Energie electrica | - Iluminat exterior si interior |  | - 50 MW/an | - Se preia din SEN pe baza de contract prin post TRAFO |
| - GPL | - 1.Incinerare cadavre - 2.Filtru sanitar si incalzire | - - | - 60.000 litri/an | - Rezervoare 2x5000 l montate in conformitate cu normele specifice pe platforme betonate si ingradite |
| - Motorina | - Grup electrogen CATERPILLAR-OLYMPIAN model GEP 110 Insonorizat |  | - 200 litri/ an pentru generator | - Rezevor grup electrogen V=230 l |

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de materii prime si materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in deseuri.

Titularul activitatii/operatorul va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile din Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor si din sectiunea 5.3.1. din Best Available Techniques (BAT) reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs BAT 3 si BAT 4, referitoare la masurile preventive pentru reducerea cantitatilor de azot si fosfor excretate de animale.

Managementul nutritional

Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 3):

- In realizarea furajelor se utilizeaza conceptul de proteina ideala, echilibrata la nivel de aminoacizi esentiali (lizina, metionina, cistina, treonina si tripfan) cu raport optim intre nivelul proteinei digestibile si energia neta, prin aceasta realizandu-se o excretie minima de azot prin fecale. La intocmirea retelor de nutreturi combinate destinate furajarii animalelor se utilizeaza un program de optimizare nutritionala automat, denumit BEST MIX. Programul permite ca pe baza cunoasterii necesarului de principii nutritive si a valorilor nutritive ale materiilor prime si a aditivilor furajeri, utilizati in compozitia retetelor, sa se realizeze rete optime, ca valoare nutritiva si pret. Astfel se asigura o hrana echilibrata adaptata nevoilor fiecarei categorii de animal si stare fiziologica, la un cost cat mai redus (avand in vedere ca din totalul cheltuielilor de productie furajele ocupa ponderea cea mai mare) si cu pierderi minime de elemente nutritive prin dejectii.

- Hranirea se face cu furaj adaptat necesitatilor fiziologice fiecarei etape de dezvoltare.

- Regimul alimentar este completat cu cantitati foarte mici de aminoacizi sintetici, astfel incat sa nu existe nicio deficienta in profilul aminoacizilor.

- Se utilizeaza aditivi furajeri; hrana este apropiata de necesarul animalului la diferite etape de productie, reducand astfel excretia de nutrient in dejectii.

Pentru a reduce fosforul total excretat, satiscacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 4) :

- Porcii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala.

- Se utilizeaza aditivi furajeri (fitaza) in scopul reducerii fosforului din dejectii.

- Se utilizeaza fosfati anorganici (fosfat monocalcic) cu grad ridicat de digerabilitate pentru inlocuirea surselor cu fosfor in furaje.

GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI  PERICULOASE

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substante chimice periculoase: gaz petrolier lichefiat (GPL), motorina, substante toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

# RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

## 7.1.  APA

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr., valabila 140/09.06.2021 pana la 09.06.2024, eliberata de Administratia Nationala Apele Romane- ABA Banat.

1. Alimentarea cu apă  în scop igienico-sanitar şi tehnologic

1.1. Sursa: 2 foraje H1= 198 m, θ = 225 mm; H2 = 204 m, θ = 225 mm.

Volume şi debite de apă  autorizate

- zilnic maxim =  98,630 m3 (1,141 l/s)-anual=36,000 mii mc;

- zilnic mediu  =  54,794 m3 (0,634l/s)-anual=20, 000 mii mc;

- zilnic minim =  32,876 m3  (0,380l/s)-annual=12,0000 mii mc;

Funcţionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

Corp de apa subteran de adancime ROBA 18 Banat.

Tabelul nr.2

| Forajul | Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | N | E |
| F1 | 177920 | 490889 |
| F2 | 177672 | 491016 |

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate (conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 140/09.06.2021)

- zilnic maxim =  98,630 m3 (1,141 l/s)-anual=36,000 mii mc;

- zilnic mediu  =  54,794 m3 (0,634l/s)-anual=20, 000 mii mc;

- zilnic minim =  32,876 m3  (0,380l/s)-annual=12,0000 mii mc;

Funcţionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

1.3. Instalatii de captare

Forajele sunt echipate cu electropome tip PEDROLLO cu caracteristici Q1 = 2,2 l/s, P=2,2kw,  Q2-12mc/h, P=3 KW

1.4. Instalatii de tratare

Apa nu se trateaza.

1.5. Instalaţii de aducţiune şi  înmagazinare a apei

Conducta de aductiune este din PVC. Apa nu se inmagazineaza.

1.6. Reteaua de distributie a apei potabile

Distributia apei se face printr-o retea inelara din PVC, care alimenteaza fiecare adapost, L=300 m. Apa captata din foraje se utilizeaza pentru neesar igienico-sanitar, intretinere curatenie, adapatul animalelor, formarea pernei de apa in rigolele de sub hale, igienizare hale. Presiunea in retea este asigurata de 2 hidrofoare V=2x200 l. Reteaua este prevazuta cu hidranti de incendiu.

Modul de folosire:

Necesarul total de apa:

- zilnic maxim =  98,630 m3/zi;

- zilnic mediu  =  54,794 m3/zi;

- zilnic minim =  32,876 m3/zi;

Cerinta totala de apa:

- zilnic maxim =  98,630 m3/zi;

- zilnic mediu  =  54,794 m3/zi;

- zilnic minim =  32,876 m3/zi;

Apa nu se recircula.

2. Apă pentru stingerea incendiilor:

Apa  pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din foraje.

3. Norme de apa pentru principalele produse

- 50 l/om/zi, norma de consum pentru 4 angajati,

- 7-9 l/cap animal/zi, norma medie de consum in regim de crestere si ingrasare,

- Necesar igienizare hale-960mc/an,

- Necesar umplere perna de apa-606,69mc/an.

Utilizarea eficienta a apei (conformarea cu BAT 5)

- Se asigura evidenta saptamanala, lunara si anuala, pentru verificarea incadrarii in normele reglementate.

- Verificarea zilnica a instalatiilor de alimentare cu apa (cu ocazia activitatilor curente din ferma) si interventie operativa.

- Spalarea halelor se face cu ajutorul aparatelor de curatare cu inalta presiune.

- Utilizarea adapatorilor tip boluri cu suzeta care permit animalelor acces nelimitat la apa, dar fara risipa.

- Se asigura verificarea si ajustarea periodica a presiunii apei pe coloana de distributie interna.

- 4. Evacuarea apelor uzate

Ape uzate menajere:

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar sunt colectate intr-un bazin vidanjabil etans din fibra de sticla de 10 mc, vidanjarea realizandu-se la statia de epurare a S.C. Aquatim S.A. Sucursala Jimbolia;

Ape tehnologice si dejectii:

Apele uzate din adaposturi impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canalizare racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in bazinele de stocare dejectii ( 2 x 5000 mc ), de unde se preiau cu cisternele si se utilizeaza la fertilizare;

Ape uzate provenite din zona incineratoarelor, camerei frigorifice, spatiului de necropsie sunt colectate intr-un bazin vidanjanbil de 2 mc, de unde sunt vidanjate la statia de epurare a S.C. Aquatim S.A. Sucursala Jimbolia;

Bazinele metalice de stocare dejectii si ape de spalare sunt pozate suprateran, astfel incat este exclusa posibilitatea exfiltrarii de ape uzate din aceasta sursa;

Reteaua de canalizare menajera este realizata din OVC –KG , diametru-160 mm , L=50 m, iar reteaua de canalizare a dejectiilor si a apelor uzate tehnologice este realizata din PVC –KG , diametru 315mm, L=450 m.

Pe amplasament exista 2 foraje de observatie pentru monitorizarea apelor freatice in apropierea incintei de stocare dejectii

5. Apa pluviala

Apele pluviale sunt liber sistematizate.

6. Statii de preepurare si epurare:

Ferma  zootehnica  nu detine statie de epurare ape uzate.

Tabel nr.3

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total ape evacuate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volum zilnic, [mc] |  |  | Vanual [mii mc] |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| Ape menajere | Bazin etans vidanjabil V= 10 mc | 0,284 | 0,158 | 0,094 | 0,058 |
| Ape uzate provenite de la spaţiu necropsie, incinerator | Bazin etans vidanjabil V=2 mc | 0,028 | 0,016 | 0,009 | 0,006 |
| Dejectii | Bazine de stocare V=2x5000 mc fertilizare terenuri agricole | 15741 mc/an |  |  |  |

7. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

- Conform recomandărilor BAT (secţiunea 5.3.3. din BREF I.L.F.) se va urmări:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor.

Consumul specific de apă pentru adăpare şi pentru igienizarea adăposturilor se va încadra în  recomandările BAT

## 7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei.

- Operatorul va inregistra anual consumul total pentru combustibilii utilizati pe amplasament (electricitate, produse petroliere) si consumul de ape utilizate pe amplasament (consumuri de apa in productie si pentru activitati igienico sanitare).

Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica este asigurata din reteaua electrica de distributie Enel Distributie Banat, reteaua electrica de medie tensiune/joasa tensiune prin intermediul unui post de transformare uscat, de 250 KVA, de exterior, etans, fara cuva de ulei.

Pe amplasamentul exista un generator de energie electrica pentru situatii de avarie de tip CARTERPILLAR – OLYMPIAN model GEP 110 insonorizat, cu putere de 110 KVA ( in regim de interventie ) si 100 KVA ( in regim de productie ). Grupul electrogen functioneaza cu motorina si este echipat cu un rezervor de motorina cu capacitatea de 230 l. Alimentarea cu motorina se face o data la 3 – 4 luni.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si un audit privind eficienta energetica conform cerintelor Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

# Energie termica

Centrala termica instalata in cladirea filtrului sanitar are urmatoarele caracteristici: putere termica de 90 kw;

-combustibil GPL stocat in rezervoare (2 cate 5000 l)

-consum de 8,5 kg/h

-cos de fum tip Schiedel H=3,10m , D= 300 mm

-randament normat la o temperatura de incalzire 75/600 C

-temperatura interioara din incaperi intre 20-300C.

Pentru incalzirea halelor se utilizeaza aeroterme si panouri radiante cu functionare pe GPL.

Alimentarea cu GPL se face din rezervoarele de GPL amplasate pe platforma betonata, in vecinatatea filtrului sanitar.

Utilizarea eficienta a energiei (conformare cu BAT 8)

Pentru utilizarea eficienta a energiei operatorul fermei a luat urmatoarele masuri:

Sistemul de incalzire utilizeaza aeroterme cu ardere completa si sisteme de ventilatie si admisie a aerului proaspat dimensionate prin proiectare pentru eficienta maxima.

Acţionarea sistemelor de venţilaţie naturala si artificiala şi a încălzirii halelor ţine cont de temperatura exterioară şi de necesităţile de producţie.

Plafoanele/acoperişurile adăposturilor sunt realizate în sistem tip sandwich iar pereţii din panouri prefabricate din beton armat, asigură izolaţia adecvată.

Instalatia de iluminat din hale este cu tuburi fluorescente şi balast electronic. Iluminatul este selectiv şi temporizat pentru a răspunde cerinţelor animalelor. Iluminatul exterior este fluorescent acţionat de senzori crepusculari.

Se aplica ventilatia artificiala.

# DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasarea in teritoriu:

Terenul este identificat prin CF 400765.

Ferma zootehnica Iecea Mare este situata pe teritoriul administrativ al comunei Iecea Mare, in extravilan, la o distanta de cca. 2,4 km vest  de intravilanul localitatii Iecea Mare, la distanta de 5,48 Km fata de localitatea Iecea Mica si la 12,5 Km fata de frontiera de stat cu Republica Serbia. Terenul fermei, totalizand 64.000 mp este in proprietatea operatorului S.C. PROD SUIN S.R.L.

Bilantul suprafetelor :

Tabelul nr. 4

| Nr. crt. | Utilizarea sprafetei | Dimensiunea suprafetei, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 hale ( 2 hale calde si 2 hale reci ) | 6.676 m2 |
| 2. | Bazin stocare dejectii | 1.831 m2 |
| 3. | Filtru sanitar | 65 m2 |
| 4. | Constructii anexe | 337 m2 |
| 5. | Cai acces | 1.320 m2 |
| 6. | Platforma betonata | 112 m2 |
| 7. | Teren liber | 53.659 m2 |
| 8. | Suprafaţa totală | 64.000 m2 |

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:

Ferma nu se află în arii naturale protejate.

## 8.1. DOTARI (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

In cadrul fermei se afla urmatoarele:

- 4 hale cu dimensiuni identice de 108,4 m x 15,4 m si inaltimea la coama de 4,74 m, dintre care 2 hale calde si 2 hale reci. Fiecare hala este impartita in  16 boxe ( 14,2 m x 6,35 m ) pentru adapostirea animalelor sanatoase si 1 boxa spital impartita in 4 compartimente ( 2,77 m x 7,10 m ) pentru adapostirea animalelor bolnave, situata la capatul fiecarei hale. Halele dispun de culoar lateral de acces 108,4 m x 0,8 m, culoar frontal de acces 15,4 m x 1,5 m si canale pentru colectarea dejectiilor. Pardoseala boxelor este prevazuta partial cu gratare din beton in cazul halelor calde si total cu gratare din beton in cazul halelor reci;

- filtru sanitar ( 10,0 m x 6,0 m ), constructie regim parter;

- camera frigorifica ( 3,42 m x 2,7 m ) si camera de necropsie ( 3,42 m x 2,86 m );

- 2 incineratoare de mica capacitate amplasate pe platforma betonata, acoperita;

- 2 bazine metalice pentru stocarea dejectiilor 2 x 5000 mc;

## 8.2.  PROCESUL TEHNOLOGIC

Regimul de functionare

FERMA ZOOTEHNICA PROD SUIN-IECEA MARE este  exploatata in regim de crestere - ingrasare.

Ferma se populeaza cu 8.160 capete purcei înţărcaţi (avand o greutate de cca. 7 kg) repartizaţi în cele 2 hale calde în mod egal, unde vor fi ţinuţi timp de cca 7 săptămani, timp in care ating o greutate de cca 25-30 kg. Dupa aceasta perioada incepe faza de ingrasare, cand jumatate din efectivele fiecarei hale calde sunt transferate in halele reci, realizand popularea la capacitate egala (2.040 capete) atat a halelor calde cat si in cele reci. Faza de ingrasare dureaza 119 zile ,  iar la sfarsitul acesteia animalele ating greutatea de livrare ( 110 kg ).

Anual se realizeaza 2,1 serii de crestere-ingrasare , durata de 168 zile/ciclu(49 zile in doua hale calde plus 119 zile in hale reci). Ferma este utilizata in varianta totul plin-totul gol (per cladire). Vidul sanitar este de 6 zile intre serii.

Adapostirea si curatarea adaposturilor; colectarea si evacuarea dejectiilor

Pentru adapostirea animalelor au fost realizate 4 hale de dimensiuni identice, repartizate in 2 hale calde si 2 hale reci:

- halele calde, in suprafata de S = 2 x 1670 m2, au capacitatea de adapostire in regim de crestere de 2 x 4080 = 8160 purcei intarcati (la populare), asigurand un spatiu de 0,35 m2/cap si in regim de ingrasare de 2 x 2040 = 4080 porci, asigurand un spatiu de 0,75 m2/cap ;

- halele reci, in suprafata de S = 2 x 1670 m2, au capacitatea de adapostire a 2 x 2040 porci, asigurand un spatiu de 0,75 m2/cap.

Halele calde sunt amplasate alaturat, intre cele doua hale reci. Toate halele pentru adapostirea animalelor au dimensiunile in plan 108,40 m x 15,40 m si inaltimea la coama 4,74  m. Ele sunt impartite in cate 16 boxe fiecare, cu dimensiuni de 14,20 m x 6,35 m si o boxa spital, impartita in patru compartimente de 2,77 m x 7,10 m, situata la capatul halei.

Halele calde dispun de o zona laterala lata de 3,00 m, fara goluri, prevazuta cu elemente de incalzire constand din 17 corpuri radiante ceramice suspendate , tip 12 ZRFA/5 consum 0,39 kg/h GPL.

Fiecare din cele 16 boxe din halele calde, au doua zone reci cu gratare si o zona laterala fara gratare, care constitue locul de odihna pentru purceii in crestere.

Toate halele sunt prevazute pe latura lunga cu un culoar de 0,80 m latime, care comunica cu spatiul de circulatie (tunel).

Peretii despartitori intre boxe sunt realizati din elemente mobile, usoare, constand din panouri celulare din PVC cu inaltimea de 0,75 m si bare din otel inoxidabil pana la inaltimea de 1,00 m.

Pardoseala

Boxele din cele 2 hale reci sunt in intregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 m x 0,50 m x 0,10 m, cu suprafata golurilor de 0,25 mp/element prefabricat, asezat peste canalele de colectare a dejectiilor.

Boxele din cele doua hale calde, au pe 2/3 din suprafata zone cu gratare, identice cu cele descrise la halele reci si pe 1/3 din suprafata o zona situata laterala, fara gratare, care constitue locul de odihna pentru purcei in crestere.

Clasificarea sistemelor de adapostire:

1.Sistemul de adapostire din halele calde este PSF (pardoseala partial acoperita cu gratare) cu doua climate, pe durata cand se asigura incalzirea suplimentara prin 17 panouri radiante situate deasupra zonei de odihna constand din 1/3 din pardoseala, care este fara gratare. Balegaru este manipulat ca si o mixtura de dejectii. Canalele sunt golite prin subere (clapete/trape). Canalele sunt drenate dupa indepartarea fiecarei serii de porci impreuna cu igienizare boxelor.  Beneficii realizate pentru mediu: la aplicarea acestei tehnici : se realizeaza o reducere a emisiilor de amoniac de 34%.

2.Sistemul de adapostire din halele calde dupa primele 5 saptamani cand nu se mai utilizeaza dubla incalzire este PSF 4.6.1.6 (partial acoperit cu gratare), similar celui prezentat in Sectiunea 4.6.1.6 din documentul de referinta privind cele bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor (irpp_bref_07.03).

Balegarul este manipulat ca si o mixtura de dejectii. Canalele sunt golite prin subere (clapete/trape). Canalele sunt drenate dupa indepartarea fiecarei serii de porci impreuna cu igienizare boxelor.  Beneficii realizate pentru mediu la aplicarea acestei tehnici: o reducere în emisiile de amoniac cu 25-35 %.

3.Sistemul de adapostire din halele reci este FSF (pardoseala total acoperita cu gratare) similar celui prezentat in Sectiunea 4.6.1.1 din documentul de referinta privind cele bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor (irpp_bref_07.03).

Balegarul este manipulat ca si o mixtura de dejectii. Canalele sunt golite prin subere (clapete/trape). Canalele sunt drenate dupa indepartarea fiecarei serii de porci impreuna cu igienizare boxelor.

Beneficii realizate pentru mediu la aplicarea acestei tehnici: o reducere în emisiile de amoniac cu 25 %.

Curatarea boxelor:

Curatarea si igienizarea adaposturilor se executa la sfarsitul unui ciclu de productie.

Pe reteaua de alimentare cu apa sunt montate stuturi, la care se racordeaza furtunul de spalare. Spalarea boxelor se va face cu un aparat mobil, cu jet sub presiune, utilizandu-se detergenti biodegradabili. Apele uzate rezultate dupa spalare sunt evacuate prin canalele de dejectii la bazinul de stocare al slamului de dejectii. Ultima apa de clatire este retinuta in canalele colectoare si formeaza perna de apa pentru urmatorul ciclu de productie.

Incalzirea halelor:

Incalzirea halelor calde se face prin 17 placi ceramice /hala tip ZRFA 12 DE 5,5kw, utilizand ca agent termic GPL, consum 0,39 kg/h GPL. Amplasarea lor este deasupra zonei de odihna fara gratar, in lateral. Sistemul de prindere al corpurilor ceramice este pe lant, iar inaltimea la care functioneaza este reglabila, cu un unghi de inclinare de 30 grade ; temperatura este controlata  prin sistem propriu AMC. Presiunea de lucru este de 148 mbar pt P=5kw. Functionarare corecta a placilor radiante impune o improspatare de 1 mc/h aer curat pe kw de incalzire instalat.

Suplimentar, in fiecare hala se utilizeaza, de asemenea, patru aeroterme tip GP 40, de 40 kw ,  cu functionare pe GPL, 2,9kg/h,  montate la tavan, care incalzesc aerul din adapost.

In caz de necesitate si halele reci se vor incalzi cu ajutorul a 17  panouri radiante tip ZFRA 12 de 5,5kw.

Ventilarea halelor:

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat. Halele sunt prevazute pe pereti longitudinali, cu goluri de ventilatie acoperite cu perdele din material textil impregnat cu latimea b=1,00m s lungimea totala L=108 m.. Pe toata lungimea golului sunt montate plase de protectie.

Ridicarea sau coborarea perdelelor este comandata automat de un sistem computerizat, in functie de indicatiile de temperatura si umiditate, transmise de senzorii montati in interiorul halelor.

Pe pe langa dispozitivul descris mai sus, care asigura ventilatia naturala, aerul viciat este evacuat si fortat. In acest scop sunt montate in fiecare hala, la tavan, cate 16 exhaustoare cu tiraj fortat cu Ǿ = 560 mm, care elimina aerul viciat prin cosuri metalice de ventilatie, ce depasesc coama acoperisului cu 0,9 m.

In plus, in halele calde, la partea superioara a peretilor longitudinali exista inca 28 trape de admisie aer curat (clapeti), cu dimensiunile de 30 x 100 cm fiecare, cu actionare centralizata si cate 16 exhaustoare cu ventilatoare de 13800 mc/h montate la tavan care elimina aerul viciat prin cosuri metalice de ventilatie, Ǿ=560 mm , care depasesc coama acoperisului cu 0,90 m.

Iluminat:

Iluminatul se asigura atat natural, cat si artificial. Instalatia de iluminat din fiecare hala este formata din 41 de lampi cu consum redus de energie electrica.

Colectarea si transferul dejectiilor:

Canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei (sub gratare) si sunt impartite in cate patru compartimente, cu lungimea L = 26,85 m, astfel incat fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie h = 3 ÷ 5 cm la cota -0,50 m ( sub gratare ). Fiecare compartiment este prevazut cu sifon de pardoseala obturat cu dop. Prin intermediul sifoanelor se executa golirea cu vacumare a emisilor spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Numarul de canale/ rigole din fiecare tip de hala este diferit:

- cate 4 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m si h = 0,5 m in halele calde;

- cate 5 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m si h = 0,5 m in halele reci.

Sistemul de canalizare exterioara

Apele uzate provenite din spalarea adaposturilor sunt colectate impreuna cu dejectiile in sistemul intern de canalizare, care este realizat din tevi PVC-KG imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc, diametru=200 mm. Acesta se racordeaza la reteaua exterioara care este amplasata paralel cu halelel, in zona verde pe un pat de nisip la o adancime peste 1,4 m  (adancimea de inghet). Descarcarea apelor uzate din reteaua de canalizare exterioara  in cele 2 bazine de stocare cu capacitate totala V=10000 mc, se realizeaza prin pompare.

Statia de pompare ape uzate este echipata cu:

- camin de pompare executat etans din beton armat;

- doua pompe tip S1104AH1BB511 (una de rezerva), cu urmatoarele caracteristici: Qoptim = 1600 m3/h; Qmax= 200 m3/h; H = 14 mCA; H max= 14 mCA

- tabloul electric, instalatie de comanda si semnalizare, pornire automata pentru caz de avarie la pompa activa.

Stocarea dejectiilor:

Pentru stocarea dejectiilor se utilizeaza 2 bazine metalice de stocare cu V  = 2 x 5.000 m3. Bazinele metalice se afla in incinta fermei, sunt de forma circulara, montate suprateran.

Dejectiile se mentin stocate în bazine pe perioada de interdictie privind împrastierea îngrasamintelor, functie de tipul culturilor ce ocupa terenurile (înfiintate toamna, primavara sau culturi perene), precum si de planul de fertilizare reactualizat anual, avand în vedere protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati. Acestea se administreaza pe terenurile proprii sau aflate în arenda, conform studiului OSPA intocmit pentru ferma Iecea Mare, „Celor mai bune practici agricole”, a studiilor si planurilor de gestionare si împrastiere a reziduurilor organice provenite din zootehnie întocmite de institutii de specialitate abilitate (O.S.P.A.), conform Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 si M.A.P.D.R. nr. 197/2005.

Omogenizarea dejectiilor in bazinele de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. In dreptul bazinelor de stocare, conducta de refulare se ramificata. Pe fiecare ramificatie sunt montati robineti de directionare, astfel incat umplerea se poate face dirijat intr-un bazin sau altul, sau simultan in ambele bazine.

In afara stocarii dejectiilor in bazinele metalice, ferma dispune si de o capacitate de stocare in canalele interioare din hale V = 2889 mc, care asigura depozitarea dejectiilor pe o perioada de cca 2 luni. Capacitatea totala de stocare disponibila este de V = 12889 mc/an.

Eliminarea mortalitatilor:

Eliminarea mortalitatilor se face prin incinerare in cele 2 incineratoare tip VOLKAN 500 de capacitate 400 - 500 kg/sarja cu incarcare frontala. Acestea beneficiaza de camere secundare de ardere, in care se atinge temperatura de 850oC pentru 2 secunde. Incineratoarele au urmatoarele caracteristici: consum  GPL 6 - 8 l/h, volumul camerei de ardere 1,3 mc.

Instalatia de incinerare trebuie astfel exploatata, incat temperatura gazului rezultat in proces, sa se ridice in mod controlat si omogen, chiar si in cele mai defavorabile conditii, la o temperatura de 8500C, masurata, timp de doua secunde, in apropierea peretelui intern sau in alt punct reprezentativ al camerei de ardere. Instalatia trebuie dotata cel putin cu un arzator auxiliar, care va porni automat in momentul in care temperatura gazelor de ardere scade sub 8500C, dupa ultima injectie de aer de combustie. De asemenea, trebuie sa fie folosit in timpul operatiunilor de pornire sau oprire a instalatiei pentru a asigura mentinerea temperaturii de 8500C pe intreg parcursul acestor operatiuni si pe toata perioada in care, in camera de ardere se afla material nears.

Camera frigorifică şi spaţiul de necropsie sunt amplasate în vecinătarea incineratoarelor, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate.

Camera frigorifică este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pană la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific marca CUA200MY cu freon ecologic R 404A (3 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu pardoseala sclivisita, cu scurgere de pardosea racordata la bazinul vidanjabil.

Spaţiul de necropsie este amenajat în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere in pardoseala dirijată spre acelasi bazin vidanjabil de 2 mc. Spaţiul este dotat cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.

Scurgerile accidentale de pe platforma incineratorului se colectează separat şi se vor incinera împreună cu mortalităţile.

În zona incineratorului, a camerei frigorifice şi a spaţiului de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

- Alte activitati:

- descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare;

- descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare;.

- filtru sanitar si activitatile administrative se desfasoara intr-o constructie independenta cu regim de inaltime parter, dimensiuni 10 mx6 m , inaltime la coama h=3,65 m.

Centrala termica instalata in cladirea filtrului sanitar are urmatoarele caracteristici: -putere termica de 90 kw;

-combustibil GPL stocat in rezervoare (2 cate 5000 l)

-consum de 8,5 kg/h;

-cos de fum tip Schiedel H=3,10m , diametru 300 mm;

-randament normat la o temperatura de incalzire 75/600 C

-temperatura interioara din incaperi intre 20-300C.

# INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:,

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- incinerarea cadavrelor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri;

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

In general, se produc emisii de amoniac, metan, protoxid de azot, NMVOC, NO, particule atat din activitatile de pe amplasamentul fermei, cat si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice proceselor termice.

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinele de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a porcinelor in hale este conform - Best Available Techniques Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs – July 2017):

Tabelul nr. 5

| Purcei | Sistem | NH3 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Purcei < 30 kg | gratare | 1,35 – 3,0 | 2,8 – 4,5 | 0,02 – 0,15 |
| Purcei > 30 kg | partial gratare | 0,9 – 2,4 | 4,2 si 11,1 | 0,59 – 3,44 |

Tabelul nr. 6

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 incineratoare | 2 cos dispersie, H=3,5 m; Ø=350 mm; | Pulberi, CO, SO2, NOx, HCl, H2S, NH3, substante organice, metale grele si compusi lor | Nu sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor | Nu este necesar |

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate urmatoarele masuri:

-aşternul uscat, de natură minerală, se aplică manual în cantităţi reduse (20-50 g/mp/zi în prima saptămână de la populare şi apoi săptămânal în funcţie de starea aşternutului)

- furajarea se face adaptat cerinţelor etapei de dezvoltare.

-se utilizeaza furaje la granulatii care nu genereaza pulberi.

-silozurile se încarcă, din maşinile de transport furaje,pe la partea superioară printr-un sistem tip şnec şi sunt prevazute cu capace de închidere.

-atunci cand este posibil, operarea deschiderilor (cortine/geamuri) se actionează pentru a reduce intensitatea emisiilor.

Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer generate de depozitul de dejectii lichide (conformare cu BAT 16) sunt aplicate urmatoarele:

-dejecțiile sunt colectate în saci tip Alligator impermeabilizați cu volum suficient pentru a stoca dejecțiile generate în 8 luni (incluzând volumul cuvelor de sub grătare). Astfel laguna nu se umple rămânând un spațiu suficient între luciul dejecțiilor și limita superioară a pereților lagunei

- reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide: amestecarea (omogenizarea) dejectiilor se realizeza doar in perioada de aplicare a fertilizantului organic;

- la suprafata dejectiilor depozitate in bazine se formeaza o crusta naturala care contribuie la reducerea emisiilor de mirosuri.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac in aer rezultate din imprastierea pe sol a dejectiilor lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22) sunt aplicate urmatoarele:

-reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide: R=0,17

(raza rezervoarelor de stocare este 11,95 m, H=2,8 m m, iar volumul total 10000 mc);

-operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere: se aplică partial în funcție de  disponibilitatea spațiului total de stocare și de condițiile de aplicare (disponbilitate terenuri, condiții

meteo, situații extreme, etc);

-reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide: amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic;

-la suprafata dejectiilor depozitate in bazine se formeaza o crusta naturala care contribuie la reducerea emisiilor de mirosuri.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor

lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22) sunt aplicate următoarele:

-în funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu

injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi

încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil;

-împrăștierea dejecțiilor lichide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat ataşat la

cisterne;

Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau in incorporarea dejectiilor animaliere in sol cat mai repede posibil (BAT 22)

Tabelul nr. 7

| Parametru | Intervalul de timp asociat BAT cuprins intre imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere si incorporarea acestora in sol (ore) |
| --- | --- |
| Timp | 0(1)-4(2) |

(1) Limita inferioara a intervalului corespunde incorporarii imediate.

(2) Limita superioara a intervalului poate fi de pana la 12 ore, in cazul in care conditiile nu sunt favorabile unei incorporari mai rapide, de exemplu in cazul in care resursele umane si masinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din fiecare adapost pentru porci (conformare cu BAT 30) sunt aplicate următoarele:

-reducerea suprafeței emițătoare de amoniac la bazinele de stocare a dejecţiilor (raza 11,95 m),

-se aplica tehnici de management nutritional pentru reducerea continutului de proteina cruda si fosfor

-evacuarea dejecțiilor prin spălare sub presiune se realizează după fiecare ciclu de producție

-exista rețea de canale longitudinale sub fiecare hală

-se aplică material absorbant de natură minerală. ca așternut

-ferma este dotată cu 2 bazine exterioare de stocare dejecții (total 10.000 mc)

-ultima apă de spălare rămâne în canale (pernă de apă)

-aplicarea de dejecții cu pH acid este neacceptată de deținătorii de terenuri, fiind necesar a se aplica substanțe pentru corectarea acidității.

## 9.2. APA

Apele uzate rezultate de la spălarea halelor de creştere si ingrasare se colecteaza impreuna cu dejectiile si se utilizeaza ca ingrasamant pe terenurile agricole.

Apele uzate rezultate de la igienizarea zonei incineratoarelor sunt evacuate in bazinul vidanjabil situat in vecinatate. Periodic aceste ape se vidanjeaza la statia de epurare AQUATIM.

Apele menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt colectate separat intr-un bazin vidanjabil si evacuate periodic la  staţia de epurare AQUATIM.

Reţeaua internă de canalizare a FERMEI ZOOTEHNICE PROD SUIN este de tip divizor si este pozata  subteran. Aceasta  cuprinde:

- canalizarea apelor uzate  rezultate de la spălarea halelor de creştere si ingrasare -  Apele uzate sunt colectate impreuna cu dejectiile in canalele longitudinale betonate din cadrul halelor  si dirijate in canalizarea exterioara  a incintei. Canalizarea exterioara este realizata din canale subterane betonate acoperite cu placi prefabricate din beton. Din canalizarea exterioara apele uzate impreuna cu dejectiile sunt  pompate in bazinele de stocare temporara dejectii. Cele 2 bazine sunt supraterane, platforma de sub ele este betonata.

- canalizarea apelor uzate rezultate de la igenizarea zonei de necropsie -  aceste ape sunt colectate separat intr-un bazin vidanjabil de 2 mc. Bazinul este din beton si ingropat la nivelul solului.

- canalizarea apelor menajere - apele fecaloid-menajere de la filtrul sanitar sunt colectate separat  intr-un bazin vidanjabil de 10 mc. Sistemul de canalizare este realizat din tuburi de polietilena.

Apele uzate colectate in cele 2 bazine se vidanjeaza periodic de catre operator si le transporta la statia de epurare AQUATIM din Jimbolia. Apele evacuate la staţia de epurare se încadrează in limitele impuse impuse de HG. 352/2005 - NTPA 002.

Apele pluviale din incinta unitatii sunt liber sistematizate.

## 9.3. SOL

Surse posibile de poluare a solului:

- pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje;

- deseuri de orice tip depozitate necorespunzator;

- dejectii  depozitate necorespunzator;

- aplicarea necorespunzatoare a dejectiilor.

Dotari pentru protectia mediului:

- pubele pentru colectarea deseurilor menajere;

-bazinele de stocare dejectii ( 2 x 5000 mc ),

9.4. MIROS

Conform Best Available Techniques Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - July 2017  sursele  de mirosuri sunt:

halele de adapostire animale;

-bazinele de stocare dejectii;

-activitatea de fertilizare a terenurilor;

mirosurile sunt cauzate de degradarea microbiana a substanţelor  organice (de exemplu  dejectii, urina, şi nutreturi);

Mirosul este un amestec  complex de diferiti compusi,  de exemplu  compusi cu sulf (H2S, mercaptani) compusi organici cu nucleu aromatic , acizi grasi volatili (ex.acidul acetic, acidul  n-butiric), amoniac si amine volatile.

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Monitorizarea mirosului  se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisiilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, titularul utilizeaza o combinatie a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13):

-potențialii receptori sensibili sunt situați la minim 2400 m față de fermă

-gurile de evacuare ale sistemului de ventilatie sunt la 0,9 m deasupra coamei acoperisurilor.

-dejectiile lichide formeaza o crusta solida naturală care reduce emisiile de mirosuri.

-depozitul de dejecţii respectă aceleaşi distanţe minime de amplasare ca şi ferma. În jurul fermei s-au plantat copaci.

-amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic.

-necesitatea omogenizării este redusă și de aplicarea produsului Alga B2A.

-in funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil.

  - ZGOMOT

Pentru a preveni sau pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizeaza urmatoarele tehnici  (conformare cu BAT 10):

-ferma este amplasata la   o distanta de cca 1,43 km pana la receptorul cel mai apropiat;

-amenajarea spatiala a activitatilor pe amplasament a avut in vedere marirea distantei dintre echipamentele generatoare de zgomot si receptorii sensibili (ex. amplasarea buncarelor), reducerea distantelor   si a numarului de transporturi necesare in cadrul fermei;

-organizarea activitatilor pe amplasament si in afara acestuia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul din zi, astfel incat disconfortul fonic sa fie minim;

-sunt aplicate masuri operationale menite sa reduca nivelul de zgomot atunci cand este generat (de ex. inchiderea in timpul spalarii halelor cu apa sub presiune), planificarea activitatilor generatoare de zgomot in afara weekend-ului si a orelor de noapte/ de odihna, etc;

-sunt utilizate doar echipamente cu nivel redus de zgomot (ventilatoare, pompe, etc.).

## 9.6. ALTE DOTARI

- magazie inchisa in cadrul filtrului sanitar pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinsectie dezinfectie, medicamente..

# CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

## 10.1. AER

### 10.1.1.  Emisii

Valori limita pentru emisiile atmosferice de amoniac (BAT 30)

Tabelul nr. 8: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer din fiecare adapost pentru porci

| Parametru | Categorie de animale | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Porci pentru ingrasare | 0,1-2,6(*) (**) |

(1)Pentru instalatiile existente care utilizeaza o fosa adanca in combinatie cu tehnici de management nutritional, limita superioara a BAT-AEL este de 4 kg de NH3/spatiu pentru animal/an;

(2)Pentru instalatiile care utilizeaza BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a11, limita superioara a BAT-AEL este de 5,2kg de NH3/spatiu pentru animal/an;

(3)Pentru instalatiile existente care utilizeaza BAT 30.a0 in combinatie cu tehnici de management nutritional, limita superioara a BAT-AEL este de 7,5 kg de NH3/spatiu pentru animal /an;

(4) Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(5) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a8, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita impuse astfel:

Tabelul nr. 9

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incineratoare | pulberi | Cos de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |

VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 00C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 11 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

Conditii privind instalatia de incinerare:

- instalatia de incinerare va asigura respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si Regulament UE nr. 142/2011;

- instalatia de incinerare va fi folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de animale provenite din cadrul fermei.

Emisii atmosferice de la centrala termica

Se vor respecta valorile limita admise pentru arderea GPL in centrala termica (conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993):

Epulberimax =   5 mg/Nm3;

ECO max =   100 mg/Nm3;

ESOx max =   35 mg/Nm3;

ENOx max = 350 mg/Nm3.

Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen  al efluenţilor gazoşi de 3% vol.

### 10.1.2.   Concentratii de poluanti in aerul inconjurator

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabelul nr. 10

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Amoniac | 300 g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 g/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabelul nr. 11

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Amoniac | 100 g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 g/m3 |

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

## 10.2. APA

Apele uzate vidanjate, descarcate in statia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile din H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007.

Tabelul nr. 12

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/ HG nr. 352/2005 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se va efectua de un laborator acreditat.

Apele rezultate de la spalarea platformei incineratorului si a spatiului de necropsie vor respecta

art. 6  din HG nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare:

## 10.3. APE SUBTERANE

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane se utilizeaza foraje de observatie amplasate pe terenurile de imprastiere a dejectiilor (7) si foraje de observatie amplasate in zona bazinelor de stocare dejectii (2).

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune pentru forajul din incinta fermei, iar pentru forajele de pe terenurile agricole, valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere).

Tabel 13

| Indicator | Unitatea de masura | Valori de referinta ( analizate inainte de punerea in functiune ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 |
| pH | Unit. de pH | 6,6 | 6,7 |
| Cco Mn | mgO2/l | 3,2 | 3,5 |
| NH4+ | mg/l | <0,01 | <0,01 |
| Azotiti | mg/l | 0,012 | 0,005 |
| Azotati | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| Fosfor ttal | mg/l | 3,3 | 2,64 |
| Cloruri | mg/l | 241,4 | 237,9 |

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 140/09.06.2021  emisă de ANAR- ABA BANAT pentru Ferma Iecea Mare, valabila pana la data de 09.06.2024, sunt impuse urmatoarele:

-se interzice imprastierea dejectiilor pe partea estică a solei A699/1/18, A699/1/15 şi CC699/1/11/1 întrucât acestea se suprapun în proporţie de aproximativ 50% peste perimetrul de protecţie hidrogeologică a captării de apă subterană de adâncime, AB01GW00327-Prod Suin SRL-Iecea Mare.

-se interzice imprastierea dejectiilor pe partea estică a solei A465/1/1,  A468/1/1, întrucât acestea se suprapun în proporţie de aproximativ 30% peste perimetrul de protecţie hidrogeologică a captării de apă subterană de adâncime, AB01GW00375-Smithfield Romania SRL-Iecea Mare.

-in baza Legii Apelor 107/1996 , art.17 litera d) , se impune automonitorizarea prin forajele de control, amplasate in sensul directiei de curgere a fluxului subteran, din care se vor preleva anual probe de apa care vor fi analizate d.p.d.v al caracteristicilor fizico-chimice si bateriologice, conform legislatiei in vigoare, Ordinul nr.621/07.07.2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania,  respectand totodata si prevederile Hotararea nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii, conform caruia nitratii (azotatii) au limita maxima de 50mg/l;

Tabelul nr. 14

| Nr crt | Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori admise mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape pluviale | pH | 6,5 – 8,5 |
|  |  | Suspensii | 35 |
|  |  | Substante extractibile | 20 |

## 10.4. SOLUL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabelul nr. 15

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH):

Tabelul nr. 16

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot:

Tabelul nr. 17

| Starea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |  |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol.

  - ZGOMOT

- nivelul de zgomot rezultat în urma desfăşurării activităţii, nu va depăşi  la limita zonei functionale, limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica. Nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat, LAegT = 65 dB.

### 10.5.1. Limita admisibila a nivelului de zgomot:

- conform SR 1000:2017 - Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

### 10.5.2. Zgomotul la limita teritoriilor protejate

La limita teritoriilor  protejate, zgomotul datorat activitatii pe amplasamentele autorizate nu va depasi nivelul admis in zonele de protectie sanitara, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 10.5.3 Elemente perturbatoare (de zgomot)

in emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament  nu trebuie sa existe niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locatie sensibila la zgomot.

Nu se va depasi nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT – 65 dB, in conformitate cu prevederile SR10009:2017 -Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

## 10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 - Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 18

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Bazine de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitind stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Pentru monitorizarea mirosurilor se utilizeaza:

- standardul MSZ EN 13725:2003 calitatea aerului. Determinarea concentratiei de miros prin mijloace de olfacometrie dinamica;

- Standardul MSZ 21457-2:2002: Cantitati meteorologice ce caracterizeaza transmiterea de poluanti atmosferici. Masuratori meteorologice apropape de suprafata, pentru calcului transmiterii poluantilor atmosferici.

# GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1	Deseuri produse

Deseurile rezultate la ferma zootehnica Hodoni se genereaza din doua tipuri de surse:

- deseuri tehnologice provenite de la activitatile de productie

- deseuri provenite din activitatile auxiliare

Tipurile de deseuri rezultate din activitate sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Tabelul nr. 19

| Nr. crt. | Cod deseu | Tipuri de deseuri | Cantitati* rezultate pe an |  | Periculozitate cf. OUG 92/2021 | Modul de gestionare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stocare |  | Valorificare /Eliminare |
| Cresterea animalelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 03 01 | Deseuri menajere | 100 mc | nepericulos |  |  | Europubele/ containere | Operator zonal de salubritate |
| 2 | 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi paie ) | 15741 mc | nepericulos |  |  | bazine | Fertilizare terenuri agricole |
| 3 | 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale (cadavre porci) | 210 t | nepericulos |  |  | Camera frig | Incinerare in interiorul propriu |
| 4 | 19 01 12 | Cenusa incinerator | 7 t | nepericulos |  |  | in containere metalice | Predare operator specializat |
| 5 | 15 01 01 | Ambalaje din hartie carton | 1,3 t | periculos |  |  | in containere plastic | Predare operator specializat |
| 6 | 15 01 02 | Ambalaje din material plastic | 0,45 t | periculos |  |  | in containere plastic | Predare operator specializat |
| 7 | 15 01 10* | Ambalaje substante dezinfectante | 0,47 t | periculos |  |  | in containere plastic | Predare operator specializat |
| 8 | 18 02 02*, | Deșeuri din activitatea sanitar veterinara | 0,02 t | periculos |  |  | in containere plastic | Predare operator specializat |

Tabelul nr. 20

Ambalaje rezultate:

| Nr. Crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate anuala | Periculozitate cf. OUG 92/2021 | Gestiunea deseurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stocare | Valorificare /Eliminare |
| 1 | 15 01 01 | Ambalaje din hartie si carton (de la medicamente) | 1,3 t | Nepericulos | in containere plastic | Valorificare – agenti autorizati |
| 2. | 15 01 02 | Ambalaje din plastic (de la medicamente) | 0, 45 t | Nepericulos | in containere plastic | Valorificare/ eliminare prin agenti autorizati |
| 3. | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (plastic produse de la DDD) | 0,47 t | Periculos | in containere plastic | Incinerare la Pro Air Clean SA |

Deseurile menajere/tehnologice sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate periodic de unitati autorizate de specialitate in vederea valorificarii/eliminarii.

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, va asigura valorificarea lor, sau, in caz de imposibilitate tehnica si economica pentru valorificare, va asigura neutralizarea, dupa caz, si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenti economici autorizati. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar- veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu creeze stocuri, care prin  depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole”:

Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

11.7. In instalatia de incinerare se vor incinera numai categoriile specificate in Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 a caror eliminare este prevazuta la art. 6 si Anexa III, capitolele I si III din Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011, pentru care a fost obtinuta autorizatia sanitar-veterinara conform “Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar – veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/16.03.2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.P.M. Timis.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIE

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii.

Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

-ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

-personalul este instruit la angajare si periodic;

In cadrul firmei a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM  278/1997, « Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale » care cuprinde sistemul de alerta in caz de poluari accidentale, programe de masuri si lucrari de prevenire a poluarilor accidentale , asigurarea dotarilor cu materiale si personal de interventie in cazuri de poluare accidentala.

In conformitate cu profilul de productie, pe amplasamentul analizat cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare si administrarea dejectiilor. O evacuare necontrolata in mediu a dejectiilor poate  determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafata. Conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, sunt luate masuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului inconjurator, printr-un management al deseurilor care are ca scop siguranta in transportul, stocarea si administrarea pe terenul agricol a dejectiilor rezultate din cresterea porcilor.

# MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta saptamanal, lunar si anual (conformare  BAT 29) :

- evidenţele, pe baza citirii apometrelor, se ţin săptămânal, lunar şi anual. Înregistrările nu se fac pe procese; consumul anual se raportează în RAM;

- consumul de combustibil lichid (motorina pentru generator) se evidenţiază pe baza documentelor de intrare şi orelor de funcţionare a instalaţiei.

- consumul de GPL pentru utilizarile din adaposturi nu se inregistreaza separat de cel pentru sediul administrativ si fitrul sanitar; evidenţele se ţin săptămânal, lunar şi anual ;  consumul anual se raportează în RAM;

- se inregistreaza numarul de purceii care intra (materie prima) si cel al porcilor care ies (productie) si se raporteaza anual (in RAM).

- se inregistreaza mortalitatile si se raporteaza anual (in RAM

- se inregistreaza consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de crestere si se raporteaza anual (in RAM);

- se inregistreaza toate cantitatile de dejectii generate şi valorificate si se raporteaza anual (in RAM).

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

-managementul nutritional – masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

Titularul activităţii trebuie să facă o verificare a tuturor rezervoarelor/bazinelor vidanjabile şi să planifice activităţiile de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane.

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici puse în aplicare în cadrul fermei (BAT 24).

- Analiza dejecţiilor se realizează înainte de fiecare campanie de fertilizare (1-2 ori/an).

13.1 AER

## 13.1.1 Monitorizarea calitatii AERULUI

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face in conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de mǎsurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de mǎsurare.

### 13.1.1 Monitorizarea aerului  inconjurator

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in tabelul nr. 25, astfel:

Tabelul nr. 21

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2. | Hidrogen sulfurat | Anual* | STAS 10814 |

*in perioada calda a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Timis se va realiza conform tabelului:

Tabelul nr. 22

| Nr. crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cos incineratoare | pulberi | anual | SR EN 13284-1 |
| 2 |  | VOCs | anual | SR EN 12619 |
| 3 |  | CO | anual | SR EN 15058 |

Nota:

Valorile limita de emisii se va raporta la procentul de oxigen al afluentilor gazosi de 11%.

Se va efectua monitorizarea pe durata unei sarje de incinerare 8h.

Se va indica locul de prelevare a probei si metoda de analiza aplicata pentru monitorizare.

## 13.2. Monitorizarea APEI

Apa subterana din incinta fermei si apa subterana de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor se va monitoriza semestrial.

Pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale, in apropierea bazinelor de stocare dejectii si a fermei s-au executat 2 foraje de control (FC).

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform  autorizatiei de gospodarire a apelor (frecventă anuală), conform tabelului:

Tabelul nr. 23

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Forajele de pe terenurile de imprastiere, cat si a dejectiilor din incinta fermei | pH | Anual | SR EN ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Anual | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Anual | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Anual | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Anual | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Anual | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Anual | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), date indicate in Raportul de amplasament, atat pentru forajul din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole.

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate menajere, a apelor de la camera frigorifica, spaţiu de necropsie, incinerator, evacuate în bazinele etanş vidanjabile trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de HG nr. 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare-NTPA 002.

Frecvenţa de determinare a indicatorilor de calitate –conform contractului încheiat cu beneficiarul staţiei de epurare-periodic.

## 13.3. Monitorizarea SOLULUI

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii. (Punctul de prelevare a probelor de sol va fi marcat pe amplasament pentru a putea fi identificat).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

Tabelul nr. 24

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

## 13.4. Monitorizarea deseurilor

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate in tabelul 19.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in tabelul 19,  al prezentei Autorizatii si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.4.4. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

13.4.8. Deşeurile generate, vor fi colectate separat şi valorificate/eliminate în conformitate cu legislaţia  în vigoare. Deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deşeurilor prevăzută la art. 4 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023 (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operatiuni de valorificare, precum valorificarea energetică, eliminarea).

13.4.9. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

13.4.10 Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

13.4.11 Conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea 17/2023, art.44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusive progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;

13.4.12.Titularul prezentei autorizatii are obligația intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management ale deseurilor de pe amplasament, registru care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control.

Acest registru trebuie sa contina minimum detalii cu privire la:

- cantitățile și codurile deșeurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expedițiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deșeurilor.

Aceste date trebuie raportate la APM Timiș ca parte a Raportului Anual de Mediu.(RAM).

Dejectii animaliere

Imprastierea dejectiilor va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta, fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinand seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe langa planul de fertilizare, in exploatatie trebuie tinut un registru privind istoricul fertilizarii pe fiecare parcela sau sola, in care trebuie notat in fiecare an plantele cultivate, tipul si dozele de ingrasaminte aplicate, concentratia acestora in nutrienti, momentele de aplicare si productiile obtinute. Asemenea informatii sunt deosebit de utile la perfectionarea permanenta a planului de fertilizare precum si in gestionarea economica a exploatatiei.

Raportarea privind managementul dejectiilor se va face conform tabelului din anexa 1.

13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Dejecţiilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată la circa 1,43 km fata de cea mai apropiata localitate, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

În situaţia în care se va dovedi o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili, pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, vor fi elaborate și puse în aplicare un plan de gestionare a zgomotului (conformarea cu BAT 9), care va face parte din sistemul de management de mediu și care va include următoarele elemente:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea zgomotului;

- un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate;

- un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore.

13.6. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus, datorita amplasarii fermei la distanta de intravilan (1,43 km fata de localitatea Hodoni si  5, 03 km fata de localitatea Satchinez).

Emisiile de mirosuri.

Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă,  titularul va elabora, pune în aplicare și revizui periodic un plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu.

Acesta va include include următoarele elemente:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

- un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;

- un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

## 13.7.   MONITORIZAREA POST – INCHIDERE

In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform planului de inchidere

.

## 13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

# RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

## 14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de mediu  si trebuie sǎ fie disponibile pentru inspectie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎtilor de specialitate,  in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicitǎ cu atributii in domeniul protectiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎtii si care pot crea un risc de mediu. Aceasta inregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediile: ACPM si GNM – Comisariatul judetean Timis, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, mǎsura luatǎ in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agentie in luna urmǎtoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numǎrul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.

## 14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM .

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalatia la care se efectueaza monitorizarea (pentru fiecare instalatie monitorizata):

  - numele instalatiei;

  - locatia instalatiei;

  - sursa de emisie;

  - conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratorii;

  - instalatii de retinere a poluantilor (daca exista) si starea acestora in momentul masuratorii;

-pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul masuratorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevarea si masurarea;

  - metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala;

  - conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);

  - rezultatul masuratorii: valori masurate, eroarea/incertitudinea de masurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu CMA si VLE conform cap. 10. (in cazul masuratorilor cu frecventa mare se vor prezenta si prelucrari in Excel a rezultatelor masuratorilor, comparativ cu CMA si VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor cu care se contracteaza monitorizarea.

## 14.3.  Contributia la registrul european al poluantilor emisi  si transferati (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãtile anuale, impreunã cu precizarea cã informatia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din anexa II este depasita;

b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an sau de deseuri nepericuloase care depasesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de valorificare sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru poluantilor si pentru transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritatilor competente ale Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitatii desfasurate de operator, incadrata in Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, trebuie raportati in cazul in care valorile prag sunt depasite pentru emisiile in apa, aer, sol;

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara amplasamentului, se raporteaza  de catre operatorul respectand formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati,  impreuna cu celelalte informatii  solicitate prin aceasta.

## 14.4. Raportul  anual de mediu (RAM)

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului, mirosuri;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

• Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Timis in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de APM Timis.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate in orice moment.

• Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate in prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Timis in conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE ) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Timis dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Timis si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre APM Timis si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Timis;

Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A. Se va tine cont de anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabelul nr. 25- Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor in aer | Anual, urmand a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Anual, urmand a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Transmiterea anuală la APM Timiș a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate, inclusiv progresul înregistrat, |  | până la 31 mai, anul următor raportării |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |

Tabelul nr. 26- Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la incheierea lunii in care se face reclamatia |

# OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1 Nerespectarea celor prevazute in prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din O.U.G. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2  Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3 Operatorul este obligat sa notifice la APM Timis, cu 30 de zile inainte, orice modificare afectand activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4.  Titularul este obligat sa anunte APM Timis si GNM- CJ Timis privind realizarea măsurilor suplimentare pentru reducerea mirosurilor.

15.5 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea produselor finite.

15.6 Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.7 Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.8 Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.9 Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.10 Administrarea sistemului de management de mediu ISO 14001 implementat.

15.11 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.12 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza foraje de monitorizare a apei freatice de pe solele unde se imprastie dejectiile si de pe amplasamentul fermei (in vecinatatea bazinelor de stocare a dejectiilor).

15.13 Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.14 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionala pentru protectia mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.15 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Timis urmatoarele:

- plan de ferilizare (actualizat, la zi);

- planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;

- traseele utilizate pentru transportul dejectiilor  de la ferma pana la parcele.

15.16 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor  corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.17 Operatorul are obligatia ca  dupa umplerea fiecarui  bazin de stocare si inainte de imprastiere sa analizeze dejectiile.

15.18 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.19 APM Timis poate impune prin sondaj efectuarea monitorizarii emisiilor de dioxine si furani de la incineratoare.

15.20 Buletinele de analiza de la vidanjarea apelor uzate se vor atasa ca parte a RAM.

15.21  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie in aer, care depaseste valorile limita prevazute in autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa inregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta inregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Timis si GNM Comisariatul Judetean Timis raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis, ca parte a RAM.

• In cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile in apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Administratia Bazinala de Apa imediat dupa incident.

• In cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Timis:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii Autorizate dupa incetarea notificata a activitatii.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator in solicitare, trebuie notificata la APM Timis, in scris, in 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului in administratie, intrarea Operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare.

# MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL      REZIDUURILOR

16.1. La incetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, in cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului. Autoritatea competenta pentru protectia mediului informeaza titularul cu privire la obligatiile de mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public.

Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit si agreat de ACPM. Planul de inchidere include cel  putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a rezervoarelor si golirea completa de continutul potential periculos;

- eliminarea substantelor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

-demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata;

- determinarea gradului de afectare a solului;

-masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile  desfasurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica a Planului de inchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei.

16.4. La incetarea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se poluantii din apa subterana si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile de remediere ce se impun.

16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

# FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

17.1 In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

17.2 Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 23/717/2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare și/sau îngropare la fața locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie.

17.3 Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

17.4 Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

# VALABILITATE

In conformitate cu art. 1 alin. 2 din OUG nr 75/19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului: prezenta autorizație integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada cu obligativitatea de a  obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

A.P.M. Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

In conformitate cu art. 21 alin. 4 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, aveti obligatia ca in termen de 4 ani de la data publicarii Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei (din 15.02.2017) sa luati masurile necesare in vederea confirmarii cu decizia de mai sus.

# GLOSAR DE TERMENI

Tabelul nr. 27

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Timis (APM), Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control, inspectie si aplicarea sanctiunilor in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean Timis al Garzii Nationale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | E-PRTR | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.278/2013, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Fraza de pericol este o fraza alocata unei clase si categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanta sau de un amestec periculos inclusiv, cand este cazul, gradul de periculozitate; |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

Prezenta autorizatie integrata de mediu contine 45 ( patruzeci si cinci) pagini si o Anexa (o pagina) si a fost emisa in 3 exemplare originale, din care 1 exemplar se elibereaza titularului si  2 exemplare pentru APM Timis.

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. Capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare |  |  | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi |  |  |  | Realizat |  |  |  | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprastiere | Ingrasaminte naturale, t/an | Azot Total Kg.s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale Total tone | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a. | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| ##### Denumire societate | Punct de prelevare probe | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*se va justifica depasirea VLE impusa, daca este cazul