Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

### AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

proiect

Titularul autorizatiei :  S.C. ALBATROS GOLD  SRL

FERMA DE GAINI OUATOARE, CAPACITATE 54.000 locuri  -  CARPINIS, Jud. Timis

Locatia activitatii : extravilan Carpinis,  jud. Timis

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităților din economia națională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 ul Parlamentului European și al Consiliului din18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea 278/2013, privind Emisiile Industriale | 4B | 1004;1005 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7 (a).i | Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege; |

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Emisă de: APM Timiș

Data emiterii:

Valabilitate:

Prezenţa autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţineviza anuală (conform art. 16, alin. (2 1 ) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Titularul autorizatiei va solicita obtinerea vizei , in fiecare an; termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

INTRODUCERE

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII. SCOPUL

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

MATERII PRIME

MATERII AUXILIARE

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

# 8.2. Procesul tehnologic

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2.  APA

9.3.  SOL

9.4.  ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3. APA SUBTERANA

10.4. SOL

10.5. ZGOMOT

10.6. MIROS

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA.

SIGURANTA INSTALATIEI.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.1.1. Emisii

13.1.2. Imisii

13.2. APA

13.3. SOL

13.4. DESEURI

13.5. ZGOMOT

13.6 MIROS

13.7 ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

14. RAPORTARI LA APM TIMIS SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

18. VALABILITATE

19. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament şi ia in considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C ALBATROS GOLD S.R.L.

Adresa: sediul in Municipiul Alba Iulia, strada Azur, nr. 2, jud. Alba,

Înregistrată la ORC sub nr J1/634/2002

CUI 15079348

Director general FLOREA FLORIN, tel. Tel: 0726267976,

Punct de lucru (amplasament): extravilanul localitătii Cărpinis, judetul Timis, CF nr. 401808 Cărpiniş.

E-mail: albatrosgold@yahoo.com

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. ALBATROS GOLD S.R.L. cu sediul in Municipiul Alba Iulia, strada Azur, nr. 2, jud. Alba,, punct de lucru situat in intravilanul localitatii Cărpinis, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 1179 RP/ 13.01.2023, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. XXXXXX,

mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 19.06.2023 şi în lipsa oricărui comentariu;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului si a dezbaterii publice a documentatiei;

- şi în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,  modificata si completata prin OUG nr. 101/14.12.2017;

- in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare,

- în baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană si  Ordinului MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu ;

- în baza O.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu compleările și modificările ulterioare;

- tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de :

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,  modificata si completata prin OUG nr. 101/14.12.2017;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu ;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- SR 10009/2017/C91/2020 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- Ordinului nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Legea Apelor nr. 107/1996 modificată şi completată cu Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006 , modificată şi completată de OUG nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- Hotărârea nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți;

- Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Ordonanta nr. 1/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- <LLNK 832014D0955           29>Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a <LLNK 832000D0532           20>Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul <LLNK 832008L0098           21>Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 (*republicata*) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH – consolidat) – privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice REACH, de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a regulamentului CEE 793/1993 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000,

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. 15/2009;

- Regulamentul nr. 142/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;

- O.M. nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005, pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- O.G. nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- Ordin nr. 1182/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

- Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul nr.1234/2006.

Ţinând cont de prevederilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017;

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Operator: S.C. ALBATROS GOLD S.R.L.

Adresa: localitatea CARPINIS , jud Timis

Locația activității: Comuna Carpinis , jud. Timis,

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completata prin HG nr 210/2007;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu  modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”;

- NTPA 002/002, aprobat prin HG nr. 188/2002  modificat si completat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descarcare in receptori naturali;

- NTPA-001/2002 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- HG  nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificari si completarile ulterioare;

- Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- SR nr. 10009:2017 - Acustica- Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- HG nr. 140 / 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 964/2000 (M. Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu autorizatiei integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația

să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau

abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sanctionează conform prevederilor

legale.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se

soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru

protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsa in Anexa I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6. Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.r) din Legea 278/2013, privind emisiile industriale ;

-  Cod CAEN 0150 (rev. 2) – activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);

* numai pentru culturi vegetale cumulate cu cresterea animalelor pentru:

- ≥ 10.000 locuri (cod CAEN 0124 (rev. 2) – cresterea pasarilor));

Cod CAE ( rev 2) 1091-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

Codul NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Codul SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Regimul de functionare :

- Gaini ouatoare

Capacitatea maxima de populare:

54.000 locuri găini ouătoare

Numarul de capete este egal cu numarul de locuri.

Productia anuala a fermei:

54.000 capete / ciclu de productie;

1.635.180 oua/luna.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

## Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu intocmit de S.C. PHOEBUS ADVISER S.R.L. TIMISOARA;

- Cerere privind depunerea documentatiei inregistrata la APM Timis cu nr. 1179 RP/13.02.2023;

- Raport de amplasament intocmit de S.C. PHOEBUS ADVISER S.R.L. TIMISOARA;

- Certificat de inregistrare mentiuni, Cod Unic de Inregistrare 15079348 din data de 06.12.2021, numar de ordine in registrul comertului J1/634/ 2002 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba;

- Certificat de inregistrare, Cod Unic de Inregistrare 15079348  din data de 10.12.2002, numar de ordine in registrul comertului J1/634/ 2002 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba

- Certificat constatator nr. 49527 din 02.12.2021, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba;

- Extras de carte funciara din13.12.2021 emisa de OCPI Timis, CF nr. 401808 Cărpiniş.

- Studiu OSPA intocmit de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Mehedinti anul 2012 ;

- CONTRACT NR.2 /31.12.2022 de vanzare dejectii de pasare incheiat cu SC SIL-GEL S.R.L ;

- Autorizatie integrata de mediu nr.1 din 04.03.2015, emis de APM Timis  pentru operatorul  S.C. N&L BALAGRI S.R.L in insolventa;

- Contract de inchiriere nr.419 din 26.11.20211 a spatiului incheiat cu S.C. N&L BALAGRI S.R.L;

- Contract prestari servicii de colectare, transport si incinerare a deseurilor de origine animala  nr. 405/17.01.2023 incheiat cu SC ALVI SERV SRL –Arad ;

- Contract de prestari servicii nr.12/29.10.2012 incheiat cu SC RATINEXO SRL –Timisoara pentru furnizarea serviciului de deratizare, dezinsectie ;

- Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agenti economici nr. 1TM0081298/02.03.2022 incheiat cu RETIM Ecologic Service S.A.  ;

- Contract de prestari servicii nr. 205 din 23.02.2022 incheiat cu SC MARC VIDAN S.R.L. privind vidanjarea apelor uzate ;

- Autorizatie sanitara veterinara nr. 837/24.12.2021  emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru cresterea  pasarilor;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 124 din 24.06.2022 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Autorizatie de securitate la incendiu nr.303/14/SU-TM din 21.08.2014 emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al judetului Timis;

- Rapoarte de incercare – apa din foraje nr.  20033 din 12.04.2023 si nr. 20033 din 12.04.2023  emise de AMS 2000 Trading Impex S.R.L.;

- Proces verbal de verificare amplasament incheiat de APM Timis;

- Fise tehnice de securitate pentru substantele periculoase;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de situatie;

- Plan de fertilizare a terenurilor pe o suprafata de 140,54 ha (2014-2015);

- Plan retele apa potabila/incendiu – canalizare din incinta;

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Ordin de plata.

SCOPUL

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

•  Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

•  Nicio modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 17 si nr. 18.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis.

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia in care se desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de catre A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 17 si Tabelul nr. 18

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel 1

| Materii prime / auxiliare | Natura chimca/ compozitie | Cantitati maxime anuale | Modul de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaini ouatoare de 16 saptamani |  | 54.000 buc\ciclu de productie |  |
| Nutreturi combinate | Porumb, floare, soia, calciu, premix, drojdie de bere, grau | 41,9 kg/pasare/an | 2 silozuri amplasate langa hala, cu capacitatea de 30.000 kg fiecare |
| Apa potabila/consum biologic pasari si igienizari | H2O | 73-91 l/pasăre/an (consum biologic pasari) 2 l/mp/ciclu (ciclu = 15 luni) (spalare hale) 50 l/om/zi (5 muncitori+2 TESA) (consum menajer) | foraj H=115 m, Q=1,25 l/s. |
| Medicamente | - | In functie de necesitatii. Obs.Vaccinuri nu se folosesc, avand in vedere ca la popularea/repopularea cu puicute de 16 saptamani acestea sunt deja vaccinate, revaccinarea pana la repopulare nefiind necesara. | - |
| Materiale dezinfectante | Preparate chimice | Dezinfectant (ECOCID): 50 kg/an | In bidoane de plastic sau alt ambalaj specific, in magazie speciala inchisa. |
| Cofraje de carton |  | 20 t/an | In spatiu tehnic ( hala de productie) |
| Folie |  | 5 t/an | In spatiu tehnic |
| Motorina | Substanta chimica de natura organica (amestec hidrocarburi), inflamabila si toxica | 20 t/an | Nu se depoziteaza pe amplasament. |

6.2. Operatorul va menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime, materialele şi substanţele chimice utilizate, în vederea reducerii impactului asupra mediului.

6.3. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.4. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.5. Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite păsărilor şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie.

6.6. In conformitate cu BAT 3 - Managementul nutrițional - Pentru a reduce azotul total excretat și prin urmare emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, ferma de crestere a puilor de carne  utilizeaza un regim alimentar și aplica o strategie nutriționala care include una dintre tehnicile indicate în documentul de referință (reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili, hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție, utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat) sau a unei combinații a acestora.

In conformitate cu BAT 4 - Managementul nutrițional - Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, ferma utilizeaza un regim alimentar și aplica o strategie nutriționale care include una dintre tehnicile indicate în documentul de referință (hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție, utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totala de fosfor excretat) sau a unei combinații a acestora.

Începând cu data de 21.02.2021, pentru pui de carne, azotul total excretat asociat BAT 3  va fi curpins între 0,2 - 0,6 kg de N excretat/spaţiu pentru animal/an, iar fosforul total excretat asociat BAT 4  va fi cuprins între 0,05 - 0, 25 kg de P2O5 excretat/spaţiu pentru animal/an.

6.7.  Utilizarea  materiilor  prime  şi  a  materialelor  va  urmări  respectarea  practicilor  BAT  în domeniu:

- conform prevederilor BAT 3 si BAT 4, furajele vor fi preparate cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii; furajele cu care sunt hrănite păsările au un conţinut redus de proteine brute şi au în compoziţie aminoacizi digestibili.

- hrănirea păsărilor se va face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor; hrănirea păsărilor se face fazial, cu diete specifice, în funcţie de stadiul de dezvoltare.

- se va aplica un management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului, hrănirea cu diete succesive bazate pe nutrienţi digerabili, cu proteine şi fosfor reduse, cu supliment de aminoacizi şi supliment fitasic. În cadrul fermei nu se utilizează aminoacizi în hrana păsărilor, utilizânduse fosfaţi/fitase anorganice foarte digerabile.

- se va ţine o evidenţă lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

- se va face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

- studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime şi materialelor auxiliare cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul;

- personalul va fi instruit în ceea ce priveşte riscurile derivate din manipularea şi stocarea substanţelor periculoase pe amplasament, vor fi elaborate proceduri specifice de gestionare şi instrucţiuni   de   lucru   privind   substanţele   de   dezinfecţie,   documente   de   informare   a personalului, vor exista toate fişele cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate pe amplasament.

GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI  PERICULOASE  este sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii  nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

7. RESURSE : APA, ENERGIE

7.1. APA

1. Alimentarea cu apă  în scop igienico-sanitar şi tehnologic

1.1. Sursa: 1 foraj H=115 m, Q=0,83 l/s.

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate

- zilnic maxim =  26,01 m3/zi;

- zilnic mediu  =  21,66 m3/zi;

- zilnic minim =  15,17 m3/zi;

Volumul anual maxim 9,494mii mc

Funcţionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

1.3. Instalatii de captare

Forajul este echipat cu pompa submersibila.

1.4. Instalatii de tratare

Apa captata din foraj nu se trateaza conform autorizatiei de gospodarire a apelor.

1.5. Instalaţii de aducţiune şi  înmagazinare a apei

Apa se inmagazineaza intr-un rezervor de incendiu,  avand V = 40 mc.

1.6. Reteaua de distributie a apei potabile

Distributia apei se face printr-o retea  de conducte, in lungime totala L=220 m.

2. Apă pentru stingerea incendiilor:

Apa  pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din rezerva intangibila V= 40 mc.

3. Volume de apa asigurate în surse:

Pentru alimentarea cu apa a folosintei la debite minime, folosinta este asigurata, volumul de apa minim  anual este 5,537 mii m3.

4. Modul de folosire:

4.1. Necesarul total de apa:

- zilnic maxim =  26,01 m3/zi;

- zilnic mediu  =  21,66 m3/zi;

- zilnic minim =  15,17 m3/zi;

4.2. Cerinta totala de apa:

- zilnic maxim =  26,01 m3/zi;

- zilnic mediu  =  21,66 m3/zi;

- zilnic minim =  15,17 m3/zi;

4.3. Apa nu se recircula.

5. Norme de apa pentru principalele produse de fabricatie

- 50 l/om/zi, norma de consum pentru 16 angajati;

- 0,280/cap animal/zi, norma medie de consum gaini ouatoare;

- 0,07 – 0,30 mc/cap animal/an, consum mediu de apa pentru intretinere curatenie;

6. Evacuarea apelor uzate

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, emisa de ABA Banat nr. 377/09.09.2014:

Tabel 2

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total ape evacuate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volum zilnic, [mc] |  | Vanual [mc] |
|  |  | max | med |  |
| Ape menajere | Bazin etans vidanjabil V= 12 mc | 054 | 0,45 | 164 |
| Ape pluviale | Se infiltreaza in teren | Q pl=3,34 l/s |  |  |
| Apa tehn. de spalare | Bazin etans vidanjabil, V=20 mc | 1590 mc/spalare |  |  |

7. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

Utilizari ale apei pe amplasament

În ferma apa captata din foraje are urmatoarele intrebuintari:

- apă pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului de exploatare;

- apă pentru consum biologic animale (adapat);

- apă pentru igienizarea halelor, filtru rutier, perna de apa si incendiu.

Conform BAT referitoare la utilizarea eficienta a apei, cuprinse in Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor (conformarea cu BAT 5):

- Se asigură evidenţă săptămânală, lunară şi anuală, pentru verificarea încadrării în normele reglementate;

- Verificarea zilnică a instalaţiilor de alimentare cu apă (cu ocazia activităţilor curente din fermă) şi intervenţie operative; toate halele sunt prevazute cu microcalculator de proces pentru controlul instalatiilor de adapare;

- Spălarea halelor se face cu ajutorul aparatelor de curățare cu înaltă presiune;

- Adaparea se realizeaza printr-un sistem format din linii de adapare cu picuratori  prevazute cu cupite recuperatoare, care permit Pasarile au acces permanent la apă, dar fără risipă;

- Se asigură verificarea şi ajustarea periodică a presiunii apei pe coloana de distribuţie internă;

(conformarea cu BAT 7):

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sociale si spalarea suprafetelor din cladirea filtru sanitar sunt conduse prin sistemul de canalizare format din conducte PVC in bazin vidanjabil.

- De la spatiul de necropsie si camera frigorifica nu rezulta ape uzate posibil contaminate cu agenti patogeni pt  ca acest spatiu nu se spala se dezinfecteaza prin pulverizare cu Aldekol.

- Daca in ferma apar situatii  deosebite, eventualele ape uzate posibil contaminate cu agenti patogeni provenite de la camera de necropsie si camera frigorifica sunt colectate in  bazin vidanjabil separat unde se si pot neutraliza si dezinfecta inainte de a fi evacuare spre statia de epurare autorizata.

- Camera de necropsie are o suprafata de S=9.m2, este dotata cu masa de necropsie din otel inoxidabil peste care se asterne o folie protectoare de plastic. Dupa necropsie pasarile disecate sunt impachetate in folia protectoare de pe masa, colectate in saci si depuse in camera frigorifica. In final deseurile animaliere sunt incinerate in alta locatie.

- Apele uzate din bazinele de stocare sunt vidanjate periodic si transportate la o statie de epurare autorizata.

# 7.2. ENERGIE

- Cerinte BAT pentru utilizarea eficienta a energiei:

- aplicarea unei ventilatii naturale unde este posibil;

- functionarea optima a ventilatiei mecanice pentru a obtine un control bun al temperaturii, pentru a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii;

- fuctionarea si intretinerea eficienta a sistemului de ventilatie a halelor (curatarea tubulaturii si  ventilatoarelor);

- verificarea functionarii motoarelor si a sistemului de antrenare;

- utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibila;

- scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor;

- instalatie automatizata pentru controlul microclimatului( reglarea temperaturii si a umiditatii din hala);

- izolarea cladirii, in mod particular izolarea tevilor de incalzire;

- iluminarea spatiilor cu sisteme care asigura un consum redus de energie;

- efectuarea verificarii periodice a echipamentelor de producere a energiei termice;

Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

- Operatorul va implementa si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei;

- Operatorul va inregistra anual consumul total pentru combustibilii utilizati pe amplasament (electricitate, produse petroliere) si consumul de ape utilizate pe amplasament( consumuri de apa in productie si pentru activitati igienico sanitare).

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Amplasamentul unde se gaseste ferma de gaini ouatoare se află în extravilanul localitătii Cărpinis, judetul Timis, CF nr. 401808 Cărpiniş.

Ferma propriu-zisă s-a realizat pe o suprafată totală de 14.945 mp.

Terenul pe care este amplasata FERMA este INCHIRIATA OPERATORULUI S.C ALBATROS GOLD S.R.L., conform contractului de inchiriere .

Comuna Cărpinis se află în vestul judetului Timis, la distanta de 28,6 km de municipiul Timisoara si la 15,2 km de Jimbolia - orasul cel mai apropiat si se întinde pe o suprafată de 4,15 kmp, din care 3,31 kmp Cărpinis si 0,84 kmp Iecea Mică.

In zona supusa investigatiei si pe un perimetru de 1000 m fata de amplasament, nu exista arii protejate sau de interes deosebit pentru conservarea naturii.

Vecinatati :

Vecinătătile amplasamentului sunt terenuri agricole:

- la nord: teren agricol;

- la est: teren agricol;

- la sud: teren agricol;

- la vest: teren agricol.

Bilantul suprafetelor :

Tabel nr. 3

| Nr. crt. | Denumire zona | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hala pasari | 1590 |
| 2 | Birouri | 14,85 |
| 3 | Spatiu destinat pregatirii si depozitarii oualor compus din: -zona sortare-ambalare oua -zona depozit ambalaje cofraje -depozit oua ambalate -depozit oua neconforme | Total: 233,25 din care: 147,93 14,52 55,83 14,97 |
| 4 | Vestiare + hol Vestiar 1 Vestiar 2 Hol | Total 11,18 din care: 3,31 4,21 3,66 |
| 5 | Grupuri sanitare | 3,08 |
| 6 | Depozit de dejectii | 350 |
| 7 | Parcare - 5 locuri | 80 |
| 8 | Spatii verzi | 522 |
| 9 | Cai aces si platforme betonate | 300 |
| 10 | Teren liber | 11.504,96 |
| 11 | Bucataria furajera (silozuri in numar de 2) | 300 |
| 12 | Spatiu tehnic | 16,24 |
| 13 | Loc de luat masa | 15,08 |
| 14 | Magazie pentru materiale intretinere | 4,36 |
| Suprafata totala |  | 14.945 |

Coordonatele Stereo 1970 ale fermei:

Tabel nr. 4

| Denumire punct | Latitudine N (m) | Longitudine E (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 485118,920 | 182467,840 |
| 2 | 485090,440 | 183264,330 |
| 3 | 485084,190 | 183264,011 |
| 4 | 485077,938 | 183263,696 |
| 5 | 485071,680 | 183263,380 |
| 6 | 485100,090 | 182469,110 |
| 7 | 485106,370 | 182468,680 |
| 8 | 485112,651 | 182468,261 |

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

Ferma si terenurile pe care se imprastie dejectiile pentru fertilizare, nu se afla amplasate in arii naturale protejate.

Bucătăria pentru furaje : dimensiuni: înălţime 3.3 m, lungime 30 m, lăţime 10 m. Se pot stoca în compartimente separate, în vederea măcinării in moara furajeră, următoarele cantităţi:  100 t porumb,  100 t grau, 25 t floare, 25 t soia, 25 t calciu, 3 t premix. Din aceste compartimente, moara preia (prin tuburi speciale) cantităţile necesare pentru măcinare, le introduce în malaxor şi apoi printr-un snec furajul este transportat în 2 silozuri de stocare avand capacitatea totala  de 30.000 kg. Din buncărele de stocare sistemul automat de furajare preia furajul si îl distribuie în hală în jgheaburile de hrănire, în funcţie de orarul prestabilit.

Moara furajeră are o capacitate de prelucrare de 600-1900 kg/h, putere instalată 5,5-15 kW/h, este prevăzută cu un şnec amestecător şi cântar electronic. Pentru retinerea prafului moara este echipata cu saci textile.

Sistemul de uscare a dejectiilor : uscarea dejecţiilor de păsări se realizeaza printr-un sistem de amestecare a aerului, care preia aerul cald din hală, îl amestecă cu aerul proaspăt de afară şi îl direcţionează printr-un sistem de tubulaturi spre benzile de dejecţii de pe toate rândurile şi etajele, pe toată lungimea halei. Astfel dejecţia este adusă la o umiditate de 35-40% ceea ce elimină total emisiile de amoniac şi mirosurile neplăcute. Benzile de dejecţii sunt raclate la 5-7 zile, dejecţia cade pe o bandă transportoare care o duce direct în depozitul de stocare.

Depozitul de stocare a dejecţiilor: depozitul de stocare a dejecţiilor - 350 mp (un bazin cu o capacitate de 1.034 mc)  are baza pe o platformă cimentată, cu pereţi betonaţi, acoperit, ferit de ploaie, vânt.

Bazinul de dejectii este amplasat în spatele halei, si are dimensiunile în plan de 10 m x 35 m cu adâncimea de 3,2 m asigurând volumul de 1.034 mc.

Cantitatea de dejectii anuala (gunoi de pasăre) rezultată este de 394 t (după uscare). Dejectiile uscate sunt folosite ulterior ca si îngrăsământ pe terenurile agricole detinute de SC N&L BALAGRI SRL (suprafata de 145,02 ha).

Hala de productie: hala construită are o structură metalică închisă cu panouri termoizolante pe exterior de 100 mm grosime (RAL9002) si cu panouri termoizolante agroalimentare pe interior de 60 mm grosime. Sarpanta halei metalice este acoperită cu panouri termoizolante.

Dimensiunile în plan ale halei de păsări (cladire parter) sunt :

- lungime hală: 106,41 m

- latime hală: 14,91 m

- înăltime: 7,29 m

BATERIILE

Bateriile sunt dimensionate după normele sanitar-veterinare privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, în ele sunt incluse elemente specifice: jgheab furajare, linii adăpare, benzi colectare dejectii, benzi pentru colectare ouă, etc. Bateriile se amplasează în rânduri pe lungimea halei, cu culoare de 1000 mm între ele si se aliniază cu ajutorul picioarelor de suport reglabile. O baterie are 7 nivele si 5 randuri.

La capetele fiecărui rând se află coloanele de furajare, motoarele de antrenare pentru lantul de furajare si în spate dispozitivele de antrenare pentru raclarea benzii de dejectii.

Cuştile sunt confecţionate din metal galvanizat şi au pereţi despărţitori din polipropilenă de culoare verde, conform reglementarilor Uniunii Europene. Pereţii de plastic fac mai confortabil habitatul păsării, produc mai puţin stres şi reduc rata mortalităţii. Găurile de 25 mm permit o bună ventilaţie interioară.

Podelele sunt dublu galvanizate si plastifiate, pentru o întrebuinţare foarte îndelungată, pentru a se evita ruginirea si pentru o curăţare foarte bună, şi au dimensiunile ochiurilor de 30 mm /45 mm . Podelele sunt confecţionate din sârmă de 2 mm diametru. Tijele de susţinere a podelelor sunt arcuri de otel galvanizat.

Uşile sunt fabricate din otel şi sunt acoperite cu plastic de culoare albă, pentru a se evita ruginirea.

Deschiderile (oţel galvanizat ), necesare accesului la hrana, sunt prevăzute cu bare de protecţie amplasate în dreptul pieptului găinii. Suporţii şi ghidajele pentru benzile de evacuare a dejecţiilor, ghidajele pentru buncărele de alimentare precum şi toate componentele metalice sunt confecţionate din oţel galvanizat.

Acest ansamblu este prevăzut cu picioare galvanizate, de susţinere, amplasate la o distanţă de 76 cm, unul faţă de celălalt.

Benzile pentru transportul ouălor, au o lăţime de 9,5 cm şi sunt confecţionate dintr-un amestec de Nylon şi Polipropilena. Benzile de oua sunt acţionate de computer la o perioada de timp pentru a se evita aglomerarea de oua in zona cuibarelor. Pe fiecare rand si nivel exista o astfel de banda de colectare.

Fiecare nivel de baterie este prevăzut cu o bandă pentru evacuarea dejecţiilor – model PPX-L-262.

Conducta de apă se întinde de la unitătile de actionare a colectării ouălor până la unitătile de evacuare a dejectiilor (aceasta exclude sursa principală si conexiunile pentru fiecare rezervor). Fiecare nivel de baterie este prevăzut cu linie de apă, cu adăpători si cupită. Pe fiecare cuscă, mai putin zona de cuibar si zona de spălare, există câte trei adăpători. Sistemul de adăpare este prevăzut cu filtre, regulator de presiune, contor apă.

Bateriile sunt prevăzute cu 1 cărucior cu platformă pentru verificarea bateriilor, pentru accesul operatoriilor la nivelele de baterie superioare.

Bateriile sunt utilate conform normelor europene cu: cuibar, stinghii, zona spălare, covoras cuibar, covoras spălare, zone abrazive pentru tocirea sau ascutirea ghearelor.

Fiecare rând de baterie este dotat cu pastor electric, în total 5 pastori electrici.

numar de custi: 9.000

numar de custi pe baterie 4

număr de găini pe cusca: 6

număr total de găini: 54.000

lătimea de acces la hrană/găină: 12,19 cm

suprafata locuibilă/găină: 768 cm2

SISTEMUL DE COLECTARE A OUĂLOR

Număr de elevatoare: 5

Număr de unităti motoare pentru elevatoare: 10

Număr de unităti motoare pentru actionarea benzilor de ouă: 10

O unitate prevăzută cu motor cu viteza variabilă pentru actionarea benzilor colectoare a ouălor.

O unitate de 0.5 cai putere, pentru actionarea elevatoarelor. Sistemul de elevatoare preia ouăle de pe benzile de transport, situate pe fiecare rând si nivel de baterie si le transferă pe conveierul final.

Elevatoarele sunt prevăzute cu un ventilator, care periodic, actionat de operatorul de hală, curătă automat elevatoarele de depuneri sau praf. Elevetoarele cu ajutorul acestui sistem rămân în permanentă curate.

Elevatoalrele sunt prevăzute pentru fiecare rând si nivel de baterie cu tăvite din plastic,  astfel încât ouăle neformate sau praful, pene, etc. să nu ajungă pe elevatoare si să cadă în aceste tăvite. Săptămânal operatorul va curata aceste tăvite.

Pentru eliminarea acumulării ouălor în zonele de cuibare, sistemul este prevăzut cu egg-saver comandat electronic.

Fiecare iesire de elevator este dotată cu numărător electronic de ouă. Datele furnizate de numărătoarele de ouă (10 buc.) sunt transmise către computerul de management.

CONVEIOR OUĂ

Conveiorul de transport al ouălor, cu o lătime de 60 cm, are o capacitate de transport de până la 60.000 ouă/oră si este confectionat din bare de inox si bare acoperite cu plastic. Acesta transportă ouăle de la hala la statia de sortare. Conveiorul, în exteriorul halei de crestere este acoperit cu metal galvanizat. Lungime totală bandă transportoare colectare ouă: 15 m.

În hală, sub banda transportoare, exista o bandă din polipropilenă, model PPX-L-262, prin care prin intermediul acesteia se recuperează praful, ouăle neformate care trec de elevatoare, etc., astfel încât pardoseala halei să rămână întotdeauna curata.

SISTEMUL FURAJARE

Număr de cărucioare: 5

Aceste cărucioare de alimentare prevăzute cu 2 sau 4 guri sunt necesare pentru amestecul si distributia optimă a hranei. Ele sunt pozitionate la nivelul ultim de baterie, deasupra bateriei. Pentru fiecare rând de baterie există câte un cărucior de furajare. La intervale de timp definite de utilizatorul fermei, aceste cărucioare se deplasează pe toată lungimea halei pentru a alimenta cu furaj jgheabul de furajare, sau pentru a reîmprospăta furajul din jgheab.

În componenta acestui sistem mai intră si o unitate de actionare electrică de 0,75 CP /1 buncăr, care poate fi folosită până la 10 etaje fără pasarelă.

Fiecare cărucior de furajare are 2 ventilatoare pe fiecare parte de câte 0,25 CP fiecare, pentru curătarea ouălelor prin suflare.

STOCARE FURAJ

Număr silozuri: 2 - capacitate totală 30.000 kg

Silozul este din metal galvanizat prevăzut cu teavă încărcare pneumatică, usă vizitare.

Încărcarea coloanelor de furajare se face direct de la siloz cu ajutorul unei spire metalice. Silozul este prevăzut cu 8 celule de cântărire electronică, controlate de computer.

TRANSFER FURAJ

Lungime spiră: 24 m, diametru 90 mm.

Transferul furajului de la silozuri la coloanele de furajare se realizează prin intermediul a 24 metri de spiră, cu un diametru de 90 mm, ce este actionată de un motor electric de 0,75 kW. Motorul electric este prevăzut cu senzor de plin.

SISTEMUL DE EVACUARE A DEJECȚIILOR

- Număr de unitati de evacuare: 5

- Număr motoare de actionare: 10

Aceste unităti de evacuare sunt confectionate din otel galvanizat, cu dispunere pe fiecare rând de custi. Unitătile de evacuare sunt prevăzute cu raclet de curătare din INOX, cu dispunere pe fiecare rând si fiecare etaj de baterie.

În componenta aeestui sistem, regăsim role de aluminiu, ce sunt folosite la tensionarea automată a benzii transportoare de dejectii.

În afara acestor 5 unitati de evacuare, mai sunt si 2 conveioare cu bandă cu lătimea de 600 mm, având o rezistenta de 250 kg /cm2, o capacitate de încărcare de 100 kg /m, o viteză de 54 m/min si o pantă maximă de 45% fată de orizontală. Lungimea benzii transportoare ce preia dejectia de pe baterii este de 13 m, iar banda transportoare ce transportă dejectia la depozit stocare este de 10 m, cu o înăltime la capătul acesteia de 4 m.

Unitatea de actionare are 5 CP pentru fiecare bandă. Coveiorul în exteriorul halei este acoperit cu metal galvanizat.

TABLOURI DE COMANDĂ

- 1 buc. pentru sistemul de alimentare (inclusiv control pentru silozuri)

- 1 buc. pentru sistemul de evacuare a dejectiilor

- 1 buc. pentru sistemul de colectare a oualor si conveioarelor de transport

SISTEMUL DE USCARE A DEJECTIILOR

Acest sistem este format din tuburi de PVC cu o lungime totală de 3.550 metri, tuburi ce sunt dispuse de-a lungul custilor, pentru uscarea dejectiilor. Eficienta uscării dejectiilor, depinde de durata de folosire a echipamentelor si de conditiile climaterice (35 - 40 % umiditate).

Sursa de aer, are un debit de 0,5 m3/oră, pentru fiecare găină, iar găurile din tuburi au un diametru de 5,7 mm si sunt dispuse la fiecare 200 mm.

În componenta acestui sistem, mai există si un sistem de amestec al aerului cu dublă atenuare fonică, cu apărătoare împotriva căderilor de apă, cu conexiune flexibilă, ventilatoare centrifugale cu actionare prin curea, suporti pentru izolarea vibratiilor, control-box, usă de acces, controler si senzor de temperatură. Capacitatea este de 32.000 m3/oră. Difuzoarele principale de distribuire a aerului sunt de formă rotundă si sunt asezate în fata respectiv în spatele fiecărui rând de baterii. Acestea au conexiuni flexibile si lame de la difuzor până la tuburile din PVC, suporti din otel, pentru a evita condensarea, coturi si conducte de coborâre.

MICROCLIMAT

Tip ventilatie folosită: tunel

Ventilatoarele au rolul de a exhausta aerul viciat din hală pe timp de vară, si de a reîmprospăta aerul din hală pe timp de iarnă. Admisia de aer se face prin clapetii de admisie dispusi pe peretii laterali ai clădirii.

Sistemul de ventilatie este format din 15 ventilatoare, model EX50, cu sasiu galvanizat, motor de 1 CP, ce furnizează un debit de 46.000 m3/oră fiecare. Ventilatoarele sunt prevăzute cu jaluzele exterioare si plasă antivrăbii.

Pe peretii laterali se montează 94 clapeti de admisie (1000x400) din material termoizolant.

Clapetii de admisie sunt prevăzuti cu plasă antivrăbii si trapă antilumină exterioară. Clapetii de admisie sunt actionati de 1 motor de actionare, prevăzut cu generator de impulsuri, pentru deschiderea/închiderea proportională a clapetilor. Panoul de comandă pentru clapetii de admisie contine 1 baterie de 24 V, pentru actionarea clapetilor în cazul penelor de curent.

Pe peretele frontal si peretii laterali în exteriorul halei sunt montati 54 metri liniari de sistem de răcire cu panouri de răcire tip fagure. Sistemul de răcire este format din panouri, structură metalică galvanizată, pompe apă, bazine apă de 500 l fiecare, motoare electrice, senzori de plin/gol.

Pe peretele frontal si peretii laterali, în interiorul halei, în dreptul sistemului de răcire sunt montati 54 metri liniari de fereastră de admisie din material termoizolant, comandată pentru închidere/deschidere de către computerul de management.

Componenta panourilor electrice si componentele acestora:

1.Panouri electrice pentru unitătile motoare ale ferestrelor si sistemul de răcire

2.Panouri electrice pentru ventilatoare

3.Sistemul computerizat de management

4.Senzor temeperatură si umiditate

5.Termostat.

ECHIPAMENT APĂ

Computer pentru sistemul de alarmare a furnizării de apă.

Detectori pentru rânduri si nivele.

Kit-ul de dozare (DOSATRON), model MEDIFLOW F16A (contine filtru apă, contor apă, regulator presiune, unitate dozare medicamente, vas barbotor medicamente).

ILUMINAT

10 rânduri de becuri, cu becuri de 11 W, rosii si albe.

Total număr becuri: 444.

Sistem reglaj intensitate luminoasă.

Sistem de protectie la apă.

ALTE ECHIPAMENTE

Software RAINBOW pentru vizualizare si modificare date furnizate de computerul de management ORION de la distantă. Datele furnizate de computer sunt transmise prin cablu, prin interfata RS232 către un computer PC din incinta fermei.

Cabluri electrice pentru conexiunea motoarelor la panourile de comandă si instalarea iluminatului.

COLECTOR/SORTATOR OUĂ

Caracteristici tehnice:

- Constructie din Inox

- Capacitate de productie: 1.635.187 ouă/luna

- In-line conveior cu 2 rânduri

- Poate separa ouăle pe 4 sau 7 categorii de greutate

- Sistem de ovoscopare integrat

- Alimentare standard: 380 V /50 Hz

- Inscriptionare date pe ou cu echipament de marcare non-contact cu jet de cerneala

Pentru mortalitati a fost prevazut un congelator cu o capacitate de 250 l; numarul mortalitatilor pe zi este aproximat la un numar de 3 gaini/zi

# 8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

Principiul de funcţionare al halei de producţie este: „Totul plin - Totul gol”. Popularea se face cu găini de rase uşoare cu vârsta de 16 săptămâni. Ciclul de ouat al găinilor este de 57 săptămâni începând cu săptămâna 4 de acomodare. La încheierea ciclului de ouat, găinile sunt livrate la un abator specializat pentru sacrificare. Urmează perioada de „Vid Sanitar”, în care, timp de 3 săptămâni, hala si echipamentele sunt curăţate si dezinfectate prin procedee mecanice . chimice si  prin spalare.  Activitatea de dezinfectie/dezinsectie este externalizata.

Numarul de gaini ouatoare la nivelul fermei: 54.000 locuri.

Găinile sunt cazate în aşa numitele baterii de creştere, acestea fiind echipate cu toate accesoriile necesare pentru a menţine bunăstarea animală.

În bucătăria furajeră se pot stoca în compartimente separate, în vederea măcinării urmatoarele cereale (grau, porumb, floarea soarelui, soia). Din aceste compartimente, moara preia (prin tuburi speciale) cantităţile necesare pentru măcinare, le introduce în malaxor şi apoi printr-un snec furajul este transportat în  2 silozuri de stocare .  Din buncărele de stocare sistemul automat de furajare preia furajul si îl distribuie în hală în jgheaburile de hrănire, în funcţie de orarul prestabilit. Lanţurile din jgheaburile de furajare aduc în faţa găinilor cantitatea necesară de furaj.

Adăparea se relizează printr-un sistem de tubulaturi la nivelul cuştilor, echipate cu picurători speciale. Pasărea are acces oricând la cantitatea necesară de apă fără restricţie, picurii risipiţi accidental fiind preluaţi în cupe montate sub picurători pentru a nu crea un mediu umed în hală.  Activităţile de furajare/adăpare sunt complet automatizate.

Ouăle depuse de găini în cuibarele speciale din cadrul cuştilor familiale, cad pe o bandă colectoare de pe care sunt apoi transportate prin intermediul elevatoarelor pe conveiorul de ouă care le aduce direct pe masa de sortare/ştampilare. Benzile de ouă sunt echipate cu sisteme speciale de protecţie a ouălor menite să reducă la minim pierderile tehnologice. În fluxul de colectare a ouălor, omul intervine doar la punctele sortare/ambalare, care sunt efectuate semiautomat, colectarea fiind complet automată.

Ventilaţia în hală este deasemenea complet computerizată, asigurându-se temperatura, umiditatea şi aportul necesar de aer proaspăt cu ajutorul elementelor de admisie aer şi a ventilatoarelor comandate de un calculator central.

Instalaţia de iluminat este integrată în baterii, ea asigură o iluminare uniformă pe toată înălţimea bateriei şi intensitatea poate fi reglată în funcţie de necesităţi.

Hala de productie, unde se află găinile ouătoare, nu necesită încălzire.

Uscarea dejecţiilor de păsări se realizează printr-un sistem format dintr-un sistem de amestecare  a

aerului, care preia aerul cald din hală, îl amestecă cu aerul proaspăt de afară şi îl direcţionează printr-un sistem de tubulaturi spre benzile de dejecţii de pe toate rândurile şi etajele pe toată lungimea halei. Astfel, dejecţia este adusă la o umiditate de 35-40% ceea ce elimină total emisiile de amoniac şi mirosurile neplăcute. Benzile de dejecţii sunt raclate la 5-7 zile, dejecţia cade pe o bandă transportoare care o duce direct în depozitul de stocare.

Depozitul de stocare a dejecţiilor are baza pe o platformă cimentată, cu pereţi betonaţi, acoperit, ferit de ploaie si vânt. Cantitatea de dejecţii anuală este 394 t.

Aplicarea dejectiilor pe terenurile agricole conform studiului OSPA, se face cu utilaje speciale, cu restectarea prevederilor Codului de  Bune Practici Agricole.

Perioadele când se aplica îngrăşăminte organice trebuie stabilite în funcţie de diferite condiţii:

- cât mai devreme posibil, în cadrul perioadei de creştere a culturilor, pentru a maximiza preluarea nutrienţilor de culturi şi a minimiza riscul poluării;

- să fie evitată aplicarea lor în perioadele de extra-sezon (în afara fazelor de vegetaţie activă), care variază în cadrul ţării, depinzând de condiţiile climatice locale, între lunile octombrie şi februarie, perioada maximă fiind specifică pentru zonele umede şi reci, în care sezonul de vegetaţie începe mai târziu. Sunt permise excepţii de la această regulă generală acolo unde planul de management stabileşte ca împrăştierea îngrăşămintelor organice se poate realiza de-a lungul perioadei de extra-sezon, fără riscul de producere a poluării apelor sau unde sunt condiţii meteorologice excepţionale;

- în anumite areale, în special pe soluri subţiri, dezvoltate pe calcare, există pericol iminent de poluare a apelor subterane. În funcţie de specificul local, întotdeauna acest pericol trebuie luat în considerare când se aplică îngrăşăminte organice în astfel de areale cu risc ridicat.

- condiţiile meteorologice, starea solului şi a resurselor de apă care fac ineficientă sau riscantă aplicarea îngrăşămintelor organice pe teren şi trebuie luate măsurile necesare pentru evitarea poluării apelor.

8.3. Tehnici aplicate de operator pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

- -operatorul are pus in aplicare un sistem de management de mediu nestandardizat, care incorporeaza tehnicile prevazute de BAT 1;

- operatorul aplica tehnicile prevazute de BAT 2 pentru buna organizare interna a fermei;

- operatorul aplica un regim alimentar și o strategie nutriționala care include tehnici pentru a reduce azotul total excretat și prin urmare emisiile de amoniac, prevazute de BAT 3 ;

- -operatorul aplica un regim alimentar și  o strategie nutriționala care include tehnici pentru a reduce fosforul total excretat, prevazute de BAT 4;

- operatorul aplica tehnici pentru utilizarea eficientă a apei in ferma, prevazute de BAT 5;

- operatorul aplica tehnici Pentru a reduce producerea de ape uzate, prevazute de BAT 6 ;

- operatorul aplica tehnici pentru reducerea emisiilor in apa provenite din apele uzate, prevazute de BAT 7 ;

- operatorul aplica tehnici pentru utilizarea eficientă a energiei in ferma, prevazute de BAT 8;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile de zgomot, prevazute de BAT10 ;

- operatorul aplica tehnici pentru reducerea emisiilor de pulberi provenite din adaposturile pentru animale, prevazute de BAT 11;

- in cazul in care se preconizează și/sau se dovedeste  neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili din vecinatatea fermei , operatorul va elabora si pune in aplicare un plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu, conform prevederilor BAT 12;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de ferma, prevazute de BAT13  ;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, prevazute de BAT14;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, prevazute de BAT 15;

- operatorul aplica tehnici pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din fiecare adapost pentru puii de carne, prevazute de BAT 32 .

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri (usi, ferestre);

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

In general, se produc emisii de amoniac, metan, protoxid de azot, NMVOC, NO, particule atat din activitatile de pe amplasamentul fermei, cat si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face

prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si COapar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului gazos in uscatorul de cereale si a motorinei la generatorul de curent.

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a pasarilor in hale este conform BAT (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003):

Tabelul nr. 8

| Categorii de pasari | NH3 | CH 4 | N2 O | PM10 | miros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/loc de pasăre/an |  |  |  | ouE/s / pasare |
| gaini ouatoare | 0.004-0.18 | 0.004– 0.006 | 0.009 – 0.032 | 0.004– 0.025 | 0.032–0.7 |

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a pasarilor in hale este conform - Best Available Techniques Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - July 2017):

| ADAPOST | NH3(kg//loc/an) |
| --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | 0,02-0,13 |

Limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului.

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre platformele de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate următoarele măsuri:

-aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi: aşternul uscat se aplică manual în cantităţi reduse (20-50 g/mp/zi în prima saptămână de la populare şi apoi săptămânal în funcţie de starea aşternutului);

-furajarea se face ad libidum, adaptat cerinţelor etapei de dezvoltare;

-se utilizeaza furaje la granulatii care nu genereaza pulberi;

-silozurile se încarcă, din maşinile de transport furaje, pe la partea superioară printr-un sistem tip şnec şi sunt prevazute cu capace de închidere;

-proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost: atunci cand este posibil, viteza de operare a ventilatoarelor se reduce pentru a scadea intensitatea emisiilor;

-ferma deţine pe fiecare hală o instalaţie de înmuiere a pardoselei (utilizată pentru igienizarea halei) care poate fi utilizată în perioada caniculară a anului şi ca instalaţie de răcorire.

Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru gaini ouatoare (conformarea cu BAT 31), au fost luate următoarele măsuri:

-uscare forțată a așternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafață solidă cu așternut adânc):  asternutul este uscat fortat prin sistemul de ventilare si prin cel de incalzire ale adapostului.

9.2. APA

Apele uzate menajere ajung intr-un bazin vidanjabil cu un volum de 12 mc de unde sunt vidanjate la Statia de Epurare a localitatii Carpinis in baza contractului nr. 1/28.08.2014 de prestarea serviciilor de primire si tratare a apelor uzate menajere incheiat cu comuna Carpinis si SC SNUGGEL SRL Birda.

Apele pluviale de pe acoperisuri si platforma de acces se scurg prin rigole de ape pluviale si se infiltreaza în teren.

9.2.1 Obligatii ale operatorului:

- Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

- Operatorul are obligaţia de a exploata construcţiile şi instalaţiile de colectare şi evacuare a apelor uzate, precum şi dispozitivele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

- Operatorul trebuie să reactualizeze, ori de câte ori este necesar, Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materialele necesare de intervenţie, operative, în caz de poluare accidentală şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus.

- Operatorul trebuie să întreţină construcţiile şi instalaţiile de  folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

- În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere sau încetare provizorie sau definitivă a utilizării surselor de apă trebuie înştiinţate autoritatea de gospodărire a apelor şi autoritatea pentru protecţia mediului.

- În cazul provocării unor poluări accidentale, operatorul va anunţa imediat autorităţile competente, respectiv Administratia Bazinala de Apa Banat, SC AQUATIM S.A, Comisariatul Judeţean Timis, al Gărzii Naţionale de Mediu, Agentia pentru Protectia Mediului Timiș, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timiș.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare

- gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime si materialelor

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale.

- depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu codul bunelor practici  agricole.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

In conformitate cu BAT 15 – pentru a reduce emisiile in sol si in apa subterana, in ferma sunt utilizate tehnicile indicate mai jos:

- depozitarea dejecțiilor solide pe o suprafata  solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor;

- alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora;

- reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții animaliere.

9.3.3. Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

9.4. ALTE DOTARI

- magazie inchisa pentru depozitarea materiilor auxiliare.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabel 5

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 mg/m3 |

b) pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabel 6

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 mg/m3 |

10.2. APA

Apele uzate vidanjate descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin HG 188/2002, cu modificarile si completarile din HG nr. 352/2005.

Tabel 7

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/2005, conform H.G. nr. 352/2005 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen (CCOCr) | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

10.3. APE SUBTERANE

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune pentru  forajele de control din incinta fermei (F1, F2).

| Foraj | Longitudine (E) | Latitudine( N) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 183004.566 | 485102.500 |
| F2 | 183074.173 | 485050.693 |

Tabel 8

| Indicator | Unitatea de masura | Valoare de referinţă F1 | Valoare de referinţă F2 | Valoare de referinţă F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit. pH | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| CCOCr | mg O2/l | <15 | <15 | <15 |
| CBO5 | mg O2/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| NH4+ | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Azotiti | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Azotati | mg/l | 4,91 | 2,25 | 7,4 |
| Fosfor total | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Cloruri | mg/l | 4,72 | 5,39 | 5,39 |

10.4. SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 9

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH):

Tabel 10

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot:

Tabel 11

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |  |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101 (0.01%) | >131 (0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Pentru a preveni sau pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează urmatoarele tehnici  (conformare cu BAT 10):

-ferma este amplasata la   o distanta de 1,0 km pana la receptorul cel mai apropiat;

-amenajarea spatiala a activitatilor pe amplasament a avut in vedere marirea distantei dintre echipamentele generatoare de zgomot si receptorii sensibili (ex. amplasarea bunkerelor), reducerea distantelor   si a numarului de transporturi necesare in cadrul fermei;

-organizarea activitatilor pe amplasament si in afara acestuia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul din zi, astfel incat disconfortul fonic sa fie minim;

-sunt aplicate masuri operationale menite sa reduca nivelul de zgomot atunci cand este generat (de ex. inchiderea in timpul spalarii halelor cu apa sub presiune), planificarea activitatilor generatoare de zgomot in afara weekend-ului si a orelor de noapte/ de odihna, etc;

-sunt utilizate doar echipamente cu nivel redus de zgomot (ventilatoare, pompe, etc.).

### 10.5.1. Limita admisibila a nivelului de zgomot:

- conform SR 10009:2017 - “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

### 10.5.2. Zgomotul la limita teritoriilor protejate

La limita teritoriilor  protejate, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis in zonele de protectie sanitara, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

### 10.5.3 Elemente perturbatoare (de zgomot)

în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă la zgomot.

Nu se va depasi nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT – 65 dB, in conformitate cu prevederile SR10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.6. MIROS

Conform Best Available Techniques Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - July 2017  sursele  de mirosuri sunt:

- halele de adapostire animale;

-bazinele de stocare dejectii;

-activitatea de fertilizare a terenurilor;

- mirosurile sunt cauzate de degradarea microbiană a substanţelor  organice (de exemplu  dejectii, urină, şi nutreturi);

Mirosul este un amestec  complex de diferiti compusi,  de exemplu  compusi cu sulf (H2S, mercaptani) compusi organici cu nucleu aromatic , acizi grasi volatili (ex.acidul acetic, acidul  n-butiric), amoniac si amine volatile.

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisiilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13):

-asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili, fiind respectate distantele minime de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul MS nr. 119/2014 fata de receptorii sensibili,

-utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora:

  - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare);

  - reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere);

  - evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere situat în exterior;

-optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora:

  - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare - gurile de evacuare ale sistemului de ventilatie sunt la 0,9 m deasupra coamei acoperisurilor;

- adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale)

  - depozitul de dejecţii respectă aceleaşi distanţe de amplasare ca şi ferma (conform Ordinul MS nr. 119/2014).

  - în jurul fermei s-au plantat copaci.

-reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide:

  - amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic (3-4 zile/campanie)

-împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide:

  - în funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

##### Tabel 13

| Nr. crt. | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitati anuale | Periculo-zitate, conf. Anexei 4 din Legea 211/2011 | Gestiunea deseurilor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stocare | Valorifi-care | Eliminare |
| 1. | 02 01 06 | Dejectii | 394 t/an | Nepericulos | Colectare in depozit dejectii | Pe terenurile agricole | - |
| 2. | 02 01 02 | Cadavre pasari | 1068 buc/an | Nepericulos | Se depoziteaza temporar in lada frigorifica pe amplasamen-tul fermei | - | Incinerate la societati specializate autorizate. |
| 3. | 20 03 01 | Deşeuri menajere | #### 12 mc/an | Nepericulos | Se colectează în containere | - | Deponeul autorizat |
| 4. | 20 01 01 | Deseuri recuperabi-le hartie si carton | #### 60 kg/an | Nepericulos | Se colectează în containere | Se predau la societati specializate autorizate |  |
| 5. | 20 01 39 | Deseuri recuperabi-le plasic | #### 60 kg/an | Nepericulos | Se colectează în containere | Se predau la societati specializ. autorizate |  |
| 6. | 15 01 10* | Ambalaje plastic | 10 kg/an | Periculos | Se depoziteaza temporar in loc special amenajat | Se predau la societati specializ. autorizate |  |
| 7 | 02 03 99 | Pulberi rezultate de la moara | 3 t/an | Nepericulos | Se depoziteaza temporar in saci inmagazie | La hrana animalelor |  |

11.2. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.3. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.4. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor O.U. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 17/2023. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.6. Deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei.

11.7. Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spaţii decât cele autorizate.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

11.9. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.10. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.11. Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase  au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.12. Conform O.U. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit <LLNK 832014D0955           29>Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a <LLNK 832000D0532           20>Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul <LLNK 832008L0098           21>Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

11.13. Raportarea datelor şi evidenţa gestionării deşeurilor se realizează potrivit <LLNK 12002   856 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

11.14. Transportul deşeurilor veterinare de către producător se va face în condiţii de siguranţă pentru sănătatea personalului şi a populaţiei, în ambalajul indicat de DSV.

11.15. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea din adaposturi:

Dejecţiile  amestecate cu aşternutul   sunt evacuate mecanizat si manual la finalul fiecărui ciclu de creştere pui.

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

- asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut,

acoperite;

- igienizarea  exteriorului  autovehiculului  utilizat  pentru  transport  înainte  de  părăsirea

fermei;

Preluarea dejecţiilor animaliere după perioada de fermentare se realizează de către SC AGROFARM TEHNIC SRL în vederea valorificării ca fertilizant pe terenuri agricole în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu  operatorul instalatiei.

Depozitarea:

Dejectiile se stocheaza in depozitul de dejectii betonat si acoperit avand capacitatea de 2288mc, situata in exteriorul amplasamentului.

Capacitatea platformei satisface cerinţele de depozitare pentru minim 6 luni, pe perioada interdicţiei de aplicare pe terenuri agricole, în conformitate cu Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul nr. 333/165/2021 .

11.16. Operatorul instalației are obligaţia ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în RAM.

- 11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, cu completarile şi modificarile ulterioare

-  H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea  substantelor  şi  a  amestecurilor,  de  modificare  şi  abrogare  a  Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH – consolidat) – privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice REACH, de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru   Produse   Chimice,   de   modificare   a   Directivei   1999/45/CE   şi   de   abrogare   a regulamentului CEE 793/1993 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1. Unitatea nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.4. Operatorul instalației va respecta regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor. Orice defecţiune constatată prin monitorizarea tehnologică a instalaţiilor va fi analizată şi se vor lua măsurile de protecţie corespunzătoare.

12.5. Operatorul instalației are obligaţia să înregistreze în formă scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de  substanţe  nocive  eliberate,  urmările  defecţiunii  atât  în  interiorul  obiectivului  cât  şi  în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza , se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata , stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta saptamanal, lunar si anual (conformare  BAT 29) :

- evidenţele, pe baza citirii apometrului, se ţin săptămânal, lunar şi anual. Înregistrările nu se fac pe procese; consumul anual se raportează în RAM;

-consumul de combustibil lichid (motorina pentru generator) se evidenţiază pe baza documentelor de intrare şi orelor de funcţionare a instalaţiei.

-consumul de combustibil solid pentru utilizarile din adaposturi nu se inregistreaza separat de cel pentru sediul administrativ si fitrul sanitar; evidenţele se ţin săptămânal, lunar şi anual ;  consumul anual se raportează în RAM;

-se inregistreaza numarul de  pasari care intra (materie prima) si cel al pasari care ies (productie) si se raporteaza anual (in RAM);

- se inregistreaza mortalitatile si se raporteaza anual (in RAM);

-se inregistreaza consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de crestere si se raporteaza anual (in RAM);

-se inregistreaza toate cantitatile de dejectii generate şi valorificate si se raporteaza anual (in RAM).

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional – masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

- Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos:

-calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor (frecventa: o dată pe an pentru fiecare categorie de animale);

-estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total.

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/ autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatile de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate ;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruirilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- apele de spalare provenite de la igienizarea halei cu gaini ouatoare, la schimbarea seriei, se colecteaza in bazinul etans vidanjabil aferent halei, de unde sunt vidanjate la statia de epurare autorizata.

13.1. AER

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 14, astfel:

# Tabel 14

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halei. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: gradul de populare a halei, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

13.2. APA

Apa subterana va fi monitorizata semestrial, in incinta fermei si pe terenurile unde se imprastie dejectiile.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabelul 15

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Forajele din incinta fermei si de pe terenurile unde se imprastie dejectile | pH | Anual | SR ISO 10523 |
|  | CCO-Cr | Anual | SR ISO 6060 |
|  | CBO5 | Anual | SR EN 1899-1,2 |
|  | NH4+ | Anual | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Anual | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Anual | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Anual | SR EN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Anual | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de punerea in functiune), date indicate in Raportul de amplasament  pentru forajele (F1 si F2) din incinta fermei si forajul F3 din teren.

13.3. SOL

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona depozitului de dejectii si de pe terenurile unde are loc fertilizarea cu dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Pentru terenurile unde se aplică dejecţiile, o dată la 4 ani se va realiza studiul agrochimic OSPA şi anual planul de fertilizare.

Tabel 16

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | ISO 10390 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate .

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în continutul prezentei Autorizatii si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina un minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare;

- Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

Dejectii animaliere

Imprastierea dejectiilor  va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta, fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinand seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei .

Titularul de activitate va solicita datele prevazute mai sus detinatorului de terenuri agricole autorizat din punct de vedere al protectiei mediului.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.6. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere (aceste date se vor obtine de la firma autorizata care preia si imprastie dejectiile ) .

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

- 14. RAPORTĂRI la autoritatea competentĂ pentru protecŢia mediului ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport al incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în cursul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente.

14.5. Înregistrările şi raportările solicitate prin prezenta autorizatie integrata de mediu vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţiea mediului, la datele stabilite.

14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.7. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care operatorul instalatiei le consideră adecvate.

14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de către conducerea unităţii sau de către altă persoană desemnată de către managerul instalaţiei.

14.9. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.10. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu, art. 26).

14.11.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.11.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.11.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.11.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.11.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.11.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.11.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  care trebuie raportati în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt cei prevazuti in Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi.

14.11.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.12. Raportari:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea la care se face raportarea / Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform Legii 278/2013 si OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare | anual | 31 martie pentru anul anterior raportării | APM TIMIȘ GNM – CJ TIMIȘ |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul PRTR | anual | 30 aprilie pentru anul anterior raportării | APM TIMIȘ si in cadrul RAM Aplicatia SIM: http://raportare.anpm.ro Registrul Integrat: PRTR |
| Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 martie | Aplicatia SIM: http://raportare.anpm.ro Inventare locale de emisii |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor conform O.U. nr. 92/2021 | anual | 15 martie | APM TIMIȘ |
| Statistica deşeurilor SIM: Chestionar 4: PRODDES | anual | La deschiderea sesiunii | Aplicatia SIM: http://raportare.anpm.ro |
| Reclamaţii (dacă ele exista), OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare | când există | În luna următoare primirii acesteia | APM TIMIȘ GNM – CJ TIMIȘ |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu, conform OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare | periodic | În luna următoare realizării acestora | APM TIMIȘ GNM – CJ TIMIȘ |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane, conform OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare | O dată la 3 ani | La o lună după realizare | APM TIMIȘ |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | În cadrul RAM | APM TIMIȘ |
| Planul de management al mirosului | In cazul unor sesizari privind disconfortul olfactiv la nivelul receptorilor sensibili | La o lună după realizare | APM TIMIȘ |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Prima raportare în cadrul RAM -ului aferent anului 2024 | A.P.M. TIMIȘ |
| Audit privind eficienţa utilizării apei pe amplasament | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM -ului aferent anului 2024 | A.P.M. TIMIȘ |
| Audit privind minimizarea deşeurilor, conform Legii 278/2013, | 2 ani | Prima raportare în cadrul RAM -ului aferent anului 2024 | A.P.M. TIMIȘ |

NOTA: RAM-ul va fi întocmit în conformitate cu ghidul întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la Agenţia pentru Protecţia Mediului TIMIȘ, Comisariatul Judeţean TIMIȘ al Gărzii Naţionale de Mediu

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

- 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1.Exploatarea instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Operatorul va respecta condiţiile din autorizaţia integrată de mediu privind modul de exploatare a instalaţiei.

15.4. Operatorul este obligat să informeze autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice schimbare pe care doreşte să o aducă instalaţiei sau procesului tehnologic şi asupra modificărilor planificate în exploatarea instalaţiei.

15.5. Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fară a fi reglementata conform prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017.

15.6. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia ce face obiectul prezentei autorizatii integrate de mediu,  în termen de 14 zile de la primire.

15.7. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zona, anexe la solicitare.

15.8. Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfaşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricaror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

15.9. Operatorul are obligaţia furnizării de informaţii, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului în vederea întocmirii programelor de reducere a emisiilor la nivel local.

15.10. Conform H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informaţia privind mediul, în scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorul are obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului.

15.11. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale operatorului sau cerinţele altor acte juridice sau reglementari.

15.12. Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, cu completarile si modificarile ulterioare.

15.13. În caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de încetare provizorie sau definitiva a activitatii, operatorul este obligat sa efectueze notificările care se impun către autoritatea de mediu şi autoritatea de gospodărirea apelor.

15.14. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.15. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM TIMIȘ sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003, cu completarile si modificarile ulterioare,  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI ŞI AL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul instalatiei cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheiere uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public. Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit de operator şi agreat de APM TIMIȘ. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- spălarea şi dezinfectarea halelor de productie;

- golirea continutului din toate structurile subterane si supraterane: fose septice, conducte si bazine colectoare;

- spălarea şi igienizarea structurilor subterane si supraterane;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane;

- demolarea cladirilor in conformitate cu normele de securitate specifice;

- ambalarea deseurilor si valorificarea/ eliminarea acestora;

- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale;

- testarea solului şi a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creştere a păsărilor.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. Operatorul va înştiinţa autorităţile competente pentru protecţia mediului cu 30 de zile înainte de implementarea planului de închidere.

16.5. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.6. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

16.7. Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect.

16.8. La încetarea activităţii se vor respecta prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017 art. 22, alin. 6), 7), 8):  operatorul va evalua starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de   referință elaborat la solicitarea autorizatiei integrate de mediu, operatorul va lua măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul initial privind situația de referință. În cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfăurării activităților autorizate, operatorul va lua măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislației specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

17. FUNCŢIONAREA ÎN AFARA CONDIŢIILOR NORMALE DE LUCRU

17.1. Operatorul va respecta în cazul apariţiei unor situaţii accidentale prevederile din Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală si Planul operativ de management al situatiilor de urgenta, întocmite de operator şi aprobate de APM TIMIȘ.

17.2. În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/ local. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.

18. VALABILITATE

Prezenţa autorizaţie integrata  de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul   acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. 2(21) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.

A.P.M. Timiș își rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile și imisiile de poluanți datorate activității, în funcție de evoluția procesului de transpunere a legislației Comunității Europene în legislația națională.

In conformitate cu art. 21 alin. 4 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, aveti obligatia ca in termen de 4 ani de la data publicarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei (din 21 noiembrie 2017) si Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei (din 30 mai 2016) sa luati masurile necesare in vederea conformarii cu decizia de mai sus.

- 19. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BREF | Document de referinta privind BAT |
| 6 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 7 | Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot din surse individuale sau difuze ale instalatii in aer, apa sau sol |
| 8 | Imisie | Aparitie si nivel al unei substante poluante, miros sau zgomot in mediu |
| 9 | Valori limita de emisie (VLE) | Masa, exprimata in parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu trebuie depasite pe una sau mai multe perioade de timp |
| 10 | Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36/2004 |
| 11 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 12 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 13 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 14 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 16 | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | - R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | H | Fraza de pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate; |
| 23 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 24 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 25 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 26 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 27 | - Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 28 | - Ameninţare iminentă - cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat |

Prezenta autorizatie contine 45  (patruzeci si cinci ) pagini si a fost emisa in 3 exemplare originale din care unul se elibereaza titularului, 2 exemplare pentru APM Timis.

DIRECTOR EXECUTIV,

- Lavinia Alina CĂLUŞERU

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Simona ROMAN

ANEXA 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. Capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare |  |  | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi |  |  |  | Realizat |  |  |  | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprastiere | Ingrasaminte naturale, t/an | Azot Total Kg.s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale Total tone | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a. | Potasiu Total Kg. s.a |  |

ANEXA 2

| ##### Denumire societate | Punct de prelevare probe | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*se va justifica depasirea VLE impusa, daca este cazul.