Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. .... din ....

PROIECT

Titularul autorizatiei:   S.C. AZUR S.A.

cu sediul social în : TIMISOARA, str. Constructorilor nr. 1-3 , Jud. Timis

locaţia activităţii : TIMISOARA , str. Constructorilor nr. 1-3 , Jud. Timis

Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi:

b.  hidrocarburi ce contin oxigen, precum : alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, eteri, peroxizi, rasini epoxidice;

- vopseluri si pigmenti

COD CAEN:

2030 (rev 2) - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice                                        si masticurilor,

2014 (rev 2) - Fabricarea altor produse chimice organice de baza,

2059 ( rev 2) - Fabricarea altor produse chimice

Cod NOSE-P  – 105.09 (industria chimica)

Cod SNAP-2 – 0405 (procesare compusi organici)

Cod NOSE-P  – 107.03 (productia si utilizarea solventilor)

Cod SNAP-2 – 0603 (productia si utilizarea solventilor)

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

7.3. COMBUSTIBILI

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA

POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. AER

9.2. APĂ

9.3. SOL

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER ...

10.2. APA (inclusiv in apa subterană)

10.3. SOL

10.4. RADIOACTIVITATE

10.5. ZGOMOT

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE

URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1. AER

13.2. APA (inclusiv apa subterană)

13.3. SOL

13.4. DEŞEURI

13.5. ZGOMOT

13.6. ALTE OBLIGAŢII PRIVIND MONITORIZAREA

14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

17. VALABILITATE

18. GLOSAR DE TERMENI

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C.  AZUR  S.A.

Sediul social: jud. Timis, loc. Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3

Punctul de lucru: jud. Timis, loc. Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3

Telefon: 0256-222.139

Fax: 0256-222.179

e-mail:office@ azur.ro

Codul fiscal:RO 1807689

Registrul Comerţului: nr. J 35 / 9 / 1991

Acţionarul majoritar al SC AZUR SA este ICC INDUSTRIES INC New York.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC AZUR SA, cu sediul social in Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3, jud. Timis si punct de lucru in Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 3408 RP/03.05.2023,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 20.06.2023 şi în lipsa oricărui comentariu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- in baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals August 2006,

- Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents August 2007,

În condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei :  SC AZUR SA

Punct de lucru : Timisoara, str Constructorilor nr. 1-3 , Jud. Timis

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

Autorizaţia include condiţiile pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

- se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

- nu se generează nicio poluare semnificativă;

- se previne generarea deşeurilor,

- în situaţia în care se generează deşeuri, în ordinea priorităţii, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

- se utilizează eficient energia;

- sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare şi ia în considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, , cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completările si modificările ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

• STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”;

• Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

• Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

• Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

• NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005 si HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

NTPA 001/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

• Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

• HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

• SR nr. 10009/2017 - “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;

• Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

• OUG92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobata prin Legea nr.17/2023;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificarile si completarile ulterioare;

• O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

• Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

• Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

• HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

• Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

• Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

•Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, modificata prin Legea nr. 349/2011, cu modificările și competările ulterioare;

• Legea nr. 360/2003 republicată, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

• Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

• Hotărârea nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului;

• Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

•Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

• OUG. nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

# • Ordinul nr. 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

# • ORDIN  Nr. 1150/2020 din 27 mai 2020  privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Încălcarea prevederilor legislației de mai sus atrage raspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizatie integrată se aplică tuturor activitatilor, desfasurate sub controlul operatorului, de la receptia materiilor prime si a materialelor pe amplasament, pana la expedierea produselor finite.

Conform Legii nr 278/ 2013 privind emisiile industriale, activitatile de pe platforma SC AZUR SA se incadreaza in:

►  Anexa 1

 pentru productia de rasini sintetice, la:

4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi:

b.  hidrocarburi ce contin oxigen precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici,  esteri,

acetati, eteri, peroxizi, rasini epoxidice;

 pentru productia de lacuri si vopsele, la

4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi:

j.   vopseluri si pigmenti

►  Anexa 7 –Partea 1

 pentru productia de lacuri si vopsele si productia de rasini sintetice, la:

7. Fabricarea materialelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor - fabricarea acestor produse finite, precum şi a produselor intermediare;

Conform Anexei 7, Partea a 2-a din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale, activitatile mai sus mentionate se incadreaza la:

pct. 17- Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor (pentru un consum de solventi organici > 1000 t/an).

Instalatia IPPC este formata din urmatoarele sectii:

I - Secţia sinteză răşini şi staţia pentru maturarea acestora cu urmatoarele instalatii:

1) Instalatia Răsini sintetice

2) Instalatia pentru fabricarea de produse de sinteză organică fină (produsele: trans 2 – hexenal,  trans –2-hexenol, trans-2 hexenil acetat, ulei de grapefruit white)

3) Instalatia Fluide pentru prelucrarea metalelor (MetalWorking)

II - Secţia lacuri - vopsele

(in cadrul careia se obtin: grunduri, emailuri, lacuri si vopsele, clorcauciuc, diluanti)

In cadrul instalatiei autorizate se desfăşoară si activităţi non IPPC, in urmatoarele sectii:

1- Secţia SMC/BMC;

2- Instalatia de vopsele pe baza de apa, tencuieli, mozaic si amorsa, ce are in componenta:

- linia tehnologica de fabricare a grundului de amorsare;

- linia tehnologica de fabricare a vopselelor lavabile;

- linia tehnologica de fabricare a tencuielilor mozaicate;

- linia tehnologica de fabricare a tencuielilor sintetice;

- fabricare grunduri, lacuri, vopsele, emailuri pe baza de apa

Inventarul ieşirilor (produselor), conform activitatilor de productie ce se desfasoara

in urmatoarele sectii:

| Sectia | Capacitate maximă de productie (proiectata), tone / an |
| --- | --- |
| 1. Secţia sinteza răşini şi staţia de maturare - Instalatia Răsini sintetice - Instalatia pentru fabricarea de produse de sinteză organică fină (obtinerea trans 2 – hexenal, trans –2-hexenol, trans-2 hexenil acetat) Instalatia pentru fabricarea de produse de sinteză organică fină (ulei de grapefruit 5 fold) - Instalatie Fluide pentru prelucrarea metalelor (MetalWorking) Total | 25 000 400 100 4 000 29 500 |
| Secţia lacuri – vopsele pe baza de solventi -Grunduri, emailuri, lacuri si vopsele, clorcauciuc – produse pe baza de solventi - Instalatia fabricare diluanti Total | 20 000 2 500 22 500 |
| Secţia SMC/BMC | 10 000 |
| Sectia de vopsele pe baza de apa, tencuieli, mozaic si amorsa, cu urmatoarele linii tehnologice • linia tehnologica de fabricare a grundului de amorsare; • linia tehnologica de fabricare a vopselelor lavabile; • linia tehnologica de fabricare a tencuielilor mozaicate; • linia tehnologica de fabricare a tencuielilor sintetice; • fabricare grunduri, lacuri, vopsele, emailuri pe baza de apa Total | 3 000 5 000 300 5 000 300 13 600 |

COD CAEN:       2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor,

2014 – Fabricarea altor produse chimice organice de baza,

2059 – Fabricarea altor produse chimice

Coduri CAEN, aferente altor activitati secundare desfasurate pe amplasament:

2016  - Fabricarea materialelor plastice in forme primare

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5224 - Manipulări

5210 - Depozitări

7219 - Cercetare- dezvoltare in stiinte fizice si naturale

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice; Operatiuni cu precursori

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de S.C. AZUR S.A., jud.Timis, loc.Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3, înregistrată la A..P.M. Timis cu nr. 3408 RP din 03.05.2023;

- Anunţ public apărut în ziarul Renasterea Banateana din data de 03.05.2023;

- Raport de amplasament intocmit de INCD ECOIND;

- Formular de solicitare întocmit de INCD ECOIND;

-  Organigrama SC AZUR SA;

- Informatii de planificare la SC AZUR SA ;

- Certificate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;

- Extrase de carte funciara  nr.: 423249, 413725, 400380, 425192, 413723, 413693, 444028;

- Dovada depunere Raport de securitate;

- Autorizatia de gospodarire a apelor cu nr. 64/13.06.2023 emisa de Apele Romane - ABA;

- Abonament utilizare/exploatare a resurselor de apa APELE ROMANE cu nr. 115 din 2023;

- Contract de colectare, transport si neutralizare a deseurilor menajere nr. 1TM 0034145 din 17.07.2018, incheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timisoara;

- Contract de prestari servicii, pentru serviciu integrat de colectare, transport, depozitare temporara, neutralizare si procesare, eliminare/valorificare a deseurilor nr. 7566/27.11.2017, prelungit cu acte aditionale, incheiat cu  S.C. Indeco Grup SRL;

- Contract cu SC Dytiv SRL nr. 70/08.01.2018, prelungit cu acte aditionale, pentru preluare deseu de butanal;

- Contract de preluare deseuri reciclabile de metal cu SC REC OBI PLAST SRL, nr. 7949/ 22.11.2018, prelungit cu acte aditionale;

- Contract de preluare deseuri reciclabile de carton si folie cu SC VIELE 2005 SRL, nr. 172/ 01.11.2016, prelungit cu acte aditionale;

- Contract de preluare deseuri reciclabile de lemn cu SC BRELA INT SRL, nr. 695/ 10.09.2021, prelungit cu acte aditionale;

- Contract pentru furnizarea apei potabile, industriale, evacuarea apelor uzate si meteorice, incheiat cu Regia Autonoma Apa si Canal “AQUATIM ” Timisoara  nr. 2480.6/31.01.2014;

- Dovada platii tarifelor si taxei de mediu;

SCOPUL

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum  s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu se emite în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

•  Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timiș.

• Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

• Nicio modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timiș.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1  Acţiuni de control

• Operatorul va controla ca activitatea autorizata sa respecte toate conditiile impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu iar in cazul in care aceste conditii nu au fost respectate sa ia toate masurile pentru remedierea deficientelor semnalate;

• Operatorul va lua toate masurile ce se impun pentru asigurarea functionarii si exploatarii instalatiilor de productie la parametrii tehnici si /sau proiectati, inclusiv prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile;

• Operatorul va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei ( SMA) care sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor;

• Verificarea gradului de conformare si a modului de respectare a prevederilor reglementarilor legislative in vigoare se realizeaza de catre organisme competente si abilitate cu drept de inspectie si control, conform art 23, alin (1) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile indutriale;

• Operatorul instalatiei acorda autoritatilor competente cu atributii de inspectie si control intreaga asistenta necesara pentru a realiza vizite la fata locului, pentru prelevarea de probe si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor, conform art. 23, alin (2) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Operatorul trebuie sa-si stabileasca programul de masuri si lucrari in vederea evitarii poluarii accidentale;

• Operatorul trebuie sa se asigure ca toate operatiunile  de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Conştientizare şi instruire

• Operatorul trebuie sa se conformeze cu legislatia actuala de mediu si cu toate reglementarile nationale si internationale de mediu aplicabile activitatii desfasurate în cadrul societatii;

• Sa actioneze în vederea îmbunatatirii continue a performantelor de mediu, a prevenirii si combaterii poluarii generate de activitate, prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile;

• Sa intervina pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident;

• Sa utilizeze eficient materiile prime, materialele si utilitatile în activitatea desfasurata;

• Sa creasca gradul de recuperare si valorificare al deseurilor, precum si eliminarea responsabila si în deplina siguranta a deseurilor;

• Operatorul instalatiei va stabili si va mentine proceduri de evaluare a necesitatii de pregatire a personalului si va efectua instruirea potrivita, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire, pentru personalul a carui activitate poate avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

• Activitatea autorizata trebuie supravegheata de personal cu calificare corespunzatoare, (studii de specialitate si experienta necesara) si care va cunoaste cerintele prezentei autorizatii;

• Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana in orice moment accesibil personalului desemnat cu atributii în domeniul protectiei mediului.

5.3. Raportări

• Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite la APM Timis, raportarile solicitate la datele stabilite sau orice alte informaţii, la solicitarea APM Timis sau Garda Natională de Mediu - Comisariatul Judeţean Timis;

• Frecventa si scopul raportarilor se pot modifica de catre autoritatea competenta de protectia mediului in functie de legislatia in vigoare.

5.4. Notificarea autorităţilor

• Operatorul are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricaror emisii aparute incindental ori accidental;

• Persoanele autorizate de operator vor înregistra si notifica incidentul. In notificarea transmisa catre autoritatile competente pentru protectia mediului se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment si masurile luate pentru a minimaliza emisiile si a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus si ca parte a RAM;

• Operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificarii;

• Operatorul va informa autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic în care caz, autoritatea pentru protectia mediului va reanaliza conditiile de functionare stabilite în autorizatia integrata de mediu;

• În oricare situatie, mentionata mai jos, operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, inainte de realizarea modificarii, referitoare la:

a) modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului;

b) adresa sediului social al operatorului;

c) cazuri în care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori alte situatii

care implica schimbarea titularului activitatii, precum si în caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitatii, conform legii;

d) încetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate, pentru o perioada care poate depasi un an;

e) reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate dupa oprire;

f) modificari semnificative ale instalatiei, cu solicitarea acordului de mediu respectiv revizuirea autorizatiei integrate de mediu;

g) schimbarea titularului /operatorului instalatiei.

5.5  Responsabilitaţi

• In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005  privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor juridice, în care scop:

- Persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri specializate pentru protecţia mediului;

- Asistă persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le facilitează controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe;

- Asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau zonele aferente acestora;

- Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

• In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”;

• Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare;

• In cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

• Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

In cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu (art.7 si 8 din Legea 278/2013).

▪ Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR).

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I a Regulamentului, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul  de depozitare

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

I.  SECTIA LACURI SI VOPSELE PE BAZA DE SOLVENTI

I.1. Email epoxi

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bioxid de titan | 108 | Saci 25kg |
| 2 | Aerosil 200 (oxid de siliciu) | 3,6 | Saci 10kg |
| 3 | Aditivi | 9 | Butoi 200kg |
| 4 | Rasina epoxidica | 276 | Butoi 200kg |
| 5 | Xilen | 85,8 | Butoi 180kg |
| 6 | Izobutanol | 51 | Butoi 180kg |
| 7 | Sulfat de bariu | 84 | Saci 25kg |
|  | Total | 617,4 |  |

I. 2. Emailuri alchidice

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rasini alchidice (Azalchid) | 2043 | Vase de stocare |
| 2 | Whitespirt | 1080 | Butoi 180kg |
| 3 | Carbonat de calciu | 4.300 | Saci 25kg |
| 4 | Antitera (amestec de sare de poliaminoamida in xilen, etilbenzens si 2 metilpropan 1ol) | 54 | Butoi 180kg |
| 5 | Bioxid de titan | 315 | Saci 25kg |
| 6 | Lecitina soia | 54 | Butoi 220kg |
| 7 | Duroxime | 45 | Butoi 180kg |
| 8 | Serad – aditiv | 45 | Butoi 200kg |
| 9 | Organomix 36 | 45 | Butoi 200kg |
| 10 | Pasta de colorare | 882 | Galeti 20kg |
| 11 | Organo calciu (octoat de calciu; alcool mineral aliphatic) | 27 | Butoi 180kg |
|  | Total | 8890 |  |

I.3. Lacuri epoxi

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rasina epoxi | 70 | Butoi 200kg |
| 2 | Izobutanol | 11 | Butoi 180kg |
| 3 | Xilen | 18,7 | Butoi 180kg |
| 4 | Aditivi | 1,3 | Butoi 25kg |
|  | Total | 101 |  |

I.4. Lacuri alchidice

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rasini alchidice – azalchid S 63 – 80% | 5000 | Vase de stocare, vrac |
| 2 | Organomix | 170 | Butoi 200kg |
| 3 | Whitespirit | 1400 | Rezervor/Depozit Lichide |
| 4 | Aditivi | 37 | Bidon 20kg |
| 5 | Octoat de zirconiu | 37 | Butoi 200kg |
| 6 | Duroxime | 37 | Butoi 200kg |
| 7 | Pasta colorare SPA | 319 | Galeti 10kg |
|  | Total | 7000 |  |

I. 5. Clorcauciuc

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bioxid de titan | 180 | Saci 25kg |
| 2 | Carbonat de calciu | 60 | Saci 25kg |
| 3 | Aditivi | 15 | Butoi 200kg |
| 4 | Rasina clorcauciuc | 180 | Saci 25kg |
| 5 | Rasina perclorvinilica | 118 | Saci 25kg |
| 6 | Acetat de butil | 16 | Butoi 180kg |
| 7 | Toluen | 450 | Butoi 180kg |
|  | Total | 1019 |  |

I.6. Vopsea marcaj rutier

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bioxid de titan | 144,2 | Saci de 25 kg, big-bag de 1000 kg |
| 2 | Carbonat de calciu | 769,4 | Saci 25kg |
| 3 | Aditivi | 22,4 | Butoi 180 kg |
| 4 | Neocryl B 725 | 304,6 | Butoi 200kg |
| 5 | Metiletilcetona | 112,2 | Butoi 180kg |
| 7 | Toluen | 282,2 | Butoi 180kg |
|  | Total | 1635 |  |

I.7. Vopsele acrilopoliuretanice

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bioxid de titan | 35 | Saci de 25 kg, big-bag de 1000 kg |
| 2 | Carbonat de calciu | 170 | Saci 25kg |
| 3 | Aditivi | 6 | Butoi 180 kg |
| 4 | Neocryl B 725 | 67 | Butoi 200kg |
| 5 | Metiletilcetona | 25 | Butoi 18 |
|  | Total | 303 |  |

I.8. Antigel

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monoetilenglicol | 421,7 | Rezervor / depozit lichide |
| 2 | Colorant antigel | 0,0004 | Saci 25kg |
| 3 | Biopol | 1,11 | Butoi 180 kg |
| 4 | Azotit de sodiu | 4,4 | Saci 25 kg |
| 5 | Apa potabila | 7,42 | Reteaua de apa potabila |
|  | Total | 434,6 |  |

I.9. Diluanti

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butanol | 125 | Rezervor / depozit lichide |
| 2 | Xilen | 2375 | Rezervor / depozit lichide |
|  | Total | 2500 |  |

II  SECTIA  RASINI

II.1. Rasini poliesterice nesaturate (AZASTRAL)

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anhidirida ftalica | 350 | Saci hartie 25kg |
| 2 | Anhidrida maleica | 429,3 | Saci plastic 25kg |
| 3 | Hidrochinona | 0.2 | Saci hartie 25kg |
| 4 | Dipropilenglicol | 381,7 | Rezervor dep.lichide |
| 5 | Tert butil catechina | 0,1 | Saci hartie 25kg |
| 6 | Naftenat de cupru + octoat de Cu | 0,3 | Butoi tabla 180kg |
| 7 | Dimetilanilina | 0,7 | Sticle 2.5kg |
| 8 | Propilenglicol | 241,2 | Rezervor dep. lichide |
| 9 | Dietilenglicol | 156,6 | Rezervor dep.lichide |
| 10 | Stiren | 1068,4 | Cuburi 1000kg |
| 11 | Vulkanox BHT PP (2-6 ditertbutil 4 metil fenol) | 1,5 | Saci hartie 25kg |
|  | Total | 2630 |  |

II.2. Rasini alchidice

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anhidrida ftalica | 1403,5 | Saci hartie 25kg |
| 2 | Anhidrida maleica | 23,4 | Saci plastic 25kg |
| 3 | Glicerina | 122,4 | Butoi plastic 250kg |
| 4 | Hidroxid de litiu | 0,4 | Saci hartie 25kg |
| 5 | Pentaeritrita 98 % | 542,3 | Saci hartie 25kg |
| 6 | Xilen | 224,6 | Rezervor dep.lichide |
| 7 | Whitespirt | 3671,2 | Rezervor dep.lichide |
| 8 | Ulei de soia rafinat | 3590,3 | Rezervor dep.lichide |
|  | Total | 9578,1 |  |

II.3.    Rasini aminice

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formol | 404,1 | Rezervor dep. Lichide /cuburi 1000kg |
| 2 | Trietanolamina | 0,09 | Saci hartie 25kg |
| 3 | Izobutanol | 461,3 | Rezervor dep.lichide |
| 4 | Toluen | 27,3 | Rezervor dep. Lichide |
| 5 | Melamina | 101,3 | Saci hartie 25kg |
| 6 | Anhidrida ftalica | 0,67 | Saci hartie 25kg |
| 7 | Uree | 56,7 | Saci rafie 25 kg |
| 8 | NaOH | 0,14 | Saci palstic 25kg |
|  | Total | 1051,6 |  |

II. 4. Lacuri de parchet (palux)

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid clorhidric | 60 | Bidoane plastic 25kg |
| 2 | Izobutanol | 300 | Rezervor dep. Lichide |
| 3 | Toluen | 25 | Rezervor dep.lichide |
| 4 | Azalchid 60 % in toluen | 200 | Vas |
| 5 | Azamin 60 % (rasina aminica) | 200 | Vas |
| 6 | Octoat de CO si Zr | 0,4 | Butoi tabla 200kg |
|  | Total | 785,4 |  |

II.5 Rasini poliesterice saturate

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid adipic | 627.6 | Saci plastic 25kg/saci rafie 1000kg |
| 2 | Acid isoftalic | 1752.2 | Saci hartie 25kg/saci rafie 1000kg/500kg |
| 3 | Propilenglicol | 269.5 | Rezervor dep. lichide |
| 4 | Trimetilolpropan | 158.5 | Saci plastic 25kg |
| 5 | Monoetilenglicol | 338.4 | Rezervor dep.lichide |
| 6 | Neopentilglicol | 1496.4 | Saci plastic 25kg |
| 7 | Hexandiol | 170.9 | Saci plastic 25kg |
| 8 | Trifenilfosfit | 3.7 | Butoi tabla 231.5kg |
| 9 | Acid tereftalic | 562.3 | Saci plastic 25kg/saci rafie 1000kg/ 1100kg/ 500kg |
| 10 | Anhidrida ftalica | 823.9 | Saci hartie 25kg |
| 11 | Anhidrida trimelitica | 300 | Saci plastic 25kg /saci rafie 1000kg/500kg |
| 12 | Acid benzoic | 11.8 | Saci plastic 25kg |
| 13 | Emerox (acid azelaic) | 5.7 | Saci plastic 25kg |
| 14 | Tegokat | 7.1 | Butoi tabla 210kg |
| 15 | Rodorsil (ulei polidimetil xiloxanic) | 2.8 | Bidon plastic 25kg |
| 16 | Solvesso 150 nd (Hidrocarburi, C10, aromatice) | 971.7 | Rezervor dep.lichide |
| 17 | Diacetonalcool | 41.4 | Butoi tabla 190kg |
| 18 | Butilglicol | 905.8 | Rezervor dep. Lichide |
| 19 | Xilen | 71.4 | Rezervor dep.lichide |
| 20 | Butildiglicolacetat | 146.3 | Cuburi 1000kg |
| 21 | Radiacid 960 (dimer de acizi grasi) | 85.7 | Butoi tabla 190kg |
| 22 | Solvesso 100 (Hidrocarburi, C9, aromatice ) | 274.3 | Rezervor dep.lichide /cuburi 1000kg |
| 23 | Dowanol pma (metoxi propil acetat) | 397.5 | Cuburi 1000kg |
| 24 | Butildiglicol | 394.8 | Cuburi 1000kg |
| 25 | Butilglicolacetat | 209.9 | Rezervor dep. Lichide /Cub 1000kg |
| 26 | Solvesso 200 ND (Hidrocarburi, C10-C13, aromatice ) | 80.5 | Cuburi 1000kg |
| 27 | RPDE (adipat de dimetil- glutarat dimetil si succinat de dimetil) | 31.4 | Cuburi 1000kg |
| 28 | Toluen | 6.8 | Rezervor dep.lichide |
| 29 | Alcool izopropilic | 8.8 | Cuburi 1000kg |
| 30 | Congelated oil | 271.5 | Cuburi 1000kg |
| 31 | Glycerine | 80.3 | Butoi plastic 250kg |
| 32 | Hidroxistearat li | 0.7 | Saci hartie 20kg |
| 33 | Anhidrida maleica | 12.8 | Saci plastic 25kg |
| 34 | Ulei cocos | 8.6 | Butoi tabla 200kg |
| 35 | Acid azelaic | 1.7 | Saci plastic 25kg |
| 36 | Tyzor – tetrabutil titan | 0.8 | Butoi tabla 200kg |
| 37 | Butanol | 2.8 | Cuburi 1000kg |
| 38 | Chdm-d90 – eastman (1,4 ciclohexan dimetanol) | 7.1 | Butoi tabla 205kg |
| 39 | Vestanat (poliizocianat cicloalifatic) | 4.3 | Butoi tabla 200kg |
| 40 | Caprolactama | 4.3 | Saci palstic 25kg |
| 41 | Acid sebacic | 400 | Saci rafie 25kg/saci rafie 500kg |
|  | Total | 10952 |  |

II.6. Fluide pentru prelucrarea metalelor (METALWORKING)

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Epoil VH 115 | 496.6 | Rezervor dep. lichide |
| 2 | V-162 | 5.6 | Butoi de 180 kg |
| 3 | Mogul HC 5 | 2420 | Rezervor dep. lichide |
| 4 | Vulkanox BHT | 19.6 | Butoi de 180 kg |
| 5 | Doverphos EP 425 | 41.8 | IBC |
| 6 | Pluronic 1720 | 2.6 | Saci de 25 kg |
| 7 | EBC 1 | 1.4 | Butoi de 180 kg |
| 8 | Acid caprilic | 2.8 | Saci de 25 kg |
| 9 | Monoetanolamina | 5.9 | Saci de 25 kg |
| 10 | Trietanolamina | 17.9 | Saci de 25 kg |
| 11 | Tolitriazol | 0.4 | Saci de 25 kg |
| 12 | Acid izononanoic | 1.5 | Saci de 25 kg |
| 13 | Mogul HC 18 | 365.7 | Rezervor dep. lichide |
| 14 | Mogul HC 32 | 602.7 | Rezervor dep. lichide |
| 15 | Metil ester | 12.8 | Butoi de 180 kg |
| 16 | Acid sebacic | 2.7 | Saci de 25 kg, burdufi de 500 kg |
|  | Total | 4000 |  |

III.1. Produse de sinteza organica fina (Trans-2-hexenal, trans-2-hexenol, trans-2-hexenil acetat)

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butiraldehida | 1400 | Rezervor Dep Maturare |
| 2 | Acid fosforic 85% | 27 | Butoaie de plastic 250 l |
| 3 | Clorura de sodiu | 57 | Saci 25 kg |
| 4 | Hidroxid de sodiu | 4 | Saci 25 kg |
| 5 | Etil vinil eter | 600 | Butoaie 200l |
| 6 | Etil eter triflorura de bor | 1,6 | Butoaie 200l |
| 7 | Soda calcinata | 50 | Saci 25 kg |
|  | Total | 2139,6 din care 400 tone produse finite |  |

III.2 Ulei de grapefruit 5 fold

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulei de grapefruit white | 100 | Butoaie de 200 litri |
|  | Total | 100 |  |

IV. SECTIA  SMC/BMC

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidroxid de aluminiu) | 1030 | Saci 25 kg paletati |
| 2 | Para benzochinona | 1.2 | Butoaie mari de 25 kg |
| 3 | Carbonat de calciu | 3180 | Saci 25 kg paletati |
| 4 | Peroctoat de tertbutil | 12.8 | Bidoane plastic 25 kg |
| 5 | Polistiren | 175 | Saci de 25 kg paletati |
| 6 | Solutie de MgO in rasina | 94 | Butoi de tabla 180 kg |
| 7 | Stearat de zinc | 130 | Saci 25 kg paletati |
| 8 | Aditivi | 26 | Butoaie 200 kg |
| 9 | Perbenzoat de tertbutil peroxid | 30 | Bidoane plastic 25 kg |
| 10 | Polietilena pulbere | 251 | Saci 25 kg paletati |
| 11 | Paste colorant | 170 | Butoaie metal 200 kg |
| 12 | Stiren | 730 | Cub 1000 l |
| 13 | Fibra de sticla | 1820 | Cutii de carton pe palet |
| 14 | Folie poliamida pt PVC | 200 | Rola 50 kg |
| 15 | Rasini poliesterice nesaturate ortoftalice | 2050 | Cub 1000 l |
| 16 | Polimetil metacrilat | 100 | Cub 1000 l |
|  | Total | 10000 |  |

V. SECTIA DE VOPSELE SI PRODUSE PE BAZA DE APA.

V.1. Tencuieli sintetice

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiale de umplutura (carbonat de calciu) | 3825 | Big Bag , saci |
| 2 | Bioxid de titan | 50 | saci |
| 3 | Apa potabila | 600 | retea |
| 4 | Rasina acrilica | 500 | IBC |
| 5 | Aditivi | 25 | Bidon , butoi , IBC |
|  | Total | 5000 |  |

V.2. Tencuiala mozaicata

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nisip colorat | 220 | saci |
| 2 | Apa potabila | 25 | retea |
| 3 | Rasina acrilica | 45 | IBC |
| 4 | Aditivi | 10 | Bidon |
|  | Total | 300 |  |

V.3. Grund amorsare, solutie de tratare pereti, dezinfectanti

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apa potabila | 2500 | retea |
| 2 | Rasina acrilica | 400 | IBC |
| 3 | Aditivi | 40 | Bidon |
| 4 | Agent coalescenti | 60 | Butoi |
|  | Total | 3000 |  |

V.4.  Grunduri si vopsele lavabile

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carbonat de calciu | 2500 | Saci, BB |
| 2 | Bioxid de titan | 290 | saci |
| 3 | Apa potabila | 1700 | retea |
| 4 | Rasina acrilica | 450 | IBC |
| 5 | Aditivi | 60 | Bidon , butoi , IBC |
|  | Total | 5000 |  |

V.5.  Grunduri, lacuri, vopsele si emailuri pe baza de apa

| Nr crt | Denumire materie prime / semifabricat | Consumurile pentru capacitatea max. proiectata [t/an] | Mod de ambalare / depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bioxid de titan | 20 | saci |
| 3 | Apa potabila | 120 | retea |
| 4 | Rasina acrilica | 140 | IBC |
| 5 | Aditivi | 20 | Bidon , butoi , IBC |
|  | Total | 300 |  |

In afara materiilor prime şi auxiliare prezentate în tabelele de mai sus, în cadrul SC AZUR SA se mai utilizează şi diferite tipuri de ambalaje pentru ambalarea produselor finite.

Tipurile de ambalaje estimate a se folosi pentru capacitatea proiectată, sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. crt. | Tipuri de ambalje | Buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cutie metalica 4 litri | 200.000 buc. |
| 2 | Cutii metalice 2,5 litri | 200.000 buc. |
| 3 | Cutii metalice 1 litru | 1.000.000 buc. |
| 4 | Butoaie TDA 216 litri | 50.000 buc. |
| 5 | Butoaie TDA 60 litri | 50.000 buc. |
| 6 | Cutie metalica 5 litri | 400.000 buc. |
| 7 | Cutii metalice 0,75 litri | 4.000.000 buc. |
| 8 | Butoaie cu capac amovibil 216 litri | 500 buc. |
| 9 | Cutie metalica proba 0,4 litri | 100.000 buc. |
| 10 | Galeata tabla 20 litri | 300.000 buc. |
| 11 | Galeata metalica tronconica 4 litri | 160.000 buc. |
| 12 | Galeata metalica 4 litri | 50.000 buc. |
| 13 | Canistra tabla 10 kg | 10.000 buc. |
| 14 | Flacoane PET 1 litru | 1.200.000 buc. |
| 15 | Flacoane PE 100 ml | 200.000 buc. |
| 16 | Flacoane PE 0, 5 litri | 500.000 buc. |
| 17 | Galeata PVC 4 litri | 100.000 buc. |
| 18 | Galeata PVC 5 litri | 60.000 buc. |
| 19 | Galeata PVC 2 litri | 80.000 buc. |
| 20 | Galeata PVC 10 litri | 60.000 buc. |
| 21 | Galeata PVC 8 litri | 100.000 buc. |
| 22 | Galeata PVC 18 litri | 100.000 buc. |
| 23 | Bidoane PVC 3 litri | 10.000 buc. |
| 24 | # Bidoane PET 3 litri | 200.000 buc. |
| 25 | # Butoaie PVC 200 litri | 500 buc. |
| 26 | # Bidoane PVC 5 litri | 10.000 buc. |
| 27 | # Bidoane PET 5 litri | 50.000 buc. |
| 28 | # Butoaie PVC 140 litri | 1.000 buc. |
| 29 | # Flacon PE 125 ml | 140.000 buc. |
| 30 | # Cutii carton Palux 4 litri | 150.000 buc. |
| 31 | # Cutii carton Palux 1 litru | 100.000 buc. |
| 32 | # Cutii carton Ducotim 0,75 litri | 50.000 buc. |
| 33 | # Cutii carton diluant 1 litru | 50.000 buc. |
| 34 | # Cutii carton palux sol II | 50.000 buc. |
| 35 | # IBC-uri de 1000 litri | 10.000 buc |
| 36 | # Saci de poliamida | 10.000 buc |
| 37 | # Cutii de carton de mari dimensiuni | 2.000 buc |

Materii prime depozitate de catre SC AZUR SA pentru ICC CHEMICALS SRL – de sters:

| Substanta | Forma | EINECS | CAS | Fraze pericol H | Cantitate maxima tone | Ambalare | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetona | lichida | 200-662-2 | 67-64-1 | 225 , 319 , 336 | 22 | IBC | Dep Sectia Vopsele |
| Acetat de butil | lichida | 204-658-1 | 123-86-4 | 226, 336 | 1 | IBC | Dep Sectia Vopsele |
| Acid fosforic | lichida | 231-633-2 | 7664-38-2 | 314 | 10 | IBC | Dep Sectia Vopsele |
| Acid acrilic stabilizat | lichida | 201-177-9 | 79-10-7 | 335, 314, 226, 400, 312, 332, 302 | 1 | Butoi | Dep Sectia Vopsele |
| Acrilat de butil | lichida | 205-480-7 | 141-32-2 | 226, 319, 335, 315, 317 | 1 | Butoi | Dep Sectia Vopsele |
| Butil glicol | lichida | 203-905-0 | 111-76-2 | 332, 312, 302, 319, 315 | 22 | Rezervor | Dep 17, Rez nr 3 / 2027/ 50 mc |
| Compozitii de parfumare | lichida | amestec |  | 226, 304, 315, 317, 318, 361, 410, 412 | 0.5 | Butoi | Dep Sectia Vopsele |
| Diluant S.715 reactiv/Stiren | lichida | 202-851-5 | 100-42-5 | 226, 319, 315,332,335 | 0.5 | Butoi | Dep Sectia Vopsele |
| Diiononilftalat | lichida | 249-079-5 | 28553-12-0 |  | 22 | Rezervor | Dep 17. Rez nr 5/ 2005/ 20 mc |
| Diluant TNB, 550 | lichida | amestec |  | 225, 315, 318, 361, 336, 304 , 373 | 20 | Rezervor | Dep 17. Rez nr 4/ 2024/ 50 mc |
| Diluant XIB,258 | lichida | amestec |  | 226, 304, 312, 315, 318, 332, 335 , 373 | 50 | Rezervor | Dep 17. Rez nr 1/ 2034/ 60 mc |
| Diluant WHBA,359 | lichida | amestec |  | 225, 315, 336, 304, 411 | 10 | IBC | Dep Sectia Vopsele |
| Hidroxid de potasiu sol 48% | lichida | 215-181-3 | 1310-58-3 | 290,302,314 | 25 | IBC | Dep Sectia Vopsele |
| Hidroxid de sodiu fulgi | solida | 215-185-5 | 1310-73-2 | 290, 314 | 5 | Saci | Dep Sectia Vopsele |
| Izobutanol | lichida | 201-148-0 | 78-83-1 | 226, 335, 336, 335 , 318 | 10 | IBC | Dep Sectia Vopsele |
| Permanganat de potasiu | solida | 231-760-3 | 7722-64-7 | 272, 302, 314, 400, 410 | 1 | galeti | Dep Sectia Vopsele |

Substanţele si preparatele chimice periculoase prezente pe amplasamentul  SC AZUR  SA:

• Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 REACH HG 1408/2008 (abrogat) privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

•  Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/ CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

| Nr. Crt. | Denumirea substantei periculoase/ amestecului | NR CAS | Fraza de pericol | Clasa de pericol | Categoria de pericol | Modul de stocare | Localizarea in cadrul amplasamentului | Capacitatile maxime de stocare pe amplasament (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acetona | CAS 67-64-1 | H 225 H319 H336 EUH066 | 2 2 3 | Flam. Liq Eye Irrit STOT SE exp. Repet. poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | IBC 1 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 40 |
|  | Acetat de butil | 123-86-4 | H226 H336 EUH066 | 3 3 | Flam. Liq STOT SE exp. repet. poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | IBC 1 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 12 |
|  | Toluen | CAS 108-88-3 | H225 H304 H315 H361d H336 H373 | 2 1 2 2 3 2 | Flam. Liq. Asp. Tox. Skin Irrit. Repr. STOT SE 3 STOT RE 2 | Rezervor cilindric atmosferic 50 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 43 |
|  | Xilen | CAS 1330-20-7 EC 905-562-9 | H226 H312 H332 H315 H319 H304 H335 H373 | 3 4 4 2 2 1 3 2 | Flam. Liq Acute Tox. Acute Tox. Skin Irrit Eye Irrit Asp. Tox. STOT SE 3 STOT RE 2 | Rezervor cilindric atmosferic 200 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 150 |
|  | White spirit dezodorizat (Dunasol) | CAS 64742-48-9 EC919-857-5 | H226 H304 H336 | 3 1 3 | Flam. Liq. Asp. Tox. STOT SE | Rezervor cilindric atmosferic 50 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 36 |
|  | Whitespirit | CAS 64742-88-7 | H304 H226 H336 H372 H411 | 1 3 3 1 2 | Ast. Tox. Flam. Liq. STOT RE STOT RE Aquatic Chronic | Rezervor cilindric atmosferic 300 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 230 |
|  | Formol | CAS 50-00-0 | H314 H317 H301 H330 H311 H341 H350 H331 H371 H335 H318 | 1B 1A 3 2 3 2 1B 3 2 3 1 | Skin Corr Skin Sens Acute Tox. Acute Tox. Acute Tox Muta.; Carc. Acute Tox. STOT SE STOT SE Eye dam. | IBC-uri de 1 tona | Depozit 17 | 13 t solutie 37% (4,81 t formaldehida pura) |
|  | Diluant Tinner XIB (Amestec de xilen si iso-butanol) | 108-88-3 | H226 H332 H312 H315 H335 H319 H336 | 3 4 2 3 1 | Flam. Liq. Acute.tox. Skin irrit. Skin irrit. STOT SE EYE Dam. | Rezervor cilindric atmosferic 63 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 50 |
|  | Diluant Tinner TNB (Amestec de toluen si butanol) |  | H225 H315 H318 H361d H336 H304 H373 | 2 2 1 2 3 1 2 | Flam. Liq. Skin irrit EYE Dam. Repr.. STOT SE Asp. Tox. STOT RE | Rezervor cilindric atmosferic 50 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 40 |
|  | Diluant Tinner WSB (Amestec de hidrocarburi alifatice si acetat de butil) |  | H225 H315 H336 H304 H372 H411 | 2 2 3 1 1 2 | Fla, Liq. Skin irrit. STOT. SE Asp. Tox. STOT. RE 1 Aquatic chronic | IBC 1 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 5 |
|  | Stiren | 100-42-5 | H226 H304 H332 H315 H319 H335 H372 H361D | 3 1 4 2 2 3 1 2 | Flam. Liq. Asp. Tox. Acute Tox. Skin Irrit. Eye Irrit. STOT SE STOT RE. Repr.2 | IBC-uri de 1 tona IBC-uri de 1000 kg | Depozit biuta Magazie SMC | 30 6 |
|  | Butanol | 71-36-3 | H226 H302 H315 H318 H335 H336 | 3 4 2 1 3 3 | Flam. Liq. Acute Tox. Skin Irrit. Eye Dam. STOT SE STOT SE | IBC 1 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 10 |
|  | Butan 2-ol | 78-92-2 | H226 H319 H335 H336 | 3 2 3 3 | Flam. Liq. Eye Irrit. STOT SE STOT SE | IBC 1 mc Butoaie de 200 l | Depozit materii prime lichide nr.17 Depozit Rasini | 10 |
|  | Izobutanol | 78-83-1 | H226 H315 H318 H335 H336 | 3 2 1 3 3 | Flam. Liq. Skin Irrit. Eye Dam. STOT SE STOT SE | Rezervor cilindric orizontal atmosferic 25 mc IBC 1 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 28 |
|  | Alcool izopropilic | 67-63-0 | H225 H319 H336 | 2 2 3 | Flam. Liq Eye Irrit. STOT SE | IBC 1 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 14 |
|  | Metoxipropil acetat | 108-65-6 | H226 H336 | 3 3 | Flam. Liq. STOT SE | Rezervor cilindric, p atm 63 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 60 |
|  | Butilgligolacetat (BGA) | 112-07-2 | H302 H332 H312 | 4 4 4 | Acute Tox Acute Tox Acute Tox | Rezervor cilindric, p atm 100 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 75 |
|  | Saruri de Ca, Co, Mn, Ca, Cu, Zn, Zr (Sicativi) | 136-52-7 22464-99-9 136-51-6 | H226 H304 H411 H336 H372 H361D | 3 1 2 3 1 2 | Flam. Liq. Asp. Tox. Aquatic Chronic STOT SE STOT SE Repr. | Butoi 0.2 mc IBC 1 mc | Depozit materii prime nr 1 | 8 |
|  | Rasini alchidice |  | H226 H336 H372 H312 H332 H411 | 3 3 1 4 4 2 | Flam. Liq. STOT SE STOT RE. Acute Tox Acute Tox Aquatic Chronic | IBC 1 mc | Depozit Sectia Rasini | 100 |
|  | Rasini poliesterice |  | H411 H226 H336 H315 H335 H312 H332 | 2 3 3 2 3 4 4 | Aquatic Chronic; Flam. Liq. STOT SE Skin Irrit STOT SE Acute Tox Acute Tox | IBC 1 mc | Depozit Sectia Rasini | 700 |
|  | Emailuri cu continut de solventi |  | H336 H226 H411 H317 H372 | 3 3 2 1 1 | STOT SE Flam. Liq. Aquatic Chronic Skin sens STOT RE | Butoi 0.2 mc Ambalaje de diferite capacitati | Depozit produse finite | 400 |
|  | Lacuri (Palux Superpalux Lazur Baituri pe baza de solventi Lac de piatra Grunduri) |  | H411 H226 H336 H317 H372 | 2 3 3 1 1 | Aquatic Chronic Flam. Liq. STOT SE Skin sens STOT RE | Butoi 0.2 mc Ambalaje de diferite capacitati | Depozit produse finite | 400 |
|  | Diluanti pe baza de solventi organici D506, D509 |  | H411 H304 H226 H361d H315 H372 H336 H312 H332 H225 | 2 1 3 2 2 1 3 4 4 2 | Aquatic Chronic Asp. Tox. Flam. Liq. Repr. Skin Irrit. STOT RE 1 STOT SE Acut tox Acut tox Flam. Liq | Butoi 0.2 mc Ambalaje de diferite capacitati | Depozit produse finite | 70 |
|  | Rasini semifabricate Lacuri semifabricate |  | H226 H336 H372 H312 H332 H411 | 3 3 1 4 4 2 | Flam. Liq. STOT SE STOT RE. Acute Tox Acute Tox Aquatic Chronic | Butoi 0.2 mc IBC 1 mc | Depozit rasini Sectie Paint | 155 |
|  | Tertbutilperbenzoat (tert-Butyl peroxybenzoate) | 614-45-9 | H242 H315 H317 H332 H400 H410 | TIP C 2 1 4 1 | Peroxizi organici Skin Irrit. Sensibi. Pielii Acute Tox Aquatic Chronic | Butoi 0.2 mc Ambalaje de diferite capacitati | Depozit biuta | 4 |
|  | Hidrocarburi C9 aromatice | CE 918-668-5 | H226 H304 H335 H336 H411 EUH066 | 3 1 3 3 2 | Flam. Liq. Asp. Tox. STOT SE STOT SE Aquatic Chronic exp. Repet. poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Rezervor cilindric p atmosferica 200 mc Rezervor cilindric p atm 60 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 220 |
|  | #### Hidrocarburi C10 aromatice, <1% naftalen (Solveso 150) | CE 918-811-1 | H304 H336 H411 EUH066 | 1 3 2 | Asp. Tox. STOT SE Aquatic Chronic exp. Repet. poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | Rezervor cilindric p atmosferica 100 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 89 |
|  | #### Hidrocarburi C10-C13 aromatice, <1% naftalen, solvent nafta | CE 922-153-0 | H304 H411 EUH066 | 1 2 | Asp. Tox Aquatic Chronic exp. Repet. poate provoca uscarea sau crăparea pielii. | IBC 1 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 | 20 |
|  | Etil vinil eter | 109- 92- 2 | H224 H315 H319 H335 | 1 2 2 3 | Flam. Liq. Skin Irrit. Eye Dam. STOT SE | Butoi 0.2 mc | Depozit Frutarom | 220 |
|  | Aldehida butirica | 123-72-8 | H319 H225 | 2 2 | Eye Irrit. Flam. Liq. | Rezervor cilindric p atm 60 mc | Depozit maturare | 50 |
|  | Anhidrida acetica | 108-24-7 | H226 H302 H330 H314 | 3 4 2 1B | Flam. Liq. Acute Tox Acute Tox Skin Corr | Butoi 0.2 mc | Depozit Frutarom | 10 |
|  | Triflorura de bor etil eterat | 109-63-7 | H314 H332 H300 H372 H226 | 1A 4 2 1 3 | Skin Corr. Acute Tox. Acute Tox. STOT RE Flam. Liq. | Butoi 0.2 mc | Depozit Frutarom | 1 |
|  | Trans 2 hexenal | 6728-26-3 | H226 H302 H311 H315 H319 | 3 4 3 2 2 | Flam. Liq. Acute tox. AcuteTox. Skin Irrit. Eye Irrit. | Butoi 0.2 mc | Depozit Frutarom | 18 |
|  | 2,4-2,6 toluen diizocianat | 26471-62-5 | H351 H330 H315 H319 H335 H412 H334 H317 | 2 1 2 2 3 3 1 1 | Cancerogen Acute Tox. Skin Irrit. Eye Irrit. STOT SE Aquatic Chronic Resp. Sens Skin Irrit | Butoi 0.2 mc Butoi de 0.2 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 Depozit Rasini | 3 3 |
|  | Diizocianat de izofora |  | H226 H317 H335 H336 H412 | 3 1 3 3 3 | Flam. Liq Skin Irrit. STOT SE STOT SE Cronic | Butoi 0.2 mc | Depozit materii prime lichide nr.17/ Depozit Rasini | 40 |
|  | 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one (Diacetonalcool) | 123-42-2 | H319 H335 H361d | 2 3 2 | Eye irrit. STOT SE Repr. | Butoi 0.2 mc | Depozit materii prime lichide nr.17 / Depozit Rasini | 20 |
|  | 2,3-epoxypropyl neodecanoate Glicidil ester (Cardura E 10 P) | 26761-45-5 | H317 H411 H341 | 1 2 2 | Skin Irrit. Aquatic Chronic Mutagen | IBC 1 mc | Depozit materii prime lichide nr.17/ Depozit Rasini | 30 |
|  | Para- benzo-chinona | 106-51-4 | H301 H331 H315 H319 H335 H400 | 3 3 2 2 3 1 | Acute Tox. AcuteTox. Skin Irrit. Eye Irrit. STOT SE Aquatic Acute | Bidon de carton dur | Depozit materii prime nr.1 / Magazie SMC | 0.025 |
|  | Anhidrida trimelitica | 552-30-7 | H317 H318 H334 H335 | 1A 1 1 3 | Skin sens Eye dam Resp Sens STOT SE 3 | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr.1/ Depozit rasini | 50 |
|  | Pigment galben organic PY:74 | 6358-31-2 | - | - | - | Saci 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Biocid (3-iodo-2-propinil butilcarbamat) |  | H318 H400 H411 H302 H317 | 1 1 2 4 1 | Eye Dam. Aquatic Acute Aquatic Chronic Acute Tox. Skin Sens. | Butoi 200 l | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Aditiv reologic pe baza de oxid de siliciu | 7631-86-9 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1.2 |
|  | Aditiv de nivelare/etalare pentru produse pe baza de solvent |  | H226 H373 H304 H315 H319 H335 | 3 2 1 2 2 3 | Flam. Liq. STOT RE Tox. asp. Skin Irrit Eye Irrit. STOT SE | Butoi tabla de 20 l | Depozit materii prime nr. 1 | 0.2 |
|  | ALCOOL BENZILIC | 100-51-6 | H302 H332 H319 | 4 4 2 | Acute Tox. Acute Tox. Eye Irrit. | Butoi tabla | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Aditiv de dispersare pentru produse pe baza de solvent |  | H226 H315 H335 H373 H304 | 3 2 3 2 1 | Flam. Liq. Skin Irrit STOT SE STOT RE Tox. asp. | Butoi 200 l | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | AZOTIT DE SODIU | 7632-00-0 | H272 H319 H301 H400 | 3 3 2 1 | Ox. Sol. Eye Irrit. Acute Tox. Aquatic Acute | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.2 |
|  | Aditiv reologic pe baza de bentone |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 4 |
|  | Biocid (masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) BIOPOL |  | H315 H317 H318 H410 | 2 1 1 1 | Skin Irrit Skin Sens Eye Dam. Aquatic Chronic | Butoi de 25 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 10 |
|  | Pigment alb BIOXID DE TITAN | 13463-67-7 | EUH212 | - | - | Saci de 25 kg Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 Magazie SMC | 20 20 |
|  | Aditivi antispumant, dispersanti, reologici, etalanti, pentru produse pe baza de apa |  | H302 | 4 | Acute tox. | Butoi Butoi de 25 litri | Depozit materii prime nr. 1 Depozit WB | 20 1 |
|  | Ceara polietilenica pulbere/ aditiv |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.1 |
|  | Rasina clorcauciuc |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 5 |
|  | Pigment metalic auriu |  | H410 H302 | 1 4 | Aquatic Chronic Acute Tox. | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.1 |
|  | Rasina acrilica pentru marcare rutiera |  | H225 H315 H361D H336 H373 | 2 2 2 3 2 | Flam. Liq. Skin Irrit Repr. STOT SE STOT RE | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 10 |
|  | Dioctiladipat | 103-23-1 | - | - | - | Butoi de 200 litri Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 Depozit materii prime nr. 1 | 0.2 1 |
|  | Aditivi antispumanti, dispersanti, reologici, etalanti, |  | H226 H314 H318 H336 H335 H412 | 3 1B 1 3 3 3 | Flam. Liq. Skin Corr. Eye dam. STOT SE STOT SE Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Aditiv siliconic pentru emailuri lovitura de ciocan |  | H226 H332 H315 H319 H335 H373 H412 | 3 4 2 2 3 2 3 | Flam. Liq. Acute Tox. Skin Irrit Eye Irrit. STOT SE STOT RE Aquatic Chronic | Butoi de 25 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 0.1 |
|  | 2-pentanonoxima | 623-40-5 | H302 H412 H319 H373 | 3 2 3 | Acute Tox Aquatic Chronic Eye Irrit. STOT RE | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 4 |
|  | Intaritor pentru rasini epoxidice |  | H314 H317 H318 H412 | 1B B B 3 | Skin cor. Skin sens Eye Dam Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 15 |
|  | FOSFAT DE ZINC | 7779-90-0 | H400 H334 H315 | 1 1 2 | Aquatic Acute Resp. Sens Skin Irrit | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 Depozit materii prime nr. 1 | 10 1 |
|  | Pigment albastru organic |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Pigment galben mix organic/anorganic |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Paste concentrate de pigmenti pe baza de solvent diverse culori |  | H226 H315 H319 H335 H373 H412 | 3 2 2 3 2 3 | Flam. Liq. Skin Irrit Eye Irrit. STOT SE STOT RE Aquatic Chronic | Galeti tabla 20 kg si 3 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 4 |
|  | LECITINA de SOIA | 8002-43-5 | - | - | - | Butoi | Depozit materii prime nr. 1 | 2 |
|  | METILETILCETONA | 78-93-3 | H225 H319 H336 | 2 2 3 | Flam. Liq. Eye Irrit. STOT SE | Butoi | Depozit materii prime nr. 1 | 2 |
|  | Oxid micaceu de fier | 1317-60-8 | - | - | - | Saci 25 KG | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | MONOETILENGLICOL | 107-21-1 | H302 H373 | 4 2 | Acute Tox STOT RE | IBC-uri | Depozit 17 | 12 |
|  | Pigment NEGRU DE FUM | 1333-86-4 | - | - | - | Saci de 10 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | OXID DE ZINC | 1314-13-2 | H410 | 1 | Aquatic Chronic | Saci | Depozit materii prime nr. 1 | 0.5 |
|  | Pigment Oxid rosu de fier | 1345-27-3 | - | - | - | saci | Depozit materii prime nr. 1 | 2 |
|  | PASTA ALUMINIU |  | H412 | 3 | Aquatic Chronic | Galeti tabla | Depozit materii prime nr. 1 | 2 |
|  | Paste concentrate de pigmenti pentru lacuri alchidice |  | H226 H304 H318 H336 H372 H411 EUH 066 EUH 208 | 3 1 1 3 1 2 | Flam. Liq. Asp. Tox. Eye Dam STOT SE STOT RE Aquatic Chronic | Galeti tabla | Depozit materii prime nr. 1 | 10 |
|  | PIGMENT GALBEN – oxid de fier | 51274-00-1 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Pigment rosu organic |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.2 |
|  | Pigment verde organic PG7 |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.2 |
|  | PIGMENT OXID ROSU DE FIER | 1309-37-1 Pigment Red 101 C.I. 77491 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 5 |
|  | Pigment ultramarin GP 58 |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.1 |
|  | RASINA de ADERENTA |  | H226 H315 | 3 2 | Flam. Liq. Skin Irrit | Butoi de tabla | Depozit materii prime nr. 1 | 0.1 |
|  | RASINA epoxidica |  | H226 H315 H319 H317 H335 H373 | 3 2 2 1 3 2 | Flam. Liq. Skin Irrit Eye Irrit Skin Sens STOT SE STOT RE | Butoi de tabla | Depozit materii prime nr. 1 | 10 |
|  | Sulfat de bariu | 7727-43-7 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 25 |
|  | Agenti de ingrosare si dispersie pentru produse pe baza de solventi |  | H315 H319 H411 H226 H336 | 2 2 2 3 3 | Skin Irrit Eye Irrit Aquatic Chronic Flam. Liq. STOT SE | Butoi de tabla | Depozit materii prime nr. 1 | 5 |
|  | Alcool etilic denaturant |  | H225 H319 | 2 2 | Flam. Liq. Eye Irrit | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Agent de matuire |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.2 |
|  | Talc – matrial de umplutura | 14807-96-6 | - | - | - | Saci de 25 kg Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 Depozit WB | 15 3 |
|  | Aditiv UV |  | H411 | 2 | Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Hexametilen diizocianat |  | H226 H332 H315 H319 H317 H335 H373 | 3 4 2 2 1 3 2 | Flam. Liq. Acute toxicity Skin Irrit Eye Irrit Skin sens. STOT SE STOT RE | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Carbonat de calciu | 471-34-1 | - | - | - | Saci de 25 kg Burdufi de 1 tona | Depozit materii prime nr. 1 Depozit WB Magazie SMC/BMC | 100 100 50 |
|  | Nisip cuartos natural | 13983-17-0 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Biocid (carbendazim, 3-iodo-2-propinil butilcarbamat) |  | H319 H317 H340 H360FD H373 H410 | 2 1 1B 1B 2 1 | Eye Irrit Skin sens. Mutag Repr. STOT RE Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 0.5 |
|  | Hexameta-fosfat de sodiu | 10124-56-8 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 5 |
|  | Paste concentrate de pigmenti transparenti de fier pentru lacuri pe baza de apa |  | H318 H315 EUH208 | 1 2 | Eye Dam. Skin Irrit | Galeti 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 4.5 |
|  | Amestec material umputura (talc/mica/cuartz) |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 20 |
|  | Surfactant | 452-570-9 ( CE) | H315 H318 H335 H411 | 2 1 3 2 | Skin Irrit Eye dam. STOT SE Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 0.2 |
|  | Pigment Ultramarin V8 | 12769-96-9 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit WB | 1 |
|  | Carbonat de calciu | 1317-63-3 | - | - | - | Saci de 25 kg Burdufi de 1 tona Burdufi de 1 tona | Depozit WB Depozit materii prime nr. 1 Magazie WB | 50 100 200 |
|  | Ingrosator pe baza de guma de xantan |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit WB | 2 |
|  | Dispersie acrilica apoasa |  | EUH208 |  |  | IBC 1 mc | Sectia WB | 30 |
|  | NISIP CUARTOS COLORAT |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 Depozit WB | 50 |
|  | VERSACOL OPB |  | - | - | - | Butori de 200 litri | Depozit WB | 3 |
|  | Ingrosator pe baza de poligalactomannan eteri |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit WB | 2 |
|  | Dispersie stiren-acrilica |  | EUH208 | - | - | Rezervor | Sectia WB | 25 |
|  | Dispersie acrilica apoasa |  | H317 H412 | 1 3 | Skin Sens. Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri IBC 1 mc | Depozit WB | 4 |
|  | Biocid (2-octil-2H-izotiazol-3-onă) |  | H315 H318 H317 H411 | 2 1 1 2 | Skin Irrit Eye Dam. Skin Sens. Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri | Depozit WB | 2 |
|  | Fibre celulozice | 9004 - 34 - 6 | - | - | - | Butoi de 25 litri | Depozit WB | 4 |
|  | Biocid (1,2-benzisothiazol-3(2H)-onă) |  | H319 H400 H411 | 2 1 2 | Eye Irrit. Aquatic Acute Aquatic Chronic | Galeti tabla 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.15 |
|  | Aditiv reologic poliuretanic |  | H319 | 2 | Eye Irrit. | Butoi de 25 litri | Depozit WB | 1 |
|  | Nisip cristobalit | 14464-46-1 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 3 |
|  | Aditiv de dispersare pe baza de poliacrilat de sodiu |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 8 |
|  | PIGMENT ULTRAMARIN GP 58 | 101357-30-6 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 0.2 |
|  | Biocid (didecyldimethylammonium chloride) |  | H314 H318 H400 | 1B 1 1 | Skin Corr Eye Dam. Aquatic Acute | Butoi de 25 litri | Depozit WB | 0.2 |
|  | Aditiv rheologic poliuretanic entru produse pe baza de apa |  | - | - | - | Butoi de 25 litri | Depozit WB | 5 |
|  | Paste concentrate de pigmenti pentru produse pe baza de apa |  | - | - | - | Galeti 7-25 kg Cutii 1 litru | Depozit WB Depozit materii prime nr. 1 | 4 1 |
|  | Butilglicol | 111-76-2 | H302 H332 H315 H319 | 4 4 2 2 | Acut tox Acut tox Skin irrit. Eye irrit. | Butoi de 200 litri Rezervor | Depozit WB Depozit 17 | 4 100 |
|  | Aditiv antideponent /Aditiv reologic pe baza de bentone pentru produse pe baza de apa |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Aditiv dispersare pentru produse pe baza de apa |  | H315 H318 H226 | 2 1 3 | Skin irrit. Eye Dam. Flam. Liq. | Butoi de 200 litri | Depozit WB | 0.2 |
|  | Agent de matisare pentru produse pe baza de apa |  | - | - | - | Butoi de 25 litri | Depozit WB | 0.2 |
|  | Cearuri emulsionate parafinice/polietilenice |  | H319 | 2 | Eye irrit. | Butoi de 25 litri | Depozit WB Depozit materii prime nr. 1 | 1 5 |
|  | Ingrosator pe baza de eteri de celuloza | 9004-58-4 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit WB Depozit materii prime nr. 1 | 5 8 |
|  | Dispersie acrilica apoasa |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | Ingrosator pe baza de eteri de celuloza | 9004-62-0 | - | - | - | Butoi de 25 litri | Depozit WB | 1 |
|  | Dipersie stiren-acrilica apoasa |  | H317 | 1 | Skin sens. | Butoi de 200 litri | Depozit WB | 8 |
|  | Pigment Oxid de fier | 1309-37-1 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 2 |
|  | Metoxi-propanol | 107-98-2 | H226 H336 | 3 3 | Flam. Liq. STOT SE | Butoi de 200 litri Butoaie de 200 l | Depozit WB Depozit Rasini | 1 1 |
|  | Coalescent/ Plastifiant |  | - | - | - | Butoi de 200 litri | Depozit WB | 2 |
|  | Pigment oxid maro de fier |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 2 |
|  | Aditiv hidrofobizant pe baza de silicon |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit materii prime nr. 1 | 8 |
|  | Aditiv antispumant pentru produse pe baza de apa |  | - | - | - | Butoi de 25 litri | Depozit WB | 0.2 |
|  | Aditiv de dispersare si umectare pentru produse pe baza de apa |  | - | - | - | Butoi de 25 litri | Depozit WB | 0.2 |
|  | PROPILENGLICOL | 57-55-6 | - | - | - | IBC-uri de 1 tona | Depozit 17 | 2 |
|  | Acid izobutiric, ester cu 2,2,4-trimetil-1,3-pentanediol | 25265-77-4 | - | - | - | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 10 |
|  | DOWANOL DPM | 34590-94-8 | - | - | - | Butoi de 200 litri | Depozit materii prime nr. 1 | 1 |
|  | 2-ETHYL HEXANOL | 104-76-7 | H332 H315 H319 H335 | 4 2 2 3 | Acut tox Skin irrit. Eye irrit. STOT SE | Butoaie 200 l | Depozit Rasini | 1 |
|  | ACETAT DE ETIL | 141-78-6 | H225 H319 H336 | 2 2 3 | Flam. Liq. Eye irrit. STOT SE | IBC-uri | Depozit 17 | 2 |
|  | ACID ADIPIC | 124-04-9 | H319 | 2 | Eye irrit. | Burdufi de 1 tona | Depozit Rasini | 50 |
|  | ACID BENZOIC | 65-85-0 | H315 H318 H372 | 2 1 1 | Skin irrit. Eye dam STOT RE | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 8 |
|  | ACID CAPRILIC (Radiacid) | 124-07-2 | H314 H412 | 1C 3 | Skin Corr Aquatic Chronic | Butoaie de 200 l | Depozit Rasini | 20 |
|  | Acid clorhidric | 7647-01-0 | H314 H335 H290 | 1B 3 1 | Skin Corr STOT SE metal Corr | Barele de 40 litri | Depozit Rasini | 2 |
|  | ACID Izoftalic | 121-91-5 | - | - | - | Burdufi | Depozit Rasini | 100 |
|  | ACID Izononanoic | 3302-10-1 | H302 H318 H315 | 4 1 2 | Acut tox Eye dam Eye irrit. | IBC-uri | Depozit Rasini | 2 |
|  | ACID SEBACIC granulat | 111-20-6 | - | - | - | Burdufi de 500kg Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 50 |
|  | ACID Tereftalic | 100-21-0 | - | - | - | Burdufi de 1000 kg | Depozit Rasini | 150 |
|  | Acizi grasi de tall | 61790-12-3 | - | - | - | IBC-uri | Depozit Rasini | 25 |
|  | Aditiv pentru lubrifianti |  | - | - | - | Butoaie 200 litri | Depozit Rasini | 10 |
|  | Anhidrida ftalica | 85-44-9 | H302 H318 H334 H335 H315 H317 | 4 1 1 3 2 1 | Acut tox Eye dam Resp Sens STOT SE Eye irrit. Skin sens | Saci 25 kg | Depozit Rasini | 150 |
|  | Anhidrida MALEICA | 108-31-6 | H302 H372 H314 H318 H334 H317 | 4 1 1B 1 1 1A | Acut tox STOT RE Skin Corr Eye dam Resp Sens Skin sens | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 25 |
|  | Acizi grasi, uleiuri vegetale esteri sulfurati | 72102-30-8 | - | - | - | Butoaie de 25 kg | Depozit Rasini | 20 |
|  | BUTIL DIGLICOL ETER | 112-34-5 | H319 | 2 | Eye irrit. | Rezervor | Depozit 17 | 25 |
|  | Caprolacta-ma | 105-60-2 | H319 H315 H332 H302 H335 | 2 2 4 4 3 | Skin irrit. Eye irrit. Acut tox Acut tox STOT SE | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 10 |
|  | 1,4-ciclohexandimetanol | 105-08-8 | H318 | 1 | Eye dam. | Rezervor 28 mc | Maturare | 28 |
|  | Dietilen glicol | 111-46-6 | H302 | 4 | Acut tox. | IBC-uri de 1 tona | Depozit 17 | 10 |
|  | Dipropilen gligol | 246-770-3 | - | - | - | Rezervor | Depozit 17 | 25 |
|  | Di-Trimethylol-propane | 23235-61-2 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 5 |
|  | Doverphos EP 425 |  | - | - | - | Butoi de 200 l | Depozit Rasini | 3 |
|  | Acid 1,4-ciclohexandicarboxilic | 1076-97-7 | H319 | 2 | Eye Irrit | Burduf de 1 tona | Depozit Rasini | 5 |
|  | Aditiv floculant |  | H302 H332 H410 | 4 4 1 | Acute Tox Acute Tox Aquatic Chronic | Butoi de plastic de 200 l | Depozit Rasini | 1 |
|  | Catalizator Butilhidroxioxostanan | 23850-94-4 273-43-0 | H314 H410 H410 | 1 1 1 | Skin Corr Aquatic Chronic Aquatic Chronic | Butoias de 25 kg | Depozit Rasini | 1 |
|  | Glicerina | 56-81-5 | - | - | - | IBC-uri de 1 tona | Depozit Rasini | 15 |
|  | Acizi grași, C14-18 și C16-18 nesaturati. | 67701-06-8 | - | - | - | IBC-uri de 1 tona | Depozit Rasini | 10 |
|  | HEXANDIOL 1.6 | 629-11-8 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 50 |
|  | Anhidirida hexahidroftalica | 85-42-7 | H317 H318 H334 | 1 1 1 | Skin Sens Eye dam Resp. Sens | Butoaie tabla de 200 l | Depozit Rasini | 10 |
|  | HIDROCHINONA | 123-31-9 | H351 H341 H302 H318 H317 H400 | 2 2 4 1 1 1 | Cancerogen Muta. Acute Tox Eye dam. Skin sens Aquatic Acute | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 1 |
|  | HIDROXID DE LITIU | 1310-66-3 | H302 H314 | 4 1B | Acute Tox Skin Corr | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 1 |
|  | Hidroxistearat de LITIU | 7620-77-1 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 1 |
|  | Melamina | 108-78-1 |  |  |  | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 1 |
|  | Dibutyltin dilaurate | 77-58-7 | H314 H317 H341 H360FD H370 H372 H410 | 1 1 2 1B 1 1 1 | Skin Corr Skin sens. Mutag Repr. STOS SE STOT RE Aqutic chronic | Butoaie de 200 l | Depozit Rasini | 3 |
|  | METHIL ESTER | 67762-38-3 | - | - | - | Butoaie de 200 l | Depozit Rasini | 10 |
|  | Ulei mineral 18 cs | 64741-76-0 | H304 | 1 | Acute Tox | Rezervor | Depozit 17 | 50 |
|  | Ulei mineral 32 cs | 64741-76-0 | - | - | - | Rezervor | Depozit 17 | 50 |
|  | Ulei mineral 5 cs | 64741-76-0 | H304 | 1 | Acute Tox | Rezervor | Depozit 17 | 80 |
|  | MONOETANOLAMINA (MEA) | 141-43-5 | H314 H312 H332 H302 H412 H335 | 1B 4 4 4 3 3 | Skin Corr. Acute Tox Acute Tox Acute Tox Aquatic Chronic STOT SE | IBC-uri de 1 t | Depozit Rasini | 5 |
|  | MONOETILENGLICOL | 107-21-1 | H302 H373 | 4 2 | Acute Tox STOT RE | Rezervor | Depozit 17 | 100 |
|  | ### 2-Methyl-1,3-propanediol (MP DIOL GLICOL) | 2163-42-0 | - | - | - | Rezervor, IBC-uri | Depozit 17 | 100 |
|  | NEOPENTILGLICOL | 126-30-7 | H318 | 1 | Eye dam. | Burdufi de 500 kg, saci de 25 kg | Depozit Rasini | 100 |
|  | PENTAERITRITA 98% | 115-77-5 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 50 |
|  | Surfactant non-ionic | 9003-11-6 | - | - | - | Butoaie de 200 l | Depozit Rasini | 10 |
|  | PROPILENGLICOL | 57-55-6 | - | - | - | Rezervor | Depozit 17 | 70 |
|  | Acizi grasi de soia | 68308-53-2 | - | - | - | IBC | Depozit Rasini | 10 |
|  | Acizi grasi, C18-nesaturati, dimeri, hidrogenati | 68783-41-5 | - | - | - | Butoaie tabla 200 l | Depozit Rasini | 35 |
|  | 1,2-propandiol | 57-55-6 | - | - | - | IBC de 1 tona | Depozit Rasini | 5 |
|  | Solvent ester dibazic | 906-170-0 | - | - | - | IBC-uri de 1 tona | Depozit Rasini | 5 |
|  | Tricyclodecanedimethanol | 26896-48-0 / 26160-83-8 | H319 | 2 | Eye Irrit | Butoaie de 200 l | Depozit Rasini | 50 |
|  | TERT BUTIL CATECHINA | 98-29-3 | H302 H312 H314 H411 | 4 4 1 2 | Acute Tox Acute Tox Skin Corr Aquatic Chronic | Saci de 25 kg | Depozit rasini | 1 |
|  | Monobutyl tin tris-(2-ethylhexanoate) | 23850-94-4 | H303 H314 H319 H400 H410 | 5 1B 2A 1 1 | Acute Tox. Skin Corr. Eye Irrit. Aquatic Acute Aquatic Chronic | Butoi de 30 litri | Depozit Rasini | 1 |
|  | TOLITRIAZOL | 29385-43-1 | H302 H411 | 4 2 | Acute Tox. Aquatic Chronic | Saci de 25 kg | Depozit rasini | 1 |
|  | TRIETANOLAMINA (TEA) | 102-71-6 | - |  |  | IBC-uri | Depozit Rasini | 10 |
|  | TRIFENIL FOSFIT (TFF) | 101-02-0 | H302 H315 H317 H319 H373 H400 H410 | 4 2 2 1 2 1 1 | Acute Tox Skin irrit Skin sens Eye Irrit STOT RE Aquatic Acute | Butori d e200 l | Depozit Rasini | 1 |
|  | TRIMETILOLPROPAN | 77-99-6 | H361F | 2 | Repr. | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 50 |
|  | Agenti de reticulare/promotori de aderenta |  | H302 H373 H225 H315 H319 H336 | 4 2 2 2 2 3 | Acute Tox STOT RE Flam. Liq Skin Irrit Eye Irrit. STOT SE | Butori tabla 200 l | Depozit Rasini | 1 |
|  | ULEI DE FLOAREA SOARELUI | 8001-21-6 | EUH066 | - | - | Rezervor | Depozit 17 | 200 |
|  | ULEI DE IN DUBLU FIERT | 68649-95-6 | - | - | - | IBC de 1 tona | Depozit Rasini | 5 |
|  | ULEI SOIA RAFINAT | 8001-22-7 | - | - | - | Rezervor | Depozit 17 | 200 |
|  | UREE TEHNICA | 57-13-6 | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 5 |
|  | Ulei parafinic/poliizobutilen |  | - | - | - | Butori tabla d e200 l | Depozit Rasini | 2 |
|  | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | H410 | 1 | Aquatic Chronic | Saci de 25 kg | Depozit Rasini | 2 |
|  | Polifosfit ester polimer |  | - | - | - | Butoi de tabla de 200 l | Depozit Rasini | 1 |
|  | ACID FOSFORIC | 7664-38-2 | H290 H302 H314 | 1 4 1 | metal Corr Acute tox. Skin Corr | IBC 1000 litri | Depozit Frutarom | 2 |
|  | SARE NEIODATA |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Depozit Frutarom | 1 |
|  | SODA CALCINATA | 497-19-8 | H319 | 2 | Eye Irrit. | Saci de 25 kg | Depozit Frutarom | 1 |
|  | SODIU BOROHYDRID | 16940-66-2 | H260 H301 H314 H360 | 1 3 1 1B | Acute tox. Skin Corr Repr. | Saci de 10 kg pusi in butoi | Depozit Frutarom | 4 |
|  | ULEI GRAPEFRUIT | 90045-43-5 | H226 H315 H317 H304 H411 | 3 2 1 1 2 | Flam. Liq Skin Irrit. Skin Sens. Acute tox Aquatic Chronic | Butoaie de 200 litri | Depozit Frutarom | 20 |
|  | Aditiv reologic pentru composite |  | - | - | - | Butoi tabla de 50 litri | Magazie SMC | 1 |
|  | Aditivi antispumanti, reologici, etalanti pentru SMC/BMC |  | H226 H336 H335 H411 | 3 3 3 2 | Flam. Liq STOT SE STOT SE Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri/250 l | Magazie SMC | 5 |
|  | Paste de nuantare pentru SMC/BMC |  | - | - | - | Butoi de 200 litri | Magazie SMC | 20 |
|  | Aditivi de dispersare |  | - | - | - | Butoi de 200 litri | Magazie SMC | 0.4 |
|  | Fibra de sticla tocata 6 mm |  |  |  |  | Saci de 20 kg | Magazie SMC | 20 |
|  | Folie poliamida pentru BMC |  |  |  |  | Role | Magazie SMC | 15 |
|  | GLITERE PT SMC |  | - |  |  | Saci de carton | Magazie SMC | 1 |
|  | Acizi grasi C16 – C18 | 67701-03-5 | - | - | - | Saci de 25 kg | Magazie SMC | 2 |
|  | Pigment Litopon |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Magazie SMC | 25 |
|  | Pasta de oxid de magneziu pentru SMC |  | H412 | 3 | Aquatic Chronic | Butoi de 200 litri | Magazie SMC | 8 |
|  | Hidroxid de aluminiu | 21645-51-2 | - | - | - | Saci de 25 kg | Magazie SMC | 100 |
|  | Polietilena pulbere | 9002-88-4 | - | - | - | Saci de 25 kg | Magazie SMC | 25 |
|  | PERBENZOAT TERTBUTIL | tert-Butyl peroxybenzoate | H242 H315 H317 H332 H410 | TIP C 2 1 4 1 | Peroxizi organici Skin Irrit. Skin Sens Acute Tox. Aquatic Chronic | Bidon plastic 25 litri | Biuta | 4 |
|  | Polimetil metacrilat | 9011-14-7 | - | - | - | Saci de 25 kg | Magazie SMC | 30 |
|  | Rasina polistirenica solida |  | - | - | - | Saci de 25 kg | Magazie SMC | 20 |
|  | Fibra de sticla |  | - | - | - | Cutii de carton | Magazie SMC | 100 |
|  | Stearat de zinc | 293-049-4 | - |  |  | Saci de 12,5 kg | Magazie SMC | 25 |
|  | Peroxid de tert butil 2 etil hexanoat | 3006-82-4 |  |  |  | Bidon plastic 25 litri | Biuta | 2 |
|  | Rasina poliesterica nesaturata |  | H412 H226 H336 H315 H335 H319 H332 H372 | 3 3 3 2 3 2 4 1 | Aquatic Chronic; Flam. Liq. STOT SE Skin Irrit STOT SE Eye irit. Acute Tox STOT RE | IBC-uri de 1 tona Butoi 200 litri | Magazie SMC | 15 |

Depozitarea materiilor prime si auxiliare (inclusive ambalaje) se realizeaza astfel:

1. DEPOZITUL DE LICHIDE NR.17 este amplasat in aer liber, la nord de calea ferată industrială si ocupa o suprafata de cca. 8000 mp.

Depozitul este constituit dintr-un parc de rezervoare supraterane (36 buc), amplasate in sase cuve betonate şi este prevăzut cu diguri laterale; eventualele scurgeri sunt colectate într-un sistem de canale prin care apele rezultate (scurgeri, ape pluviale şi apele de răcire a rezervoarelor) sunt dirijate catre un bazin separator, iar de aici prin pompare în separatorul secţiei răşini.

Depozitul este prevăzut cu sistem de răcire prin stropire cu apa a rezervoarelor. Depozitul este prevazut cu 3 tunuri cu apa si 9 hidranti exteriori.

Depozitul serveste la stocarea: solventilor (toluen, xilen, whitespirit, stiren, acetona, alcooli), materiilor prime lichide (glicoli,  formol, uleiuri) si diluantilor preparati in cadrul societatii.

CUVA 1

R2005/1 - 500 mc – ulei de soia

R2005/2 - 500 mc – whitespirit

R2009 - 24 mc - propilen glicol

R2007 - 24 mc - propilen glicol

R 2033 - 300 mc – whitespirit

R 2022 - 200 mc - xilen

CUVA 2

R2029/1 - 500 mc – ulei floarea-soarelui

R2017- 200 mc – gol – rezerva situatii de urgenta

CUVA 3

R2010 - 60 mc- dunasol

R2001- 60 mc- toluen

R2021- 100 mc- ulei mineral

R 2013- 63 mc- metoxipropilacetat

R 2008 - 24 mc- dipropilenglicol

R 2004 - 100 mc- ulei mineral

R 2014 - 100 mc- ulei mineral

R 2007/1 - 100 mc-gol- rezerva

R 2003 - 31 mc - butildiglicol

R 2107 – 63 mc - butilglicol

R 2115 - 25 mc- izobutanol

R2117 - 31 mc- solvesso

CUVA  4

R2001/1 - 63 mc- monoetilenglicol

CUVA  5  -

CUVA  6:

R 2051 - 200 mc – solvesso 100

R 2053 - 100 mc - butilglicolacetat

R 2054 - 100 mc – solvesso 150

R 2052 - 60 mc – solvesso 100

In acest depozit exista si rezervoare care in prezent sunt golite, curatate si sigilate – de verificat daca raman:

CUVA 1: R 2016 - 24 mc, R 2011 – 25 mc, R 2030 - 25 mc, R 2041 - 15 mc, R 2029 - 25 mc, R 2013/1-3 - 25 mc, R 2031 – 25 mc, R 2025 – 20 mc, R 2006 - 300 mc, R 2003 - 200 mc

CUVA 2 : R 2019 - 31,5 mc, R2021/1 - 25 mc, R2022/1 - 25 mc, R2039 - 31 mc, R2037 - 25 mc, R 2025 - 20 mc, R 2111 - 25 mc, R 2020 - 200 mc, R2029/2 - 200 mc, R 2105 -  30 mc

CUVA 3 : R 2017/1-2 - 50 mc, R 2026 - 30 mc, R 2032 – 100 mc

CUVA 4 : R 2019/1 - 31 mc, R 2035 - 31 mc. R 2015/1 – 25 mc, R 2009/1 – 25 mc

CUVA 5 : R 2054 - 25 mc, R 2055- 180 mc

CUVA 6 :  R 2060 – 50 mc, R 2061 – 50 mc

In cadrul depozitului de lichide nr.17 se regaseste o cuva de rezervoare ce apartin societatii ICC Chemicals.

2. DEPOZIT MATURARE RASINI

Depozitul de maturare este organizat în aer liber, industrială pe o suprafata de cca.1800 mp, fiind amplasat pe o platformă betonată, cu dimensiunile 25x70 m, înconjurată cu un dig de beton.

Dintre cele 49 rezervoare, in prezent se utilizeaza 12 rezervoare.

Apa pluvială şi scurgerile accidentale de produse sunt dirijate la separatorul local si de aici la statia de preepurare a societatii.

Situatia rezervoarelor este urmatoarea:

R 206/ 7 – 25 mc – deseu  butanal

R 200/12 – 60 mc – aldehida butirica (butanal, materie prima)

R 206/9 – 25 mc – deseu butanal

R 200/1 – 60 mc- CHDM-glicol

R 200/6 – 60 mc – stocare rasina

pompe centrifuge – 3 buc.

REZERVOARE  GOALE

R 200/2 –200/5  - 60 mc  - 4 buc

R 200/7 –200/11  - 60 mc  - 5 buc

R200/13-200/14 - 60 mc – 2 buc - gol

R204/1- 204/19 - 33 mc-19 buc - goale

R206/4, 25 mc – 1 buc - goale

R206/8, 25 mc - 1 buc - goale

R208/1-6, 15 mc/ buc  - 6 buc - goale

3. DEPOZIT MATERII PRIME LICHIDE SMC: contine o cuva betonata cu 3 rezervoare de cate 25 mc, goale (in conservare).

4. DEPOZITELE DE MATERII PRIME SOLIDE:

- Depozit nr. 1 – S=470 mp, constructie din beton, pe 3 nivele

- Depozit semifabricate Sectia Rasini – S=400 mp

- Depozit SMC-in incinta sectiei

- Depozit Frutarom – S=140 mp

- Depozit materii prime solide pentru sectia de vopsele, tencuieli si mozaic, S=320 mp

- Depozit materii prime pentru rasini

- Depozit produse finite– S=860 mp

Aceste depozite sunt organizate in spatii inchise si servesc pentru stocarea urmatoarelor materii prime : anhidride, acizi organici, colofoniu, uree, melamina, acizi si saruri anorganice, pigmenti, materiale de umplutura,  SMC, fibra de sticla, etc.

5. Tarc IBC-uri goale – S=3000 mp

6. Depozit de rasini – produse finite, ambalate la IBC – S=700 mp; constructie din tabla, inchisa cu gard, suprafata betonata.

7. Depozitul de materiale si piese schimb

8. Depozitul de produse finite: depozit pentru sectia de vopsele, tencuieli, mozaic si amorsa, servesc la depozitarea produselor destinate comercializarii S=700

Depozitul este compartimentat si este dotat cu instalatie speciala de stins incendii cu spuma aeromecanica.

Pentru produsele etil vinil eter si butil glicol este un spatiu special amenajat, cu o suprafata de cca. 300 mp si asigurat cu intrare separata, imprejmuit.

9. Depozit rezervoare Azot si depozit rezervor Dowtherm

10. Rezervoare depozitare glicoli, langa sectia Rasini.

In spatele sectiei Rasini, s-a construit o platforma de beton cu un parapet de beton, de jur imprejur, cu inaltimea de 1 m si grosimea de 0.2 m.

Pe aceasta platforma, situata langa hala de productie, sunt amplasate trei rezervoare de capacitate de 28 mc, pentru glicoli (materie prima lichida care nu este inflamabila si nu intretine arderea).

Rezervoarele au un diametru de 3.5 m si o inaltime de 3.93 m.

11. Depozit Biuta este un depozit din beton, acoperit cu pamant, deoarece acolo se depozitau in trecut cantitati mari de peroxizi, care au un caracter exploziv.

Depozitul Biuta are 2 incaperi, una in care se depoziteaza stiren si una pentru peroxizi.

12. Depozit deseuri periculoase

13. Depozit deseuri nepericuloase

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Referitor la stocarea, manipularea și utilizarea materiilor prime, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) din  Documentul de referință privind emisiile din stocare -(iulie 2006).

Conformarea cu BAT este prezentata in tabelul de  mai jos:

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate in instalatie |
| --- | --- |
| Depozitarea lichidelor si gazelor lichefiate |  |
| Forma recipientului de stocare BAT are în vedere: - proprietățile fizico-chimice ale substanței stocate - cum este operata stocarea, ce nivel de instrumente este nevoie, cât de mulți operatori sunt necesari si care va fi volumul lor de munca - modul în care operatorii sunt informați cu privire la abaterile de la condițiile normale de proces (alarme) - modul in care stocarea este protejata impotriva abaterilor de la conditiile normale de proces (instructiuni de siguranta, sisteme de blocare, dispozitive de reducere a presiunii, detectare a scurgerilor si izolare, etc.) - ce echipament trebuie să fie instalat, ținând seama in mare masura de experiențele trecute ale produsului (materiale de constructii, calitate supapă, etc.) - ce fel de plan de intretinere si inspectie trebuie sa fie implementat si cum se pot usura lucrarile de intretinere si inspectie (acces, dispunere, etc.) - modul in care se face fata situatiilor de urgent (distante la alte rezervoare, facilitate si la limita, protectie impotriva incendiilor, acces la serviciile de urgenta cum ar fi pompierii, etc.) | Depozitarea preparatelor chimice se realizează astfel: Depozitarea se realizează în conformitate cu prevederile legale și cu indicațiile din fișele cu date de securitate. Depozitarea se realizează în spații inchise si ventilate. Recipienții în care se găsesc preparatele chimice sunt originale și întreținute în bună stare – nu suferă deformări sau loviri. Doar un nr. restrâns de angajați au acces la chimicale, acestia fiind instruiti cu privire la pericole, modalități de manipulare și depozitare. Pentru situațiile de urgență societatea este dotată cu stingătoare de incendiu, nisip, găleți, lopeți, saci, butoaie. |
| Inspectie si mentenanta BAT are în vedere: instrumente pentru a determina planurile proactive de întreținere și elaborarea de planuri de inspectie bazate pe risc, cum ar fi abordarea intretinerii bazata pe factorii de risc și fiabilitate (inspecții de rutină, inspecțiile externe in-service și inspectiile interne out-of-service) | Toate echipamentele sunt inspectate periodic, de personalul angajat. La nivelul societatii exista un plan anual de mentenanta planificata. |
| Locatie si dispunere BAT are în vedere: - localizarea unui rezervor care operează la, sau aproape de presiunea atmosferică, deasupra solului - rezervoare subterane de stocare a lichidelor inflamabile pe un site cu spațiu restrains - unitati de dezpozitare subterane sferice sau de alta natura pentru gaze lichefiate | Nu este cazul. |
| Culoarea recipientului de stocare BAT are în vedere: - culoare rezervoare cu o reflectivitate de radiație termică sau lumina de cel puțin 70%, - scut solar pe rezervoarele de suprafață care conțin substanțe volatile | Nu este cazul |
| Minimizarea emisiilor rezervoarelor de stocare, transfer si manipulare |  |
| Emisii ce provin de la depozitarea in rezervoare, transfer si manipulare cu efect negativ semnificativ asupra mediului BAT constă în reducerea emisiilor provenite de la depozitarea, transferul și manipularea rezervoarelor, care au un efect negativ semnificativ asupra mediului. | Preparatele chimice sunt stocate in rezervoare, bidoane, cubitainere, recipiente sub presiune (spray-uri). In procesul de productie, substantele chimice lichide, din rezervoarele de stocare, sunt manipulate in sistem inchis, prin conducte si pompe. Restul preparatelor chimice sunt utilizate direct din recipientele originale, etichetate cu etichetele originale. |
| Emisii in aer BAT are în vedere: - instalarea si folosirea unor tehnologii adaptate special produselor depozitate (si manipulate), prevenind si reducand astfel emisiile in mod eficient si eficace (în general nu se aplică la instalațiile de depozitare în care rezervoarele sunt utilizate pentru depozitare pe termen scurt sau mediu a diferitelor produse) - considerente de siguranta ar putea impune restrictii in reducerile de emisii | Toate echipamentele instalate pe platforma respecta cerintele mentionate in fisa tehnica a materialelor pe care le contin. Acestea sunt supuse unui plan riguros de inspectie si intretinerea pentru a evita scurgerile accidentale de produs. |
| Emisii in sol BAT are în vedere: - măsuri organizatorice și măsuri tehnice adecvate aplicate rezervoarelor cu un risc potențial de poluare noua a solului - controlarea sau indepartarea poluantilor existenti pentru a preveni dispersia lor. | Rezervoarele de stocare produse lichide sunt amplasate in cuve de retentie. Cuvele sunt conectate la reteaua de ape chimic impure. In cazul unei deversari accidentale, produsul se colecteaza din cuva de retentie sau din statia de tratare ape uzate. Unitatea detine materiale absorbante ecologice, pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale. |
| Emisii in apa BAT are în vedere: - masuri tehnice de prevenire a aparitiei apelor uzate - măsuri organizatorice, formarea personalului, implementarea unui sistem de management de mediu - măsuri suplimentare pentru substanțe problematice - dispunerea de capacitati de stocare suficiente a apelor de incendiu contaminate. | In cazul apei contaminate în urma stingerii unui incendiu exista posibilitatea ca apele sa fie colectate in separatoarele locale de la sectile de productie. Astfel, apa se poate extrage prin pompare si se transvazează in recipiente colectoare, in vederea trimiterii spre incinerare sau se poate trimite la tratare in statia de tratare ape uzate. Modul de acţiune in cazul scurgerilor accidentale este cuprins in procedurile specifice de lucru. Toti angajatii care efectueaza activitati care ar putea genera in mod accidental scurgeri de chimicale sunt instruiti cu aceste proceduri. Datorită cantităților utilizate și a modului de depozitare și manipulare, precum și a faptului că toată suprafața este betonată, riscul unor scurgeri accidentale este foarte mic. |
| Deseuri BAT are în vedere: măsuri organizatorice și optimizarea regimului de întreținere, pentru prevenirea aparitiei de deșeuri. | Toate activitatile de intretinere din fabrica sunt planificate si urmarite. Deseurile generate de aceste activitati sunt colectate selectiv si eliminate prin reciclare (daca este posibil) respectiv incinerare (deseurile periculoase). |
| Consideratii specifice rezervoarelor de stocare |  |
| Rezervoare orizontale atmosferice Pentru depozitarea de substanțe volatile care sunt toxice (T), foarte toxice (T +), sau categoriile CMR 1 și 2 într-un rezervor atmosferic orizontal, sunt de asemenea BAT Pentru alte substanțe, BAT este de a face tot, sau o combinație, dintre următoarele tehnici, în funcție de substanțele depozitate: - aplică supape de evacuare presiune vid - Rata de până la 56 de mbar - Aplica echilibrare a vaporilor - Foloseste rezervor de retinere a vaporilor, sau - Aplica un tratament al vaporilor | Nu este cazul. |
| Stocare sub presiune BAT pentru drenare depinde de tipul de rezervor, dar poate fi aplicarea unui sistem închis, sistem de drenare conectat la o instalație de tratare a vaporilor | Nu se stochează sub presiune chimicale periculoase. |
| Rezervoare cu acoperis ridicabil Pentru emisiile în aer, BAT este de a: - aplica un rezervor cu diafragmă flexibilă echipat cu supape de eliminare presiune /vid, sau - aplicarea unui rezervor de acoperiș de ridicare dotat cu supape de eliminare presiune /vid și conectat la o instalație de tratare a vaporilor | Nu este cazul |
| Rezervoare frigorifice BAT reprezintă să nu existe emisii semnificative faţă de funcționarea normală. | Nu este cazul |
| Actiuni preventive incidente si accidente majore |  |
| Managementul sigurantei si a riscului BAT reprezintă aplicarea unui sistem de management al siguranței | Societatea are constituit departament specific care inglobeaza serviciile de Securitate si Sanatatea Muncii, Protectia Mediului precum si Serviciu de Prevenirea si Stingerea Incendiilor. |
| Proceduri operaționale și de formare (training) BAT reprezintă aplicarea de măsuri organizatorice și permiterea formarii și instrucției de salariati, pentru funcționare sigură și responsabilă a instalației | Instructajul angajatilor are la baza procedurile operationale standard aplicabile locului de munca, respectiv proceduri de protectia muncii specifice locului de munca si/sau departamentului. |
| Scurgeri ca urmare a coroziunii si/sau eroziunii BAT reprezintă: -selectarea de materiale de constructii care sunt rezistente la produsele depozitate -aplicarea unor metode adecvate de constructie -prevenirea apelor de ploaie sau apelor subterane sa intre in bazin, si daca este necesar indepartarea apei care s-a acumulat in rezervor -aplicarea unui management al apelor de ploaie cailor de drenaj -aplicarea unei intretineri preventive si, daca este cazul adaugarea de inhibitori de coroziune sau aplicare de protectie catodica pe interiorul rezervorului. | Scurgerile cauzate de coroziune / eroziune sunt evitate prin utilizarea in constructia vaselor a unor materiale rezistente la produsele pe care urmeaza sa le contina (conform fisei tehnice de securitate), respectiv a metodelor de constructie portivite. Preparatele chimice sunt depozitate in conditii cotrolate de mediu, conform recomandarilor producatorilor. |
| Instrumentație și automatizare pentru detectarea scurgerilor BAT reprezintă aplicarea de detectare a scurgerilor de pe rezervoarele de stocare care conțin lichide care pot cauza poluarea solului | Toate vasele de stocare de pe amplasamentul fabricii sunt dotate cu cuve de retentie. Nu sunt disponibile mijloace automate de detectie a scurgerilor. |
| Abordare bazata pe riscul emisiilor in sol sub rezervoare BAT reprezintă atingerea unui "nivel de risc neglijabil" de poluare a solului din conexiunile de jos și de jos în perete cu rezervoare de stocare supraterane | Nu există risc. Cuvele in care sunt amplasate rezervoarele sunt betonate. |
| Proceduri operaționale și instrumentare pentru a preveni supraincarcarea BAT reprezintă implementarea si mentinerea de proceduri operationale pentru a se asigura ca: -este instalata instrumentatie de nivel inalt sau de inalta presiune cu setări de alarmă și / sau închiderea automată de supape -sunt aplicate instructiuni de utilizare adecvate pentru a preveni supraîncărcarea în timpul unei operațiuni de umplere rezervor, și -este disponibil suficient rulaj pentru a primi o umplere de lot. | Rezervoarele de stocare produse chimice periculoase din categoria produselor accizate, sunt dotate cu sisteme de control automat a nivelului din rezervor, implicit a cantitatilor. In acest fel este diminuat riscul unor deversari. Pentru restul produselor chimice nu este cazul. |
| Protectia solului din jurul rezervoarelor - izolare BAT reprezintă: -aplicarea unei bariere complete, impermeabile la construirea unor rezervoare cu un singur perete ce conțin lichide care prezintă un risc pentru poluare semnificativă a solului sau o poluare semnificativă a cursurilor de apă adiacente -aplicarea unei abordari bazate pe factorul de risc pentru rezervoarele existente, avand in vedere gradul de risc de scurgeri de produs la sol, pentru a determina daca si care bariera este cea mai buna. - folosirea unui rezervor cu pereti dubli cu detectare a scurgerilor sau rezervor cu un singur perete cu retentie secundara si detectare de scurgeri in cazul rezervoarelor subterane continand produse care pot cauza contaminarea solului. | Nu este cazul. |
| Depozitarea substantelor periculoase ambalate (inclusiv solide) |  |
| Management de risc si siguranta BAT reprezintă aplicarea unui sistem de management al siguranței. Nivelul minim este de a evalua riscurile de accidente și incidente in locatie. | Societatea are implementat un sistem de management intern care inglobeaza serviciile de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului si prevenirea si stingerea incendiilor. Parte din acest sistem este evaluarea riscurilor care se aplica pentru toate activitatiile efectuate in fabrica respectiv pentru toate echipamentele si instalatiile aferente. |
| Training si responsabilitati BAT reprezintă: -numirea unui sistem de persoana la persoana relativ la cine este/sunt responsabilii pentru functionarea depozitului -oferirea unei pregătiri specifice și recalificare în procedurile de urgență și informarea altor categorii de personal din locatie privind riscurile de depozitare a substanțelor periculoase și măsurile de precauție necesare pentru a stoca în siguranță substanțe care prezinta diferite pericole persoanei(elor) responsabile | Responsabilitatile legate de functionarea depozitelor sunt stabilite in organigrama societatii (department Logistica) si in fisele de post ale gestionarilor. Gestionarii sunt cei care supervizeaza si coordoneaza activitatea depozitelor. Personalul deservent din depozite este instruit periodic in privinta activitatilor (atat cele de rutina cat si cele de urgenta), riscurilor de depozitare a substantelor, masuri de precautie si responsabilitatilor legate de locul de munca. |
| Zona de stocare BAT reprezintă: folosirea unei cladiri de depozitare si/sau unei zone de depozitare in aer liber prevazuta cu acoperi; - folosirea unei celule de stocare pentru stocarea de cantități de mai puțin de 2500 litri sau kilograme substanțe periculoase | Materiile prime solide se depoziteaza in depozite dedicate, pentru fiecare sectie. Aceste depozite sunt cladiri inchise, acoperite, betonate, respectand conditiile de depozitare substante chimice. |
| Separare si segregare BAT reprezintă: Separarea si/sau segregarea substantelor incompatibile (separarea depozitarii substantelor periculoase in zone diferite fata de alte materiale, de surse inflamabile si de alte cladiri prin folosirea unei distante corespunzatoare iar uneori in combinatie cu pereti rezistenti la foc) | Peroxizii sunt depozitati intr-un depozit special, evitand orice contact cu acizi, baze sau alte substante incompatibile. Sunt respectate compatibilitatile substantelor si preparatelor chimice. |
| Izolarea scurgerilor si materialului extinctor contaminat BAT reprezintă: - instalarea unui rezervor etanș, care poate conține toate sau o parte din lichidele periculoase depozitate peste un astfel de rezervor -instalarea unor extinctoare etanse in zonele sau cladirile de depozitare | Pe amplasamentul fabricii nu se efectueaza operatii de mentenanta/ incarcare/descarcare a extinctoarelor. Aceste operatii sunt realizate de o companie cu care societatea are incheiat contract pentru aceste servicii. In zonele si cladirile de depozitare sunt instalate extinctoare etanșe. |
| Echipamente de combatere a incendiilor BAT reprezintă: - aplicarea unui nivel de protecție adecvat de prevenire a incendiilor și măsuri de combatere a incendiilor | In vederea prevenirii si combaterii incendiilor fabrica este dotata cu instalatii de semnalizare-avertizare si cu instalatii de stingere. |
| Prevenirea incendiilor BAT reprezintă: prevenirea formarii de incendii la sursa | Operatorul se conformează. In vederea prevenirii aparitiei incendiilor la sursa, Serviciul Privat pentru situatii de urgenta efectueaza ronduri de verificare pe fiecare schimb, ocazie cu care efectueaza verificari vizuale ale tuturor potentialelor surse. De asemenea, conform graficelor, se face mentenanta si inspectie la sistemele de semnalizare / avertizare, stingere (hidranti, stingatoare, pompe, sprinklere). Activitatile de prevenire in cadrul firmei sunt: controlul si instruirea preventiva a lucratorilor si controlul zilnic efectuat de SPSU. |
| Transferul si manipularea lichidelor și a gazelor lichide Principii generale pentru prevenirea si reducerea emisiilor |  |
| Inspectia si mentenanta BAT reprezintă: aplică un instrument pentru a determina planurile proactive de întreținere și se elaboreaza planuri de inspecție în funcție de risc, cum ar fi abordarea fiabilitatii bazata pe intretinere. | Fiecare angajat raspunde de echipamentele cu care lucreaza, asigurandu-se de buna funcționare a acestuia. Toate echipamentele sunt incluse în planul de inspecție si intretinere periodică. |
| Program de detectia a scurgerilor si repararea acestora BAT reprezintă: aplicare sistem de detecție a scurgerilor și program de reparații pentru instalații mari de depozitare, în conformitate cu proprietățile produselor depozitate | Pentru echipamente: in cadrul programului de inspectie periodica se verifica daca echipamentul prezinta scurgeri. In caz afirmativ, defectiunile gasite sunt trecute pe lista de defecte a echipamentului si prioritizate pentru remediere. Pentru rezervoare: exista un program zilnic de inspectie, pentru asigurarea integritatii acestora. Sunt verificate visual: rezervoarele, pompele, traseele/conductele. Recipientele cu substante chimice sunt etichetate. In cazul unei situatii de urgenta aparute ca urmare a eliberarii in mediu a substantelor chimice, se actioneaza conform masurilor de interventie prevazute in Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si planul de urgenţa internă |
| Principiul minimizarii emisiilor la stocare in bazine BAT reprezintă reducerea emisiilor de la rezervoare de depozitare, de transfer și de manipulare, care au un impact negativ semnificativ asupra mediului | Pe amplasamentul fabrici nu sunt bazine sau rezervoare deschise, materiile prime fiind depozitate in recipiente de stocare inchise |
| Managementul sigurantei si al riscului BAT reprezintă aplicarea unui sistem de management al siguranței | Societatea are implementat un sistem de management, care inglobeaza serviciile de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului precum si prevenirea si stingerea incendiilor. Parte din acest sistem este evaluarea riscurilor, care se aplica pentru toate activitatiile efectuate in fabrica respectiv pentru toate echipamentele si instalatiile aferente. |
| Proceduri operaționale și de formare (training) BAT reprezintă punerea în aplicare și urmarea de măsuri organizatorice adecvate care sa permita formarea și instruirea angajaților pentru o funcționare sigură și responsabilă a instalației | Personalul este instruit periodic in privinta activitatilor de rutina si de urgenta si a responsabilitatilor legate de locul de munca. |
| Consideratii privind tehnici de transfer si manipularea |  |
| Pomparea BAT reprezintă: - conducte supraterane închise în situații noi. - o abordare de risc și de întreținere pe bază de fiabilitate pentru conductele existente in subteran. Flansele filetate si imbinarile sigilate – garnituri sunt o sursă importantă de emisii ușor dispersabile. - reduce numărul de flanșe prin înlocuirea lor cu conexiuni sudate, în limitarea cerințelor operaționale pentru întreținere echipamente sau flexibilitatea sistemului de transfer. Pentru racorduri flanșă cu șuruburi: -ajustarea flanșelor oarbe e folosita frecvent ca accesoriu pentru prevenirea deschiderii accidentale. -folosirea capacelor de capăt sau prizelor pe linii deschise și nu supape - asigurarea faptului ca garniturile sunt selectate adecvat la cererea de proces -asigurarea daca garnitura este instalata corect -asigurarea ca articulația flanșă este asamblata și încărcată corect - în cazul în care substanțele periculoase toxice, cancerigene sau alte sunt transferate, se recomanda montajul garniturilor de mare integritate, cum ar fi rana spirala, kammprofile sau articulațiilor inel. Prevenirea coroziunii prin: - selectarea materialului de constructii, care este rezistent la produs - aplicarea metodelor adecvate de construcții - aplicarea întreținerii preventive, și - acolo unde este cazul se aplică un strat intern sau adăugarea inhibitorilor de coroziune. Se aplică unul, doua sau trei straturi de acoperire, în funcție de condițiile locale specifice pentru a preveni conductele de coroziunea externă. | Toate aspectele mentionate de BAT sunt aplicate in instalaţie. Alegerea materialelor din care sunt construite tevile s-a facut in conformitate cu prevederile mentionate in fisa tehnica de securitate a materialului. Sunt respectate cerintele legate de utilizarea flanselor, racordurilor, garniturilor si conductele. Acestea sunt confectionate din materialele indicate in prescriptiile tehnice, rezistente la actiunea substantelor vehiculate. Nu sunt vehiculate prin conducte substante din categoria CMR. |
| Tratarea vaporilor BAT reprezintă: - se aplică echilibrarea vaporilor sau tratarea emisiilor semnificative provenite de la încărcarea și descărcarea de substanțe volatile la (sau de la) camioane, barje și nave | Nu este cazul. |
| Valve BAT reprezintă: - selecția corectă a materialului de ambalare și de construcție pentru aplicarea procesului. - monitorizarea sa se concentreze pe acele supape mai expuse riscului (cum ar fi creșterea supapelor de control tija în funcțiune continuă) - aplicarea supapelor de control rotative sau pompelor cu viteză variabilă în loc de creșterea supapelor de control tijă - în cazul în care sunt implicate substanțe periculoase toxice, cancerigene sau de altă natură, diafragmele se potrivesc cu burduf sau valve cu pereti dublii -restuirea supapelor de siguranta înapoi în sistemul de transfer sau depozitare sau la un sistem de tratare a vaporilor | Nu este cazul. |
| Pompe si compresoare |  |
| Instalarea si mentenanta pompelor si compresoarelor BAT reprezintă: - fixarea corectă a pompei sau compresorului pe placa de baza sau pe cadrul de baza. - sa aiba tevi de conectare conform recomandarilor producatorilor - proiectarea corespunzătoare a conductelor de aspirație pentru a minimiza dezechilibrul hidraulic - alinierea axului și a invelisului cu recomandările producătorilor. - alinierea conducătorului auto / pompă sau cuplarea compresorului cu recomandările producătorilor atunci când este montat. - Nivelul corect de echilibru a pieselor rotative - amorsarea eficientă a pompelor și compresoarelor înainte de start - funcționarea pompei și compresorului se află în raza de performanță recomandata de producători - nivelul capului net de aspiratie pozitiv disponibil trebuie să fie întotdeauna în exces pompei sau compresorului - monitorizarea regulată și întreținerea echipamentelor de etanșare și sisteme de rotație, combinate cu un program de reparație sau înlocuire. | Se aplică toate cerintele referitoare la utilizarea și intreţinerea pompelor si compresoarelor în instalaţie. |
| Sisteme de izolare a pompelor BAT reprezintă: - alegerea corectă a pompei și tipurile de etanșare in aplicare procesului, de preferință pompe care sunt tehnologic proiectate pentru a fi strânse precum motopompele conserve, pompe cuplate magnetic, pompe cu mai multe garnituri mecanice si un sistem de stingere sau tampon, pompe cu mai multe garnituri pentru etanșări mecanice și sigilii, se usucă în atmosferă, pompe diafragma sau pompe de mai jos. | Pompele folosite in fabrica corespund ca si tip de etansare procesului tehnologic. Pompele sunt tehnologic proiectate pentru a fi strânse, precum pompe cuplate magnetic, pompe cu mai multe garnituri mecanice si un sistem de stingere sau tampon, pompe cu mai multe garnituri pentru etanșări mecanice. Toate pompele sunt izolate prin aparatoare si prin etansare pe flansa. In cazul interventiilor la pompe se aplica izolarea prin flansa, prin robinet si prin intrerupator de siguranta. |
| Sisteme de izolare a compresoarelor BAT aplica garnituri unse mecanice pentru transferul de gaze non-toxice prin compresoare. BAT aplică garnituri duble cu o barieră lichid sau gaz și să curețe latura procesului garniturii de izolare cu un gaz inert tampon pentru compresoare,cand transfera gaze toxice BAT aplică un sistem triplu de etanșare in tandem cu servicii de foarte înaltă presiune | In cazul compresoarelor existente in fabrica se aplica cerințele BAT. |
| Conexiuni la prelevare probe BAT aplică o supapă de prelevare de probe tip berbec sau un ventil ac și o supapă bloc pentru puncte de prelevare pentru produsele volatile BAT aplică liniile de prelevare de probe în circuit închis în cazul în care liniile de prelevare de probe necesită epurare. | Neaplicabil - Pe amplasamentul fabricii nu se realizeaza prelevari de probe din produse volatile sau prelevari care sa necesite operatiuni de epurare |
| Depozitarea solidelor |  |
| Depozitare deschisa BAT aplică depozite închise prin utilizarea, de exemplu, de silozuri, buncăre, pâlnii și containere, pentru a elimina influența vântului și pentru a preveni formarea de praf de vânt, pe cât posibil prin masuri primare. BAT efectuează inspecții vizuale regulate sau continue pentru a vedea dacă apar emisiile de praf și de a verifica dacă măsurile de prevenire sunt în stare bună de funcționare. | Toate materiile prime solide depozitate pe teritoriul fabricii sunt păstrate in depozit, in ambalajele originale in care au fost livrate de la furnizor. Pentru a se preveni formarea de praf, toate zonele de depozitare sunt curatate si intretinute zilnic. Orice scurgere accidentala este inlaturata imediat prin aspirare. |
| Depozite inchise - Aplică depozite închise prin utilizarea, de exemplu, de silozuri (sau depozitare in magazii), buncăre, pâlnii și containere. Pentru silozuri: se aplică un design adecvat pentru a oferi stabilitate și pentru a preveni colapsul silozului. Pentru magazii: se aplică sisteme de ventilație și de filtrare adecvat proiectate si ușile trebuie menținute închise. BAT-urile se aplica pentru reducerea prafului și un nivel al emisiilor BAT asociate de 1 - 10 mg / m3, în funcție de natura / tipul de substanță stocate. - se aplică unui siloz rezistent la explozie, echipat cu o supapă care se închide rapid după explozie pentru a preveni intrarea oxigenului în silozul conținând solide organice | Materialele solide periculoase sunt stocate in depozit inchis, cu acces limitat. Toate cladirile aferente productiei si depozitarii sunt betonate, au acces controlat. Usile depozitului se pastreaza inchise. Magaziile de depozitare a substantelor chimice sunt prevazute cu instalatii de ventilatie mecanica sau naturala, usile se mentin inchise. |
| Prevenirea incidentelor sau accidentelor majore |  |
| Managementul securitatii si al riscului BAT în prevenirea incidentelor și accidentelor aplică un sistem de management al siguranței. | Societatea are implementat un sistem de management intern care inglobeaza serviciile de SSM, protectia mediului si prevenirea si stingerea incendiilor. Prevenirea accidentelor se realizeaza atat prin evaluarii de risc sistematice la nivel de tura, departament sau fabrica cat si prin sistemul global de raportare a accidentelor si reaplicarea invatamintelor din accidentele intamplate in alte fabrici. |
| Transferul si manipularea solidelor |  |
| Abordare generala in minimizarea prafului din transfer si manipulare BAT reprezintă: - prevenirea dispersiei prafului din cauza activităților de încărcare și descărcare în aer liber, prin programarea transferului cât mai mult posibil atunci când viteza vântului este mică. - a face distanțele de transport cât mai scurte posibil și de a aplica, oriunde este posibil, moduri de transport continuu. - reduce înălțimea de cădere și alege cea mai bună poziție în timpul descărcarii într-un camion atunci când se aplică o lopată mecanică; - adapteaza viteza vehiculelor în incintă pentru a evita sau reduce la minimum ca praful să fie învârtit în sus. - Curățarea pneurilor vehiculelor (frecvența de curățare și tip de facilitate de curățare aplicate trebuie să fie decisă de la caz la caz). Pentru activitățile de încărcare / descărcare, BAT reprezinta sa se reduca viteza de coborâre și înălțimea căderii libere a produsului. Reducerea vitezei de coborâre poate fi realizată prin următoarele tehnici care sunt BAT: - instalarea șicanelor în interiorul țevilor de umplere - aplicarea unui cap de încărcare la capătul țevii sau tub pentru a regla viteza de ieșire - aplicarea unei cascade (de exemplu, în cascadă tub sau pâlnie), aplicarea unui unghi minim pantă, de exemplu, cu jgheaburi. Pentru a minimiza înălțimea căderii libere a produsului, orificiul de evacuare al deversarii ar trebui să ajungă în jos pe partea de jos a spațiului de marfă sau pe materialele deja îngrămădite.Tehnicile de incarcare care pot realiza acest lucru, și care sunt BAT, sunt: - țevi de umplere reglabile pe înălțime - tuburi de umplere reglabile pe înălțime, și - tuburi cascadă reglabile pe înălțime | Nu este cazul. |
| Consideratii la tehnicile de transfer |  |
| Transportoare și jgheaburi de transfer Pentru toate tipurile de substanțe: proiectare de transportoare și jgheaburi de transfer în așa fel încât scurgerile sa fie reduse la minim. Pentru produse sensibile (S5) foarte puțin purtate de vânt și produse sensibile purtate de vânt moderat, umectabile (S4): se aplică o bandă deschisă și, în plus, în funcție de circumstanțele locale,una sau o combinație adecvată dintre următoarele tehnici: -protectie laterala de vant - pulverizare de apă și pulverizare cu jet la punctele de transfer și / sau -curatarea curelelor Pentru produse sensibile (S1 și S2) foarte purtate de vânt și produse sensibile moderat purtate de vânt, neumectabile(S3): - se aplică transportoare închise, sau tipuri în cazul în care centura în sine sau a doua centura blochează materialul, (transportoare pneumatice, transportoare cu lanț jgheab, transportoare cu șurub, banda transportoare tub, bucla banda transportoare, banda transportoare dublu), sau se aplica benzi transportoare închise, fără sprijin scripeți (cum ar fi: transportoare aerobelt, transportoare cu frecare redusă, transportor cu diabolos). - Se aplică carcasă de protectie pentru transportoare convenționale existente, transportul produselor sensibile (S1 și S2) extrem de purtate de vânt și produse sensibile moderat purtate de vânt, nu umectabile (S3) ; - filtrează fluxul de aer de ieșire atunci când se aplică un sistem de extracție - aplică un design bun benzii transportatoare, inclusiv rotii zimtate, o toleranță precisa a instalației, precum și o centură cu rezistență redusă la rulare pentru a reduce consumul de energie a benzi transportoare. | Nu este cazul. |

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE.

7.1 APA

Alimentarea cu apa potabila si tehnologica:

1. Sursa:

- reteaua de apa a municipiului Timisoara

- subteran: 2 foraje , cu urmatoarele caracterisitici

F1 – rasini - H=120 m, Dn = 225 mm, Q = 7 l/s

F2 – incendiu - H=65 m, Dn = 225 mm, Q = 4,5  l/s

2. Volumele de apa potabila autorizate

- din reteaua municipiului Timisoara:

zilnic maxim -  8 mc  ( 0,092 l/s)    ; anual  2,000 mii mc

zilnic mediu  -  7,2 mc  (0,083 l/s)    ; anual  1,800 mii mc

zilnic minim  - 2,0 mc  (0,023 l/s)    ; anual  0,500 mii mc

Volume şi debite de apă autorizate din foraje:

zilnic maxim -  1260 mc  ( 14,583 l/s) ; anual  315,000 mii mc

zilnic mediu  -  840 mc  (9,722 l/s)    ; anual  210,000 mii mc

zilnic minim  - 280 mc  (3,241 l/s)    ; anual  70,000 mii mc

Functionarea este de: 250 zile/an, 24 ore / zi

3. Instalatii de captare

Captarea apei din foraje se realizeaza prin intermediul a 2 pompe astfel:

- pompă GRUNDFOS, cu Q – 36 mc/h – pentru forajul F1

- pompă GRUNDFOS, cu Q – 26 mc/h – pentru forajul F2

4. Instalatii de tratare

Apa captata din foraje nu este tratata.

5. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei

Inmagazinarea apei se face in 2 rezervoare cu V=1000 m3 fiecare, in care se acumuleaza apa de incendiu.

Apa pentru stingerea incendiilor

Rezerva de incendiu este asigurata de forajul F2. Volumul intangibil – 2 rezervoare de inmagazinare cu capacitatea de 1000 m3 fiecare.

Modul de folosire a apei din foraje

Necesar total de apa :   maxim - 1268 mc/zi;  mediu – 847,2 mc/zi  ; minim - 282 mc/zi

Cerinta totala de apa : maxim - 336,014 mc/zi; mediu -  196,845 mc/zi ; minim -   65,68 mc/zi

Gradul de recirculare interna a apei : 76 %

Evacuarea apelor uzate

a). Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara, in baza contractului nr. 2480.6/17.01.2014 incheiat cu RA AQUATIM SA Timisoara prin intermediul a 2 bransamente (B-dul Industriilor si B-dul Constructorilor).

b). Apele pluviale, colectate de pe platformă, sunt evacuate într-un canal stradal (strada Campului) din care debuşează gravitaţional în canalul Bega, dupa trecerea prin statia de preepurare ape pluviale.

c). Apele uzate tehnologice sunt dirijate în separatoarele locale apoi la statia de preepurare ape uzate. După epurare, apele preepurate sunt evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara.

- Cerinte BAT pentru utilizarea eficientă a apei

Referitor la utilizarea eficienta a apei și gestionarea apelor uzate, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea cerinţelor cuprinse în DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 2. Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă și în aer și reducerea consumului de apă, BAT constă în întocmirea și menținerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale, care să facă parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și să includă elementele următoare: (i) informații despre procesele de producție ale substanțelor, inclusiv: (a) ecuații ale reacțiilor chimice care să indice și produsele secundare; (b) diagrame de flux simplificate ale proceselor care să indice originea emisiilor; (c) descrieri ale tehnicilor integrate în proces și ale tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale performanțelor lor; (ii) informații pe cât posibil complete referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale; (iii) informații cât mai complete posibil referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: (a) valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; (b) concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora (de exemplu, COV, CO, NOX, SOX, clor, HCl); (c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare și superioare, reactivitatea; (d) prezența altor substanțe care ar putea afecta sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranța instalației (de exemplu, oxigen, azot, vapori de apă, praf). | Operatorul întocmește și menține inventare ale fluxurilor de gaze reziduale și de ape uzate, ca parte a sistemului de management de mediu, care include: - informații despre procesele de producție; - informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale. - informaţii referitoare la sursele potenţiale de emisii difuze, măsuri pentru limitarea acestora; - informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale; - informaţii despre sistemele de tratare a apelor de pe amplasament. |
| BAT 7. Pentru a reduce consumul de apă și producerea de ape uzate, BAT constă în reducerea volumului și/sau a cantității de poluanți a fluxurilor de ape uzate, creșterea gradului de reutilizare a apelor uzate în procesul de producție, precum și recuperarea și reutilizarea materiilor prime. | Operatorul urmăreşte utilizarea eficientă a apei şi minimizarea consumului de apă proaspătă. Se urmăreşte conformarea cu reducerea consumurilor de apă prin instruirea angajaţilor în scopul controlului şi evitării eventualele pierderi de apă (Instructiuni de lucru specifice fiecarei operatii/proces din instalaţii). |
| BAT 8. Pentru a se evita contaminarea apei necontaminate și pentru a se reduce emisiile în apă, BAT constă în separarea fluxurilor de ape reziduale necontaminate de fluxurile de ape reziduale care trebuie tratate. | Apele menajere se evacueaza in canalizarea orasului Timisoara. Apele pluviale sunt colectate prin rigole, trecute prin separatoare de hidrocarburi si evacuate in canalul Bega prin canalul Subuleasa. Apele din procesele de productie (ape tehnologice) sunt colectate separate, printr-o retea de ape chimic impure. Aceste ape sunt tratate in statia de tratare ape chimic impure si evacuate in canalizarea orasului Timisoara. |
| BAT 9. Pentru a se evita emisiile necontrolate în apă, BAT constă în furnizarea unei capacități-tampon de stocare adecvate pentru apele reziduale produse în condiții diferite de condițiile normale de funcționare, pe baza unei evaluări a riscurilor (care să ia în considerare, de exemplu, natura poluantului, efectele asupra tratării ulterioare și mediul receptor) și în luarea altor măsuri adecvate (de exemplu, controlul, tratarea, reutilizarea). | Operatorul detine un bazin de stocare pentru apele reziduale produse în condiții diferite de condițiile normale de funcționare. In functie de sursa acestora si pe baxa unei evaluari a riscurilor de decide tratarea sau reutilizarea. |

7.2.  UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

►Utilizarea energiei termice şi electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile, declarate de titular.

► Titularul autorizaţiei trebuie sa identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi cresterea eficienţei energetice.

►Anual se va întocmi un plan de utilizare eficientă a energiei şi o dată la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetică.

► Sursele de energie, pentru activitatea desfasurata pe amplasament, sunt: energia electrica si gazul natural.

7.2.1. ENERGIA ELECTRICA

### Energia electrică necesară funcționarii SC AZUR SA este preluata din reteaua ENEL, distributia ei efectuandu-se prin circuite de siguranta existente in tabloul electric al unitatii.

### Consumul anual este de cca. 4.500- 5.000 Mwh.

### Energia electrica este utilizata pentru:

### - actionarea utilajelor si aparatelor

### - iluminatul interior si exterior

### Pentru situatii de avarie ale sistemului de alimentare cu energie electrica, in cadrul unitatii exista un grup Diesel cu puterea instalată de 300 kw.

### Pe amplasamentul unitatii există:

### ● patru posturi de transformare 10/0,4 kV

### PT1 – 4 transformatoare de 1600  kVA

### PT2 – 2 transformatoare de 1600 kVA

### PT3 – 2 transformatoare de 1000 kVA

### PT4 – 3 transformatoare de 1600 kVA si unu de 1000 kVA

### ● instalatii de compensare

### PT1 – 2 celule cu 15 condensatoare/celula

### PT2 – 1 celule cu 10 condensatoare/celula

### PT3 – 1 celule cu 10 condensatoare/celula

### PT4 – 2 celule cu 10 condensatoare/celula

### Transformatoarele contin ulei liber de bifenilpoliclorurat.

Consumul maxim anual pentru capacitatea proiectata este de 15 000 MWh/an.

Energia termica necesara incalzirii spatiilor din dotare si pentru prepararea apei calde respectiv a aburului tehnologic se asigura de la centralele termice proprii.

7.2.2. GAZE NATURALE

Gazul natural - ca sursa de energie folosita in activitatile desfasurate - este utilizat la următoarele instalatii de ardere:

1. Cazan de abur, tip BOSCH Universal UL – S 5 T,  de 5 to abur/ora, consum nominal 357 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=24 m, =900 mm; putere 3,5 MW;

2. Cazan de abur, tip ABA de 4, 4 to abur pe ora, consum nominal 340 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=24 m,  =600 mm; putere  3 MW;

3. Cazan de abur, tip SARIUS, de 1 to abur pe ora, consum  94 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=8 m, =400 mm; putere  0,8 MW;

4. Cazan apa calda, tip BLOWTHERM PACK P/AR 300, consum nominal 48 N m3/h gaz     natural, cos de fum: H=16 m, =200 mm; putere 0,348 MW

5. Cazan apa calda, tip SIME RMG 100K, consum nominal 11 N m3/h gaz natural, cos de     fum:  H=16 m, =200 mm;  putere 0,100 MW

6. Cazan apa calda, tip SIME  RMG 110 K , consum nominal 14  N m3/h gaz natural,  cos de fum: H 8 m , D = 0,2 m;  putere 0,110 MW;

7. Cazan apa calda, tip Motan, consum nominal de 2,5 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=5 m, =200 mm; putere 0,032 MW;

8. Generator de aer cald, tip IHPHR, consum nominal de 50 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=16 m, =200 mm; putere  0,406 MW (la sectia SMC/BMC);

9. Statie incalzire DOWTHERM nr 1 (încălzeste ulei diatermic), consum nominal de 220 N m3/h

gaz natural, cos de fum: H=18m, =500 mm;  putere 1,80 MW;

10. Statie incalzire DOWTHERM nr 2 (încălzeste ulei diatermic), consum nominal de 220 N m3/ h gaz natural, cos de fum: H=18m, =500 mm;  putere 1,80 MW (rezerva);

11. Cazan apa calda, tip Ferroli - Domi Project F 24 D, consum nominal 1,8 mc/h gaz natural,  cos de fum H= 2 m , =100 mm putere 0,024 MW;

Combustibilul utilizat la cazanele din dotare este gazul natural, furnizat de SC Energy Distribution Services SRL.

Consumul de gaz natural pentru capacitatea proiectata este de 8 900 000 Nm3/an.

Cerinţe BAT pentru utilizarea eficienta a energiei cuprinse in Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru eficiența energetică (februarie 2009):

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management a eficienței energetice (ENEMS) care încorporează, în funcție de circumstanțele locale, toate caracteristicile următoare: a. angajamentul managementului superior b. definirea unei politici de eficiență energetică pentru instalaţie de către conducerea de vârf c. planificarea și stabilirea obiectivelor și ţintelor d. punerea în aplicare a procedurilor e. referinţe: identificarea și evaluarea indicatorilor de eficiență energetică în timp și comparații sistematice și regulate cu repere sectoriale, naționale sau regionale privind eficiența energetică, în care sunt disponibile date verificate f. verificarea performanței și luarea de măsuri corective g. revizuirea ENEMS, continua adecvare și eficacientă a acestuia de către conducerea de vârf | Societatea are implementat un sistem de integrat de management al sănătăţii şi securităţii în muncă şi de mediu. Pentru utilizarea judicioasa a energiei, la nivelul societăţii este implementat un Plan de actiune pentru reducerea consumurilor de utilitati, insușit de conducerea de vȃrf. Societatea a elaborat un audit energetic complex. |
| BAT constă în minimizarea permanentă a impactului unei instalații asupra mediului prin planificarea acțiunilor și a investițiilor pe o bază integrată și pe termen scurt, mediu și lung, luând în considerare efectele cost - beneficiu și cross-media | Operarea instalaţiei și dezvoltarea ei se face pe baza planificărilor pe termen scurt, mediu și lung, care au în vedere efecte cost - beneficiu și efecte colaterale. |
| BAT constă în identificarea aspectelor unei instalații care influențează eficiența energetică prin efectuarea unui audit. Atunci când se efectuează un audit, BAT constă în asigurarea că auditul identifică următoarele aspecte: a. utilizarea și tipul de energie din instalație, sistemele și procesele sale componente b. echipamente care utilizează energie, tipul și cantitatea de energie utilizată în instalație c. posibilități de reducere a consumului de energie d. posibilitățile de utilizare a surselor alternative sau utilizarea energiei care este mai eficientă, în particular excedentul de energie din alte procese și / sau sisteme e. posibilități de a aplica surplusul energetic altor procese și / sau sisteme f. posibilități de îmbunătățire a calității sistemelor de furnizare a căldurii | Auditurile privind eficienţa energetică a instalaţiei sunt parte a auditurilor realizate in baza sistemului integrat de management al societăţii. La efectuarea următorului auditului energetic operatorul va avea in vedere identificarea aspectelor precizate de BAT. |
| BAT constă în identificarea oportunităților de optimizare a recuperării energiei, între sisteme din cadrul instalației | Operatorul are în vederere identificarea altor posibilităţi de recuperare și reutilizare a energiei între sisteme din cadrul instalației |
| BAT constă în stabilirea indicatorilor de eficiență energetică prin următoarele acțiuni: a. identificarea unor indicatori adecvați de eficiență energetică pentru instalaţie și, acolo unde este necesar, pentru procese, sisteme și / sau unități individuale și măsurarea schimbării lor în timp sau după punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică b. identificarea și înregistrarea limitelor corespunzătoare asociate indicatorilor c. identificarea și înregistrarea factorilor care pot determina variații ale eficienței energetice a procesulor, sistemelor și / sau unităților relevante | In scopul creșterii eficientei energetice, operatorul va identifica indicatori de eficienţa energetică, conform cerinţelor BAT. |
| BAT constă în a efectua comparații sistematice și regulate cu repere sectoriale, naționale sau regionale, în care sunt disponibile date validate | Operatorul urmărește permanent performanţele sale energetic. |
| BAT constă în a optimiza eficiența energetică atunci când se planifică o nouă instalaţie, sau o retehnologizare semnificativă | La proiectarea și realizarea noilor instalaţii s-a avut în vedere echipamente/sisteme cu eficiența energetică ridicată. |
| BAT constă în încercarea de a optimiza utilizarea energiei între mai multe procese sau sisteme, în cadrul instalației sau cu o terță parte | Nu este cazul. |
| BAT constă în a menține dinamismul programului de eficiență energetică, utilizând tehnici care pot cuprinde: a. implementarea unui sistem specific de management al eficienței energetice b. contabilizarea consumului de energie pe baza unor valori reale (măsurate); c. crearea de centre financiare de profit pentru eficiența energetică d. analiza comparativă e. o privire nouă asupra sistemelor de management existente, cum ar fi utilizarea excelenței operaționale f. folosirea tehnicilor de gestionare a schimbărilor (caracteristică a excelenței operaționale) | Operatorul va avea în vedere să realizeze și să actualizeze programul de eficientă energetică, respecȃnd cerinţele BAT |
| BAT constă în menținerea expertizei în domeniul eficienței energetice și a sistemelor care utilizează energie, utilizând tehnici precum recrutarea personalului calificat și / sau formarea personalului; instruirea poate fi realizată de personal intern, de experți externi, prin cursuri formale sau sau studiu / dezvoltare individuală | Intregul personal al fabricii este calificat și instruit permanent, pentru a asigura expertiza în economisirea energiei. |
| BAT constă în a asigura controlul eficient al proceselor, prin tehnici care asigura că procedurile sunt cunoscute, înțelese și respectate, asigură identificarea parametrilor cheie de performanță, documentează sau înregistrează acești parametri | Conducerea și controlul proceselor se asigură prin proceduri operaţionale si instructiuni de lucru, care sunt cunoscute, înțelese și respectate si identifică și înregistrează parametri cheie de performanță |
| BAT este de a efectua lucrări de întreținere la instalații pentru a optimiza eficiența energetică | Operatorul asigură întreținere permanentă a instalațiilor, urmărind și optimizarea eficienței energetice |

8.  DESCRIEREA INSTALAŢIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

SC AZUR SA, ocupa o suprafaţa de 135.184 mp. (conf. CF-uri Azur).

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 21° 15' 49.34804'' | X: 478023 |
| Latitudine | 45° 44' 26.54002'' | Y: 209473 |

Societatea este amplasată pe Bv. Constructorilor nr. 1-3, Timişoara, având următoarele vecinătăţi:

Sud: S.C BEGA TEHNOMET  S.A, S.C Filtration Group S.R.L- la cca.70 m;

Est: PETROM OMV – depozit produse petroliere Timişoara – dezafectat, la cca. 80 m;

Vest: S.C. ERLACH S.R.L – depozit materiale de construcţie - sub 10 m.;

Nord – Vest : S.C DALLI GROUP S.A – la cca.180 m

Nord –str. TORAC (zona locuita).

Nord – Est : Calea Moşniţei şi S.C. TMUCB S.A – la cca.300 m si Lacul de compensare apartinand Primariei la cca.30 m

8.1  DOTĂRI  (INSTALAŢII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN

ACTIVITATE)

Dotarile specifice pentru activitatile desfasurate pe amplasament sunt urmatoarele:

I.   SECTIA DE LACURI SI VOPSELE  PE BAZA DE SOLVENTI

Utilaje si echipamente din cadrul sectiei de lacuri si vopsele pe baza de solventi:

Cota + 12 m

- buncare mori – 8 buc

- cantare de 2 to – 1 buc

Cota + 7 m

- mori cu perle  - 4 buc

- vase de pregatire pt. mori – 8 buc

- sinus disolver mare – 1 buc

- sinus disolver mic -  3 buc

- vase finisare  de 5 mc - 30 buc

- vase finisare de 10 mc - 12 buc

- vase finisare de 1 to - 4 buc

- masini de frecat cu 3 valturi - 2 buc

- moara cu cos - 1 buc

- mori Mill - 4 buc

- buncare pt whitespirit - 1 buc

- aspirator mobil pentru aspirat pulberi

AMBALARE

- masina de ambalat manuala –1 buc

- masina de ambalat grunduri si vopsele cu uscare rapida

- masina de etichetat  ambalaje cilindrice din tabla  si ambalaje tronconice din polipropilena coplimer cu etichete autoadezive

- masina de infoliat  - 1 buc

- masina de nuantare - 1 buc (la tinting)

- shaker – 1 buc(sunt la tinting)

- vase de stocare rasini sintetice  de 10 mc – 8 buc

Utilaje si echipamente din cadrul sectiei de obtinere a diluantilor

- vas masura 2 m3 pt diluant  - 2 buc

- pompa recirculare - 2 buc

- vas 5 m3 – 1 buc

- sistem local de retinere COV cu filtru cu carbune activ la ambalare diluanti

II.  SECTIA RASINI

II.1 Utilaje si echipamente din cadrul sectiei de Rasini sintetice

Cota + 16m:

-buncare pe doze – 8 buc

- buncare solide – 10 buc

-vase pe cantar - 7 buc

-vase  de 1,7 mc pe doze tensiometrice- 5 buc

- vase de 3 mc pe doze tensiometrice – 4 buc

-vas diluant - 1buc

-linie distributie solventi

- sisteme locale de aspirare pulberi cu saci, cu sistem de vibratii – 9 buc

Cota +10:

-reactoare de 15 mc - 5buc

-reactoare de 10mc - 3buc

-reactoare de 5 mc - 2 buc

-reactoare de 7 mc - 2buc

-instalatie pilot - 1buc

-condensator vertical - 12buc

-condensator orizontal - 12 buc

-baterii cu 3 vase florentine - 12 buc

-pompa vid - 11buc

-vas tampon - 11 buc

-vas dozare solventi - 4buc

-antisublimator - 3buc

-vas spalare gaze - 4buc

Cota 0:

-finisatoare de 31,5 mc - 5buc

-finisatoare de 20 mc - 2 buc

-finisatoare de 10 mc - 6 buc

-finisatoare de 8 mc - 3buc

-finisatoare de 15 mc - 2buc

-pompe de recirculare - 12 buc

-pompe de ambalare - 11buc

-filtru rasini – 10 buc

-pompa la maturare - 3buc

-vas tampon - 8 buc

-masina infoliat - 1 buc

- lifturi sarcina 2000 kg – 2 buc

- macara 1 toF – 1 buc

- sistem local de retinere COV cu filtru cu carbune activ la ambalare rasina la IBC

- sistem local de retinere COV cu filtru cu carbune activ la ambalare rasina la cisterna

- camera calda pentru incalzire butoaie si IBC-uri cu rasina

- sistem de detectie incendiu la nivel de sectie

- 3 rezervoare de 25 mc fiecare, stocare glicoli

II.2. Produse de sinteza organica fina

Utilaje si echipamente din cadrul sectiei de sinteza organica fina

Cota 0

- vas stocare methadioxan 8m3

- vas stocare solutie sare de 1.5m3 – 2 buc

- vas stocare solutie carbonat de sodiu  2.5m3

- vas stocare apa uzata  10m3

- vas de stocare                16m3

- vas stocare hexenol umed    3m3

- instalatie recuperare condens

- scruber spalare gaze

- 3 buc pompe centrifuge

Cota 4.5

- reactor distilare      2.5m3 – 2 buc

- reactor neutralizare catalizator    1.5m3

- reactoare hidroliza de 3 mc – 2 buc

- coloana distilare

Cota 10

- reactor condensare     1.5m3 – 2 buc

- reactor distilare            2.5m3

- reactor hidroliza           2,5m3

- reactor distilare            5m3

- reactor hidrogenare     2m3

- 5 buc   coloane distilare

- vas colectare re-butanal 1.5m3

- vas colectare hexenal crud  1.5m3

- 2 buc schimbatoare de caldura

- reactor 2 mc

- reactor 1,5 mc

- sistem local de retinere COV cu filtru cu carbune activ

Cota 16

- instalatie de racire cu antigel

- 2 buc pompe de vid uscate

- 11 buc schimbatoare de caldura

- vas stocare hexenal dupa hidroliza  5m3

- vas stocare hexenal dupa hidroliza  2m3

- vas stocare 2m3

- 3 buc vase stocare butanal  1.5m3

- sistem local de retinere COV cu filtru cu carbune activ

- sistem de detectie incendiu la nivel de sectie

Depozit maturare

- vas stocare butanal 63m3

- vas stocare  deseu re-butanal   25m3 – 2 buc

- pompe centrifuge 3 buc

II.3. Fluide pentru prelucrarea metalelor (Metalworking)

-reactor de 7 mc, incalzit cu abur, prevazut cu agitator (120 rpm)

-pompa pneumatica de dozare

-linie dozare ulei

-instalatie cantarire si ambalare

III. SECTIA SMC/BMC

Utilaje si echipamente din cadrul sectiei SMC/BMC

- cantar electronic - 2buc

- pompa dozare pasta - 2buc

- pompa polistiren - 1buc

- sinus disolver  -1buc

- instalatie fabricat SMC - 1 buc

- masina de ambalat SMC – 1 buc

- masina fabricat BMC

- sinus disolver mic - 1buc

- stendere de diferite dimensiuni

- vas pregatire pasta SMC/BMC

- vas pregatire sol polistiren

- lift materii prime - 1buc

- instalatie climatizare - 2 buc

- vas stocare stiren  - 1 buc

- pompa stiren – 1 buc

- malaxor  - 1 buc

- cantar 2 tone – 1 buc

- lift materiale 4 to – 2 buc

- ciclon separare pulberi

IV. INSTALATIA  DE VOPSELE SI PRODUSE PE BAZA DE APA.

V.1. Fabricarea tencuielilor sintetice,  mozaicului, grundului de amorsare si a vopselelor lavabile

Utilaje si echipamente din cadrul sectiei de producere a vopselelor si produselor pe baza de apa

- sinus disolver -2 buc

- vase de pregatire emulsionate, pe role, de 1 to si 0.6 to – 8 buc

- tablou electric de comanda -6 buc

- vase de stocare rasina (2 vase de 20 mc) prevazute cu pompe dozatoare

- vas de omogenizare de 10 mc - 1 buc

- vas stocare produs finit de 10 mc - 1buc

- descarcator de big-bag - 2 buc

- filtru si pompa pentru ambalarea produsului finit – 1 buc

- masina de ambalare semiautomata 1 buc

- manipulator cu vid - 1 buc

- masina de infoliat paleti – 1buc

- filtru cu saci cu scuturare - 2 buc

- tubulatura – 2 buc

- ventilator 2 buc

- buncare de stocare a pietrelor colorate cu snec dozator – 12 buc

- banda transportoare  cu balanta electronica – 1 buc

- instalatie de dozare solide, compusa din 2 cantare electronice cu dispozitiv de cantarire

- amestecator de constructie speciala (mixer) pentru producerea tencuielilor sintetice - 1 buc

- instalatie de ambalare tencuieli sintetice, compusa din presa hidraulica legata la masina de ambalat -1 buc

- stendere de 2 mc - 2 buc

- conveior (un sistem de benzi transportoare dispus in forma de dreptunghi, care transporta stenderele de la pozitia start la pozitia finala) – 1 buc

- aspirator de pulberi, mobil - 1 buc

- vas de amestecare de 5 mc – 1 buc

- vas tampon de stocare produs finit 10 mc

- pompa dozatoare  - 1 buc

- masina de ambalat manuala pentru grunduri de amorsare – 1 buc

- masina de ambalat automata pentru grunduri de amorsare -1 buc

- filtru mobil  de ambalat lacuri

- compresor aer, debit 172 mc/h, p=8 atm

- centrala termica – cazan SIME RMG 110 K, 107 Kw, consum 14mc/h gaz metan, cos D= 250 mm iar H = 8 m

- masina de nuantat  – 2 buc

- mixer giroscopic - 2 buc

ACTIVITATI AUXILIARE

Statia de preepurare ape

Procesul de tratare a apelor chimic impure in statia de preepurare se desfasoara in doua trepte: mecánica si chimica si cuprinde:

- omogenizare

- corectie pH

- aerare

- coagulare-floculare

- decantare

Statia de preepurare ape chimic impure este alcatuita din:

- 1 bazin aspiratie, V=50 mc

- 1 decantor-separator dotat cu pod raclor, V=130 mc

- 2 bazine omogenizare prin barbotare (functioneaza alternativ), V=600 mc/bazin

- 1 bazin coagulare-floculare (V=7 mc+20 mc), cu reglare automata a pH-ului

- 2 bazine decantoare dotate cu poduri racloare, V=170 mc/bazin

- Instalatie deshidratare a namolului

Namolul colectat din decantoare, conditionat, este colectat in IBC-uri si butoaie si eliminat prin firme specializate.

Conform AGA, volumele totale de ape uzate preepurate permise a fi evacuate in canalizarea oraseneasca sunt:

- Maxim = 345,048 mc/zi

- Mediu = 287,540 mc/zi

- Minim = 239,616 mc/zi

- Anual = 71885 mc

Statia de epurare ape pluviale

Apele pluviale colectate din amplasamentul societatii, inainte de a fi evacuate in canalul stradal care debuseaza gravitational in canalul Bega, sunt retinute intr-un colector principal (V=2000 mc) si apoi trecute prin:

-1 separator de ulei, V=19.7 mc

-1 deznisipator, V=31.5 mc

Echipamentele statiei de preepurare ape pluviale sunt:

- Dispozitiv automatizat de colectare a grasimilor

- Sistem insuflare cu aer cu bule fine

- Dispozitiv automatizat de curatire si evacuare nisip

Nisipul rezultat este depozitat pe o platforma betonata (1.5x4x0.5 m) si este apoi valorificat ca material de constructie sau ca umplutura.

Statia de recirculare ape

Pentru racirea utilajelor apa este recirculata si racita in 3 turnuri de racire (2 pentru Sectia Rasini si unul pentru instalatia de arome alimentare) a 1.000 m3/h fiecare, cu putere de 11 KW/h/fiecare, prevazute fiecare cu cate 2 ventilatoare, cu bazine de apa si pompele aferente cu caracteristicile:

-debitul maxim prevazut:    - 830 l/s (3000 m3/h)

-debitul zilnic prevazut:      - 72000 m3

-presiunea in retea:           - 3 atm

-gradul de recirculare prevazut: 89%

-gradul de recirculare actual: 76%

Centrala termica

- cazan abur BOSCH Universal UL – S 5 T - 1 buc

- cazan abur ABA 4  - 1 buc (cazan rezerva)

- cazan abur SARIUS 1 to / h - 1 buc (cazan rezerva)

- pompe apa cazan - 3 buc

- pompe umplere degazor - 2 buc

- statie tratare ape - 2 buc

- pompe sare spalare filtre -2 buc

- pompe incalzire - 2 buc

- schimbator caldura cu placi - 1 buc

Instalatie Dowterm

-cazane incalzire – 2 buc (unul functioneaza si unul este de rezerva)

-pompa recirculare dowtherm- 3buc

-pompa incarcare-descarcare- 1buc

-pompa dowterm sec- 1buc

-rezervor tampon (de avarie) -1buc -100mc

-rezervor expansiune -1buc - 20mc

8.2  DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

1. SECTIA SINTEZĂ RASINI SI STATIA PENTRU MATURAREA ACESTORA

Cu urmatoarele instalatii:

1) Răsini sintetice

2) Sinteza organica fina

3) Instalatie obtinere fluide pentru prelucrarea metalelor (metalworking)

I.1. Fabricarea rasinilor sintetice de inalta temperatura (alchidice, poliesterice nesaturate, poliesterice saturate)

Procesul tehnologic  se desfasoara pe verticala si cuprinde urmatoarele faze:

a) Dozarea materiilor prime (solide si lichide), conform retetelor de fabricatie (prin operatii de cantarire, respectiv contorizare) – cota 16.

b) Sinteza propriu-zisa a rasinii (cota 10), reactii de polimerizare si policondensare intre diverse substante organice, cum ar fi:

- componente acide: acid adipic, acid benzoic, acid izoftalic, anhidrida ftalica, anhidrida maleica

- componente alcoolice: glicerina, trimetilolpropan, neopentilglicol, propilenglicol, pentaeritrita

- uleiuri vegetale (de regula ulei de in, ulei de soia, ulei de ricin) si acizi grasi proveniti din aceste uleiuri

Reactiile de polimerizare si condensare au loc la temperaturi de circa 250 -280C.

Timpul de reactie variaza in functie de tipul de rasina obtinut si este de cca.16-18 ore.

c)  Dizolvarea rasinii in solventi

Solutiile de rasini se realizeaza in reactoare (dizolvatoare), prin dizolvarea rasinii in diversi solventi (toluen, xilen, white-spirt, solvent nafta, butanol, izobutanol, stiren) si realizarea operatiei de tipizare (aducerea solutiei de rasini la caracteristicile dorite de vascozitate si continut in substante nevolatile).

d) Filtrarea solutiei de rasina (cota 0), operatie ce se realizeaza pe material filtrant de hirtie si textil, urmarindu-se indepartarea impuritatilor solide provenite din materiile prime si a eventualilor produsi de supracondensare.

e)  Ambalarea solutiei filtrate in butoaie, IBC-uri sau direct in cisterne .

I.2. Fabricarea rasinilor sintetice de joasa temperatura (ureo-  si melamino– formaldehidice)

In cazul acestui tip de rasini, procesul tehnologic de obtinere este unul discontinuu (in sarje) si cuprinde urmatoarele faze tehnologice:

a) Dozarea materiilor prime (solide si lichide), conform retetelor de fabricatie (operatii de cantarire, respectiv contorizare)

b) Sinteza propriu-zisa a rasinii, care consta in reactii de policondensare a unor compusi aminici (uree, melamina) cu formaldehida, si esterificare cu butanol sau izobutanol a compusilor rezultati din condensari. Reactiile au loc la temperaturi de circa 80 - 140C.

Dupa terminarea sintezei se realizeaza o prima etapa a procesului de tipizare, privind vascozitatea, continutul in substante nevolatile, indicele de aciditate, continutul de formaldehida libera.

c) Dizolvarea rasinii in solventi (butanol, izobutanol) si tipizarea finala la caracteristicile dorite.

d) Filtrarea solutiei de rasina, pentru retinerea impuritatilor mecanice.

e) Transvazarea rasinii in rezervoarele de maturare.

Rezervoarele destinate maturarii rasinilor sunt amplasate in aer liber, intr-o cuva betonata cu suprafata de 1800 m2.

Dintre cele 49 de rezervoare, in prezent se utilizeaza 12 rezervoare de stocare.

1.3 Obtinerea trans -2- hexenalului (Instalatia de sinteza organica fina) :

-Condensarea n-butiraldehidei cu etil vinil eter, obţinându-se metadioxanul

-Distilarea metadioxanului

-Hidroliza metadioxanului in mediu acid ( acid fosforic), cu obţinerea trans 2-hexenal, alcool etilic şi n-butiraldehidă.

-Distilarea finala ( sub vid ) : rolul distilării finale este acela de a îndepărta din sistem solventul  compus din alcool etilic şi n-butiraldehidă

-Stocare in vas de stocare

1.4 Obtinerea trans-2- hexenolului (Instalatia de sinteza organica fina):

-Reactia consta in reducerea unei aldehide (trans 2 hexenal) la un alcool ( trans 2 hexenol). Agentul reducator este hidroboratul de sodiu, care cedeaza ionul hidrura.

Reactia de reducere are loc in mediu apos, la un pH bazic .

-Separarea fazei apoase de faza organica

-Distilarea fazei organice pentru separarea trans 2 hexenolului.

- Stocarea produsului final in butoaie

1.5 Obtinerea trans-2-hexenil acetat (Instalatia de sinteza organica fina)

- reactia de esterificare dintre anhidrida acetica si trans 2 hexenol. Reactia are loc la o temperatura de 70 0C;

- hidroliza excesului de anhidrida acetica, dupa racirea reactorului la cca. 40 0C si adaugarea apei in reactor, sub agitare;

- separarea fazei apoase de faza organica;

- distilarea atmosferica si sub vid a fazei organice pentru purificarea produsului finit.

1.6 Distilare ulei de grapefruit white, cu obtinere de ulei de grapefruit 5 fold

I.7 Fluide pentru prelucrarea metalelor

Produsele obtinute pentru prelucrarea metalelor fabricate in cadrul Azur sunt uleiuri aditivate (Azur Cut) si emulsii full sintetice (Azur Cool) si se realizeaza discontinuu, in sarje, printr-o simpla amestecare a materiilor prime.

Procesul de fabricatie se deruleaza in cadrul Sectiei Rasini.

Procesul tehnologic de obtinere al Azur Cut cuprinde urmatoarele faze:

-verificarea instalatiei

-dozarea uleiului

-dozarea materiilor prime, omogenizare

-controlul tehnic de calitate

-ambalare

Dozarea materiilor prime in reactor se realizeaza conform retetei, sub agitare continua, dupa care se omogenizeaza o perioada bine stabilita. Fiecare dozare a unei materii prime, dupa omogenizarea corespunzatoare este urmata de controlul de calitate. Timpul total de la introducerea materiilor prime – omogenizare – control de calitate – ambalare, este de cca.12 ore

Procesul tehnologic de obtinere al Azur Cool cuprinde urmatoarele faze:

-verificarea instalatiei

-dozarea apei

-dozarea materiilor prime, omogenizare

-controlul tehnic de calitate

-ambalare

Produse finite

- rasina poliesterica nesaturata

- rasina poliesterica saturata

- rasina acrilica

- rasina alchidica

- rasina aminica

- palux

- trans-2 hexenal, trans-2 hexenol, trans-2 hexenil acetat, ulei de grapefruit 5 fold

- fluide pentru prelucrarea metalelor (metal working)

Sursele de poluare a aerului datorate funcţionării instalaţiei sunt aerosoli şi vapori de solvenţi organici rezultaţi la manipularea materiilor prime.

Transvazarea se produce între recipiente închise şi în spaţii care nu comunică direct cu atmosfera.

Noxele gazoase se evacuează în mediu prin intermediul sistemului de ventilaţie, dupa ce au fost tratate in scruber.

2. SECTIA LACURI – VOPSELE

II. 1 În această sectie se obtin următoarele produse: grunduri, lacuri, vopsele, emailuri,  întăritori şi alte materiale auxiliare

Procesele tehnologice de obtinere a grundurilor, vopselelor si emailurilor cuprind urmatoarele faze:

a) dozarea materiilor prime lichide si solide

b) prepararea pastelor, prin amestecarea liantilor cu celelalte materii prime (conform retetei), in vasele de amestecare-umectare

c) omogenizarea pastelor, pentru realizarea unei dispersari cat mai fine a materialelor solide (pulverulente) in liant. Aceasta operatie se realizeaza cu ajutorul masinilor de frecat cu trei valturi sau a morilor cu perle.

d) finisarea, se realizeaza prin adaugarea intregii cantitati de materiale lichide (lianti, solventi) conform retetelor, pana la obtinerea caracteristicilor dorite ale produsului finit

e) filtrarea produsului finit

II.2. Fabricarea diluantilor

Diluantii se prepara prin simpla amestecarea a unor solventi conform retetelor de fabricatie.

Produse finite

- grunduri, lacuri si  emailuri epoxidice

- grunduri si emailuri clorcauciuc

- grunduri, lacuri si  si emailuri alchidice

- emailuri acrilopoliuretanice

- vopsea marcaj rutier

- antigel

- diluanti

Din procesul tehnologic de obtinere a grundurilor, emailurilor, lacurilor si vopselelor sunt generate urmatoarele emisii:

a)in aer

-emisii de COV de la omogenizarea materiilor prime evacuate in atmosfera prin instalatia de ventilatie;

-emisii de COV de la ambalarea produselor

-emisii de pulberi (pigmenti) retinute printr-un filtru din  material textile montat pe sistemul de ventilatie

b)ape uzate din procesul de spalare a instalatiilor-  se evacueaza la statia de preepurare de pe platforma dupa trecerea lor prin separatoarele locale ale sectiei;

c)deseuri solide si lichide rezultate din procesul de productie si curatare utilaje (de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici) si separatorul local (namol) care se depoziteaza temporar in butoaie de tabla/IBC-uri.

Din procesele tehnologice de obtinere a diluantilor sunt generate urmatoarele emisii:

a)in aer -emisii de COV evacuate in atmosfera prin instalatia de ventilatie (dupa filtru cu carbune activ)

3. SECTIA DE VOPSELE PE BAZA DE APA, TENCUIELI, MOZAIC SI AMORSA

III.1. Fabricarea tencuielilor sintetice

Fluxul tehnologic se compune din:

a) Dozare materii prime lichide

b) Dozare materii prime solide

c) Amestecare, omogenizare

d) Tipizare (daca e cazul)

e) Control CTC

f) Ambalare

III.2. Fabricarea tencuielilor mozaicate

Fluxul tehnologic se compune din:

a) Dozare baza mozaic

b) Dozare nisipuri colorate

c) Amestecare, omogenizare

d) Control CTC

III.3. Fabricarea grundului de amorsare, a solutiilor de tratare pereti si dezinfectanti

Flux tehnologic:

a) Dozare materii prime lichide

b) Amestecare, omogenizare

c) Control CTC

d) Ambalare

III.4. Fabricarea grundurilor si vopselelor lavabile

Flux tehnologic:

a) Dozare materii prime lichide

b) Dozare materii prime solide

c) Amestecare, omogenizare

d) Tipizare(daca e cazul)

e) Control CTC

f) Ambalare

III.5. Fabricarea baiturilor, lacurilor si emailurilor pe baza de apa

Flux tehnologic:

a) Dozare materii prime lichide

b) Dozare materii prime solide

c) Amestecare, omogenizare

d) Tipizare(daca e cazul)

e) Control CTC

f) Ambalare

Produse finite

- tencuieli  sintetice

- tencuiala mozaicata

- grund amorsare si solutii tratare pereti

- grunduri si vopsele lavabile

- baituri, lacuri, emailuri si vopsele pe baza de apa

- dezinfectanti

Din procesele tehnologice de obtinere a vopselelor pe baza de apa sunt generate urmatoarele emisii:

a)in aer -emisii de pulberi la dozarea materiilor prime

b)ape spalare echipamente -din stendere apele se golesc in canalul de ape chimic impure din spatele sectiei de vopsele pe baza de solvent, apoi fiind evacuate catre statia de preepurare

b)deseuri tehnologice

4. SECTIA SMC/BMC

Este sectia unde se obţin semifabricatele SMC si BMC, produse pe bază de răsină poliesterică nesaturată aditivată, armată cu fibră de sticlă.

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt următoarele:

a) Dozarea rasinii poliesterice nesaturate si a ingredientelor conform retetei tehnologice si omogenizarea acestora. In aceasta faza se obtine materialul pentru impregnare.

b)  Maruntirea prin taiere a fibrei de sticla

c)  Impregnarea materialului, obtinut anterior, cu fibra de sticla, realizandu-se o folie continua sub forma de rulou.

d)  Maturarea foliei astfel obtinute timp de 7 zile

Produse finite:  SMC sandwich; BMC bulk

Din procesele tehnologice de obtinere a SMC/BMC sunt generate urmatoarele emisii:

a)in aer -emisii de COV evacuate in atmosfera prin instalatia de ventilatie;

-emisii de pulberi

-emisii de stiren

b)deseuri tehnologice

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

- Protecția în timpul condițiilor anormale de functionare, cum ar fi pornirile, opririle și întreruperile momentane: în condiţii de funcţionare anormale se opreşte activitatea până la rezolvarea problemelor tehnice, iar în condiţii de funcţionare normale există o monitorizare corespunzătoare.

- Nu este necesară monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi întreruperilor momentane, deoarece este asigurată protecţia în timpul acestor faze.

Cerinţe privind  prevenirea sau reducerea emisiile în aer și în apă care apar în alte condiții de funcționare decât cele normale cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 19. Pentru a preveni sau reduce emisiile în aer și în apă care apar în alte condiții de funcționare decât cele normale, BAT trebuie să pună în aplicare măsuri proporționale cu relevanța emisiilor posibile de poluanți pentru: (i) operațiunile de pornire și oprire; (ii) alte circumstanțe (de exemplu, lucrări de întreținere periodică și extraordinară și operațiuni de curățare a unităților și / sau a sistemului de tratare a gazelor reziduale), inclusiv cele care ar putea afecta buna funcționare a instalației. | Nu sunt emisii suplimentare in aer si in apa in timpul pornirilor și opririlor instalațiilor de productie. |

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT

Operatorul aplică un sistem de management de mediu, care respectă cerinţele celor mai bune tehnici disponibile prin:

- angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

- o politică de mediu a conducerii care include îmbunătățirea continuă a proceselor de productie;

- planificarea și instituirea procedurilor necesare, a obiectivelor și țintelor care trebuie atinse, în strânsă corelare cu planificarea financiară și investițiile;

- punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită următoarelor aspecte: structurii și responsabilității; recrutării, formării, conștientizării și competenței; comunicării; implicării angajaților; documentării; controlului eficace al proceselor; programelor de întreținere; pregătirii și răspunsului în caz de urgență; garantării conformității cu legislația din domeniul mediului;

- verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită:

- monitorizării și măsurării emisiilor în factorii de mediu și parametrilor tehnologici;

- măsurilor corective și preventive;

- păstrării evidențelor;

- auditului intern sau extern independent;

- revizuirea de către conducerea superioară a SMM, pentru a se stabili dacă acesta este în continuare adecvat și eficace;

- urmărirea dezvoltării de tehnologii curate;

- luarea în considerare, atât în etapa de proiectare a instalației, cât și pe durata ciclului său de viață, a efectelor asupra mediului produse de eventuala dezafectare a instalației;

- efectuarea cu regularitate de evaluări sectoriale comparative;

- elaborarea și aplicarea planului de gestionare a deșeurilor;

Operatorul întocmește și menține inventare ale emisiilor in aer si in apa, ca parte a sistemului de management de mediu, care include:

- informații despre procesele de producție;

- informații referitoare la caracteristicile emisiilor in aer, care cuprind: valorile medii și variabilitatea debitului și a temperaturii; concentrația medie și valorile cantităților de poluanți pentru poluanții/parametrii relevanți și variabilitatea acestora;

- informaţii referitoare la sursele potenţiale de emisii difuze, măsuri pentru limitarea acestora;

- informații referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale.

9. INSTALAŢII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

Tabel   9.1.1

| Nr.crt. | Denumire sursa | Punct de emisie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cazan de abur tip BOSCH Universal UL – S 5 T P = 3,5 MW, Q=357 Nmc/h | Cos gaze arse Di= 0,9 m , H = 24 m, Q=10000 mc/h |
| 2 | Cazan de apa si abur de 14 at, tip ABA 4 P= 3 MW, Q= 340 Nmc/h | Cos gaze arse Di= 0,6 m , H =24 m, Q = 5300 mc/h |
| 3 | Cazan de abur tip SARIUS P=0,8 MW, Q=94 Nmc/h | Cos gaze arse Di= 0,2 m, H=8m, Q = 2000 mc/h |
| 4 | Cazan instalatie Dowterm nr 1 P= 1,8 MW, Q= 220 Nmc/h | Cos gaze arse Di=0,5 m ,H=18m , Q =3.500 mc/h |
| 5 | Cazan instalatie Dowterm nr 2 P= 1,8 MW, Q= 220 Nmc/h | Cos gaze arse Di=0,5 m ,H=18m , Q =3.500 mc/h |
| 6 | Cazan apa calda, tip Blowtherm, PACK P/AR 300 P=0,348 MW , Q= 48 Nmc/h | Cos gaze arse Di=0,2 m ,H=16m , Q =720 mc/h |
| 7 | Cazan apa calda SIME RMG 100K P = 0,100 MW, Q= 11 Nmc/h | Cos gaze arse Di=0,2 m, H=16 m, Q = 700 mc/h |
| 8 | Cazan apa calda SIME RMG 110 K P= 0,110 MW, Q= 14 Nmc/h | Cos gaze arse Di=0,2 m, H=8m, Q = 740 mc/h |
| 9 | Cazan apa calda tip Motan Mkdeus, P= 0,032 MW, Q= 2,5 Nmc/h | Cos gaze arse Di=0,100 m, H= 5m, Q = 150 mc/h |
| 10 | Generator de aer cald tip IHPHR 350 P= 0,406 MW, Q= 50 Nmc/h | Cos gaze arse Di=0,200 m , H=16m, Q = 500 mc/h |
| 11 | Cazan apa calda Ferroli- Domi Project F24 D, P= 0,024 MW, Q=1,8mc/h | Cos gaze arse Di=0,100 m, H= 2m, Q =100 mc/h |
| 12 | Scruber spalare gaze* (instalatia de sinteza organica fina) | Cos evacuare gaze tratate Di = 0,200 m H = 22 m Q= 260 mc/h |

*Instalatia de sinteza organica fina are in dotare un sistem de retinere COV de la pompa de vid. Scruberul este montat la cota 0 si este dotat cu un bazin de aproximativ 2500 litri, care este conectat la o sursa de apa, un ventilator cu motor si o pompa de recirculare a solutiei de NaOH, din vas la cele 2 turnuri de stropire.

Turnurile contin umplutura pentru marirea suprafetei de contact dintre lichid si gaz.

Scruberul este legat la un colector situat pe acoperisul cladirii, unde se colecteaza gazele de la pompele de vid uscate. Intre pompa de vid si colector exista un condensator cu ajutorul caruia se recupereaza o parte din compusii organici.

Tabel  9.1.2.  Principalele ventilatoare de exhaustare din instalatiile SC AZUR SA

| Nr.crt | Denumire sursa | Punct de emisie | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventilator filtru VE 7 – Sectia lacuri – vopsele (pigmenti vopsea, carbonati) | H= 3m peste planseu cladire. Dimensiune tubulatura iesire D= 0,400 m, Q= 6.300 mc/h | Functional |
| 2 | Ciclon SMC (pulberi de la alimentarea cu materii prime) | Tubulatură de evacuare cu tiraj forţat. H= 8m D= 0,600 m, Q= 10.000 mc/h |  |

9.2.  APA

Intrucât activităţile desfăsurate in cadrul SC AZUR SA conduc la existenta mai multor categorii de ape reziduale, s-a avut in vedere colectarea separată şi implicit epurarea diferentiată, in functie de provenienta lor.

Reteaua internă de canalizare a SC AZUR SA este de tip divizor si cuprinde:

1. Canalizarea apelor menajere: apele sunt colectate şi evacuate separat de celelalte ape uzate. Aceste ape sunt trimise, prin pompare, în canalizarea orăşenească prin intermediul a două bransamente din Bulvardul Industriilor şi Bulevardul Constructorilor.

2. Canalizarea apelor chimic impure

Apele uzate industriale, din procesele tehnologice, spălări utilaje şi pardoseli sunt dirijate în separatoarele locale ce deservesc:

- depozitul de lichide si casa de pompe, de aici apele sunt dirijate prin conductă aeriană în

separatorul de produse petroliere, comun cu cel al sectiei de răşini;

- sectia răşini de unde apele sunt dirijate în două separatoare;

- sectia lacuri si vopsele (bazin pentru separarea şlamului);

- sectia de maturare care evacuează ape de spălare utilaje la un separator de şlam ce apartine

de sectia răsini;

un separator local scos din funcţiune (este folosit pentru colectarea si stocarea temporara a apelor uzate inainte de a fi tratate in statia de preepurare, in cazul unor scurgeri accidentale de la sectia SMC)

Efluentii celor patru bazine separatoare sunt dirijate la staţia de preepurare.

Staţia de preepurare

Efluentul separatoarelor si apele reziduale de la laboratoarele chimice sunt tratate in staţia de preepurare (Q mediu proiectat  85 m3 / h)

Procesul tehnologic de tratare a apelor chimic impure se desfăşoară în două trepte:

- tratare mecanică

- tratare chimică

Tratarea efluentului statiei de preepurare decurge in modul urmator:

● egalizarea debitului

● neutralizarea apelor cu solutie de hidroxid de sodiu 10 % sau acid clorhidric concentrat in functie de necesitati;

● barbotare aer, in scopul indepartarii produsilor organici volatili si al omogenizarii compozitiei;

● coagulare–floculare: coagulare prin dozare de policlorura de aluminiu iar flocularea cu polielectrolit, cu barbotare de aer pentru mentinerea flocoanelor in suspensie;

Namolul rezultat de la statia de preepurare este deshidratat cu ajutorul unui decantor centrifugal, unde se separa namolul deshidratat iar apa rezultata este reintrodusa in circuitul de tratare a statiei de preepurare.

Statia de preepurare ape este alcatuita din:

- bazin aspiratie cu V = 50 m3

- decantor separator dotat cu pod raclor cu V = 130 m3

- 2 bazine de omogenizare prin barbotare, ce functioneaza alternativ, cu V = 600 m3/ bazin

- bazin de coagulare (V = 7 m3) – floculare (V = 20 m3) cu modul de reglare automata a pH-ului

- 2 bazine de decantare, dotate cu poduri racloare, cu V = 170 m3 / bazin

- pompe de namol 3 buc

- vas colectare namol  4,8 mc

- pompa dozare namol

- decantor centrifugal

- instalatie dozare polimer

Staţia de preepurare ape pluviale

Apele pluviale colectate de pe platforma sunt retinute in colectorul principal cu V = 2000 m3

(avand si rol de retentie)

Statia de preepurare ape pluviale este dotata cu:

- separator de ulei cu V = 19,7 m3

- deznisipator cu V = 31,5 m3

9.1.2. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.3. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.4. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.5. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.6. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM şi GNM- Comisariatul Judeţean Timis, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

Pentru controlul și minimizarea emisiilor în aer, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 15. Pentru a facilita recuperarea compușilor și reducerea emisiilor în aer, BAT constă în izolarea prin închidere a surselor de emisie și în tratarea emisiilor, dacă este posibil. Aplicabilitatea poate fi limitată din considerente legate de operabilitate (accesul la echipamente), siguranță (evitarea concentrațiilor apropiate de limita inferioară de explozie) și sănătate (dacă operatorul trebuie să aibă acces la incintă). | Nu este cazul. |
| 5.2. Tratarea gazelor reziduale BAT 16. Pentru a reduce emisiile în aer, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și de tratare a gazelor reziduale care include tehnici de tratare a gazelor reziduale integrate în proces. Strategia integrată de gestionare și tratare a gazelor reziduale se bazează pe inventarul fluxurilor de gaze reziduale, acordând prioritate tehnicilor integrate în proces. | Nu este cazul. |
| BAT 19. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiile difuze de COV în aer, BAT constă în utilizarea unei combinații de tehnici: Tehnici legate de proiectarea instalațiilor: -Limitarea numărului surselor de emisii potențiale -Maximizarea caracteristicilor inerente procesului de izolare Selectarea unor echipamente cu integritate ridicată, de exemplu: - valve cu garnituri duble de etanșare; - pompe/compresoare/agitatoare acționate magnetic; - pompe/compresoare/agitatoare echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare; - garnituri cu integritate ridicată (cum ar fi îmbinări în spirală, inelare) pentru aplicații critice; - echipamente rezistente la coroziune -Facilitarea activităților de întreținere prin asigurarea accesului la echipamente potențial neetanșe Tehnici legate de construcția, asamblarea și punerea în funcțiune a instalației/ echipamentelor: -Asigurarea unor proceduri bine definite și cuprinzătoare de construcție și asamblare a instalației/echipamentelor. Aceasta include utilizarea tensiunii garniturii de etanșare proiectate pentru îmbinarea cu flanșă (a se vedea descrierea de la secț. 6.2) -Asigurarea unor proceduri solide de punere în funcțiune și transfer al instalației/ echipamentelor în conformitate cu cerințele de proiectare Tehnici legate de funcționarea instalațiilor: -Asigurarea unei bune întrețineri și a înlocuirii la timp a echipamentelor -Utilizarea unui program de detectare și de reparare a scurgerilor în funcție de riscuri (LDAR) (a se vedea descrierea de la secț. 6.2) -Prevenirea, în limite rezonabile, a emisiilor difuze de COV, colectarea la sursă și tratarea acestora. Tehnici pentru reducerea, limitarea emisiilor difuze de COV: a. Echipamente cu integritate ridicată b. Program de detectare și de reparare a scurgerilor (LDAR) c. Utilizarea tensiunii garniturii de etanșare proiectate pentru îmbinarea cu flanșă; d. Monitorizarea emisiilor difuze de COV | Pentru reducerea, limitarea emisiilor difuze de COV operatorul aplică următoarele: - Instalația de obtinere a rasinilor si vopselelor este conformă cu standardele în vigoare. Cantitatea COV este sub limita de emisii fugitive stabilita in din Legea 287/2013. Instalatiile de pe amplasament au echipamente cu integritate ridicată, asigurată de: - valve cu garnituri duble de etanșare; - pompe /agitatoare echipate cu garnituri mecanice în locul celor de etanșare; - garnituri eficiente și sigure pentru tipurile de materiale vehiculate - echipamente rezistente la coroziune Operatorul a stabilit și aplică un program de monitorizare și întreținere a echipamentelor, care include și acţiuni de detecție și reparare a scurgerilor. |
| BAT 20. În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosului, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele următoare: - un protocol care să conțină măsuri și un calendar corespunzător; - un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul în caz de identificare a incidentelor care provoacă mirosuri; (iv) un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora, a măsura/ estima gradul de expunere la mirosuri, a caracteriza contribuțiile surselor și a aplica măsuri de prevenire și/sau de reducere. Monitorizarea aferentă este prevăzută la BAT 6: olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 Aplicabilitate Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care mirosurile neplăcute pot fi prevăzute sau în care existența acestora poate fi dovedită. | - NU este cazul. |

9.3. SOL

9.3.1. Depozitarea substantelor chimice periculoase se realizeaza in recipienti / rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifica, fara scurgeri, pe suprafete betonate.

9.3.2. Transferul substantelor periculoase lichide de la rezervoarele de depozitare la sectiile / instalatiile de productie se realizeaza prin retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica, etanseitatii si a sigurantei in exploatare.

9.3.3. Depozitarea materiilor prime şi auxiliare se face în depozite special amenajate şi destinate acestui scop

9.3.4. Depozitarea temporara a deseurilor se realizeaza pe suprafete betonate, special amenajate in acest sens.

9.3.5. Manipularea substantelor periculoase este facuta cu mijloace adecvate, doar de personal special instruit si reciclat periodic

9.4. ZGOMOT

Sursele importante de poluare fonica sunt:

- ventilatoarele de introducere aer proaspăt şi cele de evacuare noxe din halele de producţie;

- utilajele cu piese în mişcare: pompe, agitatoare, mori cu perle, maşini de frecat, pompele de apă de la staţia de apă recirculată, de la staţia de preepurare;

- compresoarele de aer;

- suflantele de la staţia de preepurare a apelor reziduale;

- traficul auto şi al utilajelor din incintă, care asigură atât aprovizionarea cu materii prime, cât şi

distribuţia către clienţi a produselor finite;

Pentru controlul și minimizarea emisiilor de zgomot, titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea recomandărilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate în instalatie |
| --- | --- |
| BAT 22. În scopul prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include toate elementele de mai jos: - un protocol care să conțină măsuri și un calendar corespunzător; - un protocol pentru monitorizarea zgomotului; - un protocol pentru răspunsul în caz de identificare a incidentelor care provoacă zgomot; - un program de prevenire și reducere a zgomotului destinat să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot, să caracterizeze contribuțiile surselor și să pună în aplicare măsuri de prevenire și/sau de reducere. Aplicabilitate Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care problemele de zgomot pot fi prevăzute sau au fost dovedite. | Societatea are echipamente cu emisii reduse de zgomot, menţinerea unei bune izolaţii fonice a clădirilor - controlul permanent al funcţionării instalaţiilor care sunt generatoare de zgomot şi asigurarea mentenanţei corespunzătoare. |

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL         INCONJURATOR

10.1. AER

Activitatea desfasurata de SC AZUR SA intra sub incidenta Directivei COV, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr 278/2013 – privind emisiile industriale.

Titularul activitatii a prezentat un Plan ( Schema) de reducere a emisiilor, pentru activitatea incadrata in Anexa 7, Partea a 2-a din Legea nr. 278/2013 la:

- Pct 17 – Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor

(productia de lacuri si vopsele, respectiv productia de rasini) pentru un consum de solventi organici > 1000 t/an;

Astfel:

- Titularul activitatii are obligatia sa aplice masurile care asigura conformarea conditiilor de operare a activitatii cu prevederile anexei 7 partea a 5-a din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale, respectiv: “conformitatea este indeplinita daca emisia anuala efectiva de COV, determinata cu ajutorul planului de gestionare a solventilor, este mai mica sau egala cu valoarea tinta de emisie ”.

- Se va tine o evidenta stricta a substantelor si preparatelor cu continut de compusi organici volatili, in vederea intocmirii anuale a Planului de gestionare a solventilor organici (bilantul de solventi);

- Fisele tehnice de securitate vor preciza continutul de COV total (exprimat in % sau g/l) in vederea intocmirii corecte a Planului de gestionare a solventilor organici;

- Respectarea Legii nr 278/ 2013 privind emisiile industriale. Astfel :

• in conformitate cu art 62 – (1) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale, operatorul furnizeaza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an sau /si la cerere, date care sa ii permita acesteia sa verifice conformarea cu cerintele specfice in schema de reducere a emisiilor de COV prevazuta in anexa 7 partea a 5-a;

• in conformitate cu art 62 – (2) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale Raportul privind conformarea include, dupa caz, un Plan de gestionare a solventilor organici intocmit potrivit prevederilor prevazute in anexa 7 partea a 2-a;

• in conformitate cu art 63 –( 4) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale, in cazul unei modificări substanţiale, operatorul are obligaţia să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei de mediu conformarea instalaţiei cu dispoziţiile prezentei legi.

10.1.1 Emisii dirijate in atmosfera (surse punctiforme de poluare a atmosferei)

Emisii de la cazanele centralelor termice

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie, stabilite in conformitate cu Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M., conform tabelului 10.1.1.a

Tabelul nr. 10.1.1 a

| Nr crt. | Denumire sursa | Punct de emisie | Putere (MW) | Indicator | VLE conform Ord. 462/1993 ( mg / Nm3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statie de incalzire Dowtherm nr 1 | Cos nr.1 D=0,5m , h=18m | 1,8 | Pulberi SO2 NOX CO | 5 35 350 100 VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %. |
| 2 | Cazan de abur, tip BOSCH Universal UL – S5 T | Cos nr.2 D= 0,9 m h=24 m | 3,5 |  |  |
| 3 | Cazan de abur, tip ABA 4 | Cos nr.3 D=0,6m , h=24m | 3 |  |  |
| 4 | Cazan de abur, tip SARIUS | Cos nr.4 D= 0,4 m ,h=8m | 0,8 |  |  |
| 5 | Cazan de apa calda tip Motan Mkdeus | Cos nr.5 D=0,2m , h=5m | 0,032 |  |  |
| 6 | Cazan de apa calda tip, SIME RMG 100K | Cos nr.6 D= 0,2 m h=16 m | 0,1 |  |  |
| 7 | Cazan de apa calda tip, SIME RMG 110K | Cos nr 7 D= 0,2 m , h= 8 m | 0,110 |  |  |
| 8 | Cazan Blowtherm PACK PAR 300 | Cos nr 8 D= 0,2m , h= 16 m | 0,348 |  |  |
| 9 | Generator de aer cald tip IHPHR | Cos nr.9 D=0,2m , h=16m | 0,406 |  |  |
| 10 | Statie de incalzire Dowtherm nr 2 | Cos nr.11 D=0,5m , h=18m | 1,8 |  |  |
| 11 | Cazan apa calda FERROLI- Domi Project F24 D | Cos nr.14 D=0,100 m , h=2 m | 0,024 |  |  |

b ) Emisii de la:

- scruber spalare gaze de la instalatia de sinteza chimica organica fina

- instalatiile de captare pulberi (sectiile de productie)

Tabel 10.1-1 b (1)

| Nr. Crt. | Sursa | Punct de emisie | Indicator | V.L. conf. Legii 278/2013 ( mg C/mc ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scruber spalare gaze instalatia de sinteza organica fina | Cos nr 15 D = 0,200 m, H= 22 m Q= 260 mc/h | COV | 150 mgC/Nmc* |

Nota

- Conform Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM privind aprobarea “Conditiilor tehnice  privind protectia atmosferei”si “Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluati atmosferici produsi de surse stationare”.

Tabel 10.1-1 b (2)

| Nr. Crt. | Sursa | Punct de emisie | Indicator | VLE conf. Ord. 462/1993 (mg/Nm3) / Conform BAT/ BREF (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventilator filtru VE 7 – Sectia lacuri – vopsele | H= 3m peste planseu cladire. Dimensiune tubulatura iesire D= 0,400 m, Q= 6.300 mc/h | pulberi | 50 |
| 2 | Ciclon SMC | tubulatură de evacuare cu tiraj forţat de la ciclon H=8 m, Dimensiune tubulatura iesire D=0,600 m , Q =10.000 mc/h |  |  |

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 0◦ C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Probele medii zilnice reprezinta media aritmetica a tuturor masuratorilor valide, efectuate pe durata a 24 ore de functionare normala.

Valoriile medii se determina in timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire si oprire).

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate RENAR.

    - Concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depăşirea valorile limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, la indicatorii de calitate specifici activitatii.

Tabel 10.1.2.

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Conf. Legii 104 / 2011, Anexa 3, pct B2 – Valori limita pentru protectia sanatatii umane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de sulf | 1 ora | 350 μg/m3 (protectia populatiei) |
|  |  | 24 ore | 125 μg/m3 (protectia populatiei) |
| 2 | Dioxid de azot | 1 ora | 200 μg/m3 (protectia populatiei) |
|  |  | An | 40 μg/m3 (protectia populatiei) |
|  |  | An | 30 μg/m3 (protectia vegetatiei) |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore | 10 mg/m3 (protectia populatiei) |
| 4 | Pulberi in suspensie (PM10) | O zi | 50 μg/m3 (protectia populatiei) |
|  |  | An | 40 μg/m3 (protectia populatiei) |

10.2  APA

Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor.

Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul in apele de suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale- de pe amplasament sau din afara acestuia.

10.2.1.a -  Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in canalizarea municipala

Indicatorii de calitate ai apelor uzate, evacuate in canalizarea municipala, nu vor depasi valorile limita reglementate prin Normativul NTPA-002/2002 din HG nr.188 / 28.02.2002 si modificat prin H.G nr. 352 / 2005.

Tabel 10.2.1.a

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori limita admisibile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unitati pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensie | mg/dm3 | 350 |
| 3 | CBO5 | mgO2/dm3 | 300 |
| 4 | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500 |
| 5 | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
| 6 | Fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
| 7 | Sulfati | mg/dm3 | 600 |
| 8 | Fenoli antrenabili cu vapori de apa | mg/dm3 | 30 |
| 9 | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30 |
| 10 | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25 |
| 11 | Plumb | mg/dm3 | 0,5 |
| 12 | Cr total | mg/dm3 | 1,5 |
| 13 | Crom hexavalent | mg/dm3 | 0,2 |
| 14 | Zinc | mg/dm3 | 1,0 |
| 15 | Cupru | mg/dm3 | 0,2 |
| 16 | Mangan total | mg/dm3 | 2,0 |
| 17 | Altii indicatori (*) |  |  |

(*) Ceilalti indicatori de calitate ai acestor ape, nenominalizati, se vor incadra in valorile limita admisibile prevazute in NTPA 002/2005, aprobata prin H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H. G. nr. 352/21.04.2005 si prin H. G. nr. 210/28.02.2007.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor efectua de un laborator acreditat.

10.2.1.b – Indicatorii de calitate ai apelor pluviale (înainte de evacuare de pe platforma)

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale vor respecta valorile limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in receptori naturali (conf. NTPA 001/2005), punctul final de evacuare fiind raul BEGA.

Tab. 10.2.1.b

| Nr. crt. | Indicator | Valorile limita admisibile (mg/dm3 ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5 - 8,5 unitati pH |
| 2 | CCOCr | 125 mg O2/dm3 |
| 3 | CBO5 | 25 mg O2 /dm3 |
| 4 | Subst.extractibile cu solventi organici | 20 |
| 5 | Materii totale în suspensie - MS | 35 |
| 6 | Produse petroliere | 5 |

Alti indicatori specifici conform HG nr. 352/21.04.2005 – Normativul NTPA 001/2005.

Substante prioritar periculoase in limitele HG 321/2005 completata si modificata de HG nr. 783/2006.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor efectua de un laborator acreditat.

10. 3  SOL

Concentratiile de poluanti in sol si subsol trebuie sa se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila.

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente socientatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile, prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

Tabelul 10.3.

| Urme de elemente chimice | Valori normale (mg/kg substanta uscată ) | Praguri de alertă |  | Praguri de intervenţie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipuri de folosinţe |  | Tipuri de folosinţe |  |
|  |  | Sensibile | Mai puţin sensibile | Sensibile | Mai puţin sensibile |
| Crom total(Cr) | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| Cupru (Cu) | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Mangan (Mn) | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Nichel (Ni) | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
| Zinc (Zn) | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Hidrocarburi din petrol | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |
| Plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |

NOTA  Indicatorii de poluare vor fi analizati din probe momentane.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor efectua de un laborator acreditat

10.4 RADIOACTIVITATE

Nu este cazul.

10.5  ZGOMOT

Masuratorile si calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectand prevederile STAS 6161/3-82.

In conformitate cu prevederile STAS 10009-88, limita maxima admisa pentru nivel de zgomot echivalent exterior cladirilor, masurat la limita zonei functionale (incintei), este de 65 dBA in cazul incintelor industriale.

Determinarea nivelului de zgomot echivalent se va face dupa cum urmeaza:

- pe un interval de 8 ore pe timpul zilei;

- pe un interval de 30 de minute pe timpul noptii (h 22:00 – 6:00),

in puncte dispuse in dreptul colturilor imprejmuirilor si la jumatatea distantei dintre doua colturi succesive, cu conditia ca distanta dintre doua puncte de masuratoare sa fie mai mica sau egala cu 100 m.

Instalatia autorizata nu trebuie sa contribuie la cresterea valorii zgomotului de fond.

11.  GESTIUNEA DEŞEURILOR

Managementul deseurilor se realizeaza prin masuri de control al poluarii cu deseuri generate de instalatii, precum si prin urmarirea gestionarii si depozitarii acestora.

Se utilizeaza un sistem de inregistrare a cantitatii, naturii, originii si, unde este important, destinatia, frecventa de colectare, modul de transport si metoda de tratament a oricarui deseu care este depozitat sau recuperat.

Tipurile de deseuri rezultate din activitate, precum si modul de gestionare a acestora este prezentat in tabelele de mai jos:

DESEURI NEPERICULOASE

| Nr crt | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitate (t/an) | Mod de stocare şi depozitare temporară | Valorificare / Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 02 13 | Deseuri de materiale plastice | 100 | Colectare in spatiu dedicat la sectie | Eliminare prin agenti economici autorizati |
| 2 | 15.01.01 | Ambalaje de hartie si carton | 140 | Colectare in spatii dedicate la sectii pana la preluarea centralizata | Valorificare prin agenti economici autorizati |
| 3 | 15.01.02 | Ambalaje de materiale plastice, folie PE | 80 | Colectare in containere de la toate sectiile | Valorificare prin agenti economici autorizati |
| 4 | 15.01.03 | Ambalaje de lemn deteriorate | 150 | Se depoziteaza pe o platforma betonata | Valorificare – persoane fizice ca lemn de foc – angajatii unitatii |
| 5 | 15.01.04 | Ambalaje metalice | 150 | Se depoziteaza temporar in containere pe o platforma betonata | Valorificare si reciclare pentru ambalarea altor produse sau deseuri pentru incinerare |
| 6 | 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 4 | - | Se face schimb la achizitionarea uneia noi. Se achita ecovaloarea acestia. |
| 7 | 16.02.14 | Deseuri de echipamente electrice si electronice | 15 | Se depoziteaza temporar in depozitul administrativ | Eliminare prin agenti autorizati |
| 8 | 17.04.05 | Deseuri fier si otel | 200 | Se depoziteaza pe o platforma betonata | Valorificare prin agenti autorizati |
| 9 | 17.09.04 | Deseu materiale inerte din constructii si demolari | 150 | Se depoziteaza pe o platforma betonata | Valorificare ca material de constructii sau umplutura in societate |
| 10 | 19 08 02 | Nisip | 1 | Colectare in butoaie si depozitare temporara pe platforma betonata | Valorificare in cadrul firmei |
| 11 | 20.03.01 | Deseu menajer | 400 | Se depoziteaza in europubele de 1 mc | Valorificare prin agenti autorizati |
| 12 | 08 03 18 | Tonere imprimanta | 1 | Cutii de carton, se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Eliminare prin agenti autorizati |
| 13 | 19 09 05 | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau uzate | 20 | Se depoziteaza in big-bagi, pe platforma betonata | Eliminare prin agenti autorizati |

DESEURI PERICULOASE

| Nr crt | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitate (t/an) | Colectare, Stocare temporara | Valorificare eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 01 01* | Solutii apoase de spalare si solutii muma | 500 | Se colecteaza in butoaie de 200 l sau IBC-uri de 1 mc si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase alocat FR | Valorificare prin agenti autorizati |
| 2 | 07.01.08 * | Alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie- butanal | 1500 | Se colecteaza in rezervoare de 60 mc si in butoaie de 200 l si IBC-uri de 1000 lsi se depoziteaza temporar in depozitul de deseuri periculoase alocat Frutarom | Eliminare sau valorificare prin agenti autorizati |
| 3 | 07.01.08 * | Reziduu din blaz colana distilare – ape acide | 300 | Se colecteaza in butoaie de 200 l sau IBC-uri de 1 mc si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase alocat FR | Eliminare prin agenti autorizati |
| 4 | 08.01.11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase -rasini poliesterice | 200 | Se colecteaza in butoaie de 200 l sau IBC-uri de 1 mc si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati |
| 5 | 08.01.11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de substante periculoase -deseu SMC | 100 | Se colecteaza si se infoliaza si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati |
| 6 | 08.01.17* | Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase provenite din procesul de productie sau din curatare utilaje | 50 | Se colecteaza in butoaie de 200 l sau IBC-uri de 1000 l si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati |
| 7 | 08 01 19* | Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 100 | Se colecteaza in butoaie de 200 l sau IBC-uri de 1000 l si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Eliminare prin agenti autorizati |
| 8 | 13 01 10* | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 10 | Se colecteaza in butoaie de tabla si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati |
| 9 | 13 01 11* | Uleiuri hidraulice sintetice | 10 | Se colecteaza in butoaie de tabla si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati |
| 10 | 15 01 10* | Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau contaminate cu substante periculoase | 100 | Se colecteaza in IBC-uri, burdufi, butoaie de tabla si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati |
| 11 | 15 02 02* | Deseuri de materiale absorbante, materiale filtrante si echipamente de protectie | 10 | Se colecteaza in butoaie de 200 l si se depoziteaza la depozitul de deseuri periculoase | Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati |
| 12 | 16 05 07* | Substante chimice anorganice de laborator expirate, constand din sau continand substante periculoase | 1 | Se colecteaza temporar in vase de sticla | Eliminare prin agenti autorizati |
| 13 | 17 06 01* | Materiale izolante cu continut de azbest | 5 | Se colecteaza in butoaie de tabla sau burdufi si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Eliminare prin agenti autorizati |
| 14 | 17 06 05* | Materiale de constructie cu continut de azbest | 10 | Se colecteaza in butoaie de tabla sau burdufi si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Eliminare prin agenti autorizati |
| 15 | 06 13 02* | Carbune activ uzat | 3 | Se colecteaza in butoaie de tabla si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati |
| 16 | 19 08 13* | Namoluri cu continut de substante periculoase | 150 | Se colecteaza in IBC-uri de 1 mc si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase | Eliminare prin agenti autorizati |
| 17 | 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 2 | Se colecteaza temporar in cutii de carton | Eliminare prin agenti autorizati |
| 18 | 16 03 05* | Deseuri organice cu continut de substante periculoase (formol, peroxizi) | 20 | Se colecteaza in butoaie de tabla si se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase (inchis) | Eliminare prin agenti autorizati |

Operatiunile de valorificare conform Anexei nr. 3 a OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aceste activitati sunt:

- R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11;

- R 13 - stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzand stocarea temporara inaintea  colectarii, la situl unde a fost generat deseul).

Pe amplasamentul unitatii exista aproximativ 1000 mp de acoperis din placi de azbociment, care se vor inlocui la epuizarea duratei de viata.

11.1. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.2. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.3. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.4. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.5. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.6. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.7. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.8. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

Cerinţe referitoare la gestionarea deșeurilor cuprinse  în documentul de referinţă: Cele Mai Bune Tehnici Disponibile în Producţia Polimerilor, august 2007.

Cap. 13 – generic BAT

Cerinţe referitoare la gestionarea deșeurilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate in instalatie |
| --- | --- |
| BAT 13. În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în elaborarea și aplicarea unui plan de gestionare a deșeurilor în cadrul sistemului de management de mediu care să asigure, în ordinea priorității, prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau recuperarea în alt mod a deșeurilor. | Operatorul are un plan de gestionare a deșeurilor și proceduri de lucru, care includ și măsuri de minimizare a generării deșeurilor. În vederea gospodăririi corespunzătoare a deşeurilor provenite din activităţile specifice desfăşurate pe amplasament, sunt prevăzute măsuri de colectare şi depozitare selectivă a diferitelor tipuri de deşeuri, şi predarea acestora spre valorificare, incinerare sau depozitare. |

12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEEMNTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

SC AZUR SA se încadrează în prevederile Legii 59/2016 (actualizata) privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, la activitati cu risc major.

12.1. Amplasamentul intră sub incidenţa  art. 10 alin 1) din Legea nr. 59/2016 actualizata privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea 59/2016 actualizata, operatorul a notificat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă în legătură cu activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase.

12.1.2. In conformitate cu art. 10 din Legea 59/2016 actualizata, operatorul a întocmit Raport de securitate.

12.1.3. în cazul în care se aduc amplasamentului modificări care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 11 din legea 59/2016 actualizata, să reexamineze şi să revizuiască Raportul de securitate.

12.1.4. În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din Legea 59/2016 actualizata privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

12.1.5. Operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 11, alin. (1) din Legea 59/2016 actualizata privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, de a informa autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă la apariţia următoarelor modificări în activitatea notificată:

- creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii sau a stării fizice a substanţelor periculoase prezente;

- apariţia oricărei modificări în procesele în care sunt utilizate substanţe periculoase;

- închiderea definitivă, temporară sau trecerea în conservare a instalaţiei.

12.1.6. Pentru evitarea accidentelor majore, operatorul are în principal următoarele obligaţii:

-să aplice politicile de prevenire a accidentelor majore şi a sistemului de management a securităţii în exploatare;

-să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore identificate ca fiind posibile şi pentru a limita consecinţele acestora asupra populaţiei şi mediului;

-să respecte cerinţele de siguranţă în funcţionare (construcţia, exploatarea şi întreţinerea) instalaţiei/unităţii de stocare a echipamentelor şi infrastructurii legate de exploatarea acesteia;

-să furnizeze informaţii necesare către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă în vederea elaborării planurilor de urgenţă externă.

12.1.7. În conformitate cu art. 14, alin. (1) din Legea 59/2016 actualizata, informaţiile furnizate vor cuprinde:

-circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţi populaţiei şi mediului şi măsurile de urgenţă luate;

-acţiuni pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

-actualizări ale informaţiilor furnizate, dacă investigaţiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

12.1.8. În conformitate cu art. 5 (2) din legea 59/2016 actualizata privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii în vederea ducerii la îndeplinitre a prevederilor hotărârii menţionate.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele; operatorul economic detine un sistem subteran de retele de alimentare cu apa tehnologica, apa de racire si apa de incendiu si un sistem suprateran de alimentare cu apa potabila de la reteaua Aquatim;

- Planul reţelelor de canalizare; operatorul economic detine un sistem de canalizare in sistem divizor, cu canalizare separata pentru apele chimic impure, canalizare ape pluviale si canalizare ape menajere. Aceste canalizari nu se intersecteaza, respectiv nu comunica intre ele.

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei este realizata ca parte distincta in cadrul Politicii de prevenire a accidentelor majore Cap. III pct. b;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile s-a realizat folosind grila de evaluare a riscurilor, ce reprezinta o combinatie intre frecventa riscului si consecintele maxime previzibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor se realizeaza in mod continuu printr-un program de planificare si monitorizare activitati;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ sunt descrise in detaliu in Raportul de securitate si in procedurile privind situatiile de urgenta.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

Actiunile de depistare, instiintare, alarmare si prima interventie in caz de situatii de urgenta sau evenimente deosebite se face in baza urmatoarelor planuri elaborate de catre SC AZUR SA:

- Plan de prevenire si actiuni la poluari accidentale

- Plan de evacuare

- Raportul de Securitate

- Planul de urgenta interna

Procedurile sunt elaborate in conformitate cu cerintele prevederilor legislative in vigoare si pot fi consultate in baza de date a SC AZUR SA.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

Mijloacele de interventie sunt mentionate in Planul de prevenire la poluari accidentale si in Politica de prevenire a accidentelor majore.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.).

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevazute in Planul de intretinere si reparatii va fi consemnat intr-un registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Prevederi generale privind monitorizarea

- Operatorul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti, conform prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre autoritatea competenta de protectia mediului.

- Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie, respectand conditiile generale prevazute in standardele specifice.

- Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de analiza conform standardelor de metoda.

- Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de terti.

- Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incat valorile determinate sa poata fi comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

- Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite APM Timis sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate punctele de prelevare si monitorizare.

- Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului.

- In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentului de reducere a emisiilor de COV, operatorul are urmatoarele obligatii:

- sa sisteze functionarea instalatiei la care a survenit defectiunea echipamentului de depoluare, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- sa notifice in cel mai scurt timp: APM Timis si GNM-Comisariatul Judetean Timis, in legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a echipamentului de depoluare, perioada in care s-a functionat fara sistem de depoluare;

- sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea echipamentului de depoluare, numai dupa remedierea acestuia.

13.1. MONITORIZARE AER

13.1.1. Emisii

a) Emisii dirijate in atmosfera

Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor de poluanti in aer pentru  sursele din tabelele 10.1.1 a si 10.1.1.b (1) respectiv 10.1.1 b (2), in conformitate cu conditiile stabilite in tabelul 13.1.1.a:

Tabel 13.1.1 a -Emisii dirijate in atmosfera

| Nr. crt | Indicator | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi | Anual | SR EN 13284-1/2 SR ISO 8186/97 STAS 10829/75 ISO 11564/98 STAS 10194/89 ISO 7935/05 |
| 2 | Oxid de carbon |  |  |
| 3 | Oxizi de azot |  |  |
| 4 | Oxizi de sulf |  |  |
| 5 | COV | Semestrial in perioada de functionare a instalatiei de sinteza organica fina | Prelevarea probelor si analiza poluantilor se vor efectua conf.standardelor nationale sau ale CE |
| 6 | Pulberi (din activitatiile sectiilor de productie lacuri – vopsele si SMC/BMC) | Anual | SR EN 13284-2:2004 |

Nota

- La efectuarea masuratorilor, pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

- Monitorizarea emisiilor s eva efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului este maxima.

- Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard, 293 K si 101,3 kPa.

13.1.2. Monitorizarea calitatii aerului - Concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător

Concentratiile de poluanti se  vor  analiza din :

- proba de aer recoltată la limita obiectivului, in vecinatatea depozitului de lichide

- proba de aer recoltată la limita obiectivului, în dreptul statiei de preepurare

- proba de aer recoltată la limita obiectivului, spre strada Torac (zona rezidentială)

Tabelul 13.1.2.

| Nr. Crt. | Noxa | Frecventa de monitorizare | Metoda de referinta pentru prelevarea si masurarea concentratiei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi în suspensie fractiunea PM10 | Anual | SR EN 12341:2014 |
| 2 | Monoxid de carbon |  | SR EN 14626:2012 |
| 3 | Dioxid de sulf |  | SR ISO 6767:2000 |
| 4 | Dioxid de azot si oxizi de azot |  | SR EN 14211 |

Conditii de realizare a monitorizarii:

  - realizarea a trei masuratori, in zile diferite;

  - prelevarea probelor se va realiza pe directia predominanta a vantului, in conditii de activitate normala pe amplasament;

  - se vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme

13.2   MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA

Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in apele uzate, evacuate in canalizarea municipala,  in conditiile stabilite in tabelul 13.2-a.

Tabel 13.2. a

| Nr. Crt. | Indicator | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Trimestrial | SR EN ISO 10523:2012 |
| 2 | Materii in suspensie | Trimestrial | SR EN 872:2005 |
| 3 | CBO5 | Trimestrial | SR EN 1899-2/2002 |
| 4 | CCO-Cr | Trimestrial | SR ISO 6060/96 ISO 15705 |
| 5 | Azot amoniacal | Trimestrial | SR ISO7150-1 |
| 6 | Fosfor total | Anual | SR EN ISO 6878 |
| 7 | Sulfati | Trimestrial | STAS 8601 SR EN ISO 10304-1 |
| 8 | Indice de fenol | Anual | SR ISO 6439 |
| 9 | Substante extractibile cu solventi organici | Trimestrial | SR 7587:1996 |
| 10 | Agenti de suprafata | Anual | SR ISO 7875 SR EN 903 |
| 11 | Plumb | Trimestrial | SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 17294 SR EN ISO 11885 |
| 12 | Cr total | Trimestrial | SR EN 1233:2003 SR EN ISO 11885 |
| 13 | Crom hexavalent | Anual | SR ISO 11083 |
| 14 | Zinc | Trimestrial | SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 17294 SR EN ISO 11885 |
| 15 | Cupru | Anual | SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 17294 SR EN ISO 11885 |
| 16 | Mangan total | Anual | SR 8662-2 SR ISO 6333 |

b )  Indicatorii de calitate ai apelor pluviale (inainte de evacuarea de pe platforma)

Titularul acivităţii are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti din apele pluviale in conditiile stabilite in tabelul 13.2.b .

Tabel 13.2. b

| Nr. Crt. | Indicator | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | Trimestrial | SR ISO 10523:2012 |
| 2. | CCOCr |  | SR ISO 6060:1996 ISO 15705 |
| 3. | CBO5 |  | SR EN 1899 – 2 :2002 |
| 4. | Subst.extractibile cu solventi organici |  | SR 7587:1996 |
| 5. | Materii in suspensie |  | SR EN 872:2005 STAS 6953 |
| 6 | Produse petroliere |  | SR 7877-2:1995 |

Nota:

Prezentul tabel face referire la standarde si normative tehnice care sunt in vigoare in momentul elaborarii autorizatiei. Deoarece aceste documente se pot modifica, utilizatorii trebuie sa aplice variantele in vigoare, asigurand o calitate stiintifica unitara.

Indicatorii de calitate vor fi analizati din probe momentane, de un laborator acreditat.

Titularul autorizatiei, in baza rezultatelor monitorizarii, va lua toate masurile tehnologice necesare in vederea respectarii limitelor de emisie impuse in prezenta autorizatie.

Titularul autorizatiei va efectua automonitorizarea zilnica, cu aparatura din dotarea laboratorului propriu.

Se interzic deversarile neautorizate a oricaror substante poluante in apele menajere si in apele pluviale. In eventualitatea contaminarii apelor pluviale si a celor menajere cu substante poluante, tittularul autorizatiei are obligatia sa ia masuri pentru identificarea si izolarea sursei de contaminare, sa opreasca extinderea contaminarii si sa notifice accidentul autoritatii competente pentru protectia mediului.

c) Indicatorii de calitate pentru apa subterana ( foraje de monitorizare )

Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze, in cele 4 foraje instalate pe amplasament, indicatorii prevazuti in Tabelul 13.2-c.

- FS – probă de apă prelevată din forajul de control situat în zona staţiei de epurare

- FT – probă de apă prelevată din forajul de control situat în partea de sud a staţiei de epurare

- FP – probă de apă prelevată din forajul de control situat în partea de est a staţiei de epurare

- FC – probă de apă prelevată din forajul de control situat în zona depozitului de materii prime lichide nr. 17

Tabel 13.2. c

| Nr. crt. | Indicator | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Anual | SR ISO 10523:2012 |
| 2 | CCOCr |  | SR ISO 6060:1996 |
| 3 | CBO5 |  | SR EN ISO 5815:2020 SR EN 1899-2:2002 |
| 4 | Nitrati |  | SR ISO 7890-3:2000 |
| 5 | Plumb |  | SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 17294 SR EN ISO 11885 |
| 6 | Cadmiu |  | SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 17294 SR EN ISO 11885 |
| 7 | Nichel |  | SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 17294 SR EN ISO 11885 |
| 8 | Cupru |  | SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 17294 SR EN ISO 11885 |
| 9 | Crom total |  | SR EN 1233:2003 |
| 10 | Zinc |  | SR ISO 8288:2001 |
| 11 | Produse petroliere |  | SR 7877-2:1995 |

NOTA

- Indicatorii de poluare vor fi analizaţi din probe momentane

- Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor se vor efectua de laboratoare acreditate.

- Nu trebuie să existe alte emisii de poluanţi în apa, semnificative pentru mediu.

- În cazul în care a avut loc contaminarea apei cu poluanţi, titularul autorizaţiei va acţiona

astfel:

- va face investigaţiile necesare şi va izola sursa;

- va lua măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectului de

contaminare a mediului;

- va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp de la producere.

- Pentru determinarea influentei activitatii asupra stratului freatic (in scopul detectarii eventualelor scurgeri in freatic) concentratiile pentru indicatorii propusi spre analiza se vor compara cu concentratiile de referinta. Referinta o reprezinta calitatea apei freatice determinate in anul 2007.

13.3  MONITORIZAREA  SOLULUI

13.3.1  Se va realiza monitorizarea calităţii solului, prin efectuarea anuala a unui set de analize pentru indicatorii din Tabelul 10.3.

Punctele de prelevare a probelor de sol, impreuna cu coordonatele STEREO 70, se vor figura pe un plan al amplasamentului SC AZUR SA (inclus in RAM).

Locuri de prelevare:

- zona depozit lichide nr. 17

  - zona Statiei de preepurare.

13.4. MONITORIZARE DESEURI

13.4.1 Deseuri tehnologice

Evidenta lunara a gestiunii deseurilor produse, conform prevederilor HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase: tipul deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, transport si eliminare;

- Deseuri tehnologice

- colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare;

- caracterizarea deseurilor destinate depozitarii in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/ 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

- Deseuri cu regim special

- Uleiuri uzate (HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate)

- gestionarea uleiurilor uzate rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament in conformitate cu prevederile HG 235/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

- asigurarea conditiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, spatiu amenajat) si predarea lor la unitatile de specialitate autorizate pentru colectarea/valorificarea lor;

- inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat;

- nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate.

- Baterii si acumulatori (HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase)

- depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzati in spatii amenajate-imprejmuite si asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unitati de specialitate autorizate in colectarea/valorificarea lor;

- nedezmembrarea acumulatorilor in vederea recuperarii de parti componente;

- nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor.

- Anvelope uzate (HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate)

- depozitarea temporara a acestora si predarea lor persoanelor juridice care le-au introdus pe piata ori persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, resaparea, reciclarea sau valorificarea termoenergetica a anvelopelor uzate.

- Deseuri din ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu Ordinul nr. 794/2012.

13.5  ZGOMOT

13.5.1. Monitorizarea zgomotului se va face anual si obligatoriu, printr-un set de masuratori, la limita amplasamentului.

13.5.2. Înaintea instalarii utilajelor si echipamentelor noi, titularul activităţii va demonstra, autorităţii pentru protecţia mediului, respectarea conditiilor privind zgomotele si vibratiile prevăzute de lege.

13.6 Alte monitorizari

13.6.1. Monitorizarea parametrilor tehnologici

Titularul are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici fiecarui flux tehnologic si sa inregistreze datele referitoare la acestia.

13.6.2. In cazul nefunctionatii instalatiilor de depoluare, titularul are obligatia de a efectua monitorizari suplimentare.

13.7 DATE PRIVIND MONITORIZAREA

- Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie.

- Titularul va notifica APM Timis  in cazul initierii automonitorizarii.

- Automonitorizarea se va efectua utilizand proceduri de analiza standardizate validate, cu aparatura verificata metrologic.

- Rezultatele analizelor se vor verifica, cel putin o data pe an, prin masuratori paralele efectuate de laboratoare acreditate.

- Titularul de activitate trebuie sa inregistreze intr-un registrul special toate punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditiile de prelevare, conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor.

- Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

- Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate in conditii standard 293 0K, 101,3 kPa.

- Titularul are obligatia de a inregistra si arhiva buletinele de analizǎ emise de terti.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

14.  RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

14.2. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc pentru mediu

14.3.Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica, care sa fie disponibil publicului, la cerere.

- Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele:

- autorizatia integrata de mediu;

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre APM Timis si titularul autorizatiei;

- raportarea anuala catre APM Timis,

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

14.4. Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agentului economic titular al autorizatiei sau de catre alta persoana desemnata de managerul instalatiei.

14.5. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului.

14.6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate, trebuie depuse la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis in conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

14.7. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii.

14.8. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la APM Timis in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.

14.9. Trebuie sa existe un registru in care sa se inregistreze data si ora reclamatiei de mediu legata de desfasurarea activitatii. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate, in orice moment.

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel:

RAPORTARI PERIODICE

Tabel 14 a

| Raport | Frecventa raportarii | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu (RAM) | Anual | Pana la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face raportarea |
| Bilantul de solventi | Anual | 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face raportarea, sau oricand la solicitarea APM Timis |
| Monitorizarea emisiilor in aer | Trimestrial Anual | Zece zile de la incheierea trimestrului pentru care se face raportarea. Incluse in RAM |
| Monitorizarea concentratiilor de poluanţi în aerul înconjurător | Anual | Incluse in RAM |
| Monitorizarea emisiilor in apă | Trimestrial Anual | Zece zile de la incheierea trimestrului pentru care se face raportarea. Incluse in RAM |
| Monitorizarea zgomotului | Anual | O data cu depunerea RAM Incluse in RAM |
| Monitorizarea emisiilor în sol | Anual | O data cu depunerea RAM Incluse in RAM |
| Gestiunea deseurilor | Anual | O data cu depunerea RAM Incluse in RAM |
| Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr.140/ 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166 / 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | Anual | 30 aprilie al anului in curs pentru anul precedent. |
| Inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului specific activitatii (conf Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera) | Anual | 15 martie a anului in curs pentru anul precedent |

RAPOARTE SINGULARE

Tabel 14 b

| Raport | Data depunerii raportului |
| --- | --- |
| Notificari in caz de functionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluarii | In cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului. |
| Actualizarea Planului de inchidere a instalatiei | Ori de cate ori apar modificari |
| Notificari in caz de oprire/pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Notificarea privind poluarile accidentale | In cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului. |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Reclamatii | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, urmatoarele informatii :

| Identificarea amplasamentului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |  |
| --- | --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Denumire produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica utilizata | Combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| - Miros |  |  |  |
| - Zgomot |  |  |  |
| - Apa |  |  |  |
| - Aer |  |  |  |
| - Procedurale |  |  |  |
| - Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş/ Date cos | Combus- tibilul utilizat | Poluanti monitorizati | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

• pentru monitorizarea discontinua se vor anexa copiile rapoartelor de incercari emise de către

laboratorul acreditat.

• Se vor prezenta in detaliu: conditiile de referinta (alegerea metodelor de referinta standard),

metodologia de masurare, frecventa si procedura de evaluare.

• In RAM, in coloana „Valoare măsurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima

măsurata – valoare maxima măsurata.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | Valoare măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nota:

- se vor anexa copiile rapoartelor de incercari emise de către laboratorul acreditat.

- In RAM, in coloana „Valoare măsurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima măsurata – valoare maxima măsurata.

- Pentru apa subterana (forajele existente) se vor prezenta valorile masurate (mg/l) comparativ cu valorile masurate incepand cu anul de referinta 2007.

- Observatii privind depasirile.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare / tipul de prelvare (la suprafaţa, in adâncime la 30 cm) | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- se vor anexa copiile rapoartelor de incercari emise de către laboratorul acreditat,

- coordonatele STEREO 70 pentru punctele de prelevare.

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Cod deşeu conform HG nr. 856/ 2002 | Denumire deşeu | Cantitate generata (t/an) | Mod de stocare temporara | Agent economic valorificator/ eliminator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiș:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Timiș  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Banat;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea SC AZUR SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform art. 10 alin(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completarile ulterioare.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

-planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

-orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

-măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

-eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

-oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

-demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

-dezafectarea depozitelor;

-determinarea gradului de afectare a solului;

-măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. VALABILITATE

Prezenţa autorizaţie integrata  de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. 2(21) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006 , cu modificariel si completarile ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.

A.P.M. Timiș își rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile și imisiile de poluanți datorate activității, în funcție de evoluția procesului de transpunere a legislației Comunității Europene în legislația națională.

In conformitate cu art. 21 alin. 4 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, aveti obligatia ca in termen de 4 ani de la data publicarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei (din 21 noiembrie 2017) si Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei (din 30 mai 2016) sa luati masurile necesare in vederea conformarii cu decizia de mai sus.

# 18. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Apelor si Padurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BREF | Document de referinta privind BAT |
| 6 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 7 | Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot din surse individuale sau difuze ale instalatii in aer, apa sau sol |
| 8 | Imisie | Aparitie si nivel al unei substante poluante, miros sau zgomot in mediu |
| 9 | Valori limita de emisie (VLE) | Masa, exprimata in parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu trebuie depasite pe una sau mai multe perioade de timp |
| 10 | Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36/2004 |
| 11 | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 12 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 13 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 14 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 16 | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | ###### R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | H | Fraza de pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate; |
| 23 | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 24 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 25 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 26 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 27 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 28 | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat |

Prezenta autorizatie contine 98 (nouazeci si opt) pagini si a fost emisa in 3 exemplare originale din care unul se elibereaza titularului, 2 exemplare pentru APM Timis.

DIRECTOR EXECUTIV,

Lavinia Alina CALUSERU

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana Ciocarlie

Întocmit: Simona ROMAN