Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Proiect la data de 08.12.2023

Operator: S.C. SEQUOIA  S.R.L.

Adresa: Comloșu Mare, nr. 1231/A, jud. Timiş

Punct de lucru: S.C. SEQUOIA  S.R.L.

Locatia activitatii: extravilan, localitatea Teremia Mare, FN, CF 400208, comuna Teremia Mare, jud. Timis

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg) | 4B | 1004;1005 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7 (a).ii | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor cu 2000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg) |

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcinelor

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

3821 – tratarea si eliminarea deseurilor  nepericuloase

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Emisa de:  APM Timis

Prezenta autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. (21) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Titularul autorizației  va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. GAZE NATURALE

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

# 8.2. Procesul tehnologic

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. MIROS

9.5  ZGOMOT

9.6 ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN

MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3. APE SUBTERANE

10.4. SOL

10.5. ZGOMOT

10.6. MIROS

10.7. PROTECTIA MUNCII SI SANATATEA PUBLICA

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.2. AER

13.3. APA

13.4. SOL

13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICA

13.6. DESEURI

13.7. AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE

13.8. ZGOMOT

13.9. MIROSURI

13.10. SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

13.11. MONITORIZAREA POST-INCHIDERE

## 13.12.  ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

14. RAPORTARI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI  PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

18. VALABILITATE

19. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizatia include conditiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament si ia in considerare natura si potentialul transferarii acesteia dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia.

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

# S.C. SEQUOIA  S.R.L.

# Sediul social: Comloșu Mare, nr. 1231/A, jud. Timis

Cod unic de înregistrare: 4914051

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J35/3739/01.11.1993;

Telefon : 0744 623790

Responsabil protecţia mediului Aurelia Pomparau

Punctul de lucru: extravilan, localitatea Teremia Mare, FN, CF 400208, comuna Teremia Mare,  jud. Timis

Coordonate stereo

| X | Y |
| --- | --- |
| 491160.59 | 177449.98 |
| 490892.34 | 177946.71 |
| 490796.44 | 177885.48 |
| 491064.16 | 177389.73 |

# TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de obținere a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. SEQUOIA S.R.L. cu sediul in Comloșu Mare, nr. 1231/A,  jud. Timiş, punct de lucru, extravilan, localitatea Teremia Mare, FN, CF 400208, comuna Teremia Mare, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 13315RP/13.12.2022, cu ultimele completari nr. 8519RP/06.11.2023,

- in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii de obtinere a Autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii;

- in urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica in data de  27.11.2023 si a răspunsurilor formulate de beneficiar la comentariile publicului, consemnate în procesul verbal nr. 7049/27.11.2023 încheiat la Primăria comunei Teramia Mare;

- in urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

- tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003;

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Intensive Rearing of Poultry or Pigs - 2017;

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Operator: S.C. SEQUOIA  S.R.L.

Adresa: Comloșu Mare, nr. 1231/A, jud. Timis

Punct de lucru: S.C. SEQUOIA  S.R.L.

Locatia activitatii: extravilan, localitatea Teremia Mare, FN, CF 400208, comuna Teremia Mare,  jud. Timis.

Cu respectarea cerintelor legale prevazute de:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr 265/2006,  cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Decizia de punere în aplicare  (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European  și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

• HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

• Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala);

• Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata;

• Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

• NTPA-002/2002 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat si completat prin HG nr 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

• NTPA-001/2002 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat si completat prin HG nr 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

• Legea nr.104/ 2011(actualizată) privind calitatea aerului inconjurator;

•Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

• Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

•  Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

• Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

• Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

• O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

• Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

• HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, modificarile si completarile ulterioare;

• H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

• Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

• HG nr 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

• HG  nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

•Legea nr. 74/2019 din 25 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

• STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Conditii de calitate”;

• Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

• SR nr. 10009:2017 - “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;

•Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

• H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

• Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

• Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

• Ordinul nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

• Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

• Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania;

•Legea nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

•Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate;

•Ordinul nr. 3309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150/2020;

•Ordinul nr. 23/717/2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare și/sau îngropare la fața locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizatie integrată de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfașurării activității pentru care a fost emisă.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsa in Anexa I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg ).

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intreg grupul)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intreg grupul)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Produse finite, subproduse

Numar cicluri de productie /an: 2.

Productie maxima: 16.320  porci/an livrati la abator.

Rata mortalitate: 3%

Greutate la livrare: 110 kg

Regimul de functionare :

- regim de ferma de crestere – ingrasare WTF,

Capacitatea maxima de populare:

-maxim 8160 capete/serie sau 4080 capete/2 hale calde si 4080 capete/2 hale reci . Se realizeaza 2 serii de crestere/an.

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (capete/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea si ingrasarea porcilor (WTF) | Porci 110kg | Abatorizare | 16.320 capete/an |

# DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu;

- Raport de amplasament intocmit de SC PHOEBUS ADVISER SRL- elaborator,  Certificat de atestare seria RGX nr. 465/09.02.2023 emis de către Asociația Română de Mediu-Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de mediu, valabil până la 09.02.2026;

- Anunt public privind obţinerea Autorizatiei Integrate de Mediu, publicat in ziarul Renasterea Banateana in data de 13.12.2022;

- Anunt public privind dezbaterea publica din 02.11.2023 publicat în Renașterea Bănățeană;

- Anunț public privind decizia de emitere a autorizației integrate de mediu din , publicat în ;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Seria B,  Nr. 2667073, Cod Unic de Inregistrare CUI 4914051,  J35/3739/1993;

- Certificat constatator nr. 68005/06.05.2022 eliberat de ONRC, ORC de pe lânga Tribunalul Timis;

- Extras de carte funciara  nr. 400208 Teramia Mare emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 549/27.11.2020, emisa de Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Contract nr JI9011/29.01.2013  de prestarea serviciilo de primire si tratare a apelor uzate menajere in Statia de Epurare a Aquatim SA Sucursala Jimbolia incheiat intre SEQUOIA SRL, SC AQUATIM SA şi PESCARIU GHEORGHE I.I. ;

- Contract de prestari servicii nr 83/14.01.2013 incheiat cu PESCARIU GHEORGHE I.I privind servicii de vidanjare;

- Autorizatie Sanitar Veterinara nr. 309/16.01.2013 pentru exploataţie comercială de porcine-îngrăşătorie, emisa de  Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis;

- Certificat de Înregistrare Sanitara - Veterinara nr. 0322/01.04.2014  emisa de  Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru  activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in ferma proprie;

- Contract de servicii nr 4/06.01.2021 privind servicii de dezinsectie/dezinfectie/deratizare incheiat cu  SC BROWNFIELD INVESTMENT SRL;

- Contract de prestari servicii medicale veterinare nr. 1/02.05.2013, incheiat cu SC SMF VETERINARY SERVICES SRL, act adiţional nr. 4/28.12.2022;

- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole nr. 74/01.05.2017 încheiat între SC AGRI MILLO SRL şi SC PROD SUIN SRL;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 1/TM0062369/13.09.2019 încheiat  cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;

- Contract de servicii nr 1001/15.02.2022 privind prestarea serviciilor de salubritate incheiat cu Comuna Teremia Mare;

- Contract prestări servicii de colectate, transport, incinerare a deşeurilor nr. 1379/12.12.2022 încheiat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA;

- Studiu agrochimic și pedologic pentru utilizarea rațională și eficientă a îngrășămintelor și amendamentelor-2022, Plan de fertilizare a terenurilor, intocmite de OSPA Timisoara;

- Plan de intervenție în caz de epizootii;

- Plan de intervenție în caz de incendiu;

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Fisă tehnică de securitate GPL;

- Rapoarte de încercare;

- Autorizaţie integrată de mediu nr. 3/14.05.2013 emisă de APM Timis;

- Aviz de prevenire si stingere a incendiilor nr. 826244/16.06.2006 emis de ISU BANAT;

- OP nr. 1/12.12.2022, 2/27.02.2023 privind plata tarifului de obţinere a autorizaţiei integrate de  mediu (1000 lei, respectiv 5000 lei);

- Decizie privind emiterea autorizației integrate de mediu nr.  emisă de APM Timiș;

SCOPUL

Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie integrata de mediu.

•  Autorizatia integrata de mediu se revizuieste in conditiile prevazute de legislatia specifica privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

• Reexaminarea si in cazul in care este necesar, actualizarea conditiilor de autorizare este obligatorie in toate situatiile prevazute in art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarille ulterioare.

•  In cazul modificarii actelor de reglementare si a parametrilor pentru care s-a emis autorizatia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

• Nicio modificare sau reconstructie, afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizatia integrata de mediu este emisa de autoritatea competenta in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau, cu respectarea reglementarilor privind calitatea aerului, apei si solului.

• Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pana la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

• In conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) si (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, in cazul in care este necesar, actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;

c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (in situatia in care un standard de calitate a mediului prevede conditii mai stricte decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

(8) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, daca este cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

• In scopul conformarii cu prevederile Legii  nr. 278/2013, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate conditiile din autorizatia integrata de mediu si acolo unde este necesar le actualizeaza.

# MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 25 si nr. 26.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR);

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis.

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia in care se desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

Respectarea Ordinului MS 119/2014 – Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea normelor legislative in vigoare privind urmatoarele articole:

- art. 9 - intre unitati industriale, obiective sau activitati care populeaza factorii de mediu sau produc zgomot, vibratii si teritoriile invecinate se asigura zone de protectie sanitara,

- art. 10 - nocivitatile fizice (zgomot, vibratii), substanetele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare,

- art.11- distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii (complexuri de porci cu peste 10000 de capete: 1500 m).

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de catre A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 25 si Tabelul nr. 26.

# MATERII PRIME SI AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime si auxiliare descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul  de depozitare.

Materiile prime si auxiliare utilizate pe amplasament:

Materiile prime si auxiliare utilizate pe amplasament:

Tabelul nr. 1

| - Materie prima | - Proces tehnologic in care se utilizeaza | - Natura chimica/ - compozitia/ - sursa | - Cantitati anuale | - Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nutreturi combinate | - Hrana animalelor | - Conform reteta: - amestec de cereale, srot, premixuri, vitamino-minerale | - 4935tone/an | - Pe amplasament in cate 2 buncare x16 tone prevazute la fiecare hala de adapostire animale |
| - Medicamente | - tratamente |  | - Buvabile – 300 kg | - Aduse de la furnizor cand este cazul; se depoziteaza temporar in magazia inchisa si securizata |
| - Vaccinuri | - tratamente |  | - 1000 flacoane | - Aduse de la furnizor cand este cazul; se depoiteaza temporara in magazia inchisa si securizata |
| - Materiale dezinfectant, dezinsectie, deratizare - (DDD) | - Dezinfectia, igienizarea halelor dupa fiecare ciclu de productie | - Se utilizeaza alternativ cate un produs la o dezinfectie pentru a evita generarea rezistentei virusilor, bacteriilor la produs | - Produse dezinfectie – 3000 litri/an - Produse deratizare -50 kg/an | - Se aduce cantitatea necesara spalaruii dupa fiecare ciclu de productie si se depoziteaza temporar in magazie inchisa si securizata |
| - Apa | - Adapat animale - Umplerea pernei de apa - Spalari hale (de 2 ori/an) - Menajer | - Prelevata din subteran | - 25331mc/an - 607mc/an - 960mc/an - 333mc/an | - 2 foraje de adancime H1=230 m si H2=234 m; amplasate la limita fermei , fiind instituita zona de protectie cu regim sever, imprejmuire gard din plasa cu sarma; - Retea de aductiune si distributie pentru uz tehnologic si menajer din PEHD. |
| - Energie electrica | - Iluminat exterior si interior | - In activitate | - 50 MW/an | - Se preia din SEN pe baza de contract prin post TRAFO |
| - GPL | - 1.Incinerare cadavre - 2.Filtru sanitar si incalzire | - - | - 60.000 litri/an | - Rezervoare 2x5000 l montate in conformitate cu normele specifice pe platforme betonate si ingradite |
| - Motorina | - Grup electrogen CATERPILLAR-OLYMPIAN model GEP 110 Insonorizat | - In activitate | - 200 litri/ an pentru generator | - Rezevor grup electrogen V=230 l |

6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de materii prime si materiale astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in deseuri.

Titularul activitatii/operatorul va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile din Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor si din sectiunea 5.3.1. din Best Available Techniques (BAT) reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs BAT 3 si BAT 4, referitoare la masurile preventive pentru reducerea cantitatilor de azot si fosfor excretate de animale.

Managementul nutritional

Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 3):

- In realizarea furajelor se utilizeaza conceptul de proteina ideala, echilibrata la nivel de aminoacizi esentiali (lizina, metionina, cistina, treonina si tripfan) cu raport optim intre nivelul proteinei digestibile si energia neta, prin aceasta realizandu-se o excretie minima de azot prin fecale. La intocmirea retelor de nutreturi combinate destinate furajarii animalelor se utilizeaza un program de optimizare nutritionala automat, denumit BEST MIX. Programul permite ca pe baza cunoasterii necesarului de principii nutritive si a valorilor nutritive ale materiilor prime si a aditivilor furajeri, utilizati in compozitia retetelor, sa se realizeze rete optime, ca valoare nutritiva si pret. Astfel se asigura o hrana echilibrata adaptata nevoilor fiecarei categorii de animal si stare fiziologica, la un cost cat mai redus (avand in vedere ca din totalul cheltuielilor de productie furajele ocupa ponderea cea mai mare) si cu pierderi minime de elemente nutritive prin dejectii.

- Hranirea se face cu furaj adaptat necesitatilor fiziologice fiecarei etape de dezvoltare.

- Regimul alimentar este completat cu cantitati foarte mici de aminoacizi sintetici, astfel incat sa nu existe nicio deficienta in profilul aminoacizilor.

- Se utilizeaza aditivi furajeri; hrana este apropiata de necesarul animalului la diferite etape de productie, reducand astfel excretia de nutrient in dejectii.

Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 4) :

- Porcii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala.

- Se utilizeaza aditivi furajeri (fitaza) in scopul reducerii fosforului din dejectii.

- Se utilizeaza fosfati anorganici (fosfat monocalcic) cu grad ridicat de digerabilitate pentru inlocuirea surselor cu fosfor in furaje.

GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI  PERICULOASE

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substante chimice periculoase: gaz petrolier lichefiat (GPL), motorina, produse utilizate la dezinfectia halelor. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

# RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

## 7.1.  APA

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 549/27.11.2020, valabilă pana la 27.11.2023, eliberata de Administratia Nationala Apele Romane- ABA Banat.

1. Alimentarea cu apă  în scop igienico-sanitar şi tehnologic

1.1. Sursa: 2 foraje H1= 230 m, Q=6,1 l/sec,  H2 = 234 m, Q=6,3 l/sec,  Ø= 200 mm.

Volume şi debite de apă  autorizate

- zilnic maxim =  93,151 m3 (1,078 l/s)-anual=34,000 mii mc;

- zilnic mediu  =  46,576 m3 (0,528l/s)-anual=17, 000 mii mc;

- zilnic minim =  23,288 m3  (0,269l/s)-annual=8,500 mii mc;

Funcţionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

Corp de apa subteran de adancime ROBA 18 Banat.

Tabelul nr.2

| Forajul | Coordonate STEREO 70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| F1 | 152927 | 504582 |
| F2 | 152992 | 504864 |

1.2 Volume şi debite de apă  autorizate (conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 549/27.11.2020)

- zilnic maxim =  93,151 m3 (1,078 l/s)-anual=34,000 mii mc;

- zilnic mediu  =  46,576 m3 (0,528l/s)-anual=17, 000 mii mc;

- zilnic minim =  23,288 m3  (0,269l/s)-annual=8,500 mii mc;

Funcţionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

1.3. Instalatii de captare

Forajele sunt echipate cu electropome tip PEDROLLO cu caracteristici Q1 = 8 mc/h,, P1=,2 kW; Q2=12 mc/h, P2=3 kW si 2 hidrofoare de 500 l

1.4. Instalatii de tratare

Apa nu se trateaza.

1.5. Instalaţii de aducţiune şi  înmagazinare a apei

Conducta de aductiune este din polietilena PE-HD. Apa nu se inmagazineaza.

1.6. Reteaua de distributie a apei potabile

Distributia apei se face printr-o retea inelara din PVC, care alimenteaza fiecare adapost, L=300 m. Apa captata din foraje se utilizeaza pentru necesar igienico-sanitar, intretinere curatenie, adapatul animalelor, formarea pernei de apa in rigolele de sub hale, igienizare hale. Presiunea in retea este asigurata de 2 hidrofoare, V=2 x 500 l. Reteaua este prevazuta cu hidranti de incendiu.

Modul de folosire:

Necesarul total de apa:

- maxim =  93,151 m3 /zi;

- mediu  =  46,576 m3/zi;

- minim =  23,288 m3/zi;

Cerinta totala de apa:

- maxim =  93,151 m3 /zi;

- mediu  =  46,576 m3/zi;

- minim =  23,288 m3/zi;

Apa nu se recircula.

2. Apă pentru stingerea incendiilor:

Apa  pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din foraje.

3. Norme de apa pentru principalele produse

- 200 l/om/zi, norma de consum personal muncitor angajat;

- 6,9 l/cap animal/zi, norma medie de consum in regim de crestere si ingrasare;

- Intretinere curatenie-0,07-0,30 mc/cap/an

Utilizarea eficienta a apei (conformarea cu BAT 5)

- Se asigura evidenta saptamanala, lunara si anuala, pentru verificarea incadrarii in normele reglementate.

- Verificarea zilnica a instalatiilor de alimentare cu apa (cu ocazia activitatilor curente din ferma) si interventie operativa.

- Spalarea halelor se face cu ajutorul aparatelor de curatare cu inalta presiune.

- Utilizarea adapatorilor tip boluri cu suzeta care permit animalelor acces nelimitat la apa, dar fara risipa.

- Se asigura verificarea si ajustarea periodica a presiunii apei pe coloana de distributie interna.

- 4. Evacuarea apelor uzate

Ape uzate menajere:

Apele uzate menajere colectate in bazinul etans vidanjabil cu V= 10 mc, respectiv  apele uzate de la spațiul de necropsie, camera frigorifică și incinerator colectate in bazinul etans vidanjabil cu V= 2 mc sunt vidanjate și ulterior transportate la statia de epurare a S.C. Aquatim S.A. Sucursala Jimbolia;

Ape tehnologice si dejectii:

Apele uzate provenite de la halele de crestere impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canalizare racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in bazinele de stocare dejectii (2 x 5000 mc), de unde se preiau cu cisternele si se utilizeaza la fertilizare;

In afara stocarii dejectiilor in cele 2 bazine de stocare, ferma dispune si de o capacitate de stocare in canalele interioare din hale V = 2889 mc, care asigura depozitarea dejectiilor pe o perioada de cca 2 luni. Capacitatea totala de stocare disponibila este de V = 12889 mc/an.

Bazinele metalice de stocare dejectii si ape de spalare sunt pozate suprateran, astfel incat este exclusa posibilitatea exfiltrarii de ape uzate din aceasta sursa;

Pe amplasament exista 8 foraje de control: 1 foraj de control in ferma si 7 foraje de control pe terenurile agricole.

5. Apa pluviala

Apele pluviale sunt liber sistematizate.

6. Statii de preepurare si epurare:

Ferma  zootehnica  nu detine statie de epurare ape uzate.

Tabel nr.3

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total ape evacuate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volum zilnic, [mc] |  |  | Vanual [mii mc] |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| Ape menajere | Bazin etans vidanjabil V= 10 mc | 0,876 | 0,730 | 0,365 | 0,266 |
| Ape uzate tehnologice | Bazin etans vidanjabil V=2 mc | 0,0187 | 0,0156 | 0,0078 | 0,0057 |
| Dejectii | Bazine de stocare V=2x5000 mc fertilizare terenuri agricole | 16169 mc/an |  |  |  |

7. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

- Conformarea cu prevedereile BAT 6 și 7 va urmări:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor.

-vidanjarea periodica a apelor uzate menajere si cele de la spațiul de la necropsie, camera frigorifică și incinerator.

Consumul specific de apă pentru adăpare şi pentru igienizarea adăposturilor se va încadra în  recomandările BAT

## 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei.

- Operatorul va inregistra anual consumul total pentru combustibilii utilizati pe amplasament (electricitate, produse petroliere) si consumul de ape utilizate pe amplasament (consumuri de apa in productie si pentru activitati igienico sanitare).

Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica este asigurata din reteaua electrica de distributie Enel Distributie Banat – Directia Retea Timisoara, reteaua electrica de medie tensiune/joasa tensiune prin intermediul unui post de transformare uscat, de 250 KVA, de exterior, etans, fara cuva de ulei.

Pe amplasamentul exista un generator de energie electrica pentru situatii de avarie de tip CARTERPILLAR – OLYMPIAN model GEP 110 insonorizat, cu putere de 110 KVA ( in regim de interventie ) si 100 KVA ( in regim de productie ). Grupul electrogen functioneaza cu motorina si este echipat cu un rezervor de motorina cu capacitatea de 230 l. Alimentarea cu motorina se face o data la 3 – 4 luni.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si un audit privind eficienta energetica conform cerintelor Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

# Energie termica

Energie termica pentru filtru sanitar este asigurata de la centrala termica proprie cu tiraj fortat, putere 24 KW, consum nominal de GPL 5,16 kg/h.

Pentru incalzirea halelor se utilizeaza aeroterme si panouri radiante cu functionare pe GPL.

Alimentarea cu GPL se face din rezervoarele de GPL amplasate pe platforma betonata, in vecinatatea filtrului sanitar.

Utilizarea eficienta a energiei (conformare cu BAT 8)

Pentru utilizarea eficienta a energiei operatorul fermei a luat urmatoarele masuri:

Sistemul de incalzire utilizeaza aeroterme cu ardere completa si sisteme de ventilatie si admisie a aerului proaspat dimensionate prin proiectare pentru eficienta maxima.

Acţionarea sistemelor de venţilaţie naturala si artificiala şi a încălzirii halelor ţine cont de temperatura exterioară şi de necesităţile de producţie.

Plafoanele/acoperişurile adăposturilor sunt realizate în sistem tip sandwich iar pereţii din panouri prefabricate din beton armat, asigură izolaţia adecvată.

Instalatia de iluminat din hale este cu tuburi fluorescente şi balast electronic. Iluminatul este selectiv şi temporizat pentru a răspunde cerinţelor animalelor. Iluminatul exterior este fluorescent acţionat de senzori crepusculari.

Se aplica ventilatia artificiala.

7.3 GAZE NATURALE

Alimentarea cu GPL se face din rezervoarele de GPL amplasate pe platforma betonata (2 recipiente de stocare, cu capacitatea individuală de 5000 l, supraterane).

# DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasarea in teritoriu:

Terenul este identificat prin CF 400208.

Ferma zootehnica Teremia Mare este situata pe teritoriul administrativ al comunei Teremia Mare, in extravilan, la o distanta de cca. 1,6 km nord  de intravilanul localitatii Teremia Mare, la distanta de 1,57 Km fata de localitatea Teremia Mica si la 3 Km fata de frontiera de stat cu Serbia. Terenul fermei, totalizand 42.000 mp este in proprietatea operatorului S.C. SEQUOIA S.R.L.

Bilantul suprafetelor :

Tabelul nr. 4

| Nr. crt. | Utilizarea sprafetei | Dimensiunea suprafetei, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 hale ( 2 hale calde si 2 hale reci ) | 6.675 m2 |
| 2. | Bazin stocare dejectii | 1.831 m2 |
| 3. | Filtru sanitar | 65 m2 |
| 4. | Constructii anexe | 337 m2 |
| 5. | Cai acces | 1.320 m2 |
| 6. | Platforma betonata | 112 m2 |
| 7. | Teren liber | 31.660 m2 |
| 8. | Suprafaţa totală | 42.000 m2 |

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:

Amplasamentul fermei se afla situat situl Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare – Tomnatic, iar partial terenurile aferente sunt suprapus/ în vecinătate cu ariile naturale protejate ROSPA0142 Teremia Mare – Tomnatic și ROSCI0287 Comloșu Mare.

## 8.1. DOTARI (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

In cadrul fermei se afla urmatoarele:

- 4 hale cu dimensiuni identice de 108,4 m x 15,4 m si inaltimea la coama de 4,74 m, dintre care 2 hale calde si 2 hale reci. Fiecare hala este impartita in  16 boxe ( 14,2 m x 6,35 m ) pentru adapostirea animalelor sanatoase si 1 boxa spital impartita in 4 compartimente ( 2,77 m x 7,10 m ) pentru adapostirea animalelor bolnave, situata la capatul fiecarei hale. Halele dispun de culoar lateral de acces 108,4 m x 0,8 m, culoar frontal de acces 15,4 m x 1,5 m si canale pentru colectarea dejectiilor. Pardoseala boxelor este prevazuta partial cu gratare din beton in cazul halelor calde si total cu gratare din beton in cazul halelor reci;

- filtru sanitar ( 10,0 m x 6,0 m ), constructie regim parter;

- camera frigorifica ( 3,42 m x 2,7 m ) si camera de necropsie ( 3,42 m x 2,86 m );

- 2 incineratoare de mica capacitate amplasate pe platforma betonata, acoperita;

- 2 bazine metalice pentru stocarea dejectiilor 2 x 5000 mc;

- dezinfector rutier

- post trafo, sistem electrogen

- rampă încărcare

- silozuri metalice.

Instalatii si utilaje aferente halelor de crestere si ingrasare a porcilor

Fiecare hala pentru cresterea si ingrasarea porcilor este prevazuta cu:

- buncare exterioare de depozitare şi alimentare furaje prevazute cu sistem de distributie format dintr-un tub cu snec cu doua distribuitoare;

- hranitori;

- sistem de adapare tip suzeta;

- sistem de iluminat;

- aeroterme  si panouri radiante pentru incalzirea halelor;

- canale longitudinale de colectare a dejectiilor;

- perdea cu plasa de protectie

Adapostirea si curatarea adaposturilor; colectarea si evacuarea dejectiilor

Pentru adapostirea animalelor au fost realizate 4 hale de dimensiuni identice, repartizate in 2 hale calde si 2 hale reci:

- halele calde, in suprafata de S = 2 x 1669 m2, au capacitatea de adapostire in regim de crestere de 2 x 4080 = 8160 purcei intarcati (la populare), asigurand un spatiu de 0,35 m2/cap si in regim de ingrasare de 2 x 2040 = 4080 porci, asigurand un spatiu de 0,75 m2/cap ;

- halele reci, in suprafata de S = 2 x 1669 m2, au capacitatea de adapostire a 2 x 2040 porci, asigurand un spatiu de 0,75 m2/cap.

Halele calde sunt amplasate alaturat, intre cele doua hale reci. Toate halele pentru adapostirea animalelor au dimensiunile in plan 108,40 m x 15,40 m si inaltimea la coama 4,74  m. Ele sunt impartite in cate 16 boxe fiecare, cu dimensiuni de 14,20 m x 6,35 m si o boxa spital, impartita in patru compartimente de 2,77 m x 7,10 m, situata la capatul halei.

Halele calde dispun de o zona laterala lata de 3,00 m, fara goluri, prevazuta cu elemente de incalzire constand din 18 panouri radiante/hala, de tip GASOLEC M8, cu un consum individual 0,36 kg/h GPL, amplasate deasupra zonei fara gratare si 4 aeroterme tip BIG DUTCHMAN, iar in halele reci sunt montate doar cate 4 aeroterme/hala tip BIG DUTCHMAN.

Fiecare din cele 16 boxe din halele calde, au doua zone reci cu gratare si o zona laterala fara gratare, care constitue locul de odihna pentru purceii in crestere.

Toate halele sint prevazute pe latura lunga cu un culoar de 0,80 m latime, care comunica cu spatiul de circulatie (tunel).

Peretii despartitori intre boxe sunt realizati din elemente mobile, usoare, constand din panouri celulare din PVC cu inaltimea de 0,75 m si bare din otel inoxidabil pana la inaltimea de 1,00 m.

Pardoseala

Boxele din cele 2 hale reci sunt in intregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 m x 0,50 m x 0,10 m, cu suprafata golurilor de 0,25 mp/element prefabricat, asezat peste canalele de colectare a dejectiilor.

Boxele din cele doua hale calde, au pe 2/3 din suprafata zone cu gratare, identice cu cele descrise la halele reci si pe 1/3 din suprafata o zona situata laterala, fara gratare, care constituie locul de odihna pentru purceii in crestere.

Camera frigorifică şi spaţiul de necropsie sunt amplasate în vecinătarea incineratoarelor, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate.

Camera frigorifică este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pană la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific marca CUA200MY cu freon ecologic R 404A (3 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu pardoseala sclivisita, cu scurgere de pardosea racordata la bazinul vidanjabil.

Spaţiul de necropsie este amenajat în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere in pardoseala dirijată spre acelasi bazin vidanjabil de 2 mc. Spaţiul este dotat cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.

Scurgerile accidentale de pe platforma incineratoarelor se colectează separat şi se vor incinera împreună cu mortalităţile.

În zona incineratoarelor, a camerei frigorifice şi a spaţiului de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

Centrala termica instalata in cladirea filtrului sanitar cu tiraj fortat, putere 24 KW, consum nominal de GPL 5,16 kg/h.

## 8.2.  PROCESUL TEHNOLOGIC

Regimul de functionare

FERMA ZOOTEHNICA SEQUOIA  SRL-Teremia Mare este  exploatata in regim de crestere - ingrasare.

Ferma se populeaza cu 8.160 capete purcei înţărcaţi (avînd o greutate de cca. 7 kg) repartizaţi în cele 2 hale calde în mod egal, unde vor fi ţinuţi timp de cca 7 săptămani, timp in care ating o greutate de cca 28 kg. Dupa aceasta perioada incepe faza de ingrasare, cand jumatate din efectivele fiecarei hale calde sunt transferate in halele reci, realizand popularea la capacitate egala (2.040 capete) atat a halelor calde cat si in cele reci. Faza de ingrasare dureaza 19 saptamani, iar la sfarsitul acesteia animalele ating greutatea de livrare ( 110 kg ).

Ciclul de crestere - ingrasare dureaza 26 (7 + 19) saptamani, dupa care animalele se trimit la sacrificare. Dupa depopulare se evacueaza canalele colectoare in bazinele de stocare si se face igienizarea halelor. Pentru igienizare intre serii este necesar un timp de cca 1 săptămînă. Se realizeaza in medie cca 2 cicluri/an. Productia anuala a fermei in regim de crestere - ingrasare este de 16.320  porci/an.

Curatarea boxelor:

Curatarea si igienizarea adaposturilor se executa la sfarsitul unui ciclu de productie.

Pe reteaua de alimentare cu apa sunt montate stuturi, la care se racordeaza furtunul de spalare. Spalarea boxelor se va face cu un aparat mobil, cu jet sub presiune, utilizandu-se detergenti biodegradabili. Apele uzate rezultate dupa spalare sunt evacuate prin canalele de dejectii la bazinul de stocare al slamului de dejectii. Ultima apa de clatire este retinuta in canalele colectoare si formeaza perna de apa pentru urmatorul ciclu de productie.

Incalzirea halelor:

Incalzirea halelor calde se face prin 18 panouri radiante/hala tip GASOLEC M8, utilizand ca agent termic GPL, consum 0,36 kg/h GPL. Amplasarea lor este deasupra zonei de odihna fara gratar, in lateral. Sistemul de prindere al corpurilor ceramice este pe lant, iar inaltimea la care functioneaza este reglabila. Suplimentar, in fiecare hala se utilizeaza, de asemenea, patru aeroterme tip BIG DUTCHMAN cu functionare pe GPL, montate la tavan, care incalzesc aerul din adapost.

In caz de necesitate si halele reci se vor incalzi cu ajutorul a 4 aeroterme/hala similare cu cele din halele calde. Aerotermele au consum redus de GPL si nu necesita racordarea la cos de fum, arderea fiind quasi-completa.

Ventilarea halelor:

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat. Halele sunt prevazute pe pereti longitudinali, cu goluri de ventilatie acoperite cu perdele din material textil impregnat. Pe toata lungimea golului sunt montate plase de protectie.

Ridicarea sau coborarea perdelelor este comandata automat de un sistem computerizat, in functie de indicatiile de temperatura si umiditate, transmise de senzorii montati in interiorul halelor.

In plus, in halele calde, la partea superioara a peretilor longitudinali exista inca 28 trape de admisie aer curat (clapeti), cu dimensiunile de 30 x 100 cm fiecare, cu actionare centralizata.

Aerul viciat este evacuat fortat. In acest scop sunt montate in fiecare hala, la tavan, cate 16 ventilatoare tip BIG DUTCHMAN cu Ǿ = 600 mm, Q= 13.800 m3/h, care elimina aerul viciat prin cosuri metalice de ventilatie, ce depasesc coama acoperisului cu 0,5 m.

Iluminat:

Iluminatul se asigura atat natural, cat si artificial. Instalatia de iluminat artificial din fiecare hala este formata din 2 linii cu cate 27 lampi cu consum redus de energie electrica ( 81 lampi/hala ).

Colectarea si transferul dejectiilor:

Canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei (sub gratare) si sunt impartite in cate patru compartimente, cu lungimea L = 26,75 m, astfel incat fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie h = 3 ÷ 5 cm la cota -0,50 m ( sub gratare ). Fiecare compartiment este prevazut cu sifon de pardoseala obturat cu dop. Prin intermediul sifoanelor se executa golirea cu vacumare a emisilor spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Numarul de canale/ rigole din fiecare tip de hala este diferit:

- cate 4 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m si h = 0,5 m in halele calde;

- cate 5 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m si h = 0,5 m in halele reci.

Sistemul de canalizare exterioara

Apele uzate provenite din spalarea adaposturilor sunt colectate impreuna cu dejectiile in sistemul intern de canalizare, care este racordat la reteaua de canalizare din incinta. Reteaua de canalizare exterioara este amplasata paralel cu halele, in zona verde, pe un pat de nisip. Descarcarea apelor uzate din reteaua de canalizare exterioara in bazinele de stocare se realizeaza prin pompare.

Statia de pompare ape uzate este echipata cu:

- camin de pompare executat etans din beton armat;

- o pompa tip EBARA 150 DML/A, cu urmatoarele caracteristici: Q = 250 m3/h; H = 25,00 mCA; P = 7,5 KW;

- tabloul electric, instalatie de comanda si semnalizare, pornire automata pentru caz de avarie la pompa activa.

Stocarea dejectiilor:

Pentru stocarea dejectiilor se utilizeaza 2 bazine metalice de stocare cu V  = 2 x 5.000 m3. Bazinele metalice se afla in incinta fermei, sunt de forma circulara, montate suprateran.

Dejectiile se mentin stocate în bazine pe perioada de interdictie privind împrastierea îngrasamintelor, functie de tipul culturilor ce ocupa terenurile (înfiintate toamna, primavara sau culturi perene), precum si de planul de fertilizare reactualizat anual, avand în vedere protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati. Acestea se administreaza pe terenurile proprii sau aflate în arenda, conform studiului OSPA intocmit pentru ferma Teremia Mare, „Celor mai bune practici agricole”, a studiilor si planurilor de gestionare si împrastiere a reziduurilor organice provenite din zootehnie întocmite de institutii de specialitate abilitate (O.S.P.A.), conform Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 si M.A.P.D.R. nr. 197/2005.

Omogenizarea dejectiilor in bazinele de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. In dreptul bazinelor de stocare, conducta de refulare se ramificata. Pe fiecare ramificatie sunt montati robineti de directionare, astfel incat umplerea se poate face dirijat intr-un bazin sau altul, sau simultan in ambele bazine. Cisterna  de transport dejectii stationeaza pe platforma de incarcare si se conecteaza etans la conducta de suctiune.

Bazinele de stocare de 10.000 m3 pot asigura stocarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice pe o perioada de cel putin 6 luni.

In afara stocarii dejectiilor in bazinele metalice, ferma dispune si de o capacitate de stocare in canalele interioare din hale V = 2889 mc, care asigura depozitarea dejectiilor pe o perioada de cca 2 luni. Capacitatea totala de stocare disponibila este de V = 12889 mc/an.

Eliminarea mortalitatilor:

Eliminarea mortalitatilor se face prin incinerare in cele 2 incineratoare tip VOLKAN 500 de capacitate 400 - 500 kg/sarja cu incarcare frontala. Acestea beneficiaza de camere secundare de ardere, in care se atinge temperatura de 850o C pentru 2 secunde. Incineratoarele au urmatoarele caracteristici: consum  GPL: 6 - 8 l/h, volumul camerei de ardere 1,3 mc.

Instalatia de incinerare trebuie astfel exploatata, incat temperatura gazului rezultat in proces, sa se ridice in mod controlat si omogen, chiar si in cele mai defavorabile conditii, la o temperatura de 8500C, masurata, timp de doua secunde, in apropierea peretelui intern sau in alt punct reprezentativ al camerei de ardere. Instalatia trebuie dotata cel putin cu un arzator auxiliar, care va porni automat in momentul in care temperatura gazelor de ardere scade sub 8500C, dupa ultima injectie de aer de combustie. De asemenea, trebuie sa fie folosit in timpul operatiunilor de pornire sau oprire a instalatiei pentru a asigura mentinerea temperaturii de 8500C pe intreg parcursul acestor operatiuni si pe toata perioada in care, in camera de ardere se afla material nears.

Camera frigorifică şi spaţiul de necropsie sunt amplasate în vecinătarea incineratoarelor, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate.

Camera frigorifică este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pană la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific marca CUA200MY cu freon ecologic R 404A (3 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu pardoseala sclivisita, cu scurgere de pardosea racordata la bazinul vidanjabil.

Spaţiul de necropsie este amenajat în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere in pardoseala dirijată spre acelasi bazin vidanjabil de 2 mc. Spaţiul este dotat cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.

Scurgerile accidentale de pe platforma incineratoarelor se colectează separat şi se vor incinera împreună cu mortalităţile.

Activitati DDD

In zona incineratoarelor, a camerei frigorifice si a spatiului de necropsie se vor realiza actiuni de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

Asistenta veterinara este asigurata de de catre medicul veterinar, angajat in cadrul fermei. Se administreaza antibiotice si vaccinuri in functie de necesitati

### Alte activitati:

- descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare;

- descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare;.

- filtru sanitar.

# INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:,

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- incinerarea cadavrelor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri;

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

In general, se produc emisii de amoniac, metan, protoxid de azot, NMVOC, NO, particule atat din activitatile de pe amplasamentul fermei, cat si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice proceselor termice.

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinele de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a porcinelor in hale este conform - Best Available Techniques Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs – July 2017):

Tabelul nr. 5

| ADAPOST | NH3 | CH4 | N2O | PM10 | MIROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/loc/an |  |  |  | OuE/S/animal |
| Sistem pentru dejectii | 0,1-4,6 | 0,42-30 | 0,015-0,24 | 0,01-0,24 | 1,14-29,2 |
| Sistemul gunoiului solid și dejecțiile combinat / sistem gunoiului solid | 1,9-7,53 | 0,54-18 | 0,01-3,7 | 0,05-2,4 | 4,2-7 |

Tabelul nr. 6

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 incineratoare | 2 cosuri dispersie, H=3,5 m; Ø=350 mm; | Pulberi, CO, SO2, NOx, HCl, H2S, NH3, substante organice, metale grele si compusi lor | Nu sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor | Nu este necesar |

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate urmatoarele masuri:

-aşternul uscat, de natură minerală, se aplică manual în cantităţi reduse (20-50 g/mp/zi în prima saptămână de la populare şi apoi săptămânal în funcţie de starea aşternutului)

-furajarea se face adaptat cerinţelor etapei de dezvoltare.

-se utilizeaza furaje la granulatii care nu genereaza pulberi.

-silozurile se încarcă, din maşinile de transport furaje, pe la partea superioară printr-un sistem tip şnec şi sunt prevazute cu capace de închidere.

-atunci cand este posibil, operarea deschiderilor (cortine/geamuri) se actionează pentru a reduce intensitatea emisiilor.

Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer generate de depozitul de dejectii lichide (conformare cu BAT 16) sunt aplicate urmatoarele:

- reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide: amestecarea (omogenizarea) dejectiilor se realizeza doar in perioada de aplicare a fertilizantului organic;

- la suprafata dejectiilor depozitate in bazine se formeaza o crusta naturala care contribuie la reducerea emisiilor de mirosuri.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac in aer rezultate din imprastierea pe sol a dejectiilor lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22) sunt aplicate urmatoarele:

-reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide: R=0,17

(raza rezervoarelor de stocare este 11,95 m, H=2,8 m, iar volumul total 10000 mc);

-operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere: se aplică partial în funcție de  disponibilitatea spațiului total de stocare și de condițiile de aplicare (disponbilitate terenuri, condiții

meteo, situații extreme, etc);

-reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide: amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic;

-la suprafata dejectiilor depozitate in bazine se formeaza o crusta naturala care contribuie la reducerea emisiilor de mirosuri.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor

lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22) sunt aplicate următoarele:

-în funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu

injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi

încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil;

-împrăștierea dejecțiilor lichide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat ataşat la

cisterne;

Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau in incorporarea dejectiilor animaliere in sol cat mai repede posibil (BAT 22)

Tabelul nr. 7

| Parametru | Intervalul de timp asociat BAT cuprins intre imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere si incorporarea acestora in sol (ore) |
| --- | --- |
| Timp | 0(1)-4(2) |

(1) Limita inferioara a intervalului corespunde incorporarii imediate.

(2) Limita superioara a intervalului poate fi de pana la 12 ore, in cazul in care conditiile nu sunt favorabile unei incorporari mai rapide, de exemplu in cazul in care resursele umane si masinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din fiecare adapost pentru porci (conformare cu BAT 30) sunt aplicate următoarele:

-reducerea suprafeței emițătoare de amoniac la bazinele de stocare a dejecţiilor (raza 11,95 m),

-se aplica tehnici de management nutritional pentru reducerea continutului de proteina cruda si fosfor

-evacuarea dejecțiilor prin spălare sub presiune se realizează după fiecare ciclu de producție

-exista rețea de canale longitudinale sub fiecare hală

-se aplică material absorbant de natură minerală. ca așternut

-ferma este dotată cu 2 bazine exterioare de stocare dejecții (total 10.000 mc)

-ultima apă de spălare rămâne în canale (pernă de apă)

-aplicarea de dejecții cu pH acid este neacceptată de deținătorii de terenuri, fiind necesar a se aplica substanțe pentru corectarea acidității.

## 9.2. APA

Reţeaua internă de canalizare a FERMEI ZOOTEHNICE SEQUOIA este de tip divizor si este pozata  subteran. Aceasta  cuprinde:

- apele uzate din adaposturi impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canalizare racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in bazinele de stocare dejectii ( 2 x 5000 mc ), de unde se preiau cu cisternele si se utilizeaza la fertilizare;

- apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar sunt colectate intr-un bazin vidanjabil etans din fibra de sticla de 10 mc, vidanjarea realizandu-se la statia de epurare a S.C. Aquatim S.A.;

- ape uzate provenite din zona incineratoarelor, camerei frigorifice, spatiului de necropsie sunt colectate intr-un bazin vidanjanbil de 2 mc, de unde sunt vidanjate la statia de epurare a S.C. Aquatim S.A. Sucursala ;

- bazinele metalice de stocare dejectii si ape de spalare sunt pozate suprateran, astfel incat este exclusa posibilitatea exfiltrarii de ape uzate din aceasta sursa;

Apele uzate colectate in cele 2 bazine se vidanjeaza periodic de catre operator si se transporta la statia de epurare a SC AQUATIM SA din Jimbolia. Apele evacuate la staţia de epurare se încadrează in limitele impuse impuse de HG. nr. 352/2005 - NTPA 002.

Apele pluviale din incinta unitatii sunt liber sistematizate.

## 9.3. SOL

Surse posibile de poluare a solului:

- pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje;

- deseuri de orice tip depozitate necorespunzator;

- dejectii  depozitate necorespunzator;

- aplicarea necorespunzatoare a dejectiilor.

Dotari pentru protectia mediului:

-pubele pentru colectarea deseurilor menajere;

-bazinele de stocare dejectii ( 2 x 5000 mc ).

9.4. MIROS

Conform Best Available Techniques Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - July 2017  sursele  de mirosuri sunt:

-halele de adapostire animale;

-bazinele de stocare dejectii;

-activitatea de fertilizare a terenurilor;

Mirosurile sunt cauzate de degradarea microbiana a substanţelor  organice (de exemplu  dejectii, urina, şi nutreturi);

Mirosul este un amestec  complex de diferiti compusi,  de exemplu  compusi cu sulf (H2S, mercaptani) compusi organici cu nucleu aromatic , acizi grasi volatili (ex.acidul acetic, acidul  n-butiric), amoniac si amine volatile.

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Monitorizarea mirosului  se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisiilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, titularul utilizeaza o combinatie a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13):

-potențialii receptori sensibili sunt situați la minim 2400 m față de fermă

-gurile de evacuare ale sistemului de ventilatie sunt la 0,9 m deasupra coamei acoperisurilor.

-dejectiile lichide formeaza o crusta solida naturală care reduce emisiile de mirosuri.

-depozitul de dejecţii respectă aceleaşi distanţe minime de amplasare ca şi ferma. În jurul fermei s-au plantat copaci.

-amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic.

-necesitatea omogenizării este redusă și de aplicarea produsului Alga B2A.

-in funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil.

  - ZGOMOT

Pentru a preveni sau pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizeaza urmatoarele tehnici  (conformare cu BAT 10):

-ferma este amplasata la   o distanta de cca 1,57 km pana la receptorul cel mai apropiat;

-amenajarea spatiala a activitatilor pe amplasament a avut in vedere marirea distantei dintre echipamentele generatoare de zgomot si receptorii sensibili (ex. amplasarea buncarelor), reducerea distantelor   si a numarului de transporturi necesare in cadrul fermei;

-organizarea activitatilor pe amplasament si in afara acestuia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul din zi, astfel incat disconfortul fonic sa fie minim;

-sunt aplicate masuri operationale menite sa reduca nivelul de zgomot atunci cand este generat (de ex. inchiderea in timpul spalarii halelor cu apa sub presiune), planificarea activitatilor generatoare de zgomot in afara weekend-ului si a orelor de noapte/ de odihna, etc;

-sunt utilizate doar echipamente cu nivel redus de zgomot (ventilatoare, pompe, etc.).

## 9.6. ALTE DOTARI

- magazie inchisa in cadrul filtrului sanitar pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinsectie dezinfectie, medicamente.

# CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

## 10.1. AER

### 10.1.1.  Emisii

Valori limita pentru emisiile atmosferice de amoniac (BAT 30)

Tabelul nr. 8: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer din fiecare adapost pentru porci

| Parametru | Categorie de animale | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Porci pentru ingrasare | 0,1-2,6(*) (**) |

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita impuse astfel:

(*) Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(**) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a8, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita impuse astfel:

Tabelul nr. 9

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incineratoare | pulberi totale | Cos de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total (COT/TVOC) |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |
|  | NO2 |  | 200 | mg/Nm3 |

VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 273,150K 0C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 8 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

Conditii privind instalatia de incinerare:

- instalatia de incinerare va asigura respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si Regulament UE nr. 142/2011;

- instalatia de incinerare va fi folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de animale provenite din cadrul fermei.

Emisii atmosferice de la centrala termica

Se vor respecta valorile limita admise pentru arderea GPL in centrala termica (conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993):

Epulberimax =   5 mg/Nm3;

ECO max =   100 mg/Nm3;

ESOx max =   35 mg/Nm3;

ENOx max = 350 mg/Nm3.

Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen  al efluenţilor gazoşi de 3% vol.

### 10.1.2.   Calitatea aerului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabelul nr. 10

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Amoniac | 300 g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 g/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabelul nr. 11

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Amoniac | 100 g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 g/m3 |

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

## 10.2. APA

Apele uzate vidanjate, descarcate in statia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile din H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007.

Tabelul nr. 12

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/ HG nr. 352/2005 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se va efectua de un laborator acreditat.

Apele rezultate de la spalarea platformei incineratorului si a spatiului de necropsie vor respecta

art. 6  din HG nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Apele uzate provenite de la unitaţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicala şi veterinara, intreprinderile de ecarisaj, precum şi de la orice fel de intreprinderi şi instituţii care prin specificul activitaţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziţi - se descarca in reţelele de canalizare ale localitaţilor şi in staţiile de epurare numai in condiţiile in care s-au luat toate masurile de dezinfecţie/sterilizare prevazute de legislaţia sanitara in vigoare.

(2) Realizarea masurilor de dezinfecţie/sterilizare a produselor patologice evacuate o data cu apele uzate din unitaţile menţionate mai sus se certifica periodic prin buletine de analiza eliberate de inspectoratele de sanatate publica teritoriale, conform legislaţiei in vigoare. Aceste buletine se pastreaza la unitaţile in cauza şi se transmit şi operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere

## 10.3. APE SUBTERANE

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane se utilizeaza foraje de observatie amplasate pe terenurile de imprastiere a dejectiilor (7) si foraje de observatie amplasate in zona bazinelor de stocare dejectii (1).

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune pentru forajele din incinta fermei, iar pentru forajele de pe terenurile agricole, valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere).

Tabel 13

| Indicator | Unitatea de masura | Valori de referinta (analizate inainte de punerea in functiune ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 |
| pH | Unit. de pH | 6,6 | 6,7 |
| Cco Mn | mgO2/l | 3,2 | 3,5 |
| NH4+ | mg/l | <0,01 | <0,01 |
| Azotiti | mg/l | 0,012 | 0,005 |
| Azotati | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| Fosfor ttal | mg/l | 3,3 | 2,64 |
| Cloruri | mg/l | 241,4 | 237,9 |

Valorile concentratiilor la parametrii analizati nu  vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 549/27.11.2020  emisă de ANAR- ABA BANAT pentru Ferma Iecea Mare, valabila pana la data de 27.11.2023, sunt impuse urmatoarele:

-respectarea cu strictete a necesarului de nutrienti prevazut in planul de fertilizare,  pe fiecare sola, astfel incat cantitatile de dejectii administrate, sa nu depaseasca valoarea maxima admisa pentru niciunul  din nutrientii N si P;

-se impune crearea si mentinerea unor suprafete de benzi tampon  pentru solele aflate tangential canalelor ce strabat zona aferenta imprastierilor;

-inrucat solele A712 si A721, se suprapun cu zona protejata de interes national/international apartinand retelei Natura 2000  ROSCI 0287-Comlosu Mare, iar solele A603, A599, A242, A594, A9, A6, A4 SE SUPRAPUN PESTE ZONA PROTEJATA ROSPA0142 Teremia Mare Tomnatic

-se interzice imprastierea dejectiilor pe partea estică a solei A699/1/18, A699/1/15 şi CC699/1/11/1 întrucât acestea se suprapun în proporţie de aproximativ 50% peste perimetrul de protecţie hidrogeologică a captării de apă subterană de adâncime, AB01GW00327-Prod Suin SRL-Iecea Mare.

-in baza Legii Apelor 107/1996 , art.17 litera d) , se impune automonitorizarea prin forajele de control, amplasate in sensul directiei de curgere a fluxului subteran, din care se vor preleva anual probe de apa care vor fi analizate d.p.d.v al caracteristicilor fizico-chimice si bateriologice, conform legislatiei in vigoare, Ordinul nr.621/07.07.2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania,  respectand totodata si prevederile Hotararea nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii, conform caruia nitratii (azotatii) au limita maxima de 50mg/l;

## 10.4. SOLUL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabelul nr. 14

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH):

Tabelul nr. 15

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot:

Tabelul nr. 16

| Starea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |  |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol.

  - ZGOMOT

- nivelul de zgomot rezultat în urma desfăşurării activităţii, nu va depăşi  la limita zonei functionale, limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica. Nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat, LAeqT = 65 dB.

### 10.5.1. Limita admisibila a nivelului de zgomot:

- conform SR 1000:2017 - Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

### 10.5.2. Zgomotul la limita teritoriilor protejate

### -nu este cazul.

### 10.5.3 Elemente perturbatoare (de zgomot)

in emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament  nu trebuie sa existe niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locatie sensibila la zgomot.

Nu se va depasi nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT – 65 dB, in conformitate cu prevederile SR10009:2017 -Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

## 10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 - Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 17

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Bazine de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitând stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

10.7. PROTECTIA MUNCII SI SANATATEA PUBLICA

Pe amplasament personalul va purta echipament de lucru și echipament de protectie în funcție de factorii de risc existenți în locul respectiv.

Echipamentele de protectie individuală sunt specificate în instrucțiunile de lucru și de protecția muncii pentru fiecare sector și loc de muncă.

# GESTIUNEA DESEURILOR

Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) din OUG 92/2021, după care să întocmească o listă a acestora.

În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.

Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

## 11.1	Deseuri produse

Deseurile rezultate de la ferma zootehnica, sunt următoarele:

- deseuri tehnologice provenite din activitatea de productie,

- deseuri provenite din activitatile auxiliare

Tipurile de deseuri rezultate din activitate sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Tabelul nr. 18

| Nr. crt. | Cod deseu | Tipuri de deseuri | Cantitate generata/ an |  | Periculozitate conform OUG 92/2021 | Modul de gestionare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stocare |  | Valorificare /Eliminare |
| Cresterea animalelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 03 01 | Deseuri menajere | 100 mc | nepericulos |  |  | Europubele/ containere | Operator zonal de salubritate |
| 2 | 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi paie ) | 16169 mc | nepericulos |  |  | bazine | Fertilizare terenuri agricole |
| 3 | 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale (cadavre porci) | 210 t | nepericulos |  |  | camera frig | Incinerare in interiorul propriu |
| 4 | 19 01 12 | Cenusa incinerator | 7 t | nepericulos |  |  | in containere metalice | Predare operator specializat |
| 5 | 15 01 01 | Ambalaje din hartie carton | 1,3 t | nepericulos |  |  | in containere plastic | Predare operator specializat |
| 6 | 15 01 02 | Ambalaje din material plastic | 0,45 t | nepericulos |  |  | in containere plastic | Predare operator specializat |
| 7 | 15 01 10* | Ambalaje substante dezinfectante | 0,47 t | periculos |  |  | in containere plastic | Predare operator specializat |
| 8 | 18 02 02* | Deșeuri din activitatea sanitar veterinara | 0,02 t | periculos |  |  | in containere plastic | Predare operator specializat |

Tabelul nr. 19

Ambalaje rezultate:

| Nr. Crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Cantitate anuala | Periculozitate conform OUG 92/2021 | Gestiunea deseurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stocare | Valorificare /Eliminare |
| 1 | 15 01 01 | Ambalaje din hartie si carton (de la medicamente) | 1,3 t | Nepericulos | in containere plastic | Valorificare – agenti autorizati |
| 2. | 15 01 02 | Ambalaje din plastic (de la medicamente) | 0, 45 t | Nepericulos | in containere plastic | Valorificare/ eliminare prin agenti autorizati |
| 3. | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (plastic produse de la DDD) | 0,47 t | Periculos | in containere plastic | Incinerare la Pro Air Clean SA |

Deseurile menajere/tehnologice sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate periodic de unitati autorizate de specialitate in vederea valorificarii/eliminarii.

11.2. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, va asigura valorificarea lor, sau, in caz de imposibilitate tehnica si economica pentru valorificare, va asigura neutralizarea, dupa caz, si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.3. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor  aprobata prin Legea nr.17/2023, cu modificarile si completarile ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.4. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenti economici autorizati. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.5. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar- veterinare.

11.6. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu creeze stocuri, care prin  depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.7. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole”:

Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

11.8. In instalatia de incinerare se vor incinera numai categoriile specificate in Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 a caror eliminare este prevazuta la art. 6 si Anexa III, capitolele I si III din Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011, pentru care a fost obtinuta autorizatia sanitar-veterinara conform “Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar – veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/16.03.2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.9. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIE

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii.

Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

-ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

-personalul este instruit la angajare si periodic;

In cadrul firmei a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM  278/1997, « Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale » care cuprinde sistemul de alerta in caz de poluari accidentale, programe de masuri si lucrari de prevenire a poluarilor accidentale, asigurarea dotarilor cu materiale si personal de interventie in cazuri de poluare accidentala.

In conformitate cu profilul de productie, pe amplasamentul analizat cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare si administrarea dejectiilor. O evacuare necontrolata in mediu a dejectiilor poate  determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafata. Conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, sunt luate masuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului inconjurator, printr-un management al deseurilor care are ca scop siguranta in transportul, stocarea si administrarea pe terenul agricol a dejectiilor rezultate din cresterea porcilor.

# MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1.   PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului la termenele solicitate;

13.1.2. Monitorizarea trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă si prin laborator propriu.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autoritatii competente pentru protectia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.11. Operatorul are obligaţia să transmita orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror alte informatii pentru verificarea repectarii prevederilor prezentei autorizatii.

13.1.12. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatul monitorizarii conform raportarilor periodice solicitate la cap.14. si  o data pe an prin RAM (raportul anual de mediu).

13.1.13. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

13.1.14. Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta saptamanal, lunar si anual (conformare  BAT 29) :

- evidenţele, pe baza citirii apometrelor, se ţin săptămânal, lunar şi anual. Înregistrările nu se fac pe procese; consumul anual se raportează în RAM;

- consumul de combustibil lichid (motorina pentru generator) se evidenţiază pe baza documentelor de intrare şi orelor de funcţionare a instalaţiei.

- consumul de GPL pentru utilizarile din adaposturi nu se inregistreaza separat de cel pentru sediul administrativ si fitrul sanitar; evidenţele se ţin săptămânal, lunar şi anual ;  consumul anual se raportează în RAM;

- se inregistreaza numarul de purceii care intra (materie prima) si cel al porcilor care ies (productie) si se raporteaza anual (in RAM).

- se inregistreaza mortalitatile si se raporteaza anual (in RAM).

- se inregistreaza consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de crestere si se raporteaza anual (in RAM);

- se inregistreaza toate cantitatile de dejectii generate şi valorificate si se raporteaza anual (in RAM).

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

-managementul nutritional – masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

Titularul activităţii trebuie să facă o verificare a tuturor rezervoarelor/bazinelor vidanjabile şi să planifice activităţiile de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane.

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici puse în aplicare în cadrul fermei (BAT 24).

- Analiza dejecţiilor se realizează înainte de fiecare campanie de fertilizare (1-2 ori/an).

13.2 AER

## 13.2.1 Monitorizarea emisiilor în aer

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor, imisiilor în conditiile stabilite in tabelele nr. 20, 21,22,  astfel:

Tabelul nr. 20

Emisii de la incineratoarele cu GPL – coșuri dispersie incineratoare

| Indicator | VLE* | Unitate de măsură | Metode de măsurare | Frecvența de măsurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi totale (TSP) | 10 | mg/Nm3 | SR EN 13284-1:2018 | 1 /la 2 ani |
| Monoxid de carbon (CO) | 50 | mg/Nm3 | SR EN 15058:2017 | 1/la 2 ani |
| Dioxid de azot (NO2) | 200 | mg/Nm3 | SR EN 14792:2017 | 1/ la 2 ani |
| Total carbon organic gazos (TVOC) | 10 | mg/Nm3 | SR EN 12619:2013 | 1/ la 2 ani |

*) Valorile limita sunt medii zilnice

Tabelul nr. 21

Emisii de la spațiile de creștere a porcilor

| Indicator | Unitate de măsură | Metoda de măsurare | Frecvența de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) | mg/Nm3 | SR EN ISO 21877:2020 | într-o perioadă cu grad maxim de populare a halelor, o dată la 2 ani |
| Pulberi (TSP sau PM10) | mg/Nm3 | SR EN 13284-1:2018 sau STAS 10813-76 | într-o perioadă cu grad maxim de populare a halelor, o dată la 2 ani |
| Metan (CH4) | mg/Nm3 | SR EN ISO 25139:2011 sau SR EN ISO 25140:2011 | într-o perioadă cu grad maxim de populare a halelor, o dată la 2 ani |

Nu se prevăd valori limită pentru aceste emisii sub formă de concentrații în aer (de ex. mg/m3), dar prin calcule matematice  concentrațiile măsurate se pot converti în niveluri de emisii exprimate în kg/spațiu per animal/an care pot fi comparate cu valorile indicate în BREF (kg/ap/yr). Oricum și emisiile de protoxid de azot (N2O) trebuie calculate de către operatorul economic și exprimate în kg/spațiu per animal/an. Pe de altă parte, concentrația de pulberi în suspensie este o măsură a gradului de confort în procesul de creștere a animalelor, valorile obținute prin măsurători fiind de mare utilitate pentru demonstrarea nivelului de confort al animalelor în vederea accesării tranșelor de fonduri europene (de ex. SAPARD).

13.2.2 Monitorizarea calitatii aerului

Tabelul nr. 22

Imisii (calitatea aerului) – la limita incintei

| Indicator | VL | UM | Metoda de măsurare | Frecvența de măsurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi în suspensie – fracția PM10 | 50 (pentru 24 ore - L 104/2011) | µg/m3 | SR EN 12341:2023 | anual, pe timp de vară |
| Hidrogen sulfurat (H2S) | 0,015 (medie pe 30 minute – STAS 12574-87) | mg/m3 | STAS 10814-76 sau ASTM D4323-15 sau EPA Method 15 (2017) | anual, pe timp de vară |
| Amoniac (NH3) | 0,3 (medie pe 30 minute – STAS 12574-87) | mg/m3 | STAS 10812-76 | anual, pe timp de vară |

Monitorizarea va consta în realizarea de măsurări în două puncte diametral opuse, situate la limita incintei, câte un set de indicatori în fiecare zi. Prelevarea probelor se va realiza într-o perioadă cu grad maxim de populare a halelor, în sezonul cald. La raportarea datelor referitoare la monitorizarea imisiilor, se va preciza numărul halelor populate, condițiile meteorologice specifice din momentul măsurării (temperatură aer, umiditate atmosferică, presiune atmosferică, direcție vânt, viteză vânt).

## 13.3. MONITORIZAREA APEI

Pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale, in apropierea bazinelor de stocare dejectii si a fermei s-au executat 2 foraje de control (FC).

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice pe terenurile unde se administrează dejecţiile sunt executate 7 foraje de control.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform  autorizatiei de gospodarire a apelor (frecventă anuală), conform tabelului:

Tabelul nr. 23

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Forajele de pe terenurile de imprastiere, cat si a dejectiilor din incinta fermei | pH | Anual | SR EN ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Anual | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Anual | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Anual | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Anual | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Anual | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Anual | SR ISO 9297 |

În baza legii Apelor nr. 107/1996, art. 27, lit. D, se impune automonitorizarea prin forajele de control, amplasate în sensul direcţiei de curgere a fluxului subteran, din care se vor preleva anual probe de apă, care vor fi analizate din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice, conform legislatiei in vigoare, Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din romania, respectand totodată si prevederile HG nr. 53/2009, conform caruia nitraţii (azotaţii) au limita maxima de 50 mg/l.

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), date indicate in Raportul de amplasament, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole.

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate menajere, a apelor de la camera frigorifica, spaţiu de necropsie, incinerator, evacuate în bazinele etanş vidanjabile trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de HG nr. 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare-NTPA 002.

Frecvenţa de determinare a indicatorilor de calitate –conform contractului încheiat cu beneficiarul staţiei de epurare-periodic.

## 13.4. MONITORIZAREA SOLULUI

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii. (Punctul de prelevare a probelor de sol va fi marcat pe amplasament pentru a putea fi identificat).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

Tabelul nr. 24

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ

13.5.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6. MONITORIZAREA DESEURILOR

13.6.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate in tabelul 18.

13.6.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau valorificare.

13.6.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in tabelul 18,  al prezentei Autorizatii si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.6.4. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.6.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.6.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023 şi HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.6.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

13.6.8. Deşeurile generate, vor fi colectate separat şi valorificate/eliminate în conformitate cu legislaţia  în vigoare. Deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deşeurilor prevăzută la art. 4 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023 (ordinea priorităților: prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operatiuni de valorificare, precum valorificarea energetică, eliminarea).

13.6.9. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

13.6.10 Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

13.6.11 Conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea 17/2023, art.44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;

13.6.12.Titularul prezentei autorizatii are obligația intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management ale deseurilor de pe amplasament, registru care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control.

Acest registru trebuie sa contina minimum detalii cu privire la:

- cantitățile și codurile deșeurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expedițiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deșeurilor.

Aceste date trebuie raportate la APM Timiș ca parte a Raportului Anual de Mediu.(RAM).

13.6.13.  Dejectii animaliere

Imprastierea dejectiilor va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta, fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinand seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Se va încheia un contract ferm de asistentă tehnică cu Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. Se va realiza studiul agrochimic odată la 4 ani iar planul de fertilizare anual.

Pe langa planul de fertilizare, in exploatatie trebuie tinut un registru privind istoricul fertilizarii pe fiecare parcela sau sola, in care trebuie notat in fiecare an plantele cultivate, tipul si dozele de ingrasaminte aplicate, concentratia acestora in nutrienti, momentele de aplicare si productiile obtinute. Asemenea informatii sunt deosebit de utile la perfectionarea permanenta a planului de fertilizare precum si in gestionarea economica a exploatatiei.

Raportarea privind managementul dejectiilor se va face conform tabelului din anexa 1.

O copie a acestui registru privind Managementul Dejecţiilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.7. AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

13.8. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată la circa 2,40 km fata de cea mai apropiata localitate, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.9. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus, datorita amplasarii fermei la distanta de 2,4 km față de receptorii sensibili.

Nu se impune monitorizarea. În caz de sesizare se introduce obligativitatea măsurării nivelului de miros pentru imisii, în locul măsurării concentrațiilor de amoniac și hidrogen sulfurat, cu frecvență anuală.

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

13.10. MONITORIZARE SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.11.   MONITORIZAREA POST – INCHIDERE

In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform planului de inchidere.

13.12.  ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

# RAPORTARI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele Regulamentului  (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A. Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 25 - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a a fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | Pana la 15 martie a anului urmator celui pentru care se face raportarea |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Raportarea anuală a evidentei cronologice a deseurilor la APM Timis in format letric si electronic, la cerere in sistemul pus la dispozitie de catre APM Timis, conform art. 48 din OUG nr. 92/2021, aprobata prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deseurilor | Anual | pana la 15 martie anului urmator raportarii |
| Date referitoare la ambalajele gestionate in conformitate cu Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje | Anual | 25 februarie a fiecarui an pentru anul precedent |
| Transmiterea anuală la APM Timiș a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate, inclusiv progresul înregistrat | Anual | până la 31 mai, anul următor raportării; |
| Monitorizarea emisiilor in aer | Conform frecventei | Inclusă în RAM |
| Monitorizarea poluantilor din aerul inconjurator (imisiile) | Anual | Inclusă în RAM |
| Monitorizarea apelor subterane | Anual | Inclusă în RAM |
| Monitorizarea apelor uzate menajere, a apelor de la camera frigorifica, spaţiu de necropsie, incinerator | Conform contractului încheiat cu beneficiarul staţiei de epurare-periodic | Inclusă în RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Inclusă în RAM |
| Monitorizarea deseurilor | Anual | Inclusa in RAM |

Tabel 26 - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
| Raportarea incidentelor semnificative | În maximum 24 ore de la producere |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM. |
| Alte raportări | Titularul va transmite, in termenul stabilit, datele solicitate ocazional de autoritatea pentru protectia mediului |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Timis în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de APM Timis.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Timis în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE ) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Timis dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Timis si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala) între APM Timis si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Timis;

- Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

# OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea ACPM conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale si OUG 195/ privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiș:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Timiș  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” -ABA Banat;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea societății, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind Fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform art. 10 alin(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completarile ulterioare.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

-planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

-orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

-măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

-eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

-oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

-demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

-dezafectarea depozitelor;

-determinarea gradului de afectare a solului;

-măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.7. Operatorul are obligaţia de a respecta legea  nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate.

# FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

17.1 In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

17.2 Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 23/717/2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare și/sau îngropare la fața locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie.

17.3 Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

17.4 Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

# VALABILITATE

Prezenta autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul   acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. (21) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

A.P.M. Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

# GLOSAR DE TERMENI

Tabelul nr. 27

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Apelor si Padurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BREF | Document de referinta privind BAT |
| 6 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 7 | Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot din surse individuale sau difuze ale instalatii in aer, apa sau sol |
| 8 | Imisie | Aparitie si nivel al unei substante poluante, miros sau zgomot in mediu |
| 9 | Valori limita de emisie (VLE) | Masa, exprimata in parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu trebuie depasite pe una sau mai multe perioade de timp |
| 10 | Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36/2004 |
| 11 | ###### CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 12 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 13 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 14 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 16 | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | ###### R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | H | Fraza de pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate; |
| 23 | ###### SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 24 | ###### Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 25 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 26 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 27 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 28 | ###### Ameninţare iminentă ###### cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat |

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității, respectiv elaboratorului raportului de amplasament.

Răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentraţiile de poluanţi în probele de mediu analizate revine părţii care prelevează probele şi laboratorului care efectuează analizele.

Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizatie contine 45 (patruzeci și cinci) pagini si a fost emisa in 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului,  2 exemplare pentru APM Timiș.

Director Executiv

Lavinia Alina CĂLUŞERU

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit:  Srebranca BEZUS

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. Capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare |  |  | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi |  |  |  | Realizat |  |  |  | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprastiere | Ingrasaminte naturale, t/an | Azot Total Kg.s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale Total tone | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a. | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| ##### Denumire societate | Punct de prelevare probe | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*se va justifica depasirea VLE impusa, daca este cazul