Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din data de 07.08.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SEMAR GAS SRL, Dumbrăviţa, str. Varşovia, nr. 9,  jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 9051RP/25.07.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 19.07.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 05.07.2023, că proiectul „Construire platformă betonată, amplasare staţie Peco tip container (mobilă) staţie distribuire GPL (tip skid), amplasare container SAD (cabină operator), amplasare totem luminos” propus a fi amplasat în Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 85, identificat prin CF nr. 404851, nr. topo 404851 jud. Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 10 b- proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcarilor auto publice,

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul va fi amplasat pe terenul situat in jud. Timis, loc. Jimbolia, Calea Timisorii, nr. 85 si este inscris in cartea funciara cu nr. 404851. Din punct de vedere juridic SC DANIMEX TM SRL este proprietarul terenului cu suprafata de 6821 mp. SC SEMAR GAS SRL are un contract de inchiriere in vigoare cu SC DANIMEX TM SRL pentru suprafata zonei de implantare a proiectului. Terenul se afla in intravilanul localitatii Jimbolia.

Situaţia existenta

Pe teren exista in momentul de fata doua constructii: ambele cu regim de inaltime parter.

Constructia C1 are o suprafata construita de 212 mp si are ca si functiune: hala de depozitare produse agricole.

Constructia C2 are o suprafata construita de 163 mp si are functiunea de atelier mecanic si magazie. Ambele cladiri sunt amplasate in partea vestica a terenului.

Situatia propusa

Proiectul prevede amplasarea pe teren a :

- unei statii PECO de tip container ;

- unei statii de distribuire GPL (tip SKID) ;

- unui container de tip SAD (cabina operator) ;

- unui totem luminos ;

Tot ansamblul va fi amplasat in partea sudestica a terenului, fiind despartit de cladirile existente printr-un drum intern.

Statia PECO de tip container va fi amplasata la 16.47 m fata de frontul stradal si la 17.02 m fata de latura estica a terenului. Construcţia prezintă o volumetrie simplă pe parter si va avea o suprafata construita de 18.78 mp. Acest container adaposteste rezervoarele de benzina si motorina precum si doua spatii tehnice. Containerul este echipat cu doua pompe una de benzina, respectiv  de motorina, pe latura sudica a acestuia.

Statia de distributie carburanti cuprinde urmatoarele echipamente si utilaje :

COMPARTIMENTUL REZERVORULUI este spatiul destinat stocarii carburantilor (benzina sau motorina ) si cuprinde :

- un rezervor bicompartimentat cilindric , orizontal , neizolat termic, cu pereti simpli , cu capacitate totala de 12 mc ; rezervorul este prevazut cu recuperare de vapori , control automat a cantitatii , sistem de aerisire prevazut cu opritoare de flacari si capace de vizitare cu garnituri de cauciuc speciale pentru produse petroliere . Inaltimea conducelor de aerisire este de 2 m peste container .

- o cuva de retentie pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale de produese petroliere , cu inaltimea de 30 cm

- o gura de descarcare carburanti cu recuperare vapori (pentru alimentarea cu carburant a rezervorului din autocisterne dotate cu pompe de transvazare si sistem de recuperare vapori) ; gura de descarcare este prevazuta cu cuva proprie pentru preluarea scurgerilor accidentale de carburant in timpul aprovizionarii rezervorului

COMPARTIMENTUL AUTOMATIZARILOR este spatiul destinat echipamentelor de control si transmitere date, care formeaza sistemele de securitate la efractie, control acces, de avertizare si stingere in caz de incendiu, de stocare si transmitere a datelor la dispeceratul central.

SPATIUL TEHNIC AL POMPEI este spatiul unde se afla amplasata pompa de distributie carburanti si spatiul necesar accesului pentru mentenanta . Distribuitorul este de tipul QUANTIUM  500 T1 2-2 , produs de Tokheim. Poate livra doua produse cu doua furtune pe o singura fata si are sistem de recuperare vapori.

Statia de distribuire GPL va fi amplasata la aprox. 36.51 m fata de frontul stradal si la aprox. 15.99 m fata de latura dreapta a terenului. Rezervorul prefabricat de GPL va fi amplasat pe o platforma din beton armat, avand suprafata de 9.02 mp.

Cabina operatorului va fi amplasata la 5.01 m fata de frontul stradal si la 1.16m fata de latura din partea dreapta a terenului. Construcţia prezintă o volumetrie simplă pe parter si va avea o suprafata construita de 22.50 mp. Acest container adaposteste un mic magazin + caserie, o depozitare, vestiar si grup sanitar pentru angajat si doua grupuri sanitare pentru clienti.

Totemul se doreste a fi la frontul stradal, la un  metru distanta de aceasta, pe partea dreapta a accesului existent.Totemul va fi amplasat perpendicular pe axul drumului si va avea urmatoarele dimensiuni: L=1.30 m, H=4.48 m si ocupa o suprafata de 0.87 mp.

Constructiile vor fi amplasate astfel incat sa permita desfasurarea fluxului intr-un singur sens. Se propun si 3 locuri de parcare langa drumul de iesire din incinta.

Cantitatile de combustibili preconizate a fi comercializate in decursul unui an :

- benzina : 250.000 litri/an;

-  motorina : 320.000 litri/an;

- GPL : 150.000 litri/an.

Bilant teritorial:

| Suprafete | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| Suprafața parcelei: | 6821 mp ( 100%) | 6821 mp( 100%) |
| Suprafața construita | 375 mp (5,50 %) | 426.17 mp(6,25 %) |
| Suprafața spatii verzi | 1365mp( 20,01 % ) | 1365 mp (20,01 %) |
| Suprafața drumuri si parcari | 556,02mp( 8,15 % ) | 1078,38mp( 15,81 % ) |
| Suprafata needificata | 4524,98 mp( 66,34 % ) | 3951,45 mp( 57,93 % ) |
| POT | 5.50 % | 6.25 % |
| CUT | 0,055 | 0,062 |

Suprafata nou construita statie carburanti = 51,17 mp

Suprafata nou construita – platforma betonata si parcari = 522,36  mp

Bilant aferent suprafetei inchiriate

| Suprafete | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| Suprafața inchiriata: | 721,77 mp ( 100%) | 721,77 mp ( 100%) |
| Suprafața construita | 0 mp (0,00 %) | 51,17 mp (7,09 %) |
| Suprafața drumuri si parcari | 0 mp( 0,00 % ) | 522,36 mp (72,37%) |
| Suprafața spatii verzi | 0,0 mp(0,00 % ) | 148,24 mp (20,54% ) |

Echiparea edilitară:

-pentru angajati- se asigura apă îmbuteliată.

Alimentarea cu apa rece  se va realiza de la reteaua de apa a localității, prin intermediul unei conducte tip PE HD Dn 32 mm, L=10 m.

Alimentarea cu apa calda de consum menajer se va asigura prin intermediul unui boiler electric cu capacitatea V=80 l.

Apele uzate menajere vor fi evacuate la un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc, ulterior fiind vidanajte si transportate la statia de epurare a SC Aquatim SA.

Apele pluviale provenite de pe acoperisuri se vor deversa in bazinul de retentie cu V=10 mc iar apele pluviale de pe platformele betonate vor fi trecute prin decantor separator de hisrocarburi cu capacitatea de 6 l/sec, dupa  care vor fi stocate in bazinul de retentie cu V=10 mc. Preaplinul va fi descarcat controlat in canal ANIF Hcn232(CS12a).

Organizarea de şantier

Organizarea de santier se va desfasura pe o suprafata de 200 mp, realizandu-se pe amplasamentul proiectului.

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  obiectivului şi va cuprinde:

-zona-depozitare temporara deseuri santier;

-zona depozitare utilaje si autovehicole;

- container cabina portar in zona de acces pe amplasament ;

Organizarea de șantier va fi dotată cu containere pentru colectarea tuturor tipurilor de deșeuri rezultate pe perioada realizării lucrărilor.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

B).Cumularea cu alte proiecte:

Pe teren exista in momentul de fata doua constructii: ambele cu regim de inaltime parter.

Constructia C1 are o suprafata construita de 212 mp si are ca si functiune: hala de depozitare produse agricole.

Constructia C2 are o suprafata construita de 163 mp si are functiunea de atelier mecanic si magazie. Ambele cladiri sunt amplasate in partea vestica a terenului.

Vecinatati: Terenul este invecinat la sud cu Calea Timisorii, la est cu str. Hammerstein, la vest cu o hala de productie si la nord cu un teren liber de constructii.

C).Utilizarea resurselor naturale:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

- pietriş,  nisip,balastru, pentru executarea lucrărilor.

-apă:utilizată pentru intretinerea curateniei in cladiri, pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului, cat si pentru uz tehnologic;

-teren: categoria de folosință  intravilan, curţi construcţii industriale si edilitare

-biodiversitate-nu este cazul.

D). Cantitatea și tipurilor de deşeuri generate/ gestionate:

În etapa de execuţie:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul, piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar   celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

Deşeuri generate în etapa de functionare:

In etapa de functionare rezulta deseuri menajere si deseuri tehnologice

Deseurilor speciale generate in incinta obiectivului ( de la curatarea separatorului de produse petroliere):

- cod deseu 13 05 06* ( ulei de la separatoarele ulei/apa ) ;

- cod deseu 13 05 07* ( ape uleioase  de la separatoarele ulei/apa ) ;

Cantitaile de deseuri estimate a fi generate :

-deseuri menajere : cod 20 03 01 . Cantitatea maxima este de 100 kg/luna

-ulei de la separatoarele ulei/apa : cod 13 05 06 *. Cantitatea maxima este de 5 kg/luna

-ape uleioase din separatorul de produse petroliere : cod 13 05 07* . Cantitatea maxima este de 1 mc/luna.

E) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

Influenta asupra calitatii aerului se datoreaza evacuarii in atmosfera a compusilor organici volatili rezultati din operatiile de incarcare rezervoare, stocare si livrare catre consumatori a produselor petroliere : benzină, motorina si GPL.

O sursa secundara de impurificare a atmosferei, adiacenta amplasamentului propriu-zis al benzinariei, o constituie gazele de esapament de la autovehiculele care vin sa alimenteze.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului nu se întrevăd riscuri de contaminare a apei.

Alimentarea cu apa rece menajera se face de la reteaua de apa a Orașului Jimbolia, prin intermediul unei conducte tip PE HD Dn 32 mm, L=10 m.

Alimentarea cu apa calda de consum menajer se va asigura prin intermediul unui boiler electric cu capacitatea V=80 l.

Apele uzate menajere vor fi evacuate la un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 mc, ulterior fiind vidanajte si transportate la statia de epurare a SC Aquatim SA.

Apele pluviale provenite de pe acoperisuri se vor deversa in bazinul de retentie cu V=10 mc iar apele pluviale de pe platformele betonate vor fi trecute prin decantor separator de hisrocarburi cu capacitatea de 6 l/sec, dupa  care vor fi stocate in bazinul de retentie cu V=10 mc. Preaplinul va fi descarcat controlat in canal ANIF Hcn232(CS12a).

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

Principala sursă de zgomot specifică etapei de funcţionare va fi constituită de traficul vehiculelor în incinta obiectivului.

Se apreciază că aportul acestei activităţi la nivelurile de zgomot existente în zonă va fi redus.

Nivelul de zgomot, în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie si demolari;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, intrucat nu exista surse de poluare.

- Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate prin scurgeri accidentale,

- s-au luat urmatoarele masuri :

- -montarea de valve de preaplin pe conductele de incarcare ale rezervoarelor, carte opresc incarcarea la atingerea a 95% din capacitatea rezervorului;

- -montarea gurilor de aerisire la o inaltimede 2 m, superioara inaltimii autocisternelor de alimentare;

- -evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat, la umplerea rezervorului;

- -impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari accidentale.

- Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului si a calitatii apei din panza freatica, in cazul unor defectiuni ale rezervoarelor sau conductelor s-au prevazut urmatoarele masuri:

- -rezervorul s-a montat in interiorul statiei intr-o incinta inchisa perfect etansa cu cuva de preluare a eventualelor neetanseitati sim dotata cu detectoare de scurgeri;

- -dotarea rezervorului cu aparat de detectare a scurgerilor, in vederea inlaturarii oricarei posibilitati de poluare a subsolului.

- Ansamblul format din rezervorul  cuva de preluare de preluare scurgeri si aparatul de detectie a scurgerilor reprezinta o instalatie deosebit de sigura pentru exploatare, facand practic imposibila poluare a subsolului;

- -programarea calculatorului de proces si gestiune cu posibilitatea semnalizarii optice si acustice a aparitiei oricarei pierderi in sistemul format de rezervoare, conducte transport si pompe livrare, prin masura si comparatia continua, automata a cantitatilor de produse existente in rezervor si celor livrate la pompa.

-dotarea pompei de distributie carburanti cu valve antisifon si dispozitiv de preaplin la umplerea rezervoarelor autovehicolelor.

În perioada de execuţie a lucrărilor şi pe perioada de funcţionare, se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

F). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase-  s-au prevazut  următoarele:

-pompe cu inalte performante hidraulice ;

-rezervorul  montat in interiorul statiei va fi intr-o incinta inchisa perfect etansa cu cuva de preluare a eventualelor neetanseitati si dotata cu detectoare de scurgeri;

-sistem complet de recuperare vapori ;

-masura automata a nivelului temperaturii produsului in rezervor, precum si al nivelului de apa ;

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

Riscul hidrologic  de inundaţii

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- Riscuri climatice

Vântul de vest, este un vânt călduț și umed care provoacă precipitații abundente în perioada mai-iunie.

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

Tornade. În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu.

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetatie este redus.

- Risc de alunecări de teren

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

G). Riscurile pentru sănătatea umană

-nu există riscuri asupra sănătății umane prin implementarea acestui proiect. amplasamentul obiectivului se afla in zona industriala a localitatii Jimbolia.

2). Amplasarea proiectului: Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 85, identificat prin CF nr. 404851, nr. topo 404851 jud. Timiş

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 72/23.06.2022,  emis de către Primăria orasului Jimbolia:

- Regimul juridic: proprietar  SC DANIMEX TM SRL, în favoarea SC SEMAR GAS SRL

- Regimul economic: teren curţi construcţii industriale şi edilitare, intravilan;

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu e cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.

- natura impactului – impact nesemnificativ,

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu este cazul.;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 72/23.06.2022,  emis de către Primăria orasului Jimbolia:

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: CF nr. 404851, aviz de amplasament SC AQUATIM SA, nr. 57776/15.07.2022, aviz de gospodarire a apelor nr. 175/07.06.2023 emis de ANAR ABA Banat, aviz ANIF Timiş nr. 301/30.05.2023, aviz tehnic furnizare utilităţi apă canal nr. 51731/13.02.2023 emis de SC AQUATIM SA, punct de vedere GNM CJ Timiş  nr. 4137/30.12.2022,  adresa ANAR ABA Banat nr. 19821/13.01.2023;

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- nu se vor executa tăieri de arbori;

Protectia calitatii aerului:

-Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

-Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

-În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

-Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

Pentru limitarea poluarii aerului datorita pierderilor prin evaporare s-au luat urmatoarele masuri :

-colectarea vaporilor de benzina si motorina evacuati la incarcarea rezervoarelor si introducerea lor printr-un sistem de conducte in spatiul de vapori al autocisternelor;

-montarea unor pompe de alimentare auto, care sunt prevazute cu un compresor de gaze care aspira gazele degajate in timpul alimentarii autovehiculelor si le pompeaz in masa de lichid a rezervoarelor de benzina si motorina.

Pentru colectarea vaporilor de benzina si motorina evacuati la incarcarea rezervoarelor si introducerea lor in spatiul de vapori al autocisternelor s-au prevazut urmatoarele echipamente:

-conductele de aerisire ale rezervoarelor au fost colectate in zona blocului de aerisire astfel incat in caminul gurilor de descarcare se afla gura de recuperare  vapori;

-gura de recuperare vapori este dotata cu cupla rapida atat pentru a asigura etanseitatea cat si pentru a realiza o legatura cat mai rapida;

-gurile de descarcare sunt dotate cu cuple rapide pentru efectuarea unei descarcari etanse;

-dotarea tevilor de aerisire pentru benzina si motorina cu supapa de respiratie cu opritor de flacari.

Pentru recuperarea vaporilor de benzina si motorina degajati in timpul operatiei de livrare s-au  prevazut urmatoarele echipamente:

-pompele modulare de livrare ale produselor petroliere sunt de o constructie speciala, fiind prevazute cu un compresor de gaze cu turatie variabila. Turatia compresorului este reglata automat in functie de debitul de livrare al pompei, asigurand un debit de aspiratie gaze egal cu debitul de alimentare al autovehiculului. Sistemul utilizat nu necesita o etansare speciala a pistolului la gura rezervorului autovehiculului.

-conducte pentru recuperarea si transportul gazelor aspirate de compresorul pompei;

-plasarea unui racord special pentru recuperarea vaporilor montat pe unul din capacele de vizitare ale rezervoarelor.

Prin respectarea masurilor enumerate mai sus, montarea sistemului de recuperare si colectare a vaporilor problema pierderii prin evaporare in timpul descarcarii, depozitarii si livrarii produselor petroliere in statie, apreciat la aproximativ 0,01% din cantitatea livrata este rezolvata.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

-În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

-În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate prin scurgeri accidentale, s-au luat urmatoarele masuri :

- -montarea de valve de preaplin pe conductele de incarcare ale rezervoarelor, carte opresc incarcarea la atingerea a 95% din capacitatea rezervorului;

- -montarea gurilor de aerisire la o inaltimede 2 m, superioara inaltimii autocisternelor de alimentare;

- -evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat, la umplerea rezervorului;

- -impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari accidentale.

- Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului si a calitatii apei din panza freatica, in cazul unor defectiuni ale rezervoarelor sau conductelor s-au prevazut urmatoarele masuri:

- -rezervorul s-a montat in interiorul statiei intr-o incinta inchisa perfect etansa cu cuva de preluare a eventualelor neetanseitati sim dotata cu detectoare de scurgeri;

- -dotarea rezervorului cu aparat de detectare a scurgerilor, in vederea inlaturarii oricarei posibilitati de poluare a subsolului.

- Ansamblul format din rezervorul  cuva de preluare de preluare scurgeri si aparatul de detectie a scurgerilor reprezinta o instalatie deosebit de sigura pentru exploatare, facand practic imposibila poluare a subsolului;

- -programarea calculatorului de proces si gestiune cu posibilitatea semnalizarii optice si acustice a aparitiei oricarei pierderi in sistemul format de rezervoare, conducte transport si pompe livrare, prin masura si comparatia continua, automata a cantitatilor de produse existente in rezervor si celor livrate la pompa.

-dotarea pompei de distributie carburanti cu valve antisifon si dispozitiv de preaplin la umplerea rezervoarelor autovehicolelor.

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare, și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

-Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

-Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

-Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

-Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

-Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

-Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

-Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

-Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

--Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

-Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

-Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligația de a notifica APM Timiș cu privire la necesitatea obținerii autorizației de mediu, conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

| Verificat: Şef Serviciu A.A.A Corina MIHOC |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Rodica BOLOCAN |  |