Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din  13.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC E-DISTRIBUŢIE BANAT SA cu sediul în Timişoara, str. Pestalozzi, nr. 3-5, judeţ Timiş, înregistrată la APM Timiș cu nr. 9884RP/25.08.2022, cu ultimele completări depuse cu nr. 5370RP/10.07.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 24.05.2023, că proiectul: “Îmbunătățirea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona de nord a Municipiului Timișoara și a localităților adiacente” propus a fi amplasat în extravilan și intravilan mun. Timișoara, comunele Dumbrăvița, Sânandrei, Ghiroda, Giarmata, jud. Timiș nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind, evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct  13 a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta  anexă, deja autorizate , executate sau în curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

a1) proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor natu#rale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare deoarece amplasamentul proiectului se suprapune partial peste ROSCI0277 Becicherecu Mic;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul propune lucrari de marire a gradului de siguranta in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici si industriali din zona de nord a municipiului Timisoara si a comunelor/localitatilor adiacente: Dumbravita, Sanandrei, Ghiroda, Gearmata prin dezvoltarea LES 20kV.

Lucrarile constau in: racordarea viitoarei retele la Statia 110/20 kV Covaci, pozare cabluri retea LES 20kV si cabluri fibra optica, echipare, inlocuire, extindere posturi de transformare.

Lungimea totala a retelelor masoara 42,2 km, iar suprafata ocupata temporar va fi de 35360 mp, calculati la o latime medie a culoarului de lucru de 0.8 m.

Retelele 20 kV ce se vor racorda la bara de 20 kV din statia Covaci vor fi urmatoarele:

- Preluarea partiala LEA 20kV Dumbravita din st 110/20kV padurea Verde prin LES 20 kV in lungime de 0.5 km pana la PT 22308 si montarea unei celule de linie 24kv,16kA integrabila in telecontrol in PT22308. In paralel cu LES 20 kv se va poza si FO ;

- Preluarea partiala a LEA 20kV Av Giarmata din st 110/20kV Padurea Verde prin LES 20kV in lungime de 5 km si montarea unei celule de linie 24kv, 16ka integrabila in telecontrol in PT 12223 situat in incinta DUNCA. In paralel cu LES 20 kV se va poza si FO ;

- Injectie de putere in zona Giarmata si preluare partiala LES 20kV nr. 5 din st 110/20kV Padurea Verde ce alimenteaza consumatorul VALEO respectiv PC 22291, prin LES 20kV in lungime de 8 km si montarea unei celule de linie 24kv,16kA integrabila in telecontrol inPT22291. In paralel cu LES 20kV se va poza si FO.

- Buclare LES 20 20kV nr. 7 din st 110/20kV Bucovina ce alimenteaza consumatorul Mahle Respectiv PT 12238 prin LES 20KV in lungime de 4,2km si montarea unei celule de linie 24kV,16kA integrabila in telecontrol in PT12238. In paralel cu LES 20 kV se va poza si FO ;

- Preluarea partiala a LEA 20kV Agronomie din st 110/20kV Bucovina prin Les 20kV in lungime de 2,1 km cu montarea a cate unei celule de linie DY 803/416-LE in PT12356 si PT 22212 si inlocuirea PT 51833 existent din lipsa de spatiu cu o anvelopa complet echipata DG2061 ed.2 20/0.4kV – 400kVA (3 celule de linie si una de trafo integrabile in telecontrol) situat in loc. Dumbravita, str. Simfoniei. In paralel cu LES 20kV se va poza si FO ;

- Injectie de putere in zona Sanadrei si preluarea partiala LEA 20KV Avicola Ortisoara din st. 110/20kv Ortisoara ce asigura alimentarea de rezerva a consumatorului Mahle PT 12238 prin LES 20kV  in lungime de 2x6.2 km si montarea unui punct de alimentare in anvelopa de beton echipat cu 2 celule de linie cu intrerupator 24kV,16kA integrabile in telecontrol celula de cupla, celula de trafo si transformator de putere 20,0.4kV- 100KVA pentru servicii interne cabina. In paralel cu cablul proiectat se va poza si un cablu

de FO protejat in tub. PA 20kV propus se va amplasa la bifurcatie DJ692 Timisoara Sanadrei cu DN59 Timisoara-Arad ;

- Injectie de putere in zona Aeroport si preluare partiala LEA 20kV Aeroport+LES 4 Hella din st. 110/20kV Padurea verde prin LES 20kV in lungime totala de 12,1km si montarea unui punct de alimentare in anvelopa de beton echipat cu 4 celule de linie cu intrerupator 24kV,16kA integrabile in telecontrol, celula de cupla, celula de trafo si transformator de putere 20/0.4kV-100kVA pentru servicii interne cabina. Punctul de alimentare va monta in incinta Dura si se vor alimenta consumatorii importanti AEROPORT – PT 1709 si Hella prin PT 51878 cu montarea a cate o celula de linie integrabilă in telecontrol in aceste posturi. In paralel cu cablul proiectat se va poza si un cablu de FO protejat in tub. Cablurile se vor poza in canal tehnic in lungime de cca 360m incepand din incinta statiei de

transformare pana la drumul de centura orasului.

Săparea şantului pentru pozarea subterana a liniei electrice se va realiza in spatiul destinat echiparii edilitare, adiacent partii carosabile stradale: adancimea santului 1,2 m - 0,80 m, latime 0,8 m si lungime max. 42.200 m.

Traversarea drumurilor se va realiza prin foraj de subtraversare

Pentru realizarea lucrărilor din proiect nu vor fi tăiați arbori.

La terminarea lucrărilor de construire şi montare a echipamentelor se vor lua măsuri de refacere a calităţii solului prin acoperirea santului cu solul vegetal rezultat de pe amplasament in urma excavatiilor. Surplusul de pamant ramas in urma lucrarilor de refacere a amplasamentului se va utiliza ca material pentru diverse lucrari edilitare de pe raza UAT-urilor vizate.

Unde va fi cazul se va  reface covorul asfaltic.

Organizarea de şantier:  Pentru realizarea lucrărilor propuse în proiect nu se propune realizarea unei organizari de santier, sculele si materialele vor fi transportate la frontul de lucru, conform graficului de lucrari.

La finalizarea lucrărilor se va realiza evacuarea din amplasament a tuturor deșeurilor rezultate și transportul acestora în vederea valorificării/eliminării acestora, după caz.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada desfășurării lucrărilor.

B).Cumularea cu alte proiecte: -

Proiectul nu se cumuleză cu alte proiecte din zona.

C).Utilizarea resurselor naturale:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:  nisip, balast, apă, combustibil  (pentru funcţionarea utilajelor/mijloacelor de transport angrenate la realizarea acestui proiect). Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar.

- folosința actuală teren: terenuri categorie de folosință: drum, conform extrase CF anexă la CU nr. 40/23.08.2021.

- biodiversitate: amplasamentul proiectului se suprapune partial peste ROSCI0277 Becicherecu Mic, ocupând o suprafață temporară de 922,4 mp, ceea ce reprezintă 0,0044% din suprafața sitului.

D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de:  deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi,  pregatirea suprafetei: pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor la santuri.

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Pamantul va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de execuție, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

E) Poluarea şi alte efecte negative:

•   Aer

- Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie vor avea  un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2.

- •   Apa

Toate lucrările realizate se vor efectua astfel încât apa din pânză freatică să nu fie afectată.

În etapa de exploatare: nu se întrevăd riscuri de contaminare a apei din pânza freatică.

•   Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

•   Sol/subsol şi ape freatice

În faza de execuţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice vor fi reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

F ) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice: -nu este cazul, în proiect nu se vor utiliza  substanţe periculoase, proiectul nu se prevede în zone cu risc de accidente naturale.

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudine Mw>5, dar fără să depășească Mw 5.6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvențe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

În regiunea seisimică Banat au fost descrise 4 zone seismice, Timisoara fiind situată in afara zonelor seismice existente.

● Riscul la inundaţii şi la alunecări de teren

Riscul hidrologic   de inundaţii

Conform hărților privind riscul de inundații amplasamentul se află în zonele de risc redus.

Risc de alunecări de teren

Terenul pe care se doreste realizarea proiectului este alcatuit din punct de vedere petrogrfic dindepozite aluvionare de lunca formate din depozite de nisipoase caracteristice luncii Timisului si Begai.Acestea cumulate cu morfologia reliefului nu sunt capabile sa produca premisele realizarii alunecarilor de teren.

G) riscurile pentru sănătatea umană: nu va exista  risc pentru  sănătatea umană prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în extravilan și intravilan municipiul Timișoara, comunele Dumbrăvița, Sânandrei, Ghiroda și Giarmata, jud. Timiș.

Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- regimul juridic: - teren  categoria de folosință drum, etc., conform extrase CF, anexă la Certificatul de Urbanism.

- destinația conform PATJ: –zone  aferente căi de comunicație rutieră naționale, județene, comunale, locale ;

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – amplasamentul proiectului este suprapus parțial cu situl Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic.

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- amplasamentul proiectului este suprapus parțial cu situl Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – aglomerarea Timisoara este incadrata in regimul de gestionare I pentru indicatorul particule in suspensie PM10, conform Ordinului MM nr. 398/2018;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul nu se suprapune cu zone cu densitate mare de populaţie.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – proiectul produce un impact nesemnificativ asupra zonei de locuit, pe perioada implementării proiectului;

- natura impactului – impact redus;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- din analiza impactului cumulat cu alte proiecte a rezultat un impact nesemnificativ asupra ariei naturale protejate;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar deoarece: nu se reduce numărul exemplarelor de specii de interes comunitar şi habitatul acestora; nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate; nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi funcţia ariei naturale protejate;

- proiectul propune lucrări de mărire a gradului de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și industriali din zona de nord a municipiului Timișoara și a comunelor/localităților adiacente: Dumbrăvița, Sânandrei, Ghiroda, Giarmata prin dezvoltarea LES 20kv;

- lucrările constau în racordarea viitoarei rețele la stația 110/20kV Covaci, pozare cabluri rețea LES 20kV și cabluri fibră optică, echipare, înlocuire, extindere posturi de transformare pe o lungime totală a rețelelor de 42,2 km;

- amplasamentul proiectului este suprapus parțial cu situl Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic, pe o lungime a rețelelor de energie de 1153 m, pozate subteran în ampriza drumului de acces din DN 69 în localitatea Sânandrei (DJ692), ocupând o suprafață de teren temporară de 922,4 mp (ceea ce reprezintă 0,0044% din suprafața totală a sitului);

- nu se propun lucrări în areale cu componentă naturală dominantă, rețelele vor traversa zone marcate de activități antropice și nu vor fi traversate areale care constituie habitate caracteristice speciilor de interes conservativ care stau la baza desemnării sitului;

- în zona amplasamentului proiectului nu s-au identificat speciile și habitatul de interes conservativ pentru a căror protecție a fost desemnat situl Natura 2000 (informații conform memoriului de prezentare);

- la finalizarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială;

- pentru realizarea lucrărilor aferente proiectului nu este necesară organizare de șantier.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor  Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 40 din 23.11.2021 emis de Consiliul Județean Timiș.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (extrase CF, conform anexă 1 la Certificatul de Urbanism, Aviz favorabil nr. 733/10.04.2023, emid de DJC Timiș, Aviz nr. 22/22.06.2023, emis de ANANP –ST Timiș;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş.

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  privind Protecţia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a solului şi apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- Întreţinerea utilajelor (schimburile de ulei, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată;

- Se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- În perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unităţi specializate;

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu , Securitate şi sănătate în muncă ,  în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Aer

- folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice ale vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezulate din lucrări.

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în  activitate.

              - Apa

- Aplicarea, în caz de necesitate a măsurilor de prevenire și de combatere a poluării accidentale cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Zgomot şi vibraţii

- folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de exploatare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

Sol/subsol şi ape freatice

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

- alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate, aflate în apropierea zonei amplasamentului.

- colectarea selectivă a deşeurilor în zone special amenajate în cadrul șantierului.

» În perioada de execuţie a lucrărilor, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Sănătatea umană:

- asigurarea întreţinerii corespunzătoare a utilajelor şi a mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea.

- transportul deșeurilor în perioade fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

Condiţii pentru protecţia biodiversităţii, a speciilor şi habitatelor de interes comunitar:

- titularul proiectului va instrui personalul care va executa lucrările de construcţie asupra faptului că amplasamentul proiectului este situat într-o arie naturală protejată de interes comunitar, asupra importanţei desemnării acesteia, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale ariei;

-este interzisă depozitarea/abandonarea deșeurilor de orice fel în aria naturală protejată;

- pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi în afara ariilor sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- pe suprafaţa sitului circulaţia cu mijloace motorizate se va realiza utilizându-se drumurile existente, permise accesului public, evitând astfel eroziunea în suprafață și/sau adâncime a terenului;

- respectarea prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor obiectivelor de conservare specifice/măsurile minime de conservare stabilite pentru situl Natura 2000 ROSCI0277 Becicherecu Mic și aprobate prin NOTA M.M.A.P. nr.28537/BT/12.10.2021 (obiective revizuite);

- implementarea și monitorizarea măsurilor de prevenire/reducere a impactului prevăzute în memoriul de prezentare, asupra speciilor și habitatului de interes conservativ pentru care a fost desemnată aria naturală protejată ROSCI0277 Becicherecu Mic;

- în cazul în care pe perioada derulării lucrărilor aferente proiectului se vor identifica specii pentru a căror protecţie a fost desemnat situl, acestea vor fi relocate în zone favorabile supravieţuirii exemplarelor; costurile necesare relocarii fiind suportate de titularul proiectului;

- orice incident semnalat pe perioada realizării proiectului care ar putea avea un impact asupra factorilor de mediu, mai ales asupra biodiversităţii, va fi anunţat la APM Timiş în timpul cel mai scurt posibil.

Titularul va respecta condițiile impuse în avizul nr. 22/22.06.2023, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Timiș, în calitate de autoritate responsabilă a ariei naturale protejate.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezenţei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit,

Corina MIHOC