Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 13.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de AQUATIM S.A., cu sediul  în municipiul Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr.11/A, jud. Timiș, înregistrată la A.P.M. Timiș cu nr. 3817RP/16.05.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 7772RP/11.10.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 17.08.2023, că proiectul „Optimizarea fluxului tehnologic pentru încadrarea în parametrii la stația de epurare Tomești”, propus a fi amplasat în în extravilanul localității Colonia Tomești, în incinta stației de epurare existente; CF 401647, jud. Timiş

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1). proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a2). proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului

a). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

În proiect se propun măsuri de investiții pentru optimizarea fluxului tehnologic al stației de epurare Tomești în vederea încadrării parametrilor efluentului în limitele reglementate.

Măsurile de investiții se referă la dezafectarea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare care va funcționa după o tehnologie de epurare cu nitrificare-denitrificare și aerare prelungită, cu fixarea biomasei pe biofiltru fix.

Capacitatea stației de epurare ape uzate este de 1.500 l.e. și un debit dimensionare: Qc = Quz.zi.max = 250 mc/zi = 2,89 l/s.

Nu se modifică capacitatea stației de epurare. Stația de epurare a fost concepută să deservească doar Colonia Fabricii. Satele Tomești (centrul de comună) și Românești sunt situate în aval de Colonia Fabricii, astfel că pentru colectarea și transportul apelor uzate la stația de epurare sunt necesare stații de pompare. Satele Luncanii de Jos și Luncanii de Sus sunt situate în amonte de Colonia Fabricii, dar la distanță mare (>5,0 km Luncanii de Jos și >3,5 km Luncanii de Sus).

Se propune reabilitarea bazinelor existente și utilizarea acestora în noul flux tehnologic de epurare cu aceeași destinație ca și cea inițială. Toate instalațiile și echipamentele, inclusiv containerele care le adăpostesc vor fi dezafectate, iar în locul acestora va fi construită o stație nouă de epurare.

Stația de epurare va funcționa după aceeași tehnologie de epurare cu cea existentă, respectiv cu nitrificare-denitrificare și aerare prelungită, cu fixarea biomasei pe biofiltru fix.

Stația de epurare propusă va avea în componență următoarele obiecte:

Pretratare mecanică:

- bazin omogenizare și pompare apă brută – cu grătar rar manual tip coș și stație de pompare ape uzate:

  - bazin din beton armat semiîngropat, Φ 5,0 m; Vutil = 34 mc echipat cu:

- grătar rar tip coș cu ochiuri de 10 mm, cu curățare manuală;

- mixer de omogenizare, Pi=0,55 kW;

  - pompe ape uzate: 1A+1R pompe cu tocător tip Fagiola Macerata, Qmax = 15 mc/h, H = 14,5 - 20,0;

- instalație de sitare și deznisipare (sita Ro9/E-Huber), decantor cu separare de grăsimi – montată în containerul de echipamente;

- bazin stocare apă sitată și deznisipată și pompe pentru alimentarea modulelor biologice:

  - bazin din beton armat semiîngropat, Φ 2,4 m;

  - echipat cu pompe submersibile: 1A+1R, Qmax=15 mc/h, H = 14,5 - 20,0 m; Pi=1,5 kW;

Tratare mecano-biologică:

- sistem modular de epurare mecano-biologică compus din doua linii identice cu funcționare în paralel;

  - modulele mecano-biologice sunt construcții tip container având dimensiunile 12,0 x 2,45 x 3,0 m; montaj suprateran pe fundație tip radier din beton;

Fiecare linie este formată din:

- Decantor primar cu separare grăsimi, suspensii și nisip, cu un volum de decantare de 6,75 mc și timp de decantare 0,6 h, echipat cu:

  - electrovană,

  - pompă de evacuare nămol primar  - Q = 2 m³/h, H = 5 m, Pi = 0,55 kW;

- Bazine cu nămol activat,

asigură:

- Descompunerea substanței organice pe bază de carbon;

- Ditrificare-denitrificare simultană;

- Defosforizare biologică;

cuprinzând:

  - sistem de aerare cu tuburi flexibile generatoare de bule fine,

  - nitrificare şi denitrificare simultană,

  - biofiltru fix,

  - mixere pentru circulaţie şi denitrificare (2 buc./bazin, Pi/Pc = 0,75/0,60 kW),

  - sondă de oxigen dizolvat,

  - sondă de materiale în suspensie;

- Decantor secundar lamelar cu un volum de decantare de 15,1 mc și timp de decantare 0,6 h, echipat cu:

  - pompă submersibilă pentru evacuarea nămolului de recirculare şi în exces – Q =  m³/h, H = 5 m, Pi = 0,55 kW,

  - electrovane,

  - pompe de recirculare internă;

- stație de suflante echipată cu 1A+1R suflante cu rotoare profilate Lutos, Qs = 212 mc/h, Δp=400 mbar, Pi/Pc = 4,0/3,1 kW, montaj exterior și echipate cu carcasă fonoizolantă;

- instalația dozare precipitant pentru defosforizare chimică, montaj - în containerul de echipamente, formată din:

  - rezervor de stocare din mase plastice cu capacitatea de 100 l;

  - pompa de dozare, Q=3,3 l/h, Pi=0,017 kW;

- bazin apă epurată - emisar râul Bega;

  - bazin din beton armat semiingropat, Φ 2,4m;

Tratarea nămolului:

- bazin stocare și pompare nămol spre instalația de deshidratare echipat cu:

  - bazin din beton armat semiîngropat, Φ2,8m; Vutil= 4 m³;

  - o pompa submersibila: Pi=1,1 kW;

- instalație automată de deshidratare nămol, cu melc și sită (tip Huber, Q = 2,0 mc/h), montată în containerul de echipamente;

- instalație de preparare și dozare polielectrolit (tip ADIRE-DUO 500), montaj în containerul de echipamente, formată din:

  - rezervor de preparare și stocare din mase plastice cu capacitatea de 500 l;

  - mixer de amestecare;

  - pompa de dozare soluție polielectrolit Qmax = 142 l/h;

  - putere instalată Pi = 0,02kW;

- pompă alimentare instalaţie de deshidratare (autoamorsantă cu şurub excentric), Q = 2,0 m³/h, H = 20,0 m, Pi = 1,1 kW;

- pompă spălare presă, Q = 50-60 l/min, H = 50-60 m; Pi = 1,1 kW, echipată cu vas de expansiune de 300 l;

- magazie și platforma de stocare nămol deshidratat (4,0 x 6,0 m).

Dezinfecție efluent:

- Instalație de dezinfecție cu UV.

Stația de epurare va cuprinde:

- bazine din beton (4 buc.),

- modul mecano-biologic de epurare, tip container (2 buc.),

- container tehnic echipamente (1 buc.) - dimensiuni 6,0 x 2,45 x 3,0 m,

- container personal (1 buc.) - dimensiuni 6,0 x 2,45 x 3,0 m; este neechipat și inutilizabil din cauza deteriorării.

Containerul de echipamente adăpostește:

- instalația sitare și deznisipare,

- instalația dozare precipitant,

- sistem dezinfecție UV,

- instalația de deshidratare nămol,

- instalația de dozare polielectrolit,

- debitmetru,

- stație de măsură parametrii,

- tablouri electrice și de automatizare.

La momentul actual stația de epurare este nefuncțională. Apele uzate ajung în bazinul de omogenizare și pompare apă brută, trec prin grătarul rar după care sunt evacuate pe by-pass în receptor (râul Bega).

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Pentru realizarea obiectivelor proiectului sunt necesare următoarele lucrări principale:

- Reabilitare bazinelor existente și echiparea acestora în funcție de destinație;

- Dezafectare containere: modul mecano-biologic de epurare, modul echipamente și container personal;

- Reabilitare platformă pentru montaj containere;

- Montaj și echipare containere noi;

- Realizare cămin debitmetru apă epurată;

- Realizarea legăturilor tehnologice între obiectele stației;

- Alimentare cu energie electrică echipamente și instalații;

- Sistem de monitorizare și control SCADA - indicare locală și transmiterea în SCADA a parametrilor monitorizați;

- Punere în funcțiune, probe și teste, instruire personal de operare;

- Echipare stație cu generator electric de rezervă;

- Sistematizare incintă.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

În perioada de execuție vor fi folosite materiale specifice lucrărilor de construcții, respectiv: apă, nisip, betoane, conducte, armături.

Alimentarea cu apă a organizării de șantier va fi asigurată prin realizarea unui branșament la rețeaua de distribuție ce alimentează stația de epurare.

Combustibilul utilizat în perioada de execuție este motorina. Pentru activități specifice șantierului va fi asigurată energia electrică.

Motorina va fi asigurată din stațiile de distribuție carburanți, iar energia electrică din sistemul energetic național.

În perioada de exploatare

Apă potabilă

Stația de epurare are asigurată alimentarea cu apă din rețeaua de distribuție a localității.

Apa potabilă va fi utilizată pentru prepararea soluției de polimer necesară deshidratării nămolului și pentru necesarul menajer al personalului de operare.

Pentru spălarea instalațiilor va fi utilizată apă epurată, consum total de apă (tehnologic și menajer) fiind de 205,41 mc/an.

Energie electrică

Stația de epurare are asigurată alimentarea cu energie electrică din rețeaua energetică a comunei Tomești. Energia electrică este necesară pentru funcționarea echipamentelor și instalațiilor stației de epurare, consumul total fiind de 102487,33 kWh/an.

Combustibil - motorină

În perioada de operare a stației de epurare motorina va fi utilizată ca și combustibil pentru autovehiculele care asigură aprovizionarea cu materii prime (reactivi, piese de schimb), transportul deșeurilor și a  nămolului deshidratat.

Motorina va fi asigurată din stațiile de distribuție carburanți.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Realizarea stației de epurare presupune următoarele activități anexe:

- Racordarea căminului de intrare influent la colectorul existent de canalizare care descarcă în stația de epurare;

- Racordarea canalului de măsură debite Parshall la conducta de evacuare apă epurată existentă;

- Racordarea stației de epurare la TGD energie electrică;

- Racordarea containerului de echipamente și a containerului personal la rețeaua de distribuție a apei din incintă.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Toate lucrările propuse pentru construirea unei stații noi de epurare se vor executa în limitele amplasamentului existent.

Proiectul nu presupune schimbarea destinației terenului.

Folosința actuală a terenului: teren arabil, stație de epurare, în suprafață totală de 3.744 m².

Suprafețe ocupate:

- Suprafață împrejmuită: 1.242 mp;

- Suprafață construită: 525 mp; nu se modifică suprafața construită actuală;

- Suprafețe ocupate temporar: 400 mp - organizare de șantier, va fi amenajată în incinta stației de epurare.

La terminarea lucrărilor, amplasamentul organizării de șantier se va elibera de utilaje și construcții mobile (containere), de toate materialele și deseurile, iar zona va fi refacută prin reinstalarea stratului vegetal decopertat la începutul lucrărilor.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Pentru accesul facil la amplasament, în proiect s-a propus amenajarea cu piatră spartă a drumului existent, pe o lungime de 150 m.

Metode folosite în construcție/demolare

Lucrările proiectului sunt lucrări normale de construcții constând din: săpături, umpluturi, turnare beton, hidroizolații, montaj echipamente și instalații, refacerea amplasamentelor afectate de lucrări, sistematizare.

Bazinele și platformele din incinta stației vor fi reabilitate și își vor menține aceeași destinație cu cea actuală.

Containerele existente pe amplasament: modul mecano-biologic, modul echipamente și container personal vor fi dezafectate. Întrucât reprezintă bunuri de patrimoniu, vor fi casate de către U.A.T. Tomești dupa care vor fi transportate spre filiera de valorificare/eliminare.

Pe platformele reabilitate vor fi montate noile containere.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Pentru realizarea obiectivelor proiectului se propun următoarele lucrări:

- Organizare de șantier;

- Lucrări de bază:

          - Terasamente (săpături, umpluturi, compactări etc);

          - Dezafectare instalații și echipamente bazine;

          - Reabilitare bazine stație de epurare;

          - Montaj instalații și echipamente în bazine;

          - Dezafectare containere, instalații și echipamente;

          - Reabilitare platforme;

          - Montaj containere noi, instalații și echipamente aferente;

          - Echipare container personal;

          - Realizare rețele tehnologice în incinta stației de epurare;

          - Racordare stație de epurare la infrastructura existentă;

- Lucrari speciale:

          - Racordare stație de epurare la TGD energie electrică;

- Lucrari auxiliare:

          - Probe tehnologice și teste;

          - Refacere amplasament și sistematizare incintă stație de epurare.

Organizare de șantier

Organizarea de șantier va fi amplasată în incinta stației de epurare existente, împrejmuită, în principal pentru depozitarea temporară a materialelor necesare execuției proiectului și a deșeurilor rezultate din lucrări (cu excepția pământului excavat). De asemenea, în incinta organizării de șantier, se vor instala containere pentru birouri și vestiare, toalete ecologice, puncte PSI.

În vederea realizării obiectivului propus, pentru organizarea execuției lucrărilor, se impun următoarele:

- accesul în incintă a materialelor și echipamentelor necesare va fi asigurat pe căile de acces existente;

- amenajarea platformelor pentru depozitarea materialelor, deșeurilor și a diverselor echipamente utilizate în lucrările de construcție;

- materialele de construcții necesare se vor depozita temporar în incinta organizării de șantier, până la punerea lor în operă;

- la intrarea în organizarea de șantier se va amplasa un panou cu toate datele de recunoaștere ale obiectivului, durata de execuție etc;

- periodic, se va verifica continuitatea, starea tehnică și de securitate a împrejmuirii astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incintă;

- în incinta organizarii de șantier se va amenaja un pichet de intervenție PSI dotat cu mijloace de stins incendii.

b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Stația de epurare a fost proiectată pentru a prelua și procesa apele uzate menajere din localitatea Colonia Fabricii, comuna Tomești. Localitatea Colonia Tomești deține rețea de canalizare care descarcă și la ora actuală apele uzate în stația de epurare.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

În perioada de execuție se utilizează următoarele resurse naturale:  apă, pietriș, nisip, pământ.

În perioada de exploatare se utilizează apă pentru uz menajer și operarea stației de epurare.

Pentru realizarea stației de epurare nu este necesară utilizarea de resurse naturale. Nu se ocupă suprafețe noi de teren, construirea acesteia se va realiza în incinta stației de epurare existente.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

În perioada de execuție

În perioada de execuție pot rezulta următoarele tipuri de deșeuri: pământ din decopertări, de excavație, materiale de construcții, resturi conducte, conductori, tâmplărie, uleiuri uzate.

Tipurile și cantitățile estimate de deșeuri ce vor fi generate în etapa de execuție, precum și modalitățile de gestionare sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 1 – Tipuri și cantități estimate de deșeuri generate în etapa de execuție

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Sursă generare | Cantitate estimată (tone) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pământ și pietre | 17 05 04 | Lucrări de amenajare a terenului Construcții cămine | 18,00 | Reutilizare la realizarea umpluturilor și refacerea amplasamentelor |
| Deșeuri de beton | 17 01 01 | Lucrări de reabilitare bazine Construcții cămine Sistematizare incintă | 0,05 | Depozitare temporară în cadrul organizărilor de șantier Valorificare/eliminare prin operator autorizat |
| Deșeuri metalice | 17 04 07 | Dezafectare containere, instalații, echipamente | 10,00 | Depozitare temporară în cadrul organizărilor de șantier Casare Primăria Tomești Valorificare prin firme specializate |
| Materiale plastice (deșeuri PVC, PEID) | 17 02 03 | Conducte tehnologice Conducte vechi dezafectate | 0,05 | Depozitare temporară în cadrul organizărilor de șantier Valorificare prin firme specializate |
| Ape uzate și nămoluri din construcțiile existente | 19 08 05 | Construcțiile care urmează să fie reabilitate, containerele ce vor fi dezafectate | 350,00 | Vidanjare prin operator și transport la o stație de epurare funcțională în vederea valorificării |
| Amabalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | Aprovizionarea organizărilor de șantier cu materii prime și auxiliare | 0,05 | Depozitare temporară în cadrul organizărilor de șantier Valorificare prin firme specializate |
| Deșeuri de lemn | 17 02 01 | Realizarea cofrajelor | 0,01 | Depozitare temporară în cadrul organizărilor de șantier Reutilizare sau eliminare prin firme specializate |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Personalul implicat în lucrarile de constructii | 1,44 | Depozitare temporară în cadrul organizărilor de șantier Eliminare prin operatorul zonal de salubritate |

Până la transportul deșeurilor spre unitățile de valorificare sau depozitul de deșeuri, acestea vor fi stocate temporar pe suprafețe impermeabilizate, în containere sau șoproane special amenajate.

Evidența gestiunii deșeurilor generate pe șantier, colectarea, transportul și depozitarea temporară sau definitivă a acestora se va face conform prevederilor H.G. nr. 856 din 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

În perioada de exploatare

La funcționarea stației de epurare la capacitatea maximă proiectată pot rezulta următoarele cantități de deșeuri.

Tabel 2 – Tipuri și cantități estimate de deșeuri generate în etapa de operare

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Sursă generare | Cantitate estimată (tone/an) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rețineri grătare | 19 08 01 | Grătare rare, grătare dese | 110,00 | Colectare în containere -depozitare temporară în incinta stației de epurare – eliminare prin depozitare (deșeuri nepericuloase) |
| Nisip | 19 08 02 | Unitate compactă de pretratare mecanică (deznisipare) | 28,00 | Colectare în containere -depozitare temporară în incinta stației de epurare – eliminare prin depozitare (deșeuri nepericuloase) |
| Nămol biologic deshidratat | 19 08 05 | Tratarea biologică a apelor uzare (unitate deshidratare nămol) | 35,00 | Colectare în containere -depozitare temporară în incinta stației de epurare Valorificare/eliminare conform Strategiei judetene de gestionare a nămolurilor |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Personalul de exploatare | 0,15 | Eliminare prin operatorul zonal de salubritate |

Echipamentele uzate (pompe, mixere etc.) se supun principiilor de management a deșeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) putând fi preluate de furnizorul de echipamente în sistem „unu la unu”.

e) Poluarea şi alte efecte negative;

Apa

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul proiectului este situat pe corpul de apă subterană ROBA04 Lugoj.

Conform studiului geotehnic elaborat pentru amplasamentul stației de epurare, pânza freatică a fost interceptată la adâncimea de - 2,80 m. Variațiile nivelului pânzei freatice sunt în strânsă legătură cu regimul precipitațiilor și debitele râului Bega.

În perioada de execuție

Lucrările care se execută în cadrul proiectului sunt lucrări normale de construcții (excavații, umpluturi, construcții din beton, lucrări pentru rețele subterane, manipularea materialelor de construcție, traficul obișnuit de șantier, organizare de șantier).

Sursele de poluare pentru corpurile de apă identificate și măsurile de diminuare ale impactului acestora se prezintă astfel:

Tabel 3 – APA - Sursele de poluare și măsurile de diminuare a impactului în perioada de execuție

| Surse de poluare | Măsurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Scurgeri accidentale de produse petroliere de la funcționarea utilajelor implicate în realizarea lucrărilor | Amenajare parcare pentru vehicule și utilaje; Montare separator de produse petroliere; Utilizarea de vehicule și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic; Verificarea periodică și întreținerea corespunzătoare a vehiculelor și utilajelor de lucru; Pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza operații de reparare a utilajelor, iar alimentarea cu carburanți se va face doar la stațiile de carburanți; În cazul producerii incidentului se vor aplica metode organizatorice pe amplasament și utilizarea de materiale biodegradabile. |
| Depozitarea și manipularea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuția lucrărilor | Depozitarea materialelor necesare execuției proiectului se va realiza corespunzător, în funcție de starea fiecarui material în parte și de riscul de poluare asupra mediului ce poate fi generat de acesta; Zonele de depozitare a materialelor, materiilor prime și deșeurilor nu se vor amplasa în vecinătatea cursurilor de apă; Șantierul va fi prevăzut cu dotări pentru intervenție în caz de poluări accidentale. |
| Stocarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor | Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcție se vor depozita temporar în locuri special amenajate, selectiv, astfel încât să se evite orice risc de poluare generat de acestea. De asemenea, eliminarea deșeurilor de pe amplasament se va realiza doar de catre societăți autorizate. |
| Activitati igienico-sanitare ale personalului de execuție | Echiparea Organizării de șantier cu toalete ecologice. |

În perioada de exploatare

La ora actuală, principala sursa de poluare a apelor de suprafață și subterane o reprezintă apele uzate neepurate evacuate direct sau indirect în râul Bega.

Prin realizarea stației noi de epurare, se urmărește ca efluentul evacuat în râul Bega să corespundă reglementărilor în vigoare.

Sursele de poluare pentru factorul apă și măsurile de diminuare ale impactului acestora se prezintă astfel:

Tabel 4 – APA - Sursele de poluare și măsurile de diminuare a impactului în perioada de exploatare

| Surse de poluare | Măsurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Exfiltrații de ape uzate din bazinele stației în sol și ape de suprafață | Utilizarea de materiale care să asigure un grad ridicat de etanșeitate; Respectarea programului de revizii și reparații; Personal de operare bine calificat si cu posibilitate de intervenție rapidă. |
| Evacuarea în emisar a apelor neepurate sau insuficient epurate | Operarea și mentenanța stației de epurare în baza Manualului de operare Elaborarea Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale Operarea stației de epurare cu personal calificat și instruirea periodică a personalului operator cu privire la intervenția cât mai eficientă în cazul apariției unei poluări accidentale Operatorul sistemului de canalizare va accepta în rețeaua de canalizare numai ape uzate conforme cu valorile limită stabilite prin NTPA 002/2002 Respectarea programului de revizii și reparații Monitorizarea permanentă a parametrilor stației de epurare și remedierea imediata a avariilor Depozitarea și gestionarea corespunzatoare a reactivilor utilizați în epurarea apelor Depozitarea și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor produse în stația de epurare Monitorizarea atentă a efluentului stației de epurare în vederea conformării cu valorile limită stabilite prin NTPA și Autorizația de gospodărire a apelor |

Stațiile și instalațiile de epurare sau preepurare a apelor prevăzute

În perioada de execuție organizarea de șantier va fi echipată cu toalete ecologice care vor fi vidanjate de operatori specializați.

În perioada de exploatare, apele uzate menajere vor fi epurate în stație de epurare mecano-biologică prevăzută în prezentul proiect.

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor menajere epurate evacuate vor respecta limitele prevazute de H.G. nr. 188/2002  cu modificarile si completarile ulterioare - NTPA 001.

Apa epurată se evacuează gravitațional în râul Bega.

Aer

În perioada de execuție

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt pulberile și gazele de eșapament produse de traficul auto și utilajele de pe șantier.

Sursele de poluare identificate și măsurile de diminuare ale impactului acestora se prezintă astfel:

Tabel 5 –AER - Sursele de poluare și măsurile de diminuare a impactului în perioada de execuție

| Surse de poluare | Măsurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Pulberi prafoase și gaze specifice arderii combustibililor în motoarele vehiculelor/utilajelor | Utilizarea de vehicule și utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic; Verificarea periodică și întretinerea corespunzatoare a vehiculelor și utilajelor de lucru; Evitarea efectuarii activităților de încărcare/descarcare materiale de construcție atunci când viteza vântului este mai mare decat 3 m/s; Amplasarea de ecrane protectoare în jurul șantierului; Nivelarea și stropirea permanentă a platformelor de lucru; Acoperirea încărcaturii pentru a evita împrăștierea pe căile de rulare. |

O sursa suplimentară de praf este reprezentată de eroziunea vantului, fenomen care însoțește, în mod inerent, lucrările de constructie. Fenomenul apare datorita existenței, pentru un anumit interval de timp, a suprafețelor de teren neacoperite, expuse acțiunii vântului.

În perioada de exploatare

Sursele de poluare specifice funcționării stației de epurare sunt staționare și nedirijate:

- Emisii și mirosuri rezultate în urma proceselor de epurare: NH3, H2S, gaze cu efect de sera (N2O, CH4) (bazine deschide, stații de pompare);

- Emisii rezultate în urma deshidratării nămolului.

Sursele mobile de poluare identificate sunt autovehiculele care asigură aprovizionarea cu reactivi a stației de epurare, transportul nămolului și activitățile de mentenanță.

Sursele de poluare identificate și măsurile de diminuare ale impactului acestora se prezintă astfel:

Tabel 6 – AER - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de exploatare

| Surse de poluare | Măsurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Miros si poluanti specifici epurarii apelor uzate | Stația de epurare a fost dimensionată să asigure încadrarea parametrilor efluentului în limitele NTPA001; Controlul procesului de epurare a apelor uzate și de tratare a nămolului; Monitorizarea parametrilor de proces; Mentenanța instalațiilor de epurare; Transportul reținerilor și al nămolului de pe amplasamentul stației, în conformitate cu Strategia județeană de gestionare a nămolului. |

Zgomot și vibrații

In perioada de executie

Sursele de zgomot si vibratii in perioada executiei, provin de la utilajele de manipulare-montaj si de la traficul auto.

Nivelul de zgomot la sursa va fi de cca. 85÷95 dBA, iar in unele cazuri 110 dBA.

Execuția stației de epurare se va desfășura în incinta stației de epurare existente și nu va crea disconfort pentru populație.

În perioada de exploatare

Nu au fost identificate surse de zgomot pentru perioada de exploatare.

Echipamentele și instalațiile stației de epurare vor fi montate în bazine și în hala tehnologică. Amplasamentul stației de epurare respectă condițiile de protecție sanitară a zonelor rezidențiale.

Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant.

Sol și subsol ape freatice si de adancime

În perioada de executie

Sursele potentiale de poluanti pentru sol, subsol si ape subterane in perioada de executie sunt reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autovehiculele si utilajele implicate in realizarea lucrarilor. Aceste surse pot conduce la alterarea calitatii solului, subsolului si apelor subterane;

- Depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor;

- Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate generate in etapa de executie a lucrarilor (ape uzate menajere);

- Traficul vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea obiectivului.

În perioada de exploatare

Sursele potentiale de poluanti pentru sol, subsol si ape subterane in perioada de exploatare se prezintă în tabelul următor.

Tabel 7 – SOL si SUBSOL - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de exploatare

| Surse de poluare | Masurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Neetanseitati ale constructiilor bazinelor, retelelor tehnologice din statia de epurare – pot aparea doar accidental Evacuari de ape uzate si/sau de namol, prin vehiculare - pot aparea doar accidental | Verificarea periodica a integritatii constructiilor si instalatiilor; Respectarea programului de revizii si reparatii; Remedierea imediata a oricaror avarii aparute; |
| Poluare accidentala cu reactivi | Reactivii utilizati in epurarea apelor uzate nu sunt daunatori mediului; Manevrarea si depozitarea reactivilor se va face in spatii special amenajate, doar de catre personalul de operare calificat; |
| Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor tehnologice (retineri gratare, nisip, namoluri) sau a deseurilor menajere | Gestionarea judicioasa a deseurilor rezultate din exploatarea stației de epurare; |

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentul de exploatare, care se vor aplica in conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact negativ asupra solului in perioada de exploatare.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Biodiversitate, monumentele naturii și arii protejate

Lucrările necesare construirii stației noi de epurare se vor desfășura în incinta stației de epurare existente. Stația de epurare nu este situată în arie naturală protejată.

În perioada de execuție, prin aplicarea măsurilor prezentate în secțiunile anterioare de protecție a apelor, aerului și solului și de reducere a nivelului de zgomot, se asigurș protecția biodiversității, monumentelor naturale și ariilor protejate.

În perioada de exploatare, măsurile cuprinse în proiect nu produc efecte asupra biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase - nu este cazul.

- Riscul seismic - nu este cazul.

- Riscul hidrologic  de inundaţii - nu este cazul.

- Riscuri climatice - nu este cazul.

- Risc de alunecări de teren - nu este cazul.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

Din punct de vedere juridic, amplasamentul stației de epurare se afla pe domeniul public, în administrarea comunei Tomești.

Amplasamentul stației de epurare se situează la cca. 320 m de ultima locuință.

Amplasamentul stației de epurare nu interferează cu zona rezidențială, monumentele istorice și de arhitectură din comuna Tomești sau cu alte zone asupra cărora exista instituit un regim de restricție sau zone de interes tradițional.

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuție se recomandă luarea următoarelor măsuri:

- informarea cetațenilor cu privire la programul și specificul lucrărilor;

- efectuarea lucrărilor pe timp de zi;

- curățarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru și întreținerea acestor drumuri;

- protecția și semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranță în perimetrul lucrărilor;

- utilizarea de vehicule, echipamente și utilaje performante, conforme din punct de vedere tehnic, cu cele mai bune tehnologii existente.

În ceea ce privește protecția monumentelor istorice, în cazul în care în urma săpăturilor se vor descoperi obiecte de importanta istorică, constructorul va anunța autoritățile competente și va tine cont de recomandările acestora, în ceea ce privește modul de continuare a lucrărilor.

2) Amplasarea proiectului:

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

Amplasamentul face parte din domeniul public al comunei Tomești, este localizat în nordul localității Colonia Tomești, respectiv sudul localității Tomești (între cele două localități), pe partea stângă a râului Bega și a drumului județean DJ684 Tomești (TM) - Rușchița (CS).

Accesul la stația de epurare se face din drumul județean DJ 684, dinspre localitatea Tomești și schimbând direcția drumului la dreapta pe prima stradă de la intrarea în localitate.

Amplasamentul stației se află la capătul acestei străzi, la cca. 700 m de la intersecție și poate fi indentificat cu următoarele coordonate geografice: 45°46’10.8’’N 22°18’40.7’’E.

Din DJ 684 se poate ajunge la amplasament stației și pe un pod pietonal amenajat peste râul Bega.

Folosința actuală a terenului: teren arabil, stație de epurare, în suprafață totală de 3.744 m².

b). bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu e cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2. zone costiere şi mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - nu e cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu e cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea – proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: conform adresei A.B.A. Banat nr. 10036 din 12.06.2023, proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrări nu se modifica parametrii corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din C.U. nr. 5/24.04.2023, emis de Primăria comunei Tomești.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (punct de vedere D.S.P. înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 9883/07.06.2023, notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 155543/480/C/06.07.2023;  aviz nr. 239/25.07.2023 emis de A.N. Apele Române – A.B.A. BANAT înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 11859/03.08.2023; C.F. nr. 401647;

Protecția calității aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protecția calității apelor, a solului și a subsolului:

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţă și a apelor subterane;

- -În cazul producerii unui accident se va notifica imediat: G.N.M. - Comisariatul Judeţean Timiş, A.P.M. Timiş;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere epurate vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul de  zgomot şi vibraţii

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea nr. 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustică și prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va notifica A.P.M. Timiș  în vederea  obținerii/revizuirii autorizaţiei de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de A.P.M. Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Gabriela MARIN