Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiet din 15.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SRL, mun. Timișoara, Calea Șagului, nr. 143 B, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 781RP/31.01.2023, cu ultimele completări depuse cu nr.  8571RP/08.11.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 17.08.2023, că proiectul: „Exploatare nisip cuarțos în perimetrul sat Jupănești Sud 2, jud. Timiș”, propus a fi amplasat în oraș Făget, sat Jupânești, extravilan, CF 405850 Făget (nr. CF vechi 404686), nr. cad. 405850 și CF 404238 Făget (nr. CF vechi 180), nr. top. 107 Jupânești, jud. Timiș, se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 2. Industria extractiva lit. a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

a1) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

A).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul prevede realizarea unei cariere de exploatare a nisipurilor cuarțoase, cu o suprafață de  1,151 ha, într-o primă fază, până la intrarea în vigoare a licenței de exploatare, pe bază de permis de exploatare.

Perimetrul de exploatare Jupânești Sud 2 este înconjurat de următoarele localități:

- Nord – satul Brănești (la cca 3,3 km de perimetrul de exploatare);

- Sud – localitatea Zolt (la cca 2,9 km de perimetrul de exploatare);

- Vest – Sud – Vest – satul Drăgsinești (la cca 4,9 km de perimetru);

- Est – localitatea Jupânești (la cca 0,4 km de perimetrul de exploatare).

Vecinătățile imediate ale obiectivului sunt:

- În partea de N cu vechea carieră Jupânești;

- În partea de V, S și E se învecinează cu terenuri cu categoria agricolă, fâneață, aparținând  de BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA (vest) sau persoanelor fizice din zonă (sud și est).

Perimetrul de exploatare se află în versantul stâng al văii Munişel (pe culmea dealului Ruginoasa), pe cumpăna de ape dintre valea Munișel și valea Vădana. Accesul în zonă se face pe drumurile E68 şi 68A Lugoj - Ilia, până în localitatea Făget, apoi pe drumul asfaltat DC 113 Făget - Jupâneşti, iar din satul Jupâneşti, pe un drum pietruit care accede în cariera actuală, de unde, pe un drum de exploatare agricolă se ajunge în zona perimetrului.

Perimetrul obiectivului Jupânești Sud 2 este delimitat de următoarele coordonate

| Nr. pct. | Coordonate STEREO 1970 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (Nord) | Y (Est) |
| 1 | 479 522 | 287 128 |
| 2 | 479 503 | 287 150 |
| 3 | 479 478 | 287 139 |
| 4 | 479 466 | 287 158 |
| 5 | 479 461 | 287 165 |
| 6 | 479 454 | 287 199 |
| 7 | 479 386 | 287 219 |
| 8 | 479 362 | 287 213 |
| 9 | 479 383 | 287 097 |
| 10 | 479 393 | 287 099 |
| 11 | 479 401 | 287 099 |
| 12 | 479 412 | 287 100 |
| 13 | 479 437 | 287 101 |
| 14 | 479 454 | 287 104 |
| 15 | 479 479 | 287 106 |
| 16 | 479 489 | 287 111 |
| 17 | 479 500 | 287 116 |

Metoda de exploatare ce va fi aplicată pe toată suprafaţa zăcământului de nisipuri cuarţoase Jupâneşti Sud 2 va fi: „METODA DE EXPLOATARE CU TRANSPORTUL ROCILOR STERILE LA HALDE EXTERIOARE”.

Capacitatea de producţie a carierei Jupânești Sud 2 a fost stabilită în funcţie de posibilităţile oferite de zăcământ, de dotarea tehnică preconizată, de capacitatea de valorificare şi comercializare a agentului economic pentru produsele rezultate din carieră, la max 63 325 mc, adică cca 113 985 to.

Se propune realizarea unei cariere de exploatare a nisipului cuarţos, cu dezvoltare de până la 4 - 5 trepte de exploatare, cu înălțimi maxime de până la 6 m, cu o exploatare etapizată pe ani pe bază de permise de exploatare succesive până la intrarea în vigoare a licenței de exploatare.

Suprafața perimetrului de exploatare este de 11 510 mp, în care sunt cuprinse treptele de exploatare și drumurile de acces.

După executarea decopertei cu buldozer / excavator, coperta fiind depozitată la halda existentă din cariera Jupâneşti, se va trece la exploatarea nisipului cuarţos prin lucrări de exploatare cu excavatorul  şi încărcarea în autobasculante.

Distanțele dintre limitele de proprietate în partea de E și S și investiția propusă (pilierii de siguranță) sunt stabilite la 3 m, astfel încât în timpul execuției lucrărilor să nu fie afectate alte proprietăți.

Solul vegetal se va depozita separat la halda din cariera Jupânești.

În procesul de exploatare se pot produce pierderi de resurse, atât în cadrul operaţiunii de decopertare, sau  prin imobilizări în pilieri și în taluze sau vatră, acestea fiind de cca 2%.

Lucrări de deschidere

Lucrările de deschidere vor consta în reamenajarea drumului tehnologic existent în cadrul exploatării Jupâneşti ce intră în perimetrul Jupâneşti Sud 2 la cota de aproximativ +293 m şi construirea căilor de acces la fiecare treaptă.

Lungimea drumului de exploatare, de la intrarea în perimetru, va fi de cca 200 m. Pe lângă drumul de exploatare vor mai fi realizate căi de acces la fiecare treaptă, care vor fi realizate pe măsură ce avansează exploatarea.

Lucrările de deschidere se vor executa eşalonat, în sensul extracţiei pentru a se realiza accesul la fiecare din treptele de exploatare.

Lucrări de pregătire

Lucrările de pregătire la carieră constau în general în acele lucrări care presupun îndepărtarea stratelor de roci acoperitoare, iar după executarea lor să rezulte unităţi individuale (blocuri, panouri, fronturi gata de exploatare).

Coperta va fi extrasă pe două trepte de exploatare: treapta de decopertă de +299 m și treapta de decopertă de +293 m.

Unghiul de taluz din frontul de decopertă va fi de max. 75°, iar unghiul de taluz de lungă durată va fi de max. 45°.

Berma de lucru pentru decopertă va fi stabilită în funcție de gabaritul şi de caracteristicile de manevrabilitate a mijloacelor de încărcat, iar berma de siguranță va fi de cca 3 m.

Pentru extracția solului vegetal și a argilei va fi utilizat un excavator care va încărca sterilul în autobasculante.

Decalajul în timp dintre lucrările de pregătire şi exploatare va fi de minim 6 luni, respectiv, în spaţiu, între cele două operații, se va păstra o distanță de minim 10 m.

Volumul total de copertă ce va fi îndepărtată din perimetrul Jupânești Sud 2 este de cca 21 505 mc.

Coperta va fi transportată la halda de steril existentă în perimetrul Jupânești, solul vegetal fiind depozitat separat de argilă, urmând să fie utilizat, ulterior, la lucrările de refacere a mediului.

Lucrări de exploatare

Metoda de exploatare ce va fi aplicată pe toată suprafaţa zăcământului de nisipuri cuarţoase Jupâneşti Sud 2 va fi: „METODA DE EXPLOATARE CU TRANSPORTUL ROCILOR STERILE LA HALDE EXTERIOARE”.

Varianta de bază care se aplică zăcământului de nisipuri cuarţoase este:

„METODA DE EXPLOATARE CU TREPTE EXTRASE ÎN ORDINE DESCENDENTĂ, DEROCARE CU EXCAVATOR ÎNCĂRCARE MECANIZATĂ, CU TRANSPORTUL AUTO AL ROCILOR STERILE DIN DECOPERTĂ LA HALDE EXTERIOARE”.

Având în vedere condiţiile geo - miniere, în principal forma şi dimensiunile zăcământului, se va folosi „tehnologia clasică”, respectiv extragerea mecanizată, cu excavator cu lopată mecanică inversă sau încărcător frontal şi transport auto.

Zăcământul Jupâneşti Sud, judeţul Timiş, fiind situat în versant, metoda de exploatare în trepte va asigura în acelaşi timp atât protecţia, cât şi exploatarea raţională a zăcământului în trepte.

Treptele de exploatare vor avea înălţimi de max. 6 m, lăţimea intrândului 15 ÷ 20 m şi lungimea egală cu a sectorului planificat a fi exploatat într-un an.

Exploatarea va începe în partea nordică a perimetrului prin continuarea treptelor existente din perimetrul Jupânești. Apoi se va înainta spre sud pe trepte succesive, atacarea treptelor relizându-se descendent pe sectoarele abordate. Fronturile carierei vor avansa pe direcție E - V, iar cariera pe direcție S - N.

Utilul (nisp cuarțos) va fi extras pe trei trepte de exploatare: treapta de +289 m, treapta de +283 m și treapta de +277 m.

Unghiul de taluz din frontul de util va fi de max. 70°, iar unghiul de taluz de lungă durată va fi de max. 45°.

Berma de lucru pentru util va fi de cca 20 m, iar berma de siguranță va fi de cca 3 m.

Proiectarea exploatării, pentru perioada licenţei de exploatare, asigură o extracţie ritmică, în care rezervele vor fi pregătite în procent de 50% pentru următorul an de exploatare.

Decalajele dintre treptele de exploatare sunt menţinute, pe parcursul exploatării la 20 m.

Transportul

În carieră, transportul va avea două componente:

- utilul extras se încarcă şi se transportă la Secţia Făget unde există toate amenajările necesare pentru descărcare operativă;

- sterilul și solul vegetal vor fi transportate la halda exterioară special amenajată, unde vor fi depuse separat, în scopul simplificării lucrărilor de refacere a mediului la terminarea exploatării.

Transportul utilului, precum şi al sterilului la haldă se realizează cu autobasculante IVECO.

Transportul în carieră se realizează pe căile construite special în acest scop, pe măsură ce se înaintează cu exploatarea.

Pierderile de exploatare sunt reprezentate de imobilizările din taluze și din vatra carierei, fiind estimate la cca 2% din totalul resursei disponibile.

Exploatarea se va face respectând unele prevederi, precum:

- păstrarea caracteristicilor geometrice ale treptei de exploatare;

- menţinerea în cotele prevăzute a pierderilor de exploatare.

Proiectarea exploatării, pentru perioada licenţei de exploatare, este strâns legată de perioada de exploatare pe primul an, prin permis de exploatare.

### Haldarea materialului steril

Haldarea solului vegetal se face temporar pe lateralele fronturilor, în zona pilierilor de protecție, ulterior, acesta fiind transportat la halda de steril.

Această operațiune este executată cu ajutorul unui buldozer și a unui excavator.

Coperta va fi transportată la halda de steril existentă în perimetrul Jupânești, solul vegetal fiind depozitat separat de argilă, urmând să fie utilizat, ulterior, la lucrările de refacere a mediului. Halda a fost constituită pe suprafețe în care exploatarea a fost executată până la limita inferioară de exploatare.

### Prelucrarea substanței minerale utile extrase

Nisipul brut extras din carieră va fi prelucrat la Secţia Făget, la "Staţia Nouă”, amestecat în proporţii variabile cu nisipul adus de la carierele Jupâneşti, La Scaune şi Gladna Română.

Echiparea edilitară

Pe perioada lucrărilor de excavare, pentru angajați se va asigura apă îmbuteliată. Pentru apele uzate menajere, se va amplasa o toaletă ecologică, care va fi vidanjată periodic.

Pentru nevoile igienico sanitare se va aduce apa în canistre PVC de 1 000 l cu care se va alimenta lavoarul.

Evacuarea apelor pluviale de pe amplasamentul perimetrului de exploatare se va face prin canale de colectare, amplasate pe marginile carierei.

Organizarea de șantier

Pe perioada de execuție a lucrărilor de decopertă, va fi amenajată o platformă în cariera Jupânești, unde vor fi garate utilajele (buldozerul și excavatorul / încărcătorul frontal) și unde vor fi alimentate cu combustibili.

Amplasamentul propus al organizării de şantier se află în partea nordică a carierei, în cariera Jupânești, lângă drumul de acces, aici va fi amplasat containerul birou și vestiar, platforma de alimentare și de depozitare a deșeurilor menajere și toaleta ecologică.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

B).Cumularea cu alte proiecte:

Actualul perimetru Jupânești Sud 2 este în extinderea perimetrului Jupânești și acoperă volumul de rezerve de nisipuri cuarțoase omologate.

Activitatea în cariera veche Jupânești va continua până la data punerii în funcțiune a noii cariere, deoarece calitatea nisipurilor din noul perimetru este superioară. Dezvoltarea celor două cariere se va face succesiv.

C). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi nisipurile si pietrisurile

-apa-consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar.

-sol: capacitatea de producţie a carierei Jupânești Sud 2 a fost stabilită în funcţie de posibilităţile oferite de zăcământ, de dotarea tehnică preconizată, de capacitatea de valorificare şi comercializare a agentului economic pentru produsele rezultate din carieră, la max 63 325 mc, adică cca 113 985 to.

-teren: categoria terenului -arabil.

-apă: în cazul lucrărilor de exploatare nu este necesară alimentarea cu apă tehnologică. Apele pluviale vor fi liber sistematizate.

-biodiversitate: perimetrul este situat în apropiere: la vest, circa 7.6 km faţă de ROSCI0355 – Sit de importanţă comunitară Dealurile Lipovei – Poiana Rusca şi la cca 6.5 km est de Rezervația Surduc, cod 2.748.

D). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- pământul va fi utilizat ca material de umplutură iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție a obiectivului, și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

Din activitatea desfăşurată vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

- coperta zăcământului de nisip cuarțos, formată din sol vegetal și argilă - cod 01 01 02 - cantitate = 21 505 mc;

- deșeuri menajere (cod 20 03 01) - cantitate = 220 kg/an;

- uleiuri uzate:

- uleiuri minerale hidraulice uzate, cod 13 02 06* - cantitate = cca 150 l/an;

- uleuri minerale de motor, de ungere şi de transmisie uzate, cod 13 02 06* - cantitate = cca 150 l/an;

-  anvelope uzate – cod 16 01 03 - cantitate = 2 buc/an;

-  baterii și acumulatori uzaţi – cod 16 06 01 - cantitate = 1 buc/an.

E). Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului. Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, generate ca urmare a lucrărilor de excavare.

Măsuri de diminuare a impactului

- lucrările de exploatare a nisipului cuarţos, se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către ANRM;

- respectarea tehnologiei de exploatare aprobată prin licenţa de exploatare și permise;

- limitarea poluării aerului cu praf în suspensie prin umectarea materialului dislocat din frontul de lucru – atunci când este cazul;

- umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de câte ori situaţia o impune, funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice, anotimp, etc.;

- utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

- limitarea vitezei vehiculelor de transport în carieră;

- acoperirea benelor cu prelate;

- controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice şi menţinerea maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor prevăzuţi de fabricant şi utilizarea în principal a maşinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;

- monitorizarea pulberilor în suspensie la limita perimetrului de exploatare, astfel încât societatea să ia măsurile tehnice corespunzătoare pentru diminuarea şi reducerea oricărui tip de poluare sau de efecte asupra mediului din zonele învecinate.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

Pentru angajați se va asigura apă îmbuteliată. Pentru apele uzate menajere, se va amplasa o toaletă ecologică, care va fi vidanjată periodic.

Apele pluviale vor fi liber sistematizate.

### Măsuri pentru diminuarea impactului asupra APEI

- realizarea şanţurilor de gardă pentru colectarea apelor meteorice, care vor avea la partea finală amenajate două bazine decantoare ce vor fi decolmatate periodic;

- bazine decantor fracție fină de 12 mp.

Pentru diminuarea impactului asupra apelor de suprafaţă se stabilesc următoarele măsuri:

- Respectarea pantei bermelor de lucru și a vetrei, care asigură reducerea vitezei de circulaţie a apei până la viteza ce asigură sedimentarea particulelor solide antrenate;

- Respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz;

- Nu se spală utilajele și autobasculantele în incinta exploatării;

Apele uzate menajer sunt colectate în recipiente etanșe (toaletă ecologică cu bazin vidanjabil).

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere, evacuate în toalete ecologice, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, iar pentru apele pluviale evacuate în pârăul Chizdia, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi datorate funcționării utilajelor  și mijloacelor de transport.

Măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de zgomote şi vibraţii se vor lua o serie de măsuri cum ar fi:

- lucrările miniere de exploatare a nisipului cuarţos și se vor realiza numai în perimetrul minier aprobat de către A.N.R.M.;

- menţinerea în bună stare a drumurilor de acces;

- folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată;

- reducerea poluării fonice prin măsuri tehnico - organizatorice;

- orientarea fronturilor de lucru, astfel încât zgomotele şi vibraţiile produse în timpul activităţii de exploatare să se resimtă în limitele admise;

- reducerea vitezei de transport a autobasculantelor la tranzitarea localitatilor la 20 - 30 km/h;

- respectarea tehnologiei de exploatare aprobată.

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•    Sol/subsol şi ape freatice

În faza de execuție a lucrărilor, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Pentru limitarea înfiltrării în sol și subsol a a eventualelor scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi se vor folosi materiale absorbante (nisip, rumeguş), iar solul contaminat va fi imediat îndepărtat.

### Măsuri de diminuare a impactului asupra solului/subsolului

- lucrările de exploatare a nisipului cuarţos se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către A.N.R.M.;

- se va respecta tehnologia de exploatare prevăzută prin proiectul tehnic;

- se va urmări respectarea geometriei şi a caracteristicilor treptei de exploatare;

- limitarea decopertărilor la limita asigurării cu rezerve deschise şi pregătite;

- nivelarea vetrei carierei şi a bermelor, realizându-se pante de scurgere adecvate;

- se va evita poluarea solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri);

- la alimentarea utilajelor, sub rezervorul acestora se va întinde o folie din material plastic sau tăvițe metalice de colectare a pierderilor, iar reviziile şi reparaţiile capitale se vor executa la sediul unităţii din Făget;

- îndepărtarea imediată a solului contaminat şi a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele în exploatare prin folosirea de materiale absorbante;

- excavarea rocilor sterile din coperta zăcământului se va face selectiv, în două subtrepte, fiind excavat separat solul vegetal;

- modificările de relief datorate extracţiei vor fi atent monitorizate astfel încât să se evite posibilitatea apariţiei unor alunecări de teren;

- periodic se vor executa măsurători topografice pentru urmărirea modului de încadrare a lucrărilor miniere în proiectele de exploatare;

- urmărirea stabilităţii versanţilor din zonele limitrofe (gradul de eroziune);

- controlul lucrărilor de gestionare a apelor pluviale colectate şi evacuate din carieră, depozitul temporar de sol vegetal, incintă, etc.;

- urmărirea activităţii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate conform legislatiei in vigoare.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

F). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu există risc de accident major.

- Riscul seismic

Din punct de vedere seismic, după cum rezultă din harta de macrozonare seismică alcătuită pe baza informaţiilor seismologice şi seismotectonice (P. Constantinescu ş.a. – 1979), terenul de fundare este amplasat într-o zonă cu seismicitate moderată, respectiv în focarul seismic aparţinând:

-Banatului meridional, în conexiune cu sistemul de fracturi situate între domeniul getic şi cel danubian, cu focare situate între 10 şi 20 km adâncime şi care determină cutremure cu efecte locale în lungul liniilor rupturale menţionate şi care au o perioadă medie de revenire de cca. 50 ani.

La realizarea construcţiei se v-a avea în vedere gradul de intensitate stabilit pe harta de macrozonare seismică a ţării, în vederea prevenirii şi limitării efectelor distructive produse de eventualele mişcări seismice, cu posibil impact distructiv asupra acesteia.

- Riscul hidrologic  de inundaţii-nu exista riscul procedurii de inundatii.

- Riscuri climatice

Conform datelor și informațiilor existente pentru zona aferentă perimetrului de exploatare nu există riscuri din punct de vedere climatic.

G). Riscurile pentru sănătatea umană

Lucrările propuse prin proiect se vor desfășura la o distanță de aproximativ 0,4 km de localitatea Jupânești.

2). Amplasarea proiectului:

Obiectivul este localizat în bazinul hidrografic al râului Bega, cod cadastral V -1.010.03.00.00.00, în culmea dealului Ruginoasa, la 700 m SE de  izvorul văii Munişel, care se varsă în acumularea Surduc, de unde, prin  cursul Râului Gladna, se varsă în râul Bega. Râul Gladna este afluent de stânga al râului Bega, punctul de vărsare fiind la S și în amonte de localitatea Leucuşeşti.

Perimetrul de exploatare se află în versantul stâng al văii Munişel (pe culmea dealului Ruginoasa), pe cumpăna de ape dintre valea Munișel și valea Vădana.

a).utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 14/20.04..2022 valabil 24 luni, emis de către Primăria orasului Faget;

- Regimul juridic: extravilan

- Regimul economic: teren arabil

b). bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: capacitatea de producţie a carierei Jupânești Sud 2 a fost stabilită în funcţie de posibilităţile oferite de zăcământ, de dotarea tehnică preconizată, de capacitatea de valorificare şi comercializare a agentului economic pentru produsele rezultate din carieră, la max 63 325 mc, adică cca 113 985 to.

c). capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- perimetrul este situat în apropiere: la vest, circa 7.6 km faţă de ROSCI0355 – Sit de importanţă comunitară Dealurile Lipovei – Poiana Rusca şi la cca 6.5 km est de

Rezervația Surduc, cod 2.748jate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul este localizat la o distanță de aproximativ de minim 0,4 k m faţă de localitatea Jupănesti;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3). Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– suprafaţa perimetrului este de 1,151 ha (11 510 mp).

- natura impactului – impact asupra sănătății umane-impact mic, pe termen limitat și scurt. Se vor crea premisele dezvoltării unei activităţi economice; impact asupra faunei și florei-mic,secundar și pe termen scurt; impact asupra solului și subsolului-impact posibil, pe termen scurt, terenul va fi readus la starea iniţială; impact asupra calității și regimului cantitativ al apei-nu este cazul; impactul asupra calității aerului-indirect,local, pe termen scurt; impactul asupra zgomotelor și vibrațiilor-local, limitat, pe termen scurt; impactul asupra peisajului și mediului vizual-secundar și temporar;benefic după realizarea lucrărilor impactul asupra interacțiunilor dintre ele-modificarea peisajului la scară locală prin schimbarea raportului dintre peisajul natural şi cel antropizat, în etapele de construcţie şi de operare, determină un impact negativ semnificativ.

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2002 privind impactul transfrontieră, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: cariera va avea un impact negativ asupra zonei perimetrului de exploatare;

- probabilitatea impactului- Din analiza notelor de bonitate, rezultă următoarele concluzii:

- Factorul de mediu sol, subsol, vegetaţie şi faună va fi afectat în limite admise, nivel 3;

- Factorul de mediu apă, aer și biodiversitate vor  fi afectate în limite admise, nivel 2;

- Factorul de mediu aşezări umane va fi afectat în limite admise, nivel 1.

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului–pe parcursul lucrărilor de exploatare. Cariera este prevăzută a se realiza în decursul a 20 de ani, cât este și licența de exploatare aprobată, dar neintrată în vigoare.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- actualul perimetru Jupânești Sud 2 este în extinderea perimetrului Jupânești și acoperă volumul de rezerve de nisipuri cuarțoase omologate.

Activitatea în cariera veche Jupânești va continua până la data punerii în funcțiune a noii cariere, deoarece calitatea nisipurilor din noul perimetru este superioară. Dezvoltarea celor două cariere se va face succesiv.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului-pe durata executării lucrărilor se vor lua următoarele măsuri:

- efectuarea lucrărilor numai în limitele perimetrului aprobat - pe suprafaţa de teren care face obiectul proiectului, fără a afecta sub nici o formă proprietăţile învecinate;

-  respectarea metodologiei și a parametrilor de excavare proiectați;

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de societăţile constructoare;

- utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare de tip EURO IV - ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

- reparaţiile la utilaje și mijloace de transport se vor efectua numai în ateliere de specialitate și înafara perimetrului;

- nu se vor depozita deşeuri menajere sau de orice altă natură în perimetrul de excavare ci numai în locurile special amenajate în incinta organizării de șantier;

- se vor lua imediat măsurile necesare de remediere rapidă a poluării (în cazul în care aceasta s-a produs), în scopul eliminării efectelor negative asupra factorilor de mediu;

- reamenajarea, cât mai adecvată din punct de vedere peisagistic, a zonei afectate de lucrările de excavare executate și cele de redare a terenului la o formă cât mai stabilă și pentru asigurarea în continuare a folosinței agricole;

-  realizarea tuturor lucrărilor necesare de refacere a mediului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: conform Avizului  ABAB, pentru proiectul propus nu este necesara elaborare SEICA deoarece proiectul  nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia în vederea obținerii autorizaţiei  de mediu, conform Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Verificat Sef Serviciu A.A.A.-Corina Mihoc

Intocmit C.M.