Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din data de 21.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  S.C. TOP SUIN  S.R.L., cu sediul în Checea,  Ferma Checea 1- extravilan, FN- corp filtru administrativ, camera 2, jud. Timiş,  înregistrată la APM Timiș cu nr. 3302RP/27.04.2023, cu ultimele completări inregistrate cu nr. 8597RP/08.11.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 04.10.2023, că proiectul ” Modernizare fermă de ingrășare suine”, propus a fi amplasat în com. Checea, extravilan, teren identificat prin extras CF nr. 402700, jud. Timiș.. - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propune modernizarea fermei de ingrasare suine, prin realizarea unor lucrari menite sa aduca ferma la standardele europene actuale si sa asigure exploatarea ei in conditii de igiena, biosecuritate si eficienta economica.

In prezent ferma de ingrasare suine este reglementata prin Autorizatia Integrata de Mediu Nr.5/10.09.2019.

Prin lucrarile propuse nu se modifica capacitatea autorizata a fermei sau procesele tehnologice derulate in incinta.

Lucrarile sunt menite a inlocui elementele de constructii care prezinta grad avansat de uzura si corodare. Se vor inlocui echipamentele si instalatiile tehnologice din cadrul fermei, in scopul cresterii confortului si bunastarii animalelor, precum si a reducerii consumului de energie si apa.

Lucrarile ce se vor efectua se refera la modernizarea si repararea, unde este cazul, a constructiilor si instalatiilor, inlocuirea unor dotari cu unele mai performante, la imbunatatirea/ repararea imprejmuirii pentru marirea gradului de biosecuritate si la montarea de panouri fotovoltaice pentru reducerea consumurilor energetice.

Creșterea si intretinerea suinelor va fi în sistem intensiv, in 4 hale, a cate 62 boxe de crestere si 4 boxe de izolare. Cele 4 hale sunt de dimensiuni identice, 2 fiind utilizate ca hale calde si celelalte 2 ca hale reci. Toate halele pentru adapostirea animalelor au dimensiunile in plan 108,40 m x 15,40 m si inaltimea la coama 4,74 m la exterior si 4,4 m la interior, V = 7.192 mc, fiecare hala fiind impartita in 16 boxe (o boxa avand dimensiunea 14,20 x 6,35 m) si o boxa spital/izolare impartita in 4 compartimente, avand dimensiunea de 2,77 x 7,10 m, situata la capatul halei.

Cele 2 hale calde, cu suprafata de 1.669 mp/hala, au capacitatea de adapostire de 4.080 purcei intarcati (in regim de crestere ingrasare), in greutate de 7 kg pana la greutatea de cca. 25-30 kg/cap, asigurand astfel un spatiu de 0,35 mp/cap.

Cele 2 hale reci, cu suprafata de 1.669 mp/hala, au capacitatea de adapostire de 2.040 porci, in greutate de cca. 25-30 kg/cap pana la 110 kg, asigurand astfel un spatiu de 0,75 mp/cap.

Toate halele sunt prevazute pe latura lunga cu un culoar de 0,80 m latime, care comunica cu spatiul de circulatie (tunel).

- Se vor amenaja 62 boxe de crestere, cu suprafete cuprinse intre 23 si 25 mp, totalizand o suprafata neta totala de 1455,06 mp;

- Se vor amenaja 4 boxe de carantinare/izolare a animalelor bolnave, cu suprafata de cca 11,65 mp/boxa.

Halele de crestere sunt construite si vor fi modernizate ȋn concordantă cu cerinţele legislaţiei de mediu şi sanitar-veterinare ȋn vigoare, naţionale şi ale U.E., cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

Se va pune un accent deosebit pe masurile de biosecuritate si de confort a animalelor.

Astfel, halele de crestere vor fi prevazute cu sisteme performante de climatizare, ventilatie si filtrare a aerului si vor beneficia de sisteme de furajare si adapare optimizate.

Din punct de vedere constructiv, se va avea in vedere amenajarea de boxe spatioase, care sa asigure minim 0.75 mp/cap si coridoare de acces suficient de largi pentru a evita orice disconfort creat animalelor. De asemenea, atat in boxe, cat si in spatiile de circulatie, nu vor exista elemente constructive care pot rani animalele (profile, structuri, accesorii, sisteme de fixare, etc).

Ferma va fi împărțită în 3 zone distincte:

• zona curată (interiorul fermei, in incinta perimetrului de biosecuritate – unde se gasesc halele de crestere cu filtrul sanitar propriu si zona administrativa);

• zona gri (reprezentata de drumurile de acces al autospecialelor pentru alimentare cu furaj, spațiile verzi, rampe livrare);

• zona murdară (drumul de acces pana la primul gard de biosecuritate, filtrul auto, platforma bazine dejecții).

Din motive de biosecuritate toate mișcările de animale, precum și deplasarea personalului, se fac printr-o rețea de coridoare acoperite si inchise, care fac legătura cu toate halele și se termină la rampele de livrare a animalelor.

Bilant teritorial

| Denumire | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafata [mp] | % | Suprafata [mp] | % |
| Teren, din care: | 51.100 | 100,00% | 51.100 | 100.00% |
| Constructii | 9.281 | 18,16% | 10.897 | 21,32% |
| Drumuri si platforme pietruite | 2.630 | 5.15% | 3.196 | 6,25% |
| Spatiu verde | 39.189 | 76,69% | 37.007 | 72,42% |
| TOTAL | 51.100 | 100,00% | 51.100 | 100,00% |

| Indicatori urbanistici | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| POT | 17,92% | 21,07% |
| CUT |  |  |

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

Pentru halele de ingrasare:

- Inlocuirea integrala a structurii metalice existente, cu o structura realizata din oțel galvanizat cu Zn 275 gr/m²;

- Inlocuirea integrala a invelitorii din panouri sandwich cu table si vata, cu panouri sandwich PUR, 80 mm, cu membrana PVC, potrivite pentru industria zootehnica;

- Inlocuirea peretilor exteriori cu panouri sandwich de 80 mm cu membrana PVC;

- Realizarea, pentru fiecare hala, a cate doua coridoare de circulatie suplimentare, longitudinale pentru accesul purceilor si livrarea porcilor grasi;

- Inlocuirea elementelor deteriorate ale gratarelor prefabricate;

- Inlocuirea tamplariei existente si realizarea de ferestre suplimentare pentru a creste gradul de iluminat natural;

- Inlocuirea sistemului de boxare porci, montarea unui sistem de ventilare de tip cooling pad sau similar, inlocuirea instalatiei de furajare;

- Reparatii, decolmatari, reparatii impermeabilizari la instalatia de canalizare.

Pentru coridoarele tehnologice:

- Inlocuire structura existenta din lemn cu structura realizata din oțel galvanizat cu Zn 275 gr/m²;

- Inlocuire invelitoare existenta cu panouri sandwich;

- Realizare pereti laterali din panouri prefabricate.

Pentru filtrul sanitar:

- Refaceri locale ale finisajelor, inlocuiri tamplarie si mobilier, inlocuire obiecte sanitare;

Pentru zona incineratoare, spatiu necropsie si camera frigorifica:

- Inlocuire elemente de structura afectate de coroziune (dupa caz);

- Inlocuire inchideri laterale prevazute cu plasa impotriva pasarilor cu panou sandwich inchideri laterale;

- Renovare camera frigorifica si spatiu necropsie, si montarea de covor pvc la nivelul pardoselii;

- Inlocuire incineratoare vechi cu incineratoare noi (se vor inlocui incineratoarele existente cu capacitatea de 500 kg/ardere cu incineratoare noi cu capacitatatea de 500 kg/ardere).

Pentru rezervoarele de stocare dejectii

- Reparatii si inlocuiri de conducte si pompe ale sistemului de stocare, verificare impermeabilizare.

RETELE EDILITARE

Rețele de alimentare cu apa

Ferma este alimentata cu apa de la 2 foraje de adancime. Se vor inlocui pompele existente din foraje, cu electropompe submersibile (Q = 14 mc/h, H = 70 mCA) si se va monta cate un hidrofor cu V=300 l. Prin lucrarile de modernizare a constructiilor, retelelor si instalatiilor din incinta fermei, nu se modifica parametri de capat reglementati prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 167 din 05.08.2021, respectiv volume de apa captate si evacuate.

Rețele de canalizare menajera si pluviala

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sociale din filtrul sanitar, sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 10 mc, de unde sunt vidanjate si transportate la statia de epurare a societatii AQUATIM S.A. – Jimbolia.

Apele uzate provenite din zona incineratoarelor, camerei frigorifice, spatiului de necropsie, sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu volumul de 2 mc, de unde sunt vidanjate la statia de epurare a societatii AQUATIM S.A. – Jimbolia, conform autorizatiei integrate de mediu nr. 5 din 10.09.2019.

Apele uzate provenite de la filtrul auto, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu debitul de 5l/s si volumul de 3 mc, urmand ca impreuna cu apele uzate de la grupul sanitar  aferent filtrului uscat de la intrarea in ferma, sa fie colectate intr-un bazin vidanjabil cu volumul de 4 mc, de unde vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare a societatii AQUATIM S.A. – Jimbolia.

Apele uzate provenite din spalarea coridoarelor de circulatie vor fi captate printr-un sistem de geigere si rigole propuse, si vor fi conduse printr-o retea de conducte PVC, DN 110 mm, catre sistemul general de preluare dejectii.

Evacuarea dejectiilor se realizeaza printr-un sistem de golire cu vacuum pentru inlaturarea frecventa,specific sistemului cu podea total acoperita cu gratare. Canalele sunt golite prin ridicarea dopurilor si sunt drenate la nevoie si obligatoriu la terminarea unui ciclu de productie. Dejectiile sunt conduse gravitational, printr-o conducta din PVC spre o statie de pompare, de unde acestea sunt pompate in 2 bazine supraterane de stocare dejectii, tip PERMASTORE. Bazinele de stocare dejectii au capacitatea de cate 5 000 mc fiecare si sunt formate dintr-un bazin metalic suprateran cu diametrul de 34.15 m. si inaltimea de 5.63 m, amplasat pe o fundatie inelara din beton armat. Bazinul serveste la stocarea dejectiilor amestecate cu apa din cuvele din halele de crestere a porcilor in care au fost colectate si preluate printr-un sistem de canalizare, inclusiv o statie de pompare aferenta. Perioada de stocare a dejectiilor este de 6-9 luni (functie de conditiile climaterice si temperatura medie exterioara din perioada respectiva). Dupa aceasta perioada dejectiile maturate obtinute se scot si se folosesc ca ingrasamint agricol, prin imprastiere pe camp sau prin injectare sub brazda, la 10 – 30 cm, cu masini speciale, cu respectarea Codului de bune practici agricole.

Apele pluviale – vor fi dirijate catre spatiile verzi.

Asigurarea energiei electrice:

Alimentarea cu energie electrica a fermei se asigura din postul de transformare propriu, existent pe amplasament.

Alimentarea cu GPL a arzatoarelor celor doua incineratoare si a sistemului de incalzire a halelor, se asigura din rezervoarele GPL existente in incinta fermei.

Organizarea de șantier.

Şantierul propus pentru proiectul propus implica organizarea unei zone de depozitare a materialelor de constructii, împrejmuita provizoriu cu gard metalic, precum şi o zona destinata muncitorilor, prevazuta cu grupuri sanitare. Organizarea de santier se va realiza pe o suprafata de 1000 mp.

Dotarile necesare lucrarilor de organizare de santier :

- panou identificare lucrare;

- birou sef punct lucru / inginer amenajat într-un conainer /baraca tip;

- vestiare pentru muncitori, amenajate într-un conainer /baraca tip;

- pichet PSI (stingatoare, lada cu nisip, târnacop, galeti etc);

- în incinta organizarii de santier va fi prevazut un WC ecologic pentru personalul constructorului;

- cofret cu contor pentru înregistrarea consumurilor;

- necesarul de apa se asigura din foraje existente;

- circulatia mijloacelor de aprovizionare si a utilajelor se va face pe drumul betonat existent.

Pentru organizarea de santier se vor realiza doua țarcuri împrejmuite. Un țarc pentru parcarea utilajelor si un țarc pentru depozitarea materialelor ce urmeaza a fi puse in opera.

Vestiarele muncitorilor si biroul sefului de santier se vor racorda la tabloul electric cu contor. Apa potabila pentru personal va fi adusa pe santier îmbuteliata.

Pe platforma se vor gasi si containere pentru resturile de la lucrarile de construcție si europubele pentru deseurile menajere.

Pentru organizarea de santier nu sunt necesare executarea de constructii sau amenajari speciale, containerele tip birou fiind mobile, iar la finalizarea lucrarilor zona de organizare de santier va fi adusa la starea initiala.

Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Functiunile propuse vor fi integrate in fluxul tehnologic al fermei Checea 1. APM Timis a emis autorizatia integrata de mediu nr. 5 din 10.09.2019. Prin implementarea proiectului, nu se modifica capacitatea autorizata a fermei.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

-nisip, pietriș, balast, pentru executarea lucrărilor.

-apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

-teren: teren curti construcții in suprafata de 51100 mp; se propune prin prezentul proiect: Sc =1616 mp.

-biodiversitate: nu este cazul.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/ gestionate:

Tabel cu categoriile si cantitatile maxime estimative de deseuri care rezulta in faza de executie:

| Cod deseu | Denumire | Cantitate maxima estimata (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 1,6 |
| 17 02 03 | materiale plastice | 1,6 |
| 17 09 03* | alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase | 40 |
| 17 04 05 | fier si otel | 130 |
| 17 02 01 | lemn | 6 |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 2 |

Tabel cu categoriile si cantitatile maxime estimative de deseuri care rezulta in faza de functionare:

| Cod deseu | Denumire | Cantitate maxima estimata |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 28 mc |
| 02 01 06 | dejecţii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei | 20.000 mc |
| 02 01 02 | deşeuri de ţesuturi animale | 65 t |
| 19 01 12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 | 5,5 t |
| 18 02 02* | obiecte ascutite pentru prevenirea infecţiilor | 0,03 t |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | 0,015 t |
| 15 01 02 | ambalaje de plastic | 0,075 t |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | 0,005 t |
| 15 01 07 | ambalaje de sticla | 0,300 t |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 0,190 t |

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie - pământul, nisipul , piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării;

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune;

- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hartie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării;

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG  92/2021, aprobata prin Legea 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 20.

e) Poluarea și alte efecte negative:

•    Aer

In perioada de executie poluantii pentru aer sunt pulberile si gazele de esapament produse de traficul auto si utilajele de pe santier.

Pulberile prafoase rezulta de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces (asigurarea santierului cu materii prime, transportul pamantului, utilajelor etc).

In perioada de functionare a instalatiei propuse sunt surse de poluanti conform autorizatiei integrate de mediu detinute – din activitatea de crestere a porcilor, respectiv incinerare mortalitati.

•    Apa

Principalele surse de poluare potentiale a apelor in faza de executie pot fi:

- Apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare si din igienizari din faza

de executie;

- Ape uzate provenite de la spalarea platformelor si spatiilor de depozitare a

materialelor utilizate in executia lucrarilor;

In perioada de functionare apele uzate provenite din zona incineratoarelor, camerei frigorifice, spatiului de necropsie sunt colectate intr-un bazin vidanjanbil de 10 mc, de unde sunt gestionate de societati specializate autorizate.

•    Zgomot și vibrații

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cat si in perioada de functionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie si demolari;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare

Dotarile existente pentru a asigura managementul mortalitatilor constau din echipamentele amplasate pe platforme betonate:.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu există risc de accident major.

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul hidrologic  de inundaţii

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- Riscuri climatice

Nu este cazul

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65).

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetatie este redus.

- Risc de alunecări de teren

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

g). Riscurile pentru sănătatea umană

Amplasamentul Fermei zootehnice Checea 1 este situat în extravilanul din nordul comunei Checea, teren imprejmuit si identificat prin extrasul CF nr. 402700,  la o distanta de D = 1 km față de ultima gospodarie din Checea, la D=3,84 km față de localitatea Carpiniș și la 1,25 km față de frontieră, în mijlocul unor terenuri cu folosință agricolă. Accesul la obiectiv se face din DN 59A Timisoara-Jimbolia, pe DC 215 spre Checea.

2. Amplasarea proiectelor:

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenul inscris are categoria de folosinta: teren curti construcții in suprafata de 51.000 m².

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu e cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.

- natura impactului – impact nesemnificativ,

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – Functiunile propuse vor fi integrate in fluxul tehnologic al fermei Checea 1, avand ca scop cresterea gradului de biosecuritate; pentru ferma Checea 1 APM Timis a emis autorizatia integrata de mediu nr. 5 din 10.09.2019. Prin implementarea acestui proiect nu se modifica capacitatea autorizata a fermei.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiția se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislației de mediu în vigoare și a mențiunilor din Certificatul de Urbanism 09 din 22.03.2023 emis de Primăria Comunei Checea, Punct de vedere emis de ABA Banat nr. 6578/17.05.2023, Punct de vedere emis de ABA Banat nr. 9881/25.08.2023, Punct de vedere emis de ABA Banat nr. 294/BM/07.08.2023, Aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 56458/12.06.2023 emis de AQUATIM S.A., Punct de vedere emis de DSVSA Timis nr. 23847/13.07.2023, Punct de vedere emis de DSVSA Timis nr. 29117/06.09.2023, Punct de vedere emis de Primaria Com. Checea nr. 3509/18.09.2023, notificare emisa de DSP Timis nr 22015/15.09.2023.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

Protectia calitatii aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate descarcate in bazimul vidanjabil si ulterior in statia de epurare vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş notificare in vederea  revizuirii  autorizaţiei integrate de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

| Verificat: Şef Serviciu A.A.A : Corina MIHOC |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Marcel FOLTUŢ |  |